附件：                   云浮市2016年第2季度安全检查情况汇总表

| 序号 | 所在地 | 项目名称 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市城区 | 云浮恒晖苑（D幢、E幢、H幢） | 广东恒升建筑集团有限公司 | 广州穗科建设监理有限公司 | 1、现场文明施工较差，建筑垃圾未及时清理，物料堆放混乱； 2、外脚手架部份缺转角立杆，部份扣件松脱，部份连墙杆设置不规范； 3、项目经理、安全员不到岗履责； 4、基础分部未验收，工程项目开展两年行动工作情况未有相关证明材料； 5、混凝土外观质量较差，蜂窝、麻面较多； 6、监理单位下发的安全隐患整改通知书未整改回复； 7、现场部分预留洞口盖板未固定，电梯井口未设置水平安全网； 8、起重机械司机、司索工特种证未能提供原件备查； 9、2#施工升降机平台防护不到位，无侧边防护。 | 1、发出《整改通知书》1份9条； 2、进行安全生产管理动态扣分6宗10条共 扣30分。 |
| 2 |  | 朱桂林、梁秀平（商住楼） | 云浮市云城区第三建筑工程有限公司 | 广东宏茂建设监理有限公司 | 市安监站下发《停工通知书》，该项目拒不停工整改 | 1、进行安全生产管理动态扣分3宗14条共 扣56分。 |
| 3 |  | 天朗广场 | 广东省云浮市第三建筑工程公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 1、现场文明施工较差，物料堆放混乱，未做到工完场清； 2、外脚手架部份缺转角立杆，部份卸荷设置不规范，部份吊环悬挂两条钢丝绳，验收记录不齐全，部份验收资料弄虚作假； 3、电梯井防护不规范，未设置水平安全平网或采取木板密封铺设； 4、临时用电搭设不规范，二级箱用作三级箱使用； 5、未制定工程质量治理两年行动方案和工程质量常见问题专项治理方案； 6、未建立建筑安全隐患排查制度，未按规定及时排查整改； 7、悬挂式卸料平台验收记录不齐全；梯边无防护，预留洞口封板未固定，3层A2栋位置砌体堆放于预留洞口上，电梯井口防护门无挡脚板； 8、施工临时用电未形成接地系统，接地线不连续设置，上楼面用机具未使用末端箱，施工升降机无末端箱； 9、附着装置连接螺栓伸出端过短，未搭设检查平台，电缆固定情况不符合规范要求，基础积水较严重。 | 1、发出《整改通知书》1份9条。 2、进行安全生产管理动态扣分8宗15条共 扣49分。 |
| 4 |  | 恒大二期65-68#楼恒大剧场、周边商业、地下室及幼儿园 | 瑞华建设集团有限公司 | 广州恒合工程监理有限公司 | 1、现场文明施工较差，物料堆放混乱，积水严重，建筑垃圾未及时清理，未做到工完场清； 2、电梯井防护不严，未设置水平安全网，井口堆放砖块，楼梯边（一层）未设置防护栏杆，预留洞口基本无防护（电缆井）； 3、监理单位未按规定审核施工单位资质、安全生产许可证等资料，未对发现的隐患督促施工单位整改； 4、项目经理、安全员不到岗履责，无带班检查制度； 5、临时用电未按TN-S系统架设，线路无重复接地，不符合三级配电二级保护，65、66#楼用电电缆浸水，线路乱拉接； 6、外脚手架自由端长度个别不符合，部份卸荷节点不规范，支座未用木块锲紧； 7、起重机械用电系统未按TN-S要求架设，电缆固定未作卸载处理，无排水设施； 8、施工升降机地面进料口防护门无联锁，运行无法常闭，检查口联锁失效； 9、监理单位对组织设计、施工方案未盖注册章，未建立见证取样制度，对重点部位、关键工序未见旁站记录，对质量问题未发出整改通知书； 10、首层柱剪力墙尺寸有偏差； 11、未制定工程质量治理两年行动方案和质量常见问题专项治理方案。 | 1、发出《整改通知书》1份11条。 2、进行安全生产管理动态扣分8宗26条共 扣92分。 |
| 5 |  | 大承·翰林华府（一期） | 广东九洲建设集团有限公司 | 东莞市建设监理有限公司 | 1、混凝土外观蜂窝、麻面、孔洞比较多，尺寸偏差大； 2、监理单位对部份进场材料未有审查意见； 3、未制定工程质量治理两年行动方案和工程质量常见问题专项治理方案及相关证明材料； 4、现场文明施工较差，物料堆放混乱，建筑垃圾未及时清理，未做到工完场清； 5、工地开工期间安全员不在岗； 6、安全帽、安全带未按规定送检，部份位置未挂设安全网，未正确设置挡脚板，通道口防护棚搭设长度不符合坠落半径要求，电梯井口防护简单，无设置防护门及挡脚板，井内水平防护不严密； 7、临时用电无接地检测记录，未采用TN-S系统，不符合三级配电二级保护要求，上楼面用电无接零保护，塔吊、施工升降机漏电保护参数偏大； 8、外脚手架转角位缺立杆，水平杆不连续设置，脚手板上杂物未及时清理； 9、塔吊基础积水，施工升降机个别层门不常闭。 | 1、发出《整改通知书》1份9条。 2、进行安全生产管理动态扣分7宗13条共 扣43分。 |
| 6 |  | 唐昌斌商住楼 | 云浮市第三建筑工程公司 | 云浮市新世纪建设工程监理有限公司 | 1、施工用电未按TN-S系统架设，不符合三级配电二级保护要求，用电乱拉乱接，检查出线直接由闸刀开关引出，无漏电保护； 2、物料提升机检测报告失效，现场无进料口安全门，无吊篮安全门，超30米高无防坠器，无超重量限载器等安全防护装置，楼层无防护门； 3、电梯井防护不符合规范要求，洞口无防护门； 4、外脚手架安全网破损未及时更换； 5、现场文明施工较差，物料堆放混乱，建筑、生活垃圾未及时清理。 | 1、发出《整改通知书》1份5条。 2、进行安全生产管理动态扣分5宗10条共 扣40分。 |
| 7 |  | 谭旭杰商住楼 | 广东华睿建设工程有限公司 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 1、外脚手架采用竹钢混搭，部份安全网没有满挂，临边防护不到位，拉结不符合规范； 2、现场采用不合格的起吊设备； 3、四口五临边防护不到位，电梯井无防护； 4、临时施工用电乱拉乱接，未按照三级配电二级保护设置； 5、电梯井口位置随意搭设施工平台，存在极大安全隐患； 6、部份施工人员进入施工现场不戴安全帽。 | 1、发出《整改通知书》1份6条。 2、进行安全生产管理动态扣分5宗24条共 扣96分。 |
| 8 |  | 云浮英伦豪城商住小区项目（一期）高层 | 湛江市第四建筑工程有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 1、现场文明施工较差，物料堆放混乱，现场积水严重，建筑、生活垃圾未及时清理，未做到工完场清，现场存在焚烧沥青情况； 2、安全通道口未按要求设置防护棚，外脚手架部份缺立杆，外脚手板杂物未及时清理，全卸荷外脚手架钢丝绳绑扎在一个吊环上； 3、部份灭火器过期失效，未按规定配备足够数量的灭火器材； 4、监理单位未按规定组织人员参加危险性较大分部分项工程安全验收，部份监理通知单未回复，项目总监配备混乱，前后人员不一致，总监不到岗履责； 5、部份架子工证件过期，未按规定组织对危险性较大分部分项工程安全验收； 6、外脚手架存在外墙装饰拆除部份连墙件情况，个别节点无卸荷拉挂； 7、塔吊、人货梯无顶升加节验收记录，无附着验收记录； 8、质量内业资料收集整理混乱； 9、地下室临时用电电缆拖地。 | 1、发出《整改通知书》1份9条。 2、进行安全生产管理动态扣分8宗25条共 扣89分。 |
| 9 |  | 文笔豪苑二期 | 云浮市第二建筑工程有限公司 | 云浮市永安建设工程监理有限公司 | 1、监理单位下发的安全隐患整改通知书部份无回复，未有下一步落实情况； 2、梯边防护未按进度要求，高层位置无防护，个别预留洞口无防护，电梯井口无设置安全网； 3、悬挑式物料钢平台钢丝绳设置不规范； 4、搅拌机未符合“四一”要求，电箱无设置闸刀开关； 5、外脚手架部份卸荷节点未拉挂钢缆，部份立杆跨距过大； 6、施工升降机吊笼与平台间隙过大，防护不到位； 7、砌体工程拉结筋设置不够规范； 8、工程质量治理两年行动工作情况未有相关证明材料。 | 1、发出《整改通知书》1份8条。 2、进行安全生产管理动态扣分7宗12条共 扣38分。 |
| 10 | 郁南县 | 郁南县都城镇中山路227、229、231、233号公租房 | 广东电白建设集团有限公司 | 云浮市永安建设工程监理有限公司 | 1、监理单位未按规定审核施工单位资质、安证、“三类人员”和特种作业人员资格证书，对发现的安全隐患发出的整改通知书未督促回复； 2、项目经理、安全员不在岗履职；电工未持证上岗；未建立安全生产责任制；项目经理未履行带班检查制度；未按规定编制并审核施工组织设计中的安全技术措施，未按规定编制危险性较大分部分项工程清单； 3、未建立建筑安全隐患排查制度，未按规定对隐患及时进行排查整改； 4、施工现场未按TN-S系统设置，未按施工临时用电方案组织验收，安全技术交底资料无，安全帽未按要求送检； 5、混凝土、钢筋等进场验收记录、见证取样和送检记录无，混凝土施工记录无，隐蔽工程验收记录无，未做同条件养护试块； 6、监理单位对监理规划、实施细则的审批人签名错误，未对材料进行使用前审批； 7、总监巡查发现质量问题没有发整改通知单；发了整改通知单没有回复而进行了一下道工序施工； 8、未制定工程质量治理两年行动实施方案和工程质量常见问题专项治理方案。 | 1、发出《整改通知书》1份8条。 2、进行安全生产管理动态扣分7宗14条共 扣46分。 |
| 11 | 新兴县 | 广东奔朗新材料科技有限公司新厂区一期 | 广东省第五建筑工程有限公司 | 云浮市永安建设工程监理有限公司 | 1、监理单位未按规定审核施工单位资质、安全生产许可证、三类人员和特种作业人员资格证书； 2、监理单位未按规定组织人员参加危险性较大分部分项工程安全验收； 3、监理单位发现的安全隐患未督促施工单位整改落实并有相应记录； 4、项目经理、安全员未到岗履责，项目经理未履行带班制度； 5、未按规定组织对危险性较大的分部分项工程安全验收，未建立建筑安全隐患排查制度，未制定安全事故应急救援预案并组织演练； 6、安全帽、安全带、安全网未按规定送检，特种作业人员未持证上岗； 7、个别预留洞口无防护，电梯井口无水平防护，井口侧存在不规范堆放砌体情况，临时用电系统使用不合格闸具； 8、超过一定规模的模架工程专家论证相关责任人无签名，无验收资料，钢管、扣件未按要求送检； 9、外脚手架部份扫地杆被拆除，连墙件数量不足，跨距过大，转角无立杆； 10、物料提升机无相关验收资料，司机无证上岗，无使用登机牌，无运行安全检查、整改记录，无维保记录，无地面防护门、吊篮安全门及平台安全门，无有效附着装置，揽风绳失效，无相关安全标识； 11、隐蔽工程未按规定验收，未制定工程质量常见问题专项治理方案； 12、没有砂浆试块抗压强度试验报告，结构实体检验记录无； 13、钢筋保护层厚度、间距等无相关记录，无同条件养护试块，拉结筋设置不够规范； 14、质保资料收集整理混乱，相关日期未签署。 | 1、发出《整改通知书》1份14条。 2、进行安全生产管理动态扣分7宗23条共 扣81分。 |
| 12 | 罗定市 | 罗定实验中学第三学生宿舍 | 广东盛康建筑工程有限公司 | 中洋国际咨询管理股份有限公司 | 1、施工现场工人基本无戴安全帽；在建建筑物内设置多处工人宿舍；工程施工期间无安全员在岗，项目经理不在岗履责，未履行带班检查制度； 2、安全网未能满挂，底层未挂安全网，落地脚手架扫地杆缺失情况较严重，连墙件数量不足，拉结无回顶设置，跨距过大，安全网材质不合格，脚手板不满铺； 3、物料提升机检查无司机操作，操作平台监控失效，安全防护装置失效，停层无防护门，无吊笼门； 4、随意设置通道口，无顶层防护棚；用电不按TN-S系统架设，检查无重复接地；机具无末端箱，未符合三级配电二级保护要求，线路使用花线架设，设备无接零保护，机具无漏电保护； 5、卫生间门无预埋木砖、长度不符合规范要求，卫生间翻边无做； 6、施工单位未建立健全质量责任制，违反《广东省建设工程质量管理条例》第十条第二款规定； 7、建筑施工企业“三类人员”未按规定建立项目安全管理档案，违反《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十六条、第十八条、第十九条、第二十条规定。 | 1、发出《执法建议书》1份5条。 2、发出《整改通知书》1份5条。 3、进行安全生产管理动态扣分6宗25条共 扣89分。 |