附件：       云浮市2016年第4季度全市房屋市政工程质量安全管理巡查情况汇总表

| 序号 | 所在地 | 项目名称 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市城区 | 卓成·骏景园 | 央邦建设集团股份有限公司 | 东莞市建设监理有限公司 | - 砼局部有蜂窝麻面，门洞砼过梁制作不规范； - 外墙水泥砂批荡局部有空鼓，主体工程技术资料未及时整理； - 企业检查内容存在失实的情况，检查资料填写不严谨； - 梯临边防护进度不足，预留洞口大部分未防护； - 人货梯通道两侧及脚手架开口处防护不足； - 人货梯通道未你能独立搭设，未规范设置刚性连接； - 上梯面消防用水未设置消防管带接合点，材质管径不合要求； - 项目经理、安全员未到岗履责。 | - 发出《整改通知书》1份8条。 2.进行安全生产管理动态扣分6宗15条共 扣47分。 |
| 2 |  | 云浮印象·祥云城 | 四川立良建设有限责任公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | - 墙体拉结筋植筋部分松动； - 2#楼顶层通（剪力墙柱）存在蜂窝、孔洞、露筋及几何尺寸、垂直度偏差过大的现象，情况较为严重； - 基础分部未验收； - 施工资料有收集没有整理、较混乱； - 监理资料未提供检查； - 临边预留洞口无防护，电梯井口无防护； - 消防器材不足，未合理设置消防设施； - 安全网悬挂不严实，存在破损情况； - 电梯井内脚手架立杆存在变形，不垂直情况； - 项目经理、安全员未到岗履责； - 施工临时用电沿脚手架拉设，部分工人未佩戴安全帽。 | 1.发出《整改通知书》1份11条。 - 进行安全生产管理动态扣分8宗34条共 扣114分。 |
| 3 |  | 金濠花苑小区建设项目A区5、6座 | 广东金华城建设工程有限公司 | 广东健城建设监理有限公司 | - 临时用电不符合规范，楼层的移动电箱存在电缆拖地，钢筋加工场电箱设置不合理； - 部分模板支顶上支托伸过长； - 现场未设置消防水源，无消防器材； - 作业层临边防护不严； - 项目经理、安全员未到岗履责； - 架子工无特种作业人员证件； - 对监理企业下发的质量安全整改通知书未及时整改回复； - 柱头有浮浆未清理，柱箍筋135度钩只弯了一边，另一边为90度； - 剪力墙预制砼件（顶模板用）只直接放在剪力墙小平筋上，无绑扎固定，现场未做样板引路； - 资料整理混乱，商品砼的出厂合格证无收集。 | - 发出《整改通知书》1份 10条。 - 进行安全生产管理动态扣分6宗20条共 扣61分。 |
| 4 |  | 丽轩酒店综合楼商业项目 | 云浮市第三建筑工程公司 | 广州市云兴建设工程监理有限公司 | - 基础、主体未进行验收； - 施工、监理质保资料未提供检查； - 临边防护不严，楼梯、预留洞口防护不严； - 施工临时用电不符合规范：三级用电箱配备不足、电线乱拉乱接、拖地；手持小型机具接线过长； - 施工人员进入施工现场未戴安全帽； - 井架进料口安全门不常闭，司机不在岗。 | - 发出《整改通知书》1份6条。 2、进行安全生产管理动态扣分6宗18条共 扣62分。 |
| 5 |  | 莫伟忠、黎耀华商住楼 | 深圳市国地建筑工程有限公司 | 云浮市金匠工程监理有限公司 | - 部分技术管理资料未收集整理； - 监理资料未提供检查（质量）； - 基坑西北方向临边无防护，存在严重安全隐患； - 临时用电不规范，存在电缆拖地现象； - 楼层临边防护不到位； - 施工现场出入口未按要求落实扬尘整治措施，污水沿道路向低处流。 | 1.发出《整改通知书》1份6条。 - 进行安全生产管理动态扣分7宗16条共 扣50分。 |
| 6 |  | 云浮市迳尾水库应急水源迎水工程（建安） | 茂名建筑集团第一有限公司 | 广州穗科建设监理有限公司 | - 临边防护不严，基坑边、建筑物顶层防护不严； - 脚手架未满足防护要求，未拉设安全网，搭设不规范等； - 钢筋机械无配置末端箱；部分电缆沿外脚手架垃圾； - 外墙窗楣流水坡坡度不够； - 砌体工程顶砖局部砂浆不饱满； - 部分监理工程师通知单无回复（质量部分）； - 部分施工资料未提供检查。 | - 发出《整改通知书》1份7 条。 - 进行安全生产管理动态扣分6宗17条共 扣54分。 |
| 7 |  | 蟠龙湾雅苑1栋、2栋、7栋、8栋商业及地下车库 | 肇庆市建筑安装工程有限公司 | 广东宏茂建设管理有限公司 | - 未能规范设置消防水源，现场消防器材失效、数量不足； - 文明施工管理较差，建筑物内有较多的施工垃圾，施工通道不顺畅，无道路指示及标识； - 局部位置脚手架水平受力杆件未能连续设置，脚手架刚性拉结未规范设置，水平防护不到位； - 卸料平台未能编制专项方案，现场平台搭设无验收手续，未设置通道，两侧未全封闭，拆除脚手架位置未作加固处理，卸荷钢缆设置不规范； - 楼梯边防跟不上进度，电梯口未设置防护栏杆或防护门，水平防护不足，预留洞口未能封板防护； - 搭吊附墙未规范设置，无顶升加节记录，未设置附墙柜检修平台，2#搭吊无法自由回转； - 砼构件存在尺寸偏差过大及蜂窝露筋现象； - 工程实体在取得施工许可证前已开始施工。 | 1.发出《整改通知书》1份8 条。 - 进行安全生产管理动态扣分7宗14条共 扣58分。 |
| 8 |  | 云浮恒大高级中学（1-12#楼、电房、门卫、看台及游泳池） | 瑞华建设集团有限公司 | 广州市恒合工程监理有限公司 | - 墙长≦600mm的墙体无全部使用实芯砖； - 墙体构造柱植筋只有两根； - 基础子分部未验收； - 监理资料未提供检查； - 检查井架未检测投入使用，井架通道未独立搭设，缺少安全警示标识，有防护门未能常闭； - 塔吊基础积水； - 上楼面用电电缆沿脚手架拉设； - 脚手架二层个别立杆悬空未采取补强措施，楼层个别位置刚性拉结点拆除或不到位； - 卸料平台侧向无密闭处理，无限载标识； - 楼梯间顶层临边无防护； - 楼梯间顶层支模较为薄弱； - 楼层缺少消防器材。 | 1.发出《整改通知书》1份12条。 2.进行安全生产管理动态扣分7宗26条共 扣88分。 |
| 9 | 云城区 | 尚东世纪1#、2#、3#及地下室 | 中大建设股份有限公司 | 广州穗科建设管理有限公司 | - 基础子分部未及时验收，已进入下一步施工； - 部分质保资料未收集整理，部分技术管理资料签，章，日期不全； - 现场主体工程砼构件存在蜂窝、露筋、夹渣，几何尺寸偏差过大，未及时修补； - 砌体工程的拉结筋局部有松动现象； - 外内剪力墙柱批荡前无对支模板的螺杆孔进行封堵； - 砼同条件试件无放在同楼层养护； - 临时用电不符合规范，存在乱拉乱接、电线拖地、电线泡水现象； - 消防器材配备不足，无消防水带，灭火器材不足； - 悬挑脚手架底部部分未封闭； - 文明施工较差，材料堆放混乱； - 卸料平台、脚手架无验收记录； - 未能提供施工升降机的安装告知手续。 | 1.发出《整改通知书》1份12条。 2.进行安全生产管理动态扣分5宗8条共 扣28分。 |
| 10 | 新区 | 云浮市华盛广场 | 广东城市建设工程有限公司 | 广东宏茂建设监理有限公司 | - 基坑临边防护不足，楼梯临边防护不足，洞口临边防护不足； - 临时施工用电不符合规范，存在电线拖地，未架空； - 氧气瓶与乙炔气瓶距离不足； - 塔吊司索工证件过期； - 无消防演练资料，现场消防器材配备不足，灭火器材无标识； - 专业监理和总监未对其下发的安全隐患整改通知回复中签名，未加盖印章； - 梁箍筋锚固长度不够，未按抗震要求弯钩（即135°弯）； - 地下室外墙防水未按施工图纸施工（未放保护层30厚聚苯飞烯泡沫塑料板）； - 部分桩砼第三方检测机构试验报告未盖计量认证章； - 桩子分部未进行验收，进入下序施工。 | 1.发出《整改通知书》1份10条。 2.进行安全生产管理动态扣分10宗35条共 扣112分。 |
| 11 | 郁南县 | 郁南县都城镇29号公共租赁住房工程 | 广东永和建设集团有限公司 | 深圳市祺骏建设顾问有限公司 | - 卫生间反边捣制高度不足； - 门头过梁局部入墙长度不足； - 柱砼构件局部接头错位； - 天面梯间外墙根部无捣砼反边；施工资料有收集无整理； - 基础、主体分部未验收而进入下一步施工； - 监理资料未提供检查； - 基桩检测报告无盖CMA章； - 井架门未关闭，卸料口未设活动门式活动栏，井架无告知，无使用登机牌、擅自安装、使用，未能提供司机证件； - 临边防护不足，楼梯边、电梯口、临边防护不足； - 临时用电不符合规范：存在电线乱拉乱接、拖地现象，未采用三级用电二级漏电保护系统，使用不符合规范的电线； - 外脚手架连墙件不足，擅自拆除立杆，无验收资料，安全网悬挂不严密。 | 1.发出《整改通知书》1份11条。 2.进行安全生产管理动态扣分5宗11条共 扣37分。 |
| 12 | 罗定市 | 泷江翡翠城（三期）14-21栋住宅 | 裕达建工集团有限公司 | 佛山市顺德建设监理有限公司 | - 砌体工程墙长≦600mm的无全部使用实心砖砌筑，门洞侧局部漏砌三道装门框固定件的实心砖； - 砼构件存在蜂窝、夹渣现象及局部尺寸偏差过大现象； - 砼同条件试件无放在同楼层养护； - 基础分部未验收而进入下一步施工； - 施工资料有收集未整理； - 消防器材不足，灭火器配备不足，无上楼层消防水管； - 临时用电不符合规范，电线存在乱拉乱接、拖地现象； - 悬挑式脚手架底部无封闭，个别锚固点设置不合理，无按施工方案设置卸荷，转角位缺拉结，部分立杆悬空； - 卸料平台锚固长度不符合规范； - 15#楼施工升降机未办理使用登记牌，擅自使用； - 文明施工较差，现场材料乱堆乱放。 | 1.发出《整改通知书》1份11条。 2.进行安全生产管理动态扣分8宗26条共 扣81分。 |