附表：

云浮市2019年在建房屋市政工程建筑起重机械安全专项检查通报汇总表

| 序号 | 所在地 | 项目名称 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市城区 | 云浮荔园新天地花园一期高层住宅工程（1#-10#住宅楼、高层地下室、临街商业）工程 | 汕头市金海建筑有限公司 | 广州海荣建设监理有限公司 | 5#楼1#人货梯： 1、无防雷保护； 2、极限开关锁紧螺母失效； 3、第五道附着开口销未开启； 5#塔吊： 1、起重臂拉杆（短）永久性变形； 2、断绳保护人为绑定； 3、顶升油缸与套架连接处疑似变形； 4、绳卡使用方式错误。 | - 发出《责令改正违法行为通知书》1份； - 填写《现场检查笔录》1份； - 发出《责令局部停工整改指令书》1份。 |
| 2 | 市城区 | 雍景园 | 广东云凯建工集团有限公司 | 云浮市永安建设工程监理有限公司 | 3、4栋2#人货梯： 1、电气联锁失效； 2、齿条连接间隙过大； 3、急停开关失效； 4、电缆固定不符合要求； 5、无钥匙； 6、疑似标准节混装； 7、筷子固定螺丝不符合要求； 8、附着连接不符合要求； 9、附墙座私自改装； 10、销轴不匹配； 11、极限开关锁紧螺母松动； 12、基础计算书与现场不符； 13、无说明书； 14、维保流于形式； 15、2层门机械联锁失效； 16、人货梯操作员不在岗； 17、维保合同内容没有约定安全责任，维保流于形式； 18、未能提供特种作业人员劳动合同、社保等资料，技术交底不符合要求； 19、无附墙验收记录等。 | 1.发出《责令改正违法行为通知书》1份； 2.填写《现场检查笔录》1份； 3.发出《责令局部停工整改指令书》1份。 |
| 3 | 新兴县 | 凌丰集团总部“三旧”改造项目紫荆广场二期紫荆雅苑（1幢、2幢、6幢）、（3幢、5幢、7幢、8幢）工程 | 广东永和建设集团有限公司 | 广东鼎建工程咨询监理有限公司 | （1幢、2幢、6幢）工程中2幢人货梯： 1、电梯未做防雷保护； 2、电梯双开门电气联锁失效； 3、层间门下端大于35mm； 4、附着安装大于8°； 5、极限开关锁紧螺母松动； 6、维保资料不够真实； 7、未提供安装单位、人员资质等证明； 8、未提供作业人员社保等证明； 9、对作业人员进行技术交底不规范（只有安全员交底）等。 （3幢、5幢、7幢、8幢）工程中5号塔吊： 1、标准节螺丝无追溯标识； 2、起升刹车有油污； 3、附墙框座螺丝未露牙（规范最少露3牙）； 4、爬梯安装不规范； 5、小横杆（标准节）安装不规范； 6、起重臂拉杆开口销开口不规范； 7、附墙座有变形现象； 8、维保资料不够真实； 9、未提供安装单位、人员资质等证明； 10、未提供作业人员社保等证明； 11、对作业人员进行技术交底不规范（只有安全员交底）等。 | 1.发出《责令改正违法行为通知书》1份； 2.填写《现场检查笔录》1份。 |
| 4 | 罗定市 | 罗定福泰花园商住小区建设项目（11号、12号、13号、14号、15号、16号、17号、18号楼及地下室）工程 | 罗定市建筑工程有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | （一）2台塔吊（粤WL-T00061、粤WL-T00067）、4台人货梯（粤EB-S01306、粤WL-S00030、粤WL-S00047、粤EB-S01297）未办理建筑起重机械使用登记手续即擅自投入使用； （二）未按规定进行年检（自2017年起至今，只有1台塔吊（粤WL-T00061）在2017年取得检验报告）； （三）13、14号楼北面人货梯（粤WL-S00030）： 1、层间门安装不规范； 2、刹车制动器拉环缺少螺丝； 3、大部分层门机械联锁失效； 4、超载保护器失效； 5、吊笼常闭门机械失效； 6、第四道附着开口销未开启； 7、未办理使用登记牌； 8、运行资料、安装验收资料不齐； 9、隐患整改不落实。 （四）6#塔吊（粤WL-T00061）： 1、标准节横杆无销子； 2、变幅小车钢丝绳绳卡装反； 3、附墙调节螺杆无锁紧螺母； 4、附墙角度偏小，未提供附墙计算书和附墙验收表； 5、起重臂滑轮防跳绳脱落； 6、爬梯悬挂不规范； 7、附墙座螺丝未露牙，垫片过小、过薄； 8、防雷未接线等问题； 9、未提供转换节合格证（基础）； 10、未办理使用登记牌； 11、运行资料、安装验收资料不齐。 | 1.发出《责令改正违法行为通知书》1份； 2.填写《现场检查笔录》1份； 3.发出《责令全面停工整改指令书》1份。 |
| 5 | 郁南县 | 锦龙凤凰城花园3、4座 | 广东永达建筑有限公司 | 广东鼎建工程咨询监理有限公司 | 1#塔吊（粤HH-T00050）： 1、塔吊存放异物； 2、起重臂下弦杆变形； 3、塔吊下缺少围挡； 4、休息平台破损； 5、小车短绳装置人为绑定； 6、未能提供安装单位、人员资质、劳动合同、社保等证明等。 2#塔吊（粤HH-T00055）： 1、操作手柄无零位保护； 2、起重臂端无障碍灯； 3、变幅小车钢丝绳生锈； 4、电缆悬挂不规范； 5、30米处起重臂下弦开口销使用不规范； 6、标准节螺丝松动； 7、维保资料流于形式、不真实； 8、未能提供安装单位、人员资质、劳动合同、社保等证明等。 | 1.发出《责令改正违法行为通知书》1份； 2.填写《现场检查笔录》1份。 |
| 6 | 云浮新区 | 云浮市档案综合大楼项目 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 1#人货梯（粤BC-S02956）： 1、连接销轴不规范； 2、驱动电机支撑定位失效； 3、正面下方防护不规范； 4、开关箱设置距离不符合要求等。 1#塔吊（桂B-T035-0101）： 1、标准节螺丝无垫片； 2、套架无支撑杆； 3、过渡节与旋转机构联接销不规范； 4、附墙座无螺丝垫片； 5、未能提供安装人员合同、社保证明、附墙验收表等。 | 1.发出《责令改正违法行为通知书》1份； 2.填写《现场检查笔录》1份。 |