云浮市市政园林设施精细化管理标准

云浮市住房和城乡建设局

2019年10月

目  录

第一章   城市道路管理	2

第一节  总  则	2

第二节  编制依据	2

第三节  管理标准	2

第四节  精细化管理要求	4

第二章 城市桥梁管理	10

第一节 总 则	10

第二节 编制依据	10

第三节 管理标准	10

第四节  精细化管理要求	13

第三章  园林绿化管理	19

第一节 总 则	19

第二节 编制依据	19

第三节 管理标准	19

第四节 精细化管理要求	23

## 第一章   城市道路管理

### 第一节  总  则

#### 1.适用范围及目的意义

为加强云浮市城市道路维护管理工作，切实提高城市道路管理水平，充分发挥城市道路使用功能，确保城市道路的完好和正常运行，结合我市实际，制定城市道路管理精细化标准。

#### 2.目标

道路完好、功能完善、安全耐久。

### 第二节  编制依据

《城市道路管理条例》（国务院令第198号）

《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）

《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）

《广州市市政设施管理条例》（参考）

《广州市城市道路挖掘管理办法》（参考）

### 第三节  管理标准

#### 1.总体标准

车行道平顺、人行道平整、路缘石整齐、占道围栏整洁有序。

#### 2.主要指标

| 指 标 区 域 | 城市快速路 道路完好率（%） | 城市主次干道 道路完好率（%） | 城市支路及背街 小巷道路完好率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 中心城区 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
| 城乡结合部 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |

#### 3.道路占用、挖掘管理

道路占用、挖掘行政审批必须依法审批，严格按审批内容进行道路开挖，加强占道挖掘项目全过程监管。道路管理部门加大日常巡查力度，巡查中发现违章占道挖掘行为或与审批事项不符等情况，及时制止并上报，严肃追究施工单位责任。

鼓励采用非开挖技术进行管线施工，但必须在施工前对所在位置的地下管线进行详细的调查。

#### 4.快速路维护

城市快速路的养护、维修应当严格执行城市快速路养护、维修技术标准和规范，定期对城市快速路进行养护维修，保证养护维修质量。

——巡查和养护：日常巡查要求宜1日一巡，每年做养护计划，并根据巡查和养护制定维护维修对策。

——车行道：车行道路面平整，出现明显裂缝、坑槽、拥包、啃边等病害，应及时进行维修。

——人行道：人行道面平整无积水，砌块无松动、残缺，相邻块高差及横坡符合设计要求。平缘石、立缘石稳定牢固、线形直顺；盲道上的导向砖、止步砖、缘石坡道位置安装正确、完好。修复人行道时应从整体上顾及视野范围内的统一和协调，应用同材质、同色彩、同规格的修复材料，修复材料除符合强度要求外，还应具有防滑、耐磨性能。

#### 5.城市主次干路维护

路面必须进行定期检查，随时掌握其使用状况，分析损坏原因，及时进行经常性和预防性养护，保持路面处于完好状态。

——巡查和养护：城市主次干路日常巡查要求宜1～2日一巡，每年做养护计划，并根据巡查和养护制维护维修对策。

——车行道：车行道路面平整、无积水，沥青路面出现裂缝、坑槽、拥包、啃边等病害，应及时进行维修。

——人行道：人行道面平整无积水，砌块无松动、残缺，相邻块高差及横坡符合设计要求。平缘石、立缘石稳定牢固、线形直顺；盲道上的导向砖、止步砖、缘石坡道位置安装正确、完好。修复人行道时应从整体上顾及视野范围内的统一和协调，应用同材质、同色彩、同规格的修复材料。修复材料除符合强度要求外，还应具有防滑、耐磨性能。

#### 6.城市支路及背街小巷维护

路面必须进行定期检查，随时掌握其使用状况，分析损坏原因，及时进行经常性和预防性养护，保持路面处于完好状态。

——巡查和养护：日常巡查要求宜2～3日一巡，每年做养护计划，并根据巡查和养护制定养护维修对策。

——车行道：车行道路面平整、无积水，出现裂缝、坑槽、壅包、啃边等病害，应及时进行维修。

——人行道：人行道面平整无积水，砌块无松动、残缺，相邻块高差及横坡符合设计要求。平缘石、立缘石稳定牢固、线形直顺；盲道上的导向砖、止步砖、缘石坡道位置安装正确、完好。修复人行道时应从整体上顾及视野范围内的统一和协调，应用同材质、同色彩、同规格的修复材料，修复材料除符合强度要求外，还应具有防滑、耐磨性能。

第四节  精细化管理要求

#### 1.责任分工

——市级行政主管部门：云浮市住房和城乡建设局负责全市城市道路设施的行业指导、督查检查工作。

——县级行政主管部门：县（市、区）住房和城乡建设局或城市管理部门负责属地城市道路设施的管理维护工作。

——维护责任单位：县（市、区）城市道路设施维护单位或承包公司负责城市道路设施的维护工作。

#### 2.管理流程

发现（城市道路行政主管部门监督检查、日常巡查及检测、外部投诉等）——受理——督办——处置（管理维护责任单位设置安全警示、探查问题性质、先期应急处置，制定维护方案、设施施工围挡、组织施工、验收清场）——反馈（管理维护责任单位将办理结果反馈属地城市道路行政主管部门、投诉人）——复核（属地城市道路行政主管部门进行核实）

发现问题

主管部门监督检查

日常巡查及检测

市民投诉

结案

设施问题

设施病害

安全隐患

施工修复

处理方案制定

反馈

施工修复

核查修复情况

违法占道挖掘行为发现及信息收集

现场处置及违法资料递交

病害类型确认及维护方案制定

采取紧急处置措施

违法认定及处罚

处理结果的反馈及跟踪

#### 3.工作要求

3.1  行政审批管理

（1）占用、挖掘城市道路的行政许可管理

时限要求：施工性占用城市道路行政许可必须自受理之日起按承诺时间完成审批，挖掘城市道路的行政许可必须自受理之日起5个工作日之内完成审批。因紧急抢修供水、供气、供电、通信、轨道交通等设施需要挖掘城市道路设施不能事先办理手续的，应先向行政主管部门备案后实施，并在24小时内完善手续和缴纳费用。施工单位严格按照审批时间要求施工。确需延长时间的应重新办理手续。

质量要求：施工单位严格按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）开挖修复要求施工，开挖修复应做到快速、坚实、平整，现场应清洁。工程结束后应当及时拆除障碍物，恢复道路设施功能。

安全文明施工要求：道路开挖施工不得影响公共交通，未经批准不允许出现断交现象；确保施工人员安全，安全防护到位；施工围挡设置整洁，围挡外设置公示牌，明确联系方式；现场设置警示标志，夜间施工设置警示灯；现场材料、设备整齐有序；控制扬尘措施到位。施工单位如达不到上述标准，责令停止施工，待整理规范后，方可继续施工。

（2）依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施建设审批的行政许可管理

时限要求：依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施建设的行政许可必须自受理之日起按承诺时间完成审批。

质量要求：施工单位严格按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）开挖修复要求施工，开挖修复应做到快速、坚实、平整，现场应清洁。工程结束后应当及时拆除障碍物，恢复道路设施功能。

安全文明施工要求：道路开挖施工不得影响公共交通，未经批准不允许出现断交现象；确保施工人员安全，安全防护到位；施工围挡设置整洁，围挡外设置公示牌，明确联系方式；现场设置警示标志，夜间施工设置警示灯；现场材料、设备整齐有序；控制扬尘措施到位。施工单位如达不到上述标准，责令停止施工，待整理规范后，方可继续施工。

（3）非法占用、挖掘城市道路查处管理

时限要求：查处后施工单位必须在3个工作日之内修复场地，恢复道路设施功能。

质量要求：施工单位严格按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）修复要求施工，修复应做到快速、坚实、平整，现场应清洁。修复工程结束后应当及时拆除障碍物，恢复道路设施功能。

安全文明施工要求：修复场地设置警示标志；确保施工人员安全，安全防护到位；现场材料、设备整齐有序；控制扬尘措施到位。

3.2  车行道维护

（1）修复沥青路面

病害类型：沉陷、坑槽、裂缝、拥包、车辙、麻面与松散等。

时限要求：巡查发现问题后立即登记受理，立即采取警示、维护等临时措施，日常小修维护在启动整改之日起2日内完成修复并开放交通，问题销号。中修、大修工程根据道路等级、交通管制、季节因素及其他要求合理确定工期。

质量要求：按照标准修复路面平整、满足规范强度和抗滑指标。其中，快速路车行道维护作业中应以机械化施工为主，包括日常小维修作业，采用“快进快出”的修复方式进行道路养护维修。

安全及文明施工要求：保证车辆通行畅通；确保施工人员安全，安全防护到位；施工围挡设置整洁，围挡外设置公示牌，明确联系方式；现场设置警示标志，夜间施工设置警示灯；现场材料、设备整齐有序；控制扬尘措施到位。

（2）修复水泥路面

病害类型：破碎、坑洞、裂缝、板角与边角断裂、错台、唧泥、接缝料损坏、拱起、抗滑能力不足等。

时限要求：巡查发现问题后立即登记受理，立即采取警示、维护等临时措施，日常小修维护在启动整改之日起2日内完成修复并开放交通，问题销号。中修、大修工程根据道路等级、交通管制、季节因素及其他要求合理确定工期。

质量要求：按照标准修复路面平整、满足规范强度和抗滑指标。

安全及文明施工要求：保证车辆通行畅通；确保施工人员安全；施工围挡设置整洁，围挡外设置公示牌，明确联系方式；现场设置警示标志，夜间施工设置警示灯；现场材料、设备整齐有序；控制扬尘措施到位。

3.3  人行道维护

病害类型：松动、错台、残缺、沉陷等。

时限要求：巡查发现问题后立即登记受理，立即采取警示、维护等临时措施，日常小修维护在启动整改之日起1日内完成修复并开放交通，问题销号。中修、大修工程根据道路等级、交通管制、季节因素及其他要求合理确定工期。

质量要求：修复后的人行道道面平整、无积水，铺装美观。

安全及文明施工要求：保证行人通行畅通，要做好绕行、避让的提示；安全防护到位，确保施工人员安全；施工围挡设置整洁，围挡外设置公示牌，明确联系方式；现场设置警示标志，夜间施工设置警示灯；现场材料、设备整齐有序；控制扬尘措施到位。

3.4  路基病害维护

病害类型：翻浆、崩塌、滑坡。

时限要求：巡查发现问题后立即登记受理，立即采取警示、维护等临时措施，日常小修维护在启动整改之日起3日内完成修复并开放交通，问题销号。中修、大修根据道路等级、交通管制、季节因素及其他要求合理确定工期。

质量要求：修复后的路基应保持稳定、密实、排水性能良好，路基强度满足使用要求。

安全及文明施工要求：保证行人通行畅通，要做好绕行、避让的提示；确保施工人员安全；施工围挡设置整洁，围挡外设置公示牌，明确联系方式；现场设置警示标志，夜间施工设置警示灯；现场材料、设备整齐有序；控制扬尘措施到位。

3.5  挡土墙维护

病害类型：倾斜、鼓肚、滑动、下沉、断裂。

时限要求：巡查发现问题后立即登记受理，立即采取警示、维护等临时措施，日常小修维护在启动整改之日起5日内完成修复并开放交通，问题销号。中修、大修及改善工程根据道路等级、交通管制、季节因素及其他要求合理确定工期。

质量要求：修复后的挡土墙完好，泄水孔通畅。

安全及文明施工要求：保证行人通行畅通，要做好绕行、避让的提示；确保施工人员安全；施工围挡设置整洁，围挡外设置公示牌，明确联系方式；现场设置警示标志，夜间施工设置警示灯；现场材料、设备整齐有序；控制扬尘措施到位。

3.6  路肩维护

病害类型：积水、沉陷。

时限要求：巡查发现问题后立即登记受理，立即采取警示、维护等临时措施，日常小修维护在启动整改之日起3日内完成修复并开放交通，问题销号。中修、大修及改善工程根据道路等级、交通管制、季节因素及其他要求合理确定工期。

质量要求：修复后的路肩应保持稳定、密实、排水性能良好。

安全及文明施工要求：保证行人通行畅通，确保施工人员安全；施工围挡设置整洁，围挡外设置公示牌，明确联系方式；现场设置警示标志，夜间施工设置警示灯；现场材料、设备整齐有序；控制扬尘措施到位。

#### 4.管理机制

4.1  长效管理机制

城市道路应按《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）的要求建立道路设施管理日常巡查制度、监督机制、将管理落实到路段及管理人，对设施损坏情况进行记录，及时反馈，及时采取相应的维护措施消除隐患。

4.2  重大问题处置机制

建立完善道路设施突发险情的预测预警、应急响应、应急处置和信息报送机制。发现道路设施塌陷、大型器械设施坠落等危及车辆、行人安全的险情，应在30分钟内到达现场，启动相应预案处置险情，并在1小时内将险情报送上级部门。同时通知公安交管、交委等有关部门，根据现场情况，实行交通管制措施。对于先期处置未能有效控制事态，或者特别重大、重大和较大突发的城市道路事件，按照突发事件应急预案相关规定执行。

4.3  特殊保障机制

重要节日、重大活动、重大自然灾害等特殊要求期间，应加大巡查频率和巡查时间，及时排除安全隐患，确保道路及附属设施完好。完善应急保障方案，包括值班人员、巡查人员、现场处置人员职责，以及信息上报制度、应急抢险方案等。

## 第二章 城市桥梁管理

### 第一节 总 则

#### 1. 适用范围及目的意义

为加强云浮市行政区域内城市桥梁设施的维护管理工作，提高城市桥梁养护水平，充分发挥桥梁设施的功能，保障城市桥梁的完好、安全和畅通，特制定城市桥梁设施精细化管理标准。

#### 2. 目标

安全运行、整洁完好、规范有序。

### 第二节 编制依据

《城市桥梁养护技术规范》（CJJ 99-2017）

《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）

《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ 2-2008）

《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）

《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）

《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（建设部令第118号）

《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（2004年建设部令第118号修订）

### 第三节 管理标准

#### 1. 总体标准

结构安全、设施完好、外观整洁、桥面平整、桥头平顺、排水通畅、行车舒适。

#### 2. 主要指标

桥梁常规定期检测、结构性定期检测率达到100%。

病害桥梁整治率达到100%。

桥梁巡检率达到100%。

#### 3. 桥梁设施的维护

3.1  桥面系

定义：上部结构中直接承受车辆、人群等荷载并将其传递到主梁（或主拱、主索）的整个桥面构造系统。

标准： 桥面保持平整，结构完好、无破损、漏筋现象，伸缩装置完好、状态稳定。

3.2 上下部结构

定义：上部结构：桥梁支座以上或无铰拱起拱线以上跨越桥孔部分的总称。

下部结构：支承桥梁上部结构并将其荷载传递至地基的桥墩、桥台和基础的总称。

标准：主梁、横梁、横向联系、支座、墩台、基础、挡墙等无破损、变形、沉降、位移等异常变化。

3.3 桥梁外观

钢梁桥、拱桥等特殊结构桥梁，涂装应工序齐全、粉刷层保持整洁，无脱落，构件无锈蚀。

3.4 附属设施

人行道铺装、栏杆扶手等设施完好，人行天桥、无障碍设施等应完好、牢固；排水系统设施完整，排水通畅。防撞墩、防撞栏杆、防护网等设施应结构完好、安全牢固；限载标志及交通标志设施等各类标志完好。无城市桥梁管理条例中的各类违章情况。

桥梁声屏障设施安全可靠，无掉落松动现象，吸声孔无堵塞。

3.5  日常巡查

日常巡检应由有一定经验的工程技术人员负责，以目测为主，应每天1巡；各类问题应填写《城市桥梁日常巡检日报表》，登记所检查城市桥梁的状况、病害、并提出养护措施，登记备案并按时上报“广东省城市桥梁信息管理系统”。Ⅰ等养护的城市桥梁应重点养护，Ⅱ等养护的城市桥梁应有计划的养护，Ⅲ等养护等级的城市桥梁可一般养护。桥梁养护等级应根据《城市桥梁养护技术规范》（CJJ 99-2017）中的相关规定进行划分。）

3.6 定期检查

（1）常规定期检查：常规定期检查应由专职桥梁养护工程技术人员或实践经验丰富的桥梁工程技术人员负责，每座桥梁要制定相应的定期检查计划和实施方案。常规定期检查以目测为主，并应配备照相机、裂缝观测仪、探查工具及现场辅助器材与设备等必要的测量仪器。

城市桥梁常规定期检测应每2年1次，可根据城市桥梁实际运行状况和结构类型、周边环境等适当增加检测次数，如当年已安排实施结构检测的，可不再进行常规定期检测，检测结论与建议以结构检测为准。常规定期检测宜由专职道路桥梁养护工程技术人员或实践经验丰富的道路桥梁工程技术人员负责。对于确实缺乏道路桥梁工程技术人员的道路桥梁管理单位，可按相应规定程序委托专业检测评估机构开展常规定期检测工作。

（2）结构性定期检查：结构性定期检查应由相应资质的专业单位承担，并应由具有城市桥梁养护、管理、设计、施工经验的人员参加，检测负责人应具有5年以上城市桥梁专业工作经验；

结构定期检查应根据桥龄、交通量、车辆载重、桥梁使用历史、已有技术评定、自然环境以及桥梁临时封闭的社会影响制定详细计划；结构定期检查内容包括查阅历次检查报告和常规定期检查中提出的建议、根据常规定期检查中桥梁状况评定结果，进行结构构件检测、通过材料取样试验确定材料特性及退化程度和退化性质、分析确定退化原因以及对结构性能和耐久性的影响，对可能影响结构正常工作的构件，评价其在下一次检查之前的退化情况、检查桥梁的淤积，冲刷现象和水位记录，必要时进行荷载试验和分析评估、通过综合检查评定，确定具有潜在退化可能的桥梁构件，提出相应的养护措施。结构定期检查报告及时归档，纳入城市桥梁管理信息系统。

结构定期检查时间按养护等级划分：Ⅰ类养护的城市桥梁应每年一次；Ⅱ类--Ⅴ类养护的城市桥梁应2-5年一次。

（3）特殊检测

特殊检测应有相应资质专业的单位承担，主要检测人员应具有5年以上城市桥梁专业工程资格。特殊检测应由专业人员采用专门技术手段，并辅以现场和实验室测试等特殊手段进行详细检测和综合分析，检测结果应提交书面报告。特殊检测应根据《城市桥梁养护技术规范》（CJJ 99-2017）4.4.3条中规定进行。

#### 4. 桥梁保护区的管理

4.1  城市跨江河桥梁应设置安全保护区。桥梁安全保护区应定在以桥轴线为中线，上下游一般不小于50m和不大于500m范围内。

4.2  城市道路上的跨线桥、高架桥、立交桥及人行桥的桥梁安全保护区应定在以桥轴线为中线两侧各30m范围内。超宽或特殊结构桥梁应据实际情况确定安全保护区。

4.3  城市跨江河桥梁的安全保护区内不得进行挖沙、采石、取土、爆破、堆放物资、倾倒废弃物和从事建筑活动。不得随意停靠船筏，不得修建影响桥梁安全的水工建筑物。

4.4  城市道路上的跨线桥、高架桥、立交桥及人行桥的桥梁安全保护区内从事以下活动，应制定保护桥梁设施的安全防护方案，征得桥梁管理养护单位同意后，经批准同意后方能进行：

（1）新建、改扩建或拆除建（构）筑物；

（2）基坑开挖、桩基础开挖、地基加固、爆破、钻探、打井、灌浆、顶管；

（3）敷设管线、采石取土；

（4）铁路、地铁施工及其他可能影响或危害城市桥梁设施的活动；

（5）堆放物资和倾倒废弃物。架设高压线缆、修建易燃爆设施。

4.5  洪汛期及汛后，应及时清理河床上的漂浮物和沉积物，使桥区水流顺利宣泄。当河床产生影响桥梁安全的变化时，及时联系河道管理部门进行疏浚。

#### 5. 桥梁超载管理

超载车辆需过桥时，须办理超限车辆过桥核准，经原设计单位或有资质单位进行安全验算，必要时采取技术工程措施，经征得管理单位同意后方可过桥，在管理单位监督下，承运单位组织指挥过桥。

#### 6. 桥梁附加静荷载管理

在城市桥梁上增加静荷载（构筑物、风雨篷、广告牌、管线等）必须经桥梁专业设计公司出具设计方案并满足桥梁安全技术要求，必须经过桥梁管理部门同意。禁止在城市桥梁上架设10KV以上的高压电力线及压力在4MPa以上的易燃易爆管线。

城市桥梁装饰、灯光装饰和绿化应统一安排、整体规划，不得影响桥梁检修保养和影响桥梁耐久性；不得危及桥梁车辆、行人的安全。

### 第四节  精细化管理要求

#### 1. 责任分工

——市级行政主管部门：云浮市住房和城乡建设局负责全市城市城市桥梁的行业指导、督查检查工作。

——县级行政主管部门：县（市、区）住房和城乡建设局或城市管理部门负责属地城市桥梁的管理维护工作。

——维护责任单位：县（市、区）城市桥梁维护单位或承包公司负责城市桥梁的维护工作。

#### 2. 管理流程

发现（行政主管部门监督检查、日常巡查及检测、外部投诉）——受理——督办——处置（管理维护责任单位设置安全警示、探查问题性质、先期应急处置，制定维护方案、设施施工围挡、组织施工、验收清场）——反馈（管理维护责任单位将办理结果反馈属地城市桥梁行政主管部门、投诉人）——复核（属地城市桥梁行政主管部门进行核实）

发现问题

主管部门监督

日常巡查及检测

市民投诉

擅自占用、损坏桥涵设施等行为发现及信息收集

设施问题

现场处置及违法资料递交

设施病害

安全隐患

病害类型确认及维护方案制定

采取紧急处理

措施

违法认定及处罚

施工修复

处理方案制定

处理结果的反馈及跟踪

反馈

施工修复

结案

核查修复情况

#### 3. 工作要求

3.1 城市桥梁及附属设施维护

（1）修复桥面坑槽、破损

时限要求：巡查发现问题后立即登记受理并立即采取警示、维护等临时措施，自启动整改之日起2日内完成修复并开放交通，问题销号。中修、大修及改善工程状态时，应根据道路等级、交通管制、季节因素及其他要求合理确定工期。

质量要求：修复后的桥面平顺、无跳车现象。

安全及文明施工要求：维修加固作业时，应有安全技术措施，确保施工人员安全；现场警示标志完整，易辨识，夜间施工设置警示灯等安全防护措施，保障行人、车辆行驶安全；现场材料、设备整齐、有序，控制扬尘措施到位。

（2）护栏或栏杆更换、修复

时限要求：巡查发现问题后立即登记受理并立即采取警示、维护等临时措施，日常小修维护自启动整改之日起原则上2日内完成修复并开放交通，问题销号；中修、大修及改善工程根据道路等级、交通管制、季节因素及其他要求合理确定工期。

质量要求：修复后的线形直顺、外观颜色一致、锚固牢固。

安全及文明施工要求：设置隔离设施，确保施工人员安全；现场警示标志完整易辨识，夜间施工设置警示灯；现场材料、设备整齐有序。

（3）整治伸缩缝破损

时限要求：巡查发现问题后立即登记受理并立即采取警示、维护等临时措施，日常小修维护自启动整改之日起2日内完成修复并开放交通，问题销号；中修、大修及改善工程根据道路等级、交通管制、季节因素及其他要求合理确定工期。

质量要求：修复后的伸缩缝功能正常、混凝土保护带平整、止水带隔水良好。

安全及文明施工要求：设置隔离设施，确保施工人员安全；现场警示标志完整易辨识，夜间施工设置警示灯；现场材料、设备整齐有序。

（4）修复桥梁人行道破损

时限要求：巡查发现问题后立即登记受理并立即采取警示、维护等临时措施，日常小修维护自启动整改之日起1日内完成修复并开放交通，问题销号；中修、大修及改善工程根据道路等级、交通管制、季节因素及其他要求合理确定工期。

质量要求：修复后的人行道道面平整、无积水。

安全及文明施工要求：设置隔离设施，确保施工人员安全；现场警示标志完整易辨识，夜间施工设置警示灯；现场材料、设备整齐有序。

（5）整治泄水管（孔）破损、堵塞

时限要求：巡查发现问题后立即登记受理并立即采取警示、维护等临时措施，日常小修维护自启动整改之日起1日内完成修复并开放交通，问题销号；中修、大修及改善工程根据道路等级、交通管制、季节因素及其他要求合理确定工期。

质量要求：修复后的泄水管（孔）完好，排水通畅。

安全及文明施工要求：设置隔离设施，确保施工人员安全；现场警示标志完整易辨识，夜间施工设置警示灯；现场材料、设备整齐有序。

（6）整治栏杆破损、脏污、脱漆

时限要求：巡查发现问题后立即登记受理并立即采取警示、维护等临时措施，日常小修维护自启动整改之日起1日内完成修复并开放交通，问题销号；中修、大修及改善工程根据道路等级、交通管制、季节因素及其他要求合理确定工期。

质量要求：修复、清洗后的栏杆整齐、清洁、颜色一致。

安全及文明施工要求：设置隔离设施，保证行人通行畅通，确保施工人员安全；围挡设置整洁，现场警示标志完整易辨识，夜间施工设置警示灯；现场材料、设备整齐有序。

（7）整治声屏障脏污、倾斜、松动、掉落

时限要求：巡查发现问题后立即登记受理并立即采取警示、维护等临时措施，日常小修维护自启动整改之日起3日内完成修复并开放交通，问题销号；中修、大修及改善工程根据道路等级、交通管制、季节因素及其他要求合理确定工期。

质量要求：修复、清洗后的声屏障要干净、有效、完整、安全牢固。

安全及文明施工要求：设置隔离设施，保证行人通行畅通，确保施工人员安全；围挡设置整洁，现场警示标志完整易辨识，夜间施工设置警示灯；现场材料、设备整齐有序。

（8）整治防撞墩（防撞栏杆）破损、松动、脱落、变形

时限要求：巡查发现问题后立即登记受理并立即采取警示、维护等临时措施，日常小修维护自启动整改之日起5日内完成修复并开放交通，问题销号；中修、大修及改善工程根据道路等级、交通管制、季节因素及其他要求合理确定工期。

质量要求：修复后的防撞墩完好、无露筋裂缝。

安全及文明施工要求：设置隔离设施，保证行人通行畅通，确保施工人员安全；围挡设置整洁，现场警示标志完整易辨识，夜间施工设置警示灯；现场材料、设备整齐有序。

（9）防护网破损、松动、缺件、脱落

时限要求：巡查发现问题后立即登记受理并立即采取警示、维护等临时措施，日常小修维护自启动整改之日起2日内完成修复并开放交通，问题销号；中修、大修及改善工程根据道路等级、交通管制、季节因素及其他要求合理确定工期。

质量要求：修复防护网应牢固、网无破损，立柱无倾斜。

安全及文明施工要求：设置隔离设施，保证行人通行畅通，确保施工人员安全；现场警示标志完整易辨识，夜间施工设置警示灯；现场材料、设备整齐有序。

#### 4. 管理机制

4.1 长效管理机制

城市桥梁应按《城市桥梁养护技术规范》（CJJ 99-2017）及《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）的要求建立检查、评定、评估和验收制度，对桥梁进行经常性、周期性和系统性的检查，系统掌握桥梁技术状况，定期进行评定和评估，实施相应养护维修措施，保证行车安全通畅，延长桥梁使用寿命。

4.2 重大问题处置机制

城市桥梁管理机构应严格贯彻执行国家及云浮市市关于城市桥梁养护管理的有关规定，建立暴雨、洪水、滑坍、地震、火灾等灾害的预警系统和交通超量、超载或人为突发事故的报警系统，以及相应的防范应急技术措施预案。斜拉桥、悬索桥应特别重视防雷防撞。

发现危及车辆、行人安全的险情，应在30分钟内到达现场，启动相应预案处置险情，并在1小时内将险情报送上级主管部门。同时通知公安、交通等有关部门，根据现场情况，实行交通管制措施。对于先期处置未能有效控制事态，或者特别重大、重大和较大突发的城市道路桥梁事件，按照突发事件应急预案相关规定执行。

4.3 特殊保障机制

重要节日、重大活动、重大自然灾害等特殊要求期间，应加大巡查频率和巡查时间，及时排除安全隐患，确保道路及附属设施完好。完善应急保障方案，包括值班人员、巡查人员、现场处置人员职责，以及信息上报制度、应急抢险方案等。

第三章  园林绿化管理

第一节 总 则

1.适用范围及目的意义

为加强云浮市行政区域内城市园林绿化维护管理工作，切实提高城市园林绿化管理水平，改善城市生态环境，丰富城市景观，确保城市园林绿化设施完好、安全和正常运行，结合我市实际，制定城市园林绿化管理精细化标准。

2.目标

设备设施完好、齐整、无缺，绿化设施美化、干净整洁有序，植物生长旺盛、丰满、美观。

### 第二节  编制依据

《城市绿化条例》(中华人民共和国国务院100号令)

《广东省城市绿化条例》

广东省《城市绿地养护质量标准》（DB44/T269－2005）

广东省《城市绿地养护技术规范》(DB44/T268-2005)

《公园设计规范》CJJ 48—92

《地表水环境质量标准》GB 3838—2002

《农田灌溉水质标准》GB 5084—92

《游艺机和游乐设施安全标准》GB 8408—87

《景观娱乐用水水质标准》GB 12941—91

《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB 50212—91

《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ 75—97

《城市绿化工程施工及验收规范 》CJJ/T 82—99

《城市绿地分类标准》CJJ/T 85—2002

《城市古树名木保护管理办法》建城[2000]192号

第三节  管理标准

1  总体质量标准

1.1 一级养护

1.1.1  严格按照DB44/T 268—2005的规定对绿地进行养护。制订完善的养护技术方案，建有工种齐全和固定的养护队伍，养护到位、得当，达到黄土不露天，绿地总体景观好。

1.1.2  园林植物

1.1.2.1  草坪植物叶片健壮、色泽纯正，无枯黄叶；其他植物的新梢粗壮、叶片健壮、叶色纯正，无枯枝败叶。新建植草坪的绿色期和覆盖率在一年内、其他新种植物的生长状况在两年内达到一级养护标准。

1.1.2.2  乔木树冠完整、美观，生长旺盛，开花结果正常；主侧枝分布均匀，分枝点高度与树种特性相适应，分枝不影响游览和观景。无死株、缺株。行道树的体量、高度基本保持一致，下缘线和分枝点高度的控制符合DB44/T 268—2005的规定，倾斜率小于3%。

1.1.2.3  花灌木生长旺盛，株型完整、丰满，开花适时，花繁叶茂，花后修剪合理、及时。木本地被植物生长旺盛，覆盖率达到99%以上，无杂草，无死株、缺株。

1.1.2.4  花坛、花带及绿篱轮廓清晰、层次分明，整齐美观，无残缺，无杂草，修剪及时、得当。

1.1.2.5  造型植物修剪及时、得当，线条齐整、圆滑、流畅。规则式种植的造型植物，形状或体量保持一致；自然式种植的，形状和体量大小符合设计和景观的要求。

1.1.2.6  藤本植物生长旺盛，开花适时，牵引得当、及时，覆盖率不低于90%。

1.1.2.7 草本花卉生长旺盛，株型匀称、完整美观，开花适时，花繁、色正，开花时覆盖率达到95%以上，无杂草；花后需修剪的，修剪合理、及时。

1.1.2.8  草坪的绿色期不少于280天，覆盖率不小于99%，杂草的覆盖率不超过1%，无积水，修剪及时、合理。

1.1.2.9  水生植物生长旺盛，开花适时，生长范围符合景观要求。

1.1.2.10 补植、改植于3天内完成。草坪补植或改植后一个月内覆盖率达到98%以上，其他植物补植或改植的成活率达到100%。

1.1.2.11  病虫害控制及时、有效，被害植株不超过3%，被害叶片不超过植株叶片总量的1%。有害植物的为害得到及时治理，基本无鼠害。

1.1.3  绿地的清洁与保洁符合DB44/T 268—2005的要求，并有巡视保洁。

1.1.4  绿地内园林建筑小品及园路、铺装场地等设施的维护符合DB44/T 268—2005的规定。

1.1.5  有科学合理古树名木养护技术方案，严格按照DB44/T 268—2005的规定进行养护。

1.2  二级养护

1.2.1  按照DB44/T 268—2005的规定对绿地进行养护，制订较完善的养护技术方案，建有工种齐全和相对稳定的养护队伍，养护基本到位、得当，基本达到黄土不露天，绿地总体景观较好。

1.2.2  园林植物

1.2.2.1  草坪植物叶片大小、色泽正常，基本无枯黄叶；其他植物新梢枝叶萌发正常，叶片大小和色泽正常，基本无枯枝败叶。新建植草坪的绿色期和覆盖率在一年内、其他新种植物的生长状况在两年内达到二级养护标准。

1.2.2.2  乔木树冠基本完整，生长与开花结果正常；主侧枝分布基本合理，分枝点高度与树种特性基本相适应，分枝不影响游览及观景。基本无死株、缺株。行道树的体量、高度基本保持一致，下缘线和分枝点高度的控制基本符合DB44/T 268—2005的规定，倾斜率小于5%。

1.2.2.3  花灌木生长正常，株型完整，开花正常，花后修剪合理、及时。木本地被植物生长正常，覆盖率达到97%以上，基本无杂草，无死株、缺株。

1.2.2.4  花坛、花带及绿篱轮廓基本清晰，线条基本整齐，无残缺，基本无杂草，修剪及时。

1.2.2.5  造型植物修剪合理，线条基本齐整、圆滑。规则式种植的造型植物，形状或体量基本保持一致；自然式种植的，形状和体量大小符合设计和景观的要求。

1.2.2.6  藤本植物生长正常，开花适时，牵引合理，覆盖率不低于85%。

1.2.2.7 草本花卉正常，株型完整，开花适时，开花时覆盖率达到90%以上，基本无杂草；花后需修剪的，得到合理修剪。

1.2.2.8  草坪的绿色期不少于250天，覆盖率不小于90%，杂草的覆盖率不超过3%，无积水，修剪合理。

1.2.2.9  水生植物生长正常，开花适时，生长范围基本符合景观要求。

1.2.2.10 补植、改植于5天内完成。草坪补植或改植后一个月内覆盖率达到95%以上，其他植物补植或改植的成活率达到98%以上。

1.2.2.11  病虫害控制及时、有效，被害植株不超过5%，被害叶片不超过植株叶片总量的3%。有害植物的为害得到有效治理，鼠害基本得到控制。

1.2.3  绿地的清洁与保洁基本做到DB44/T 268—2005的要求。
4.1.2.4  绿地园林建筑小品及园路、铺装场地等设施的维护基本符合DB44/T 268—2005的规定。

1.3 三级养护

1.3.1  基本按照DB44/T 268—2005的规定对绿地进行养护，备有养护管理技术方案，建有具备基本工种的养护队伍，黄土不露天现象不明显，绿地总体景观基本完好。

1.3.2  园林植物

1.3.2.1  草坪植物叶片色泽正常，无明显枯黄叶；其他植物新梢枝叶萌发正常，叶片大小、色泽基本正常，无明显枯枝败叶。新建植草坪的绿色期和覆盖率在一年内、其他新种的植物在两年内达到三级养护管理标准。

1.3.2.2  乔木树冠基本完整，生长与开花结果正常；分枝基本不影响游览及观景。行道树的倾斜率小于7%。

1.3.2.3  花灌木生长发育基本正常，木本地被覆盖率达到95%以上。

1.3.2.4  花坛、花带及绿篱基本无残缺，杂草覆盖率小于5%，无死株、缺株。

1.3.2.5  造型植物的修剪基本合理。规则式种植的造型植物，形状、体量大致一致；自然式种植的，形状和体量基本符合设计和景观的要求。

1.3.2.6  藤本植物生长基本正常，开花适时，牵引合理，覆盖率不低于80%。

1.3.2.7 草本花卉基本正常，株型基本完整，开花时覆盖率达到80%以上，杂草覆盖率小于5%；花后需修剪的，基本得到修剪。

1.3.2.8  草坪绿色期不少于230天，覆盖率不小于85%，杂草的覆盖率不超过5%，草坪表面积水在雨后24小时内排清。

1.3.2.9  水生植物生长基本正常，开花适时。

1.3.2.10 补植、改植于7天内完成。草坪补植或改植后一个月内覆盖率达到90%以上，其他植物补植或改植的成活率达到95%以上。

1.3.2.11  病虫害得到控制，被害植株不超过7%，被害叶片不超过植株叶片总量的5%。4.1.3.3  绿地无明显生活垃圾。

1.3.4  绿地园林建筑小品及园路、铺装场地等设施基本完好，并得到合理维护。

1.4  四级养护

1.4.1  有养护管理技术方案和不固定的养护人员，绿地有定期的养护作业。

1.4.2  园林植物

1.4.2.1  植物生长基本正常。草坪的绿色期不少于200天，新建植草坪或其他地被植物在一年内覆盖率不小于80%，杂草的覆盖率不超过15%。

1.4.2.2  补植、改植于14天内完成。草坪补植或改植后一个月内覆盖率达到85%以上，其他植物补植或改植的成活率达到90%以上。

1.4.2.3  严重的病虫害得到控制，被害植株不得超过15%，被害叶片不超过植株叶片总量的10%。

1.4.3  绿地内无明显的积水和生活垃圾。

1.4.4  绿地园林建筑小品及园路、铺装场地等设施基本完好，并得到合理维护。

### 第四节  精细化管理要求

#### 1.责任分工

——市级行政主管部门：云浮市住房和城乡建设局负责全市城市园林绿化的行业指导、督查检查工作。

——县级行政主管部门：县（市、区）住房和城乡建设局或城市管理部门负责属地城市园林绿化的管理维护工作。

——维护责任单位：县（市、区）城市园林绿化维护单位或承包公司负责城市园林绿化的维护工作。

#### 2.管理流程

发现（园林绿化行政主管部门监督检查、日常巡查及检测、外部投诉）——受理——督办——处置（管理维护责任单位设置安全警示、探查问题性质、先期应急处置，制定维护方案、设施施工围挡、组织施工、验收清场）——反馈（管理维护责任单位将办理结果反馈属地城市园林绿化行政主管部门、投诉人）——复核（属地城市园林绿化行政主管部门进行核实）。

发现问题

主管部门监督

日常巡查及检测

市民投诉

结案

设施问题

设施病害

安全隐患

施工修复

处理方案制定

反馈

施工修复

核查修复情况

违法违规行为发现及信息收集

现场处置及违法资料递交

病害类型确认及维护方案制定

采取紧急处置措施

违法认定及处罚

处理结果的反馈及跟踪

#### 3.工作要求

3.1  行政审批管理

（1）占用城市绿地审批的行政许可管理

时限要求：占用城市绿地的行政许可必须自受理之日起按承诺时间完成审批。因紧急抢修供水、供气、供电、通信、轨道交通等设施需要占用城市绿地设施不能事先办理手续的，应先向行政主管部门备案后实施，并在24小时内完善手续和缴纳费用。施工单位严格按照审批时间要求施工。确需延长时间的应重新办理手续。

质量要求：补偿绿地和需修复的绿地必须严格按照《城市绿化工程施工及验收规范 》（CJJ/T 82—99 ）要求进行施工。

安全文明施工要求：确保施工人员安全，安全防护到位；施工围挡设置整洁，围挡外设置公示牌，明确联系方式；现场设置警示标志，夜间施工设置警示灯；现场材料、设备整齐有序；控制扬尘措施到位；涉及道路绿化施工的不得影响公共交通，未经批准不允许出现断交现象。施工单位如达不到上述标准，责令停止施工，待整理规范后，方可继续施工。

（2）砍伐、迁移城市树木审批的行政许可管理

时限要求：砍伐、迁移城市树木的行政许可必须自受理之日起按承诺时间完成审批。因紧急抢修供水、供气、供电、通信、轨道交通等设施需要砍伐、迁移城市树木不能事先办理手续的，应先向行政主管部门备案后实施，并在24小时内完善手续和缴纳费用。施工单位严格按照审批时间要求施工。确需延长时间的应重新办理手续。

质量要求：需补植、迁移的城市树木必须严格按照《城市绿化工程施工及验收规范 》（CJJ/T 82—99 ）要求进行施工。

安全文明施工要求：确保施工人员安全，安全防护到位；施工围挡设置整洁，围挡外设置公示牌，明确联系方式；现场设置警示标志，夜间施工设置警示灯；现场材料、设备整齐有序；控制扬尘措施到位；涉及道路绿化施工的不得影响公共交通，未经批准不允许出现断交现象。施工单位如达不到上述标准，责令停止施工，待整理规范后，方可继续施工。

（3）非法占用城市绿地查处管理

时限要求：查处后施工单位必须在3个工作日之内修复场地，恢复绿地设施功能。

质量要求：施工单位严格按照《城市绿化工程施工及验收规范 》（CJJ/T 82—99 ）要求施工，修复应做到快速、安全、稳固，现场应清洁。

安全文明施工要求：修复场地设置警示标志；确保施工人员安全，安全防护到位；现场材料、设备整齐有序；控制扬尘措施到位。

3.2  养护等级技术要求

3.2.1  园林植物养护施肥见表1。

表1   园林植物养护施肥        单位：次/年

| 植物类型 | 一级养护 | 二级养护 | 三级养护 | 四级养护 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般乔木、灌木 | ≥2 | ≥2 | ≥1 | —— |
| 观花灌木 | ≥4 | ≥3 | ≥2 | ≥1 |
| 草本花卉 | ≥6 | ≥4 | ≥2 | ≥1 |
| 地被植物 | ≥4 | ≥2 | ≥1 | 1 |
| 草坪植物 | ≥4 | ≥2 | ≥1 | 1 |

3.2.2  园林植物养护修剪见表2。

表2   园林植物养护修剪      单位：次/年

| 植物类型 | 一级养护 | 二级养护 | 三级养护 | 四级养护 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然形乔木、灌木 | ≥2 | ≥1 | ≥1 | —— |
| 造型乔木 | ≥6 | ≥4 | ≥2 | —— |
| 模纹花坛、绿篱及造型灌木 | ≥12 | ≥6 | ≥4 | ≥2 |
| 结缕草属（Zoysia）和狗牙根属（Cynodon）草坪草 | ≥8 | ≥6 | ≥3 | ≥1 |
| 假俭草属(Eremochloa）地毯草属（Eremochloa）钝叶草属（Stenotaphrum）草坪草 | ≥4 | ≥3 | ≥2 | ≥1 |

3.2.3  草坪的打孔与垂直刈割见表3。

表3   草坪的打孔与垂直刈割

| 质量项目 | 一级养护 | 二级养护 | 三级养护 | 四级养护 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 打孔 | ≥1次/年 | 2年一次 | 3年一次 | —— |
| 垂直刈割 | ≥1次/年 | 2年一次 | 3年一次 | —— |

3.2.4  城市绿地及设施保洁见表4。

表4   城市绿地及设施保洁

| 养护等级 | 卫生保洁项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 绿地、园林、铺装场地 （小时/天） | 设施 （次/周） | 景观水池清洗 （次/月） |
| 一级养护 | 16 | 7 | 1～2 |
| 二级养护 | 12 | 3 | 1 |
| 三级养护 | 8 | 1 | 0.5 |
| 四级养护 | 8 | —— | —— |

3.2.5  铁质围栏、护树架、门窗、园灯杆等设施的翻新见表5。

表5   铁质围栏、护树架、门窗、园灯杆等设施的翻新要求

单位：次/年

| 项 目 | 一级养护 | 二级养护 | 三级养护 | 四级养护 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 翻新要求 | ≥2 | ≥1 | ≥1 | ≥0.5 |

#### 4.管理机制

4.1  长效管理机制

城市绿地应按《城市绿化条例》(中华人民共和国国务院100号令)、《广东省城市绿化条例》、广东省《城市绿地养护质量标准》（DB44/T269－2005）、广东省《城市绿地养护技术规范》(DB44/T268-2005)的要求建立城市绿地设施管理日常巡查制度、考核评价制度及检测评估监督机制、将管理落实到路段及管理人，对设施损坏情况进行记录，及时反馈，及时采取相应的维护措施消除隐患。

4.2  重大问题处置机制

建立完善城市绿地设施突发险情的预测预警、应急响应、应急处置和信息报送机制。发现树木倾倒、绿地设施塌陷、坠落等危及车辆、行人安全的险情，应在30分钟内到达现场，启动相应预案处置险情，并在1小时内将险情报送上级部门。同时通知公安交警、交通等有关部门，根据现场情况，实行交通管制措施。对于先期处置未能有效控制事态，或者特别重大、重大和较大突发的城市道路事件，按照突发事件应急预案相关规定执行。

4.3  特殊保障机制

重要节日、重大活动、重大自然灾害等特殊要求期间，应加大巡查频率和巡查时间，及时排除安全隐患，确保城市绿地设施完好。完善应急保障方案，包括值班人员、巡查人员、现场处置人员职责，以及信息上报制度、应急抢险方案等。