- 《云浮市饮用水水源保护区优化调整方案》

云浮市生态环境局

云浮市饮用水水源保护区优化调整方案

一、目的和依据

云浮市历年经广东省人民政府批准划定的集中式饮用水源保护区共有54个，分别为市级1个，县级8个，镇级45个。近年来，随着云浮市社会经济发展及城市基础设施改造升级需要，部分区县已对供水设施的总体布置进行了规划调整，为保障居民饮水安全，适应供水格局新变化的需要，并与云浮市城市发展新变化相协调，促进社会经济与环境全面、协调、可持续发展，特制定《云浮市饮用水水源保护区调整方案》，拟对云浮市15个镇级及以上饮用水源保护区进行优化调整，分别为新划定保护区6个，取水口及保护区范围局部调整6个，取消保护区3个，调整后云浮市集中式饮用水源保护区共57个，分别为市级2个，县级7个，镇级48个。

方案调整的主要依据包括：

（一）法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水法》、《广东省饮用水源水质保护条例》等。

（二）已批准实施的规划和其他技术文件：《广东省地表水环境功能区划》、《云浮市城市总体规划（2012-2020）》、《云浮市环境保护规划（2016-2030年）》、《云浮市饮用水水源地环境保护规划（2009-2020年）》、《云浮市水资源综合规划总报告》、《广东省云浮市江河流域综合规划修编报告》、《广东省云浮市中心城区供水安全规划报告》、《云浮市中心城区“十三五”近期建设规划（2016-2020年）》、《新兴县水资源综合规划报告》、《广东省云浮市罗定市村村通自来水工程建设规划报告》、《广东省云浮市新兴县村村通自来水工程建设规划报告》、《云浮市郁南县村村通自来水工程（二期）初步设计报告》、《云浮市云安区村村通自来水工程初步设计报告》等。

（三）标准与技术规范：广东省《饮用水水源保护区划分技术指引（DB44/T749-2010）》、《饮用水水源保护区划分技术规范（HJ338-2018）》、《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》、《生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)》等。

二、涉及的范围

本次涉及调整的河流主要包括西江云浮河段、新兴江、罗定江，以及这些河流的一些相关支流，涉及调整的水库为湴表水库、罗塘水库、北峰山水库、合河水库、狮子头水库和黎木坑水库等。

三、水源保护区分类

饮用水水源保护区划分为一级保护区（含水域和陆域）、二级保护区（含水域和陆域），并在饮用水水源保护区外围划定一定的区域作为准保护区（含水域和陆域）。

四、调整要点

依据广东省《饮用水水源保护区划分技术指引》（DB44/T749-2010）和《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018），结合云浮市饮用水水源地环境保护的实际情况，云浮市饮用水水源保护区优化调整方案技术要点如下。

（一）新划定6个饮用水源保护区。

1、新划定市级云浮新区水厂饮用水水源保护区。按照《云浮市城市总体规划（2012-2020）》、《广东省云浮市中心城区供水安全规划报告》，拟在云浮市云安区都杨镇新建云浮新区水厂，以西江为取水水源，新划定云浮新区水厂饮用水水源保护区。

2、新划定镇级云安区富林镇东路饮用水水源保护区。云安区富林镇桂香围饮用水水源保护区水量无法满足要求，本次于富林镇东路新设饮用水源取水口，作为富林镇桂香围替代水源，新划定云安区富林镇东路饮用水水源保护区。

3、新划定4个镇级郁南县大方镇大方尾饮用水水源保护区、冲梅村委冲枚村冲六坑饮用水源保护区、玉堂村委塘边村凤凰坑饮用水源保护区、南江口镇西江饮用水水源保护区。一是郁南县大方镇杷子坑饮用水水源保护区水量无法满足要求，本次于大方镇大方尾新设饮用水源取水口，作为大方镇杷子坑的替代水源，新划定郁南县大方镇大方尾饮用水水源保护区；二是根据《云浮市郁南县村村通自来水工程（二期）初步设计报告》，郁南县通门镇新设冲六坑和凤凰坑取水口，对通门镇部分村庄村民进行日常生活供水，新划定冲梅村委冲枚村冲六坑饮用水源保护区和玉堂村委塘边村凤凰坑饮用水源保护区；三是郁南县南江口镇新设西江取水口，对南江口镇居民进行日常生活供水，新划定南江口镇西江饮用水水源保护区。

（二）调整6个饮用水源保护区的取水口或保护区范围。

1、调整县级湴表水库饮用水水源保护区的取水口及保护区范围，调整后名称为湴表-罗塘水库饮用水水源保护区。新兴县湴表水库饮用水水源保护区于1998年经省政府批复划定，经调查，该水源地取水口设置在罗塘水库，湴表水库水经管道引至罗塘水库，从罗塘水库取水口进入水厂的供水管道，与原批复取水口不同，故本次将罗塘水库及其集雨范围纳入保护区范围，相应调整湴表水库饮用水水源保护区的取水口及范围。

2、调整县级罗定市罗定江饮用水水源保护区（七和电站），调整后名称为罗定江饮用水水源保护区（石应电站）。罗定市罗定江饮用水水源保护区（七和电站）于1998年经省政府批复划定，作为罗定市县级饮用水源地金银河水库的备用水源，仅在金银河水库供水出现事故时启用。罗定江饮用水源（七和电站）取水口位于金银河水库下游，一旦金银河水库生活饮用水源遭受污染，必将同时威胁到罗定江饮用水源（七和电站）水质，从而无法发挥备用水源的作用。罗定江饮用水水源保护区（七和电站）位于罗定市产业集聚发展轴线上，处于附城高新产城融合发展单元和新城西发展单元的交界处，中心城区的拓展和产业的发展不利于水源地的保护。根据关于调整罗定市罗定江水源（七和电站）取水口选址的批复（罗府办复〔2018〕182号），罗定市人民政府同意将罗定江饮用水源（七和电站）取水口调整至石应电站大坝上游400m，并划定罗定江饮用水水源保护区（石应电站），待新取水口建成通水后取消罗定江饮用水水源保护区（七和电站）。

3、调整镇级北峰山水库饮用水水源保护区范围，调整后名称为合河-北峰山水库饮用水水源保护区。新兴县北峰山水库水量略有不足，将与位于北峰山水库上游的合河水库联合调度供水，故本次将合河水库及其集雨范围纳入保护区范围，相应调整北峰山水库饮用水水源保护区范围。

4、调整镇级罗定市连州镇蒲垌石氹面饮用水水源保护区。罗定市连州镇蒲垌石氹面饮用水水源保护区于2015年经省政府批复划定，批复为1个取水口，现根据取水需要，在支流上游已新设2个取水口，并投入使用，本次按照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）和广东省《饮用水水源保护区划分技术指引》（DB44/T749-2010）对保护区一、二级范围进行相应调整。

5、调整镇级双合上云河尾饮用水水源保护区范围。罗定市龙湾镇双合上云河尾饮用水源保护区于2015年经省政府批复划定，经现场核实，实际取水口经纬度与批复经纬度有偏差，本次根据实际取水口经纬度调整双合上云河尾饮用水水源保护区范围。

6、调整镇级黎木坑水库饮用水水源保护区范围，调整后名称为狮子头-黎木坑水库饮用水水源保护区。罗定市黎木坑水库水量略有不足，将与附近的狮子头水库联合调度供水，须将狮子头水库及其集雨区由二级保护区调整为一级保护区，相应调整黎木坑水库饮用水水源保护区范围。

（三）取消3个饮用水源保护区。

1、取消县级新兴县大南河饮用水水源保护区。根据新兴县人民政府关于对新兴县大南河饮用水水源地的弃用证明以及实地调研，新兴县大南河饮用水水源地水质已达不到饮用水源水质要求，并于1994年停用，由湴表水库作为替代水源进行供水，大南河饮用水水源保护区位于新兴县中心城区，不利于水源地的保护，故取消新兴县大南河饮用水水源保护区。

2、取消镇级云安区富林镇桂香围饮用水水源保护区。云安区富林镇桂香围饮用水水源保护区水量无法满足要求，由富林镇东路饮用水水源保护区替代，待东路取水口建成通水后，取消云安区富林镇桂香围饮用水水源保护区。

3、取消郁南县大方镇杷子坑饮用水水源保护区。郁南县大方镇杷子坑饮用水水源保护区水量无法满足要求，由大方镇大方尾饮用水水源保护区替代，待大方尾取水口建成通水后，取消郁南县大方镇杷子坑饮用水水源保护区。

五、水质要求

按照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）、广东省《饮用水水源保护区划分技术指引》（DB44/T749-2010）和保护区水域所处广东省水环境功能区划及云浮市水功能区水质要求，本优化调整涉及的保护区水质要求如下：

（一）地表饮用水水源一级保护区水质基本项目限值不得超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅱ类标准，补充项目和特定检测项目不得超过该标准表2和表3的限值要求。

（二）西江干流饮用水水源二级保护区、新兴县合河水库库区水质基本项目限值不得超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅱ类标准，其他河流型和水库型饮用水水源二级保护区水质基本项目限值不得超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准，并保证流入一级保护区的水质满足一级保护区水质标准的要求。

（三）地表水饮用水水源准保护区水质基本项目限值不得超过所处广东省水环境功能区划和云浮市水功能区水质目标的标准限值，并应保证流入二级保护区的水质满足二级保护区水质的要求。

六、调整结果

云浮市饮用水水源保护区调整方案见附表1-1至附表1-2，云浮市饮用水水源保护区进行优化调整前后的对比情况见附表2。

优化调整前后保护区范围图见《云浮市饮用水水源保护区优化调整方案图集》。

- 附表1-1 云浮市饮用水水源保护区优化调整划分方案（河流型水源保护区）

| 序号 | 行政区 | 保护区名称 | 所在河流名称 | 保护区级别 | 水域保护范围与水质保护目标 | 陆域保护范围 | 划分 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云安区 | 云浮新区水厂饮用水水源保护区 | 西江云浮河段 | 一级保护区 | 云浮新区水厂取水口上游1000米至取水口下游100米河段的水域，水域宽度为西江中泓线到岸边的范围。水质保护目标为Ⅱ类。 | 相应一级保护区水域南岸向陆纵深50米的陆域。 | 新划定 |
|  |  |  |  | 二级保护区 | 一级保护区上游边界起上溯2000米，一级保护区下游边界起下溯200米河段的水域，水域宽度为西江中泓线到岸边的范围。水质保护目标为Ⅱ类。 | 自一级保护区陆域和二级保护区水域南岸向陆纵深至1000米的陆域（不超过流域分水岭）。 |  |
| 2 | 云安区富林镇 | 东路饮用水水源保护区 | 云廉河支流 | 一级保护区 | 东路取水口上游1000米至取水口下游100米的河段，水域宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。水质保护目标为Ⅱ类。 | 相应一级保护区水域两岸向陆纵深50米的陆域。 | 新划定 |
|  |  |  |  | 二级保护区 | 一级保护区上边界向上游（包括汇入的上游支流）延伸至源头，一级保护区下边界向下游延伸200米，水域宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。水质保护目标为Ⅲ类。 | 二级保护区下游边界以上河段集水范围，并除去一级保护区陆域的范围。 |  |
| 3 | 郁南县南江口镇 | 南江口镇西江饮用水水源保护区 | 西江云浮河段 | 一级保护区 | 南江口镇水厂取水口上游1000米至取水口下游100米的水域，水域宽度为西江中泓线到岸边的范围。水质保护目标为Ⅱ类。 | 相应一级保护区水域南岸向陆纵深50米的陆域。 | 新划定 |
|  |  |  |  | 二级保护区 | 一级保护区上游边界起上溯2000米，一级保护区下游边界下溯200米河段的水域，水域宽度为西江中泓线到岸边的范围。水质保护目标为Ⅱ类。 | 自一级保护区陆域和二级保护区水域南岸向陆纵深至1000米的陆域（不超过流域分水岭）。 |  |
| 4 | 郁南县大方镇 | 大方尾饮用水水源保护区 | 大方河支流 | 一级保护区 | 大方尾取水口上游1000米至取水口下游100米的河段，水域宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。水质保护目标为Ⅱ类。 | 相应一级保护区水域两岸向陆纵深50米的陆域。 | 新划定 |
|  |  |  |  | 二级保护区 | 一级保护区上边界向上游（包括汇入的上游支流）延伸至源头，一级保护区下边界向下游延伸200米，水域宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。水质保护目标为Ⅲ类。 | 二级保护区下游边界以上河段集水范围，并除去一级保护区陆域的范围。 |  |
| 5 | 郁南县通门镇 | 冲梅村委冲枚村冲六坑饮用水水源保护区 | 建城河支流 | 一级保护区 | 冲六坑取水口上游1000米至取水口下游100米的河段，水域宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。水质保护目标为Ⅱ类。 | 相应一级保护区水域两岸向陆纵深50米的陆域。 | 新划定 |
|  |  |  |  | 二级保护区 | 一级保护区上边界向上游（包括汇入的上游支流）延伸至源头，一级保护区下边界向下游延伸200米，水域宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。水质保护目标为Ⅲ类。 | 二级保护区下游边界以上河段集水范围，并除去一级保护区陆域的范围。 |  |
| 6 | 郁南县通门镇 | 玉堂村委塘边村凤凰坑饮用水水源保护区 | 建城河支流 | 一级保护区 | 凤凰坑取水口上游1000米至下游100米的河段，水域宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。水质保护目标为Ⅱ类。 | 相应一级保护区水域两岸向陆纵深50米的陆域。 | 新划定 |
|  |  |  |  | 二级保护区 | 一级保护区上边界向上游（包括汇入的上游支流）延伸至源头，一级保护区下边界向下游延伸200米，水域宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。水质保护目标为Ⅲ类。 | 二级保护区下游边界以上河段集水范围，并除去一级保护区陆域的范围。 |  |
| 7 | 罗定市 | 罗定江饮用水水源保护区（石应电站） | 罗定江 | 一级保护区 | 石应电站取水口上游1500米至取水口下游200米河段的水域。水质保护目标为Ⅱ类。 | 相应一级保护区水域两岸向陆纵深50米的陆域。 | 调整 |
|  |  |  |  | 二级保护区 | 一级保护区上游边界起上溯2500米，一级保护区下游边界起下溯200米河段的水域，水质保护目标为Ⅲ类。 | 自一级保护区陆域和二级保护区水域边界向陆纵深至第一重山脊线的陆域。 |  |
| 8 | 罗定市连州镇 | 蒲垌石氹面饮用水水源保护区 | 连州河支流 | 一级保护区 | 原取水口上游1000米至取水口下游100米的河段以及欧六坑取水口和劏猪坑取水口上游1000米至支流汇入干流汇入口的河段，水域宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。水质保护目标为Ⅱ类。 | 相应一级保护区水域两岸向陆纵深50米的陆域。 | 调整 |
|  |  |  |  | 二级保护区 | 一级保护区上边界向上游（包括汇入的上游支流）延伸至源头，下边界向下游延伸200米，水域宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。水质保护目标为Ⅲ类。 | 二级保护区下游边界以上河段集水范围，并除去一级保护区陆域的范围。 | 保留 |
| 9 | 罗定市龙湾镇 | 双合上云河尾饮用水水源保护区 | 泗纶河 | 一级保护区 | 取水口上游1000米至取水口下游100米的河段，水域宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。水质保护目标为Ⅱ类。 | 相应一级保护区水域两岸向陆纵深50米的陆域。 | 调整 |
|  |  |  |  | 二级保护区 | 一级保护区上边界向上游（包括汇入的上游支流）延伸至源头，一级保护区下边界向下游延伸200米，水域宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。水质保护目标为Ⅲ类。 | 二级保护区下游边界以上河段集水范围，并除去一级保护区陆域的范围。 |  |
| 10 | 新兴县 | 大南河饮用水水源保护区 | 大南河 | 一级保护区 | 大南河新兴县自来水厂拦河蓄水坝起上溯至冼河桥河段水域。水质保护目标为Ⅱ类。 | 相应一级保护区水域两岸河堤外坡脚向陆纵深200米的陆域范围。 | 取消 |
|  |  |  |  | 二级保护区 | 大南河冼河桥起上溯1000米止的河段水域。水质保护目标为Ⅲ类。 | 相应二级保护区水域两岸河堤外坡脚向陆纵深200米的陆域范围。 |  |
| 11 | 云安区富林镇 | 桂香围饮用水水源保护区 | 云廉河支流 | 一级保护区 | 水域长度为取水口上游1000米和下游100米，共1100米的河段，水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。水质保护目标为Ⅱ类。 | 一级保护区水域沿岸纵深水平距离为50米的陆域范围。 | 取消 |
|  |  |  |  | 二级保护区 | 一级保护区上边界向上游延伸至源头，一级保护区下边界向下游延伸200米，水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。水质保护目标为Ⅲ类。 | 二级保护区下游边界以上河段集水范围，并除去一级保护区陆域的范围。 |  |
| 12 | 郁南县大方镇 | 杷子坑饮用水水源保护区 | 大方河支流 | 一级保护区 | 水域长度为取水口上游至源头和下游100米的河段，水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。水质保护目标为Ⅱ类。 | 一级保护区水域沿岸向陆纵深50米的陆域。 | 取消 |
|  |  |  |  | 二级保护区 | 一级保护区下边界向下游延伸200米，水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。水质保护目标为Ⅲ类。 | 二级保护区下游边界以上河段集水范围，并除去一级保护区陆域的范围。 |  |

- 附表1-2 云浮市饮用水水源保护区优化调整划分方案（水库型水源保护区）

| 序号 | 行政区 | 水库名称 | 保护区名称 | 保护区级别 | 水域保护范围与水质保护目标 | 陆域保护范围 | 划分类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新兴县 | 湴表水库、罗塘水库 | 湴表-罗塘水库饮用水水源保护区 | 一级保护区 | 湴表水库全部水域、船岗河入库口上溯至源头的河段水域以及罗塘水库全部水域。水质保护目标为Ⅱ类。 | 湴表水库最大库容水位线向陆纵深500米的集雨区，罗塘水库最大库容水位线向陆纵深200米的集雨区，以及相应船岗河一级保护区水域两岸河堤外坡脚向陆纵深200米的陆域范围。 | 调整 |
|  |  |  |  | 二级保护区 | / | 湴表水库最大库容水位线向陆纵深1000米和罗塘水库全部集雨区，并除去一级保护区的陆域范围。 |  |
| 2 | 新兴县河头镇、大江镇、里洞镇 | 北峰山水库、合河水库 | 合河-北峰山水库饮用水水源保护区 | 一级保护区 | 北峰山水库正常水位线（154米）以下的全部区域。水质保护目标为Ⅱ类。 | 北峰山水库取水口半径300米范围水域沿岸纵深200米范围的陆域或至流域分水岭，并除去县道X484及其北侧的范围。 | 保留 |
|  |  |  |  | 二级保护区 | 北峰山水库入库支流上溯3000米，北峰山水库到合河水库之间主干流，合河水库正常水位线以下的全部水域。合河水库库区水质保护目标为Ⅱ类，其他水质保护目标为Ⅲ类。 | 北峰山水库周边除一级保护区外第一重山山脊线范围内的陆域和入库支流上溯3000米的汇水区域。合河水库周边第一重山山脊线的陆域。 | 调整 |
|  |  |  |  | 准保护区 | 二级保护区外支流上溯3000米的水域范围，水质保护目标为Ⅲ类。 | 二级保护区外支流上溯3000米的汇水区域。 |  |
| 3 | 罗定市金鸡镇 | 狮子头水库、黎木坑水库 | 狮子头-黎木坑水库饮用水水源保护区 | 一级保护区 | 黎木坑水库全部水域和狮子头全部水域。水质保护目标为Ⅱ类。 | 一级保护区水域沿岸至第一重山脊线。 | 调整 |
|  |  |  |  | 二级保护区 | 黎木坑水库和狮子头水库集雨范围内除一级保护区外的全部水域。水质保护目标为Ⅲ类。 | 全部集雨范围，并除去一级保护区陆域的范围。 | 保留 |

- 附表2 云浮市饮用水水源保护区优化调整前后情况对照表

| 保护区类型 | 行政区 | 保护区名称 | 保护区级别 | 优化调整前 |  | 优化调整后 |  | 调整内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 水域范围 | 陆域范围 | 水域范围 | 陆域范围 |  |
| 河流型 | 云安区 | 云浮新区水厂饮用水水源保护区 | 一级保护区 | / | / | 云浮新区水厂取水口上游1000米至取水口下游100米河段的水域，水域宽度为西江中泓线到岸边的范围。水质保护目标为Ⅱ类。 | 相应一级保护区水域南岸向陆纵深50米的陆域。 | 新增保护区。 |
|  |  |  | 二级保护区 | / | / | 一级保护区上游边界起上溯2000米，一级保护区下游边界起下溯200米河段的水域，水域宽度为西江中泓线到岸边的范围。水质保护目标为Ⅱ类 | 自一级保护区陆域和二级保护区水域南岸向陆纵深至1000米的陆域（不超过流域分水岭）。 |  |
|  | 云安区富林镇 | 桂香围饮用水源保护区 | 一级保护区 | 水域长度为取水口上游1000米和下游100米，共1100米的河段，水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。水质保护目标为Ⅱ类。 | 一级保护区水域沿岸纵深水平距离为50米的陆域范围。 | / | / | 1、取消保护区。 2、待东路取水口建成后取消。 |
|  |  |  | 二级保护区 | 一级保护区上边界向上游延伸至源头，一级保护区下边界向下游延伸200米，水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。水质保护目标为Ⅲ类。 | 二级保护区下游边界以上河段集水范围，并除去一级保护区陆域的范围。 | / | / |  |
|  | 云安区富林镇 | 东路饮用水水源保护区 | 一级保护区 | / | / | 东路取水口上游1000米至取水口下游100米的河段，水域宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。水质保护目标为Ⅱ类。 | 相应一级保护区水域两岸向陆纵深50米的陆域。 | 新增保护区。 |
|  |  |  | 二级保护区 | / | / | 一级保护区上边界向上游（包括汇入的上游支流）延伸至源头，一级保护区下边界向下游延伸200米，水域宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。水质保护目标为Ⅲ类。 | 二级保护区下游边界以上河段集水范围，并除去一级保护区陆域的范围。 |  |
|  | 郁南县南江口镇 | 南江口镇西江饮用水水源保护区 | 一级保护区 | / | / | 南江口镇水厂取水口上游1000米至取水口下游100米的水域，水域宽度为西江中泓线到岸边的范围。水质保护目标为Ⅱ类。 | 相应一级保护区水域南岸向陆纵深50米的陆域。 | 新增保护区。 |
|  |  |  | 二级保护区 | / | / | 一级保护区上游边界起上溯2000米，一级保护区下游边界下溯200米河段的水域，水域宽度为西江中泓线到岸边的范围。水质保护目标为Ⅱ类。 | 自一级保护区陆域和二级保护区水域南岸向陆纵深至1000米的陆域（不超过流域分水岭）。 |  |
| 河流型 | 郁南县大方镇 | 杷子坑饮用水源保护区 | 一级保护区 | 水域长度为取水口上游至源头和下游100米的河段，水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。水质保护目标为Ⅱ类。 | 一级保护区水域沿岸纵深水平距离为50米的陆域范围。 | / | / | 1、取消保护区。 2、待大方尾取水口建成后取消。 |
|  |  |  | 二级保护区 | 一级保护区下边界向下游延伸200米，水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。水质保护目标为Ⅲ类。 | 二级保护区下游边界以上河段集水范围，并除去一级保护区陆域的范围。 | / | / |  |
|  | 郁南县大方镇 | 大方尾饮用水水源保护区 | 一级保护区 | / | / | 大方尾取水口上游1000米至取水口下游100米的河段，水域宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。水质保护目标为Ⅱ类。 | 相应一级保护区水域两岸向陆纵深50米的陆域。 | 新增保护区。 |
|  |  |  | 二级保护区 | / | / | 一级保护区上边界向上游（包括汇入的上游支流）延伸至源头、一级保护区下边界向下游延伸200米，水域宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。水质保护目标为Ⅲ类。 | 二级保护区下游边界以上河段集水范围，并除去一级保护区陆域的范围。 |  |
|  | 郁南县通门镇 | 冲梅村委冲枚村冲六坑饮用水水源保护区 | 一级保护区 | / | / | 冲六坑取水口上游1000米至取水口下游100米的河段，水域宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。水质保护目标为Ⅱ类。 | 相应一级保护区水域两岸向陆纵深50米的陆域。 | 新增保护区。 |
|  |  |  | 二级保护区 | / | / | 一级保护区上边界向上游（包括汇入的上游支流）延伸至源头、一级保护区下边界向下游延伸200米，水域宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。水质保护目标为Ⅲ类。 | 二级保护区下游边界以上河段集水范围，并除去一级保护区陆域范围。 |  |
|  | 郁南县通门镇 | 玉堂村委塘边村凤凰坑饮用水水源保护区 | 一级保护区 | / | / | 凤凰坑取水口上游1000米至取水口下游100米的河段，水域宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。水质保护目标为Ⅱ类。 | 相应一级保护区水域两岸向陆纵深50米的陆域。 | 新增保护区。 |
|  |  |  | 二级保护区 | / | / | 一级保护区上边界向上游（包括汇入的上游支流）延伸至源头、一级保护区下边界向下游延伸200米，水域宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。水质保护目标为Ⅲ类。 | 二级保护区下游边界以上河段集水范围，并除去一级保护区陆域范围。 |  |
| 河流型 | 罗定市 | 罗定江饮用水水源保护区（调整后更名为：罗定江饮用水水源保护区（石应电站）） | 一级保护区 | 罗定江七和电站上游3000米起至市自来水公司第一泵站下游500米的河段水域。水质保护目标为Ⅱ类。 | 相应一级保护区水域两岸河堤外坡脚向陆纵深200米的陆域范围。 | 石应电站取水口上游1500米至取水口下游200米河段的水域。水质保护目标为Ⅱ类。 | 相应一级保护区水域两岸向陆纵深50米的陆域。 | 1、将罗定江饮用水源取水口由“罗定江七和电站大坝上游305 m处”向上游调整至“石应电站大坝上游400 m处”，相应划定其保护区范围。 2、待新取水口建成后取消原保护区。 |
|  |  |  | 二级保护区 | 罗定市饮用水源一级保护区下游500米内以及上游3000米内的河段水域。水质保护目标为Ⅱ类。 | 相应二级保护区水域两岸河堤外坡脚向陆纵深200米的陆域范围。 | 一级保护区上游边界起上溯2500米，一级保护区下游边界起下溯200米河段的水域，水质保护目标为Ⅲ类。 | 自一级保护区陆域和二级保护区水域边界向陆纵深至第一重山脊线的陆域。 |  |
|  | 罗定市连州镇 | 蒲垌石氹面饮用水水源保护区 | 一级保护区 | 水域长度为取水口上游1000米和下游100米，共1100米的河段，水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。水质保护目标为Ⅱ类。 | 一级保护区水域沿岸纵深水平距离为50米的陆域范围。 | 原取水口上游1000米至取水口下游100米的河段以及欧六坑取水口和劏猪坑取水口上游1000米至支流汇入干流汇入口的河段，水域宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。水质保护目标为Ⅱ类。 | 相应一级保护区水域两岸向陆纵深50米的陆域。 | 新增两个取水口，新增取水口上游1000米至支流汇入干流汇入口的河段水域及水域沿岸向陆纵深50米的陆域由二级保护区调整为一级保护区。 |
|  |  |  | 二级保护区 | 一级保护区下边界向上游延伸至源头，下边界向下游延伸200米，水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。水质保护目标为Ⅲ类。 | 二级保护区下游边界以上河段集水范围，并除去一级保护区陆域的范围。 | 一级保护区上边界向上游（包括汇入的上游支流）延伸至源头，下边界向下游延伸200米，水域宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。水质保护目标为Ⅲ类。 | 二级保护区下游边界以上河段集水范围，并除去一级保护区陆域的范围。 |  |
|  | 罗定市龙湾镇 | 双合上云河尾饮用水水源保护区 | 一级保护区 | 水域长度为取水口上游1000米和下游100米，共1100米的河段，水域宽度为5年一遇洪水淹没的区域。水质保护目标为Ⅱ类。 | 一级保护区水域沿岸纵深水平距离为50米的陆域范围。 | 取水口上游1000米至取水口下游100米的河段，水域宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。水质保护目标为Ⅱ类。 | 相应一级保护区水域两岸向陆纵深50米的陆域。 | 修正取水点坐标，相应划定保护区范围。 |
|  |  |  | 二级保护区 | 一级保护区上边界向上游延伸2000米，下边界向下游延伸200米，水域宽度为一级保护区向外10年一遇洪水淹没的区域。水质保护目标为Ⅲ类。 | 二级保护区下游边界以上河段集水范围，并除去一级保护区陆域的范围。 | 一级保护区上边界向上游（包括汇入的上游支流）延伸至源头、一级保护区下边界向下游延伸200米，水域宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。水质保护目标为Ⅲ类。 | 二级保护区下游边界以上河段集水范围，并除去一级保护区陆域范围。 |  |
|  | 新兴县 | 大南河饮用水源保护区 | 一级保护区 | 大南河新兴县自来水厂拦河蓄水坝起上溯至冼河桥河段水域。水质保护目标为Ⅱ类。 | 相应一级保护区水域两岸河堤外坡脚向陆纵深200米的陆域范围。 | / | / | 取消保护区。 |
|  |  |  | 二级保护区 | 大南河冼河桥起上溯1000米止的河段水域。水质保护目标为Ⅲ类。 | 相应二级保护区水域两岸河堤外坡脚向陆纵深200米的陆域范围。 | / | / |  |
| 水库型 | 新兴县 | 湴表水库饮用水源保护区（调整后更名为：湴表-罗塘水库饮用水水源保护区） | 一级保护区 | 新兴县湴表水库全部水域及船岗河入库口至源头的河段水域。水质保护目标为Ⅱ类。 | 湴表水库最大库容水位线向陆纵深500米的集雨区以及相应船岗河一级保护区水域两岸河堤外坡脚向陆纵深200米的陆域范围。 | 湴表水库全部水域、船岗河入库口上溯至源头的河段水域以及罗塘水库全部水域。水质保护目标为Ⅱ类。 | 湴表水库最大库容水位线向陆纵深500米的集雨区，罗塘水库最大库容水位线向陆纵深200米的集雨区，以及相应船岗河一级保护区水域两岸河堤外坡脚向陆纵深200米的陆域范围。 | 1、一级保护区水域范围增加罗塘水库全部水域；一级保护区陆域范围增加罗塘水库最大库容水位线向陆纵深200米的集雨区。 2、二级保护区陆域范围增加罗塘水库全部集雨区（除去一级保护区）。 |
|  |  |  | 二级保护区 | / | 湴表水库最大库容水位线向陆纵深1000米除一级保护区的集雨区陆域范围。 | / | 湴表水库最大库容水位线向陆纵深1000米和罗塘水库全部集雨区，并除去一级保护区的陆域范围。 |  |
|  | 新兴县河头镇、大江镇、里洞镇 | 北峰山水库饮用水源保护区（调整后更名为：合河-北峰山水库饮用水水源保护区） | 一级保护区 | 正常水位线（154米）下全部水域，水质保护目标为Ⅱ类。 | 取水口半径300米范围水域沿岸纵深200米范围的陆域或至流域分水岭，并除去县道X484及其北侧的范围。 | 北峰山水库正常水位线（154米）以下的全部区域。水质保护目标为Ⅱ类。 | 北峰山水库取水口半径300米范围水域沿岸纵深200米范围的陆域或至流域分水岭，并除去县道X484及其北侧的范围。 | 1、二级保护区水域范围增加北峰山水库到合河水库之间主干流以及合河水库正常水位线以下的全部水域；二级保护区陆域范围增加合河水库周边第一山山脊线的陆域。 2、增加准保护区。 |
|  |  |  | 二级保护区 | 入库支流上溯3000米的水域，水质保护目标为Ⅲ类。 | 水库周边除一级保护区外第一重山山脊线范围内的陆域和入库支流上溯3000米的汇水区域。 | 北峰山水库入库支流上溯3000米，北峰山水库到合河水库之间主干流，合河水库正常水位线以下的全部水域。合河水库库区水质保护目标为Ⅱ类，其他水质保护目标为Ⅲ类。 | 北峰山水库周边除一级保护区外第一重山山脊线范围内的陆域和入库支流上溯3000米的汇水区域。合河水库周边第一重山山脊线的陆域。 |  |
|  |  |  | 准保护区 | / | / | 二级保护区外支流上溯3000米的水域范围，水质保护目标为Ⅲ类。 | 二级保护区外支流上溯3000米的汇水区域。 |  |
|  | 罗定市金鸡镇 | 黎木坑水库饮用水源保护区（调整后更名为：狮子头-黎木坑水库饮用水水源保护区） | 一级保护区 | 正常水位线（18.0米）下全部水域。水质保护目标为Ⅱ类。 | 一级保护区水域沿岸至第一重山山脊线。 | 黎木坑水库全部水域和狮子头水库全部水域。水质保护目标为Ⅱ类。 | 一级保护区水域沿岸至第一重山山脊线。 | 将狮子头水库及其水域沿岸至第一重山山脊线由二级保护区调整为一级保护区。 |
|  |  |  | 二级保护区 | 一级保护区边界外的水域。水质保护目标为Ⅲ类。 | 全部集水范围，并除去一级保护区陆域的范围。 | 黎木坑水库和狮子头水库集雨范围内除一级保护区外的全部水域。水质保护目标为Ⅲ类。 | 全部集雨范围，并除去一级保护区陆域的范围。 |  |