云浮市住房和城乡建设局

云建质〔2022〕28号

关于2022年第1季度全市房屋市政工程质量安全文明施工管理综合执法抽查

情况的通报

各县（市、区）住房城乡建设局、云浮新区公建局,各有关单位：

根据《广东省住房和城乡建设厅关于切实做好疫情防控和安全防范工作有序推动复工复产的通知》《广东省住房和城乡建设厅关于深刻汲取佛山顺德水利工程“3·9”火灾事故教训 切实加强重大工程安全隐患排查的紧急通知》，并按照《云浮市房屋建筑和市政基础设施工程2022年质量安全监督检查工作方案》《云浮市住房和城乡建设局2022年度房屋建筑和市政基础设施工程安全生产监督检查计划》的工作安排，3月22日至31日，市住房城乡建设局采取“双随机”的方式，开展2022年第1季度全市房屋市政工程质量安全文明施工管理综合执法抽查。现将有关情况通报如下：

一、基本情况

抽查行动贯彻落实“双随机”（随机抽取检查专家、随机抽取备检项目）抽查监管要求，组成检查组，重点抽查全市在建的房屋建筑工程项目质量、安全管理以及疫情防控、文明施工等管理情况。现场抽查部分建筑材料（钢筋）、回弹重要部位的结构构件（混凝土）以及整治施工现场的质量安全隐患等。

本次检查共抽查了9个在建项目，从抽查的情况看，所检查工程项目总体能执行工程质量安全规范标准，按照省、市主管部门要求做好工程质量、施工安全、文明施工和疫情防控工作，但仍有个别项目存在质量安全管理落实不到位，部分项目危险性较大分部分项工程管理不到位，建筑起重机械存在隐患，高处作业临边防护不严等问题。

检查组共发出《责令限期整改通知书》9份，做《现场检查笔录》9份，指出存在质量管理问题49条，安全隐患问题74条，疫情防控问题23条，文明施工管理问题12条，对相关责任单位和人员进行质量安全违规行为记分16宗共记140分。

二、主要存在问题

（一）危大工程管理不到位。如云浮市佛云学校（第一期）建设项目，体育馆高大支撑体系（13米）未按专项方案要求搭设，横向连系未设置齐全，型钢梁支撑非三立杆，支撑架材料使用轮扣材料未按方案要求使用钢管架材料。罗定市微容科技园厂房B 项目，高支模施工期间项目负责人、安全员均不在岗，现场高支模缺剪刀撑、水平连杆，无危大工程方案交底；落地式卸料平台无专项施工方案、无相关验收记录，现场架体未独立搭设，与建筑主体拉结不足，平台临边防护不严，无限载标识。

（二）建筑起重机械管理不到位。如郁南县碧桂园·西江府（二期）5号～8号楼及地下车库，施工升降机附墙安装形式与方案不符，附着方案缺验算，安装自检表与现场实际不符，重量限制器异常、指纹识别失效，停层平台正面未作硬封闭。罗定市微容科技园厂房B 项目，塔吊吊具钢缆达到报废标准未更换；物料提升机未取得检测报告、未符合验收条件情况下五方先行盖章验收，擅自使用。

（三）高处作业临边无防护或防护不严。如罗定市棚户区改造（一期）文化配套设施，移动式高处作业平台无防护栏，部分电梯井口防护设置不严，外架局部安全网挂设不严，施工升降机层门下间隙过大，超50mm。

（四）临时用电未按规范设置。如云安区中云石海石材产业城一期项目第2幢及配电房项目，现场电焊机未做接地接零保护、接线端子保护措施缺失、散热风扇保护罩破损；三级箱未设置总路闸刀开关，分路未采用漏保，采用民用插座；电箱电路图与电箱配置不符，无指导性；

（五）监理单位责任落实不到位。如新兴县第一中学新建综合楼及校园改造工程，监理单位对落地式卸料平台方案审查不严，验收手续不严，未能提供每周开展安全隐患检查相关台账，现场落地式卸料平台未按方案搭设，存在堆载情况。

（六）未按设计、规范等要求设置构造柱、构造梁。如云浮市佛云学校（第一期）建设项目，首层卫生间墙高度超过4米未做构造腰梁；首层砌体长度超过5米未做构造柱；罗定市棚户区改造（一期）文化配套设施项目，主体8层砌墙高度超过4米未做腰梁。

（七）施工扬尘防治工作不到位。如罗定市微容科技园厂房B ，项目大门出入口无洗车设施，出入工地车辆无冲洗记录，局部围挡未设置抑尘喷淋。

三、下一步工作意见

（一）对这次检查发现存在问题，各项目建设、施工、监理单位要提高认识、高度重视，认真落实整改，按时将整改情况报辖区主管部门。

（二）各县（市、区）主管部门、质量安全监督机构，要督促项目责任单位采取措施落实整改，按时将整改情况报市住房城乡建设局质安科，同时，各地要加大房屋市政工程质量安全执法检查力度，对检查中发现的安全生产违法行为，要严格依法处罚，要加强危大工程安全管理、起重机械安全、疫情防控、施工扬尘等的监督检查，确保工程施工安全和文明施工。

（三）各地各单位要深刻吸取珠海“3•25”建筑施工较大事故教训，突出抓好施工企业安全生产主体责任落实和危大工程“六不施工”要求，将企业主体责任落实与安全生产标准化建设、双重预防机制建设、日常安全管理等紧密结合，加强对危大工程安全管理，严格施工方案的审批制度，切实把好危大工程施工方案编制、审批、实施、验收关，确保危大工程安全无隐患。

（四）各施工单位要建立健全建筑起重机械安全使用管理制度，落实责任人实施专业管理。项目部管理人员必须加强对起重机械的经常性检查，监理单位要督促总包单位和有关责任单位落实建筑起重机械管理，设备租赁和安装单位要做到尽职尽责，开展日常巡检和定期检查要扎实有效，不能流于形式，真正做到消除隐患，确保使用安全。

（五）严格按照《广东省住房和城乡建设厅关于做好2021年房屋市政工程施工扬尘治理和非道路移动机械污染防治工作的通知》有关要求，推进大气污染防治工作，落实建筑工地扬尘防治“6个100%”要求，强化非道路移动机械管控，对确保防控达标。

（六）继续做好建设工地新冠肺炎疫情防控工作。要强化监督检查，督促参建企业落实各项防控措施，做好参建人员流动管控、环境卫生、防控应急处置和物资准备等工作，查找工地防控盲区、死角，确保防控措施落实到位。

附：云浮市2022年第1季度全市房屋市政工程质量安全文明施工管理综合执法抽查情况通报汇总表

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSDtLBfwLR3vKiT1LCPtLB0VNB3vKi=tLSf3JSvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46PSMBNTLxNCfsLjXwMxzzLCgFKSkBMiLsMzP1LiT2QDQDLCX1eSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS49YFoEPSP0KmQsbCvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOsSFtJGJzMdgs695yaOGy9d8pLmnusXzLqhwra37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT90LZ3nbqP05F2u6qMr7eO461nxdh90ivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT90LZ3naWm08OU+r6wOB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi4UUC=xLi=vMiDvLSbvLC=xNCTxNSvuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS3xLCHxKS=zKS=1HCD0Ni=2NiP3OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9LSjtLSjxKiDvNB3xLiX7KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOjDzKTEEKSDwKSD1KTH4KTLzOB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOh4mZVX7K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC3zKiHwLC=vLCvuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOiPtLiDvLC=vOB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC4MRTkEVjQCPzDvdVcAczkBPVcITDI2PTMIPzEJPjEEPTEAPUoQazMESTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjIQUTEMQzk3P2oARjImSkYBPUkTPVsNSz0TZ2cNc0kDUkEQRzQDPjghQykoVUc2Y0IGaF4gVEInXjMBQFUWRlwiaj4rVSMVdVEXTiUIQTXwYDcnclMsaCAkTzIDXmjzbzkEdCAZPyQ3QzQAUzImSkYBPT0MQCAjQUDvQVcUREYoXjcrZjkESjIMUDEkQmbvdD4DPSUMZkU3SloAcz0DPlEFcyA4SVoEcz0TVWgNZjE2STQBXT0IQzUMTSA2P2cYQEYQTTcHY0EATWcBSz0QNGcDTUkDUkEQRTgmVlUlLCQiYGcEdDQ5PT4BYz4VPjEiYTIqMkIhUyUkPVoEYj0BLDcALUUEP1fzU0QvQmQhaCQCUC=4ZU=wTz0VNCUOVUX2Mlj2MVMQQDUPSTDvQzDwUTUCdCQGXjX4UETwTVIMTig2REEYQEYQTTQHZEoOZ0bwcUgmRkATLjjuUjk3VGoqMVgXcmELclw3PT0IQ1YMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPUEUPTDzQz4AQDMBZUEKPlcQQGkhSFM5TjEHKz8Yb171NV4DYWLzMWolaBsEP2YPMEQoR0=qJ1EoTTYINTgyYicXZjQvQkUvYGYqSRsTbkY0c2LxXjUGTV3uPlQSbTwJZD4mSWUpcmUmMycNPmQCVjMwS18hLCP3QyAYPiM2cz8BLDUnLWUKbx8NTmAJYif1KzIJZiYJP0EWU1YLczIycCXwPlQXa0khUic1RiAORlf0QGIHcVMxcTkZbmY3TTkDPUEAPl7zRTIjZjMCPUgIczg2VTQVTiApPjImczYuPUUrUSATRCIyZFsQaGYFZDsKVlI2SEYmb0IgNFc2REEYQEYRLD8BPkkEQjMWSFUtMUUmYzjvViAsbFcpZUkGbWAOVV4DLz0ENDcALUUjRTERRT0EVWcRPUkKR18EX1g0NGYATTkCPVoALj0DTTcCP2MGPUEUQjI2RTIFZVguYDgRc1M5a2YLL1PyYGj0akoGSlgLaT41XkL0ZlIoNVoiRD01Vjb4cEoXSiAgUz0zVSMBdj0AbzcALUUjQGcQQTE2RTc2QDDuPlcNUjgRNDUOQDDxSTQSYz0wPWcnZSUuYDgRcz8oNGYYLzoySF0jZ0jxQWUYLikzSF0NcTvxSmkhPykHTjUNPkfwPiEYaWgvVSD4QEETQWUYLzoySTQMQzMCbzcATUUFPmcEPjICX2cJUDEpPlcmbjImQTYBTVM2PUkYVFEHTiAiQF81SCH4ZlLyPWUZLkIpVUL0ZlHxLGUYLiQ2QkEYQjsrVTwBcz0EQDIMRz0DPSMMUFLwSloUcD4TPV0BY0kwUlcyRFcXNDUHPWcgMTwwTiUxU2T0XlkCMWAoYiUhR2=0SGEMMjwkcj8TVFwpM1M2REEYQjsrVUYATT0EQjE2Tz0DPSMMZjE4STQAMD0TPWgNQFc2SmoMdj0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIBTUUAPSQIPjEQPmInXWUDcEkUUDn2YWMKLEMKUl33RVInNTQFUl8Ydhr0XlIONF4qLkoLMSQgU0DqUTkyamEqVTIibiQoZB7uMFQuXkAhS0k4ZTH0VUE4U1Q2MDcpLzIpMkIMX1bvc0PvRycNQDMYSVc3SGoLViQKcDoSTSMiLmf2RicZcTkwUiIKVjckTSYRYTQkaEQrYF4DTiQPQyYxSz4pL2nvPlEUTycDdSQEbWgDbjYzRWgVT2QLUlYoLTwEdSQpdVYPb0YqQ2kGZkMONWgjakYSSVEnXWkMRWQSdjYqZD4yZGo0TGAIRx8ndGHqR0UNbTcYX1UMLl4yRlQ4LmkjTUQWUiAMTFotQyjuUyUkUiP4MVQYTCkNYCEpaTczQCjqXWktYTD3SmkRYTgrRV8LbUMmbScPSWP2MTg3ZUcDNWAEY0EyRSUHZ2IPamUgLUUWaVsJcmYsXjImdlQQOB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOj0IRTXyc0kJR18ZRVg1Xz4ATVMCazkIQiADPzMBX2cCPUEEdDM5PToBY0UxQFcMPzcmUTEMPygGP0MwQ0MIXiMDTTUHPVEAZTICPSMZZlrySkQYMD0DYyUZU0IsSWoUdkoDQWgMZjooSkcFaD45USIMUFwrSVECPzIGY2cmY0IqSTkIQEQKPTQAYzUCPVb3RDEARVcIPVsEPUEAPTEBaDMmRUE2QEEYRjsuVjknclMNPUEEQjIQPWcYZjULSTEqQzDwUTUBZD0CTS=zdD8TPSMBYz4VPjEuST0EYGMhLjonXjMBQVEWYGAjQzYyRTUNMUksUmkiLkYpYEgJbFQHZ1cQVEXvXTb4dVEXTiUIQT41SFk2Y0QHTlsLZjUYSTIYQzDwUTUAc2cPTiARQEESPkEjUzoyXUcMY0DvQWgMPiQXQEQELD0DZ2kNUDTxSTQAcz0Fa0gDUDk4SUQAdD4pQSIMQDE2STYuc1cYTWgDUDELPlcNUjIAVVUBPTIDPTTzdDQ5PT4BYz4VPjEmYTIrMR8TZGfyPUQETD0ALDcALUUEPmfzQ0QvQmQhaCQCSUH3czgQVTQVTUEKRFgZS1sWLWUXYzoPUCIIK0YIdEg5ZyUnVGYwSGYrdDEMTSg2QEEYQEYQTTwHY0oyVCENUEYBb2gHdjEjPlcNUjIASVUFZyYRXkb0YTEqNUAYZikUZjYlS0QsQlTqa2TqVDUAc1cZNGcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUBPkEAQFcYLDEMRTcJPV8GPjEPRmMzdj4EPVX3MVk4ZmHxXz31dlotShsXMEEKNB8nSzkuKyb0bToAUVnvYWfucFUMS1sVT1vxJ0E5MT8zUycCdkoyTUoCYigFLTsub10ELjE4Mj7qMjQ1byAGLDoqR171ZGYTZmchTlcHYjQAMDgQTzgWMGE5NCEGZ1vudmH3QV0Pa1sJPkoZNGYAQ2jybkUFLVUnZGQXcSgtTSQsRFsOb1T0dWTzZF00KzYAYz0BPTEGZlcmQiIMRTkBX1oAYjImSkYHTz0EQzQAU1cBT0YTTj0lXWkGTjMWNEcEa2ArcjEzUzM3QmI4QDEjPlcNUjgQMDUFY0EURkkzMlYrTzMAZkItT1EsPz8JY1EwZyUoX0Aic0Q2VTQVTiAmPjUmc0IpPjUBY18wY0I4Qyc4NDIAYzkCSTQYcz4AVTkKc0kBPkEURDEmQUcKQ1fvYDgBdj8oNGYjL1PySF0jZ0jxQWUYLikzSF0NcTvxSmcidSkqXiHwaFLyTmAYdSEpXzgMczM2VTQVTiAPPjEQQDEmXjEMQCgGPSEUYDg2TSQMQEk2SjsAdV8DPzcLaVfvYDgAMjw4NVoiaWc0ViIRZkkSMVohLiA0VSHzckjyRmMLLFQETSAFYkUHUlkhQ1wpVCANPj0SMVoiaWc2SWcYRTs2VTIBTUUHPUEEQTo5PVwMPz0GPzMyQzEQUTYBdjEBZFgja1QHTmcOZSg1XiINdlMCMV4ZQz4nSF0NclISMVohZjEVPlcUbUYmbzgAc0EMQWcucz0DX2gNdkTxSkLvLT0CVTcBZWAWP2ckPlY2TVMDPmIqcWAHaWQgM1w0RTwsaTnuaGMwals0a2oucCX3MT4kU0AzdjEjPlcUbUYnUTIAc0EUQDIIcz0DX2kMQDk2STQmdD0DQSAOQDDySWoMczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTEDY1cEPjEGcTYwMD7wZEIMamP1c2IRRWAWYmcncTfvSUYWZFoPM1wzbyc4YUQZZ2YtZGAZQCUQZWkkbUImQmk1ZTsHKx8nLlgyNWL0ZjsIRFwnQDoZLzQmXUAiQ0AvQWg4QEQBTEExbyAMRlc4QDU1SWQtY2DvaDoDYGohRGMtcFzzZWAXVWAqViUDbDXzSiYVS0XxXz4HYyghbWLzLkAlTEEFbEILb0ALY0MxQT8yUyApQkYKLGQVJzwUb0QLZUAJNBs3U0EhRVENRSbyQiIjUjk3bTYxRWcoLTwMU0MELmkHSyPqZ1cxJzgGciQvTSIuVlg3MGogYWcrLzwhRiEBSkoXTWbqS1MhLykhaCUXZiMrLVbuLCDyUz8YXSAPLyUxR1PzQGbyRjXzYUUoY2UvRzMxbyg4L2YqYjcJVU=xZ0MBP2cpZ1USbxskMWIVTlEgTVzqJ0oyQzQNLTE3Y1cEXj0IRTIFczkBPUQBLT0GRWgCdjEJPlcNUjIAVUQAZz4OSUQqcz42VTQVTUEKQDQBRFIGNVkYU2cmTjcralEXTlghPzIDYUcJaFMtSlwYL0Y4XUgRMTkEQiEjQ1g1X10rLFUSPjQhdSQyRTU3LEoCMGgGQDEWPlcNUjIAST0DLFQETSAEY0UHUlkhQ1wpRTUNPj0QRUABczECRTMARjIAQTEAPTEZTV8CQT0AZzcBT2MOPWcIXTIQPWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUBPkEAQVcYPjH2YFL3b1ggNV8nZEf3YVk2U0YWYR83ZEMsSiI5QCA1ZCAlUTIlS2I4M17qQFQSa0kqMGUYLGIxMEIvaUQTTDUGX2YJaDUiSyj2Zmo1bDsKXVw0S0YLa0UTPzIAayYPRU=0Y0H0c134YDbxbTMEazLzTmo2b2krQmUETygvK2ciYzIwJzH3M1smY2YHVFY5aDQDLGP1QFoKMkgxLiQSRFkyUVkic2TwcmEoYyz8OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9Li=wLivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOiD7K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139UiftLB3vKiD3NCvuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOkEpR1gMPlU2VVkIamE0dFcSLCIxMD81PT4RVFwjdjUqP2=uVkAGa0QLJ2MiaSkgOTgJQjP3LSYzXlYUdST2U0XyLCgGYWgnQ2ATRDsqTV4wTUEQTUEQY0YVUkX0TUEmXkEQYy0AMlcCVFT8P0U3OWARcls5Mmn8K2UZZx7uSCzuLSkqUFUJOS0LUVczNCcmUkYVQmclZkEMTUEQMUEtTUEQTUEKZ0EoMUEQTWIVbWEvZWM4NFIUMSY4UiYQSEnubjwMVVDxVWE5bC0nZFQYSF8FcT0UJ2kzQC0MSjYOSGIQSDICPVUlZlTqaloCTzsPaFfvUSEXcT33PjfqZkAIX0YCaCkIZVEBcFcXPl4HT0EFalohRVIAc1X3RlIgPkMhRUM4OV0iZkEGYGoucWgpKyYYKyH3OVo1LSErPz4IZ2cWMD8QXjkCLScEbkQLalgnTFsnPygwRV8FdFwCYF4LZWYsVUMSVRrwM1YKSzkiYz8uR1zzNFjzUSYWYTMJaVQMTmQQXmouZzf3RV4uXjIKZWgVNEMMSVohUlgQMVIwNDM4ZlwOYkkDNVfxQ0EzSzEETWb1XWDzZDL8a2P2P0j8QSkLZDMuUToiQCgkVVUJXkEidVMZZEkGRyHxaiAUQVMnLlHqRGIoTTEMZiIlLFMXTToCPkMjVUooMlXvbSAtOUkwLEX3STw3YzEmQmL4ZlnuZkgkUF74K0kMPkjzbSgFY0o0YSQCdl8pSGTxc2ooPTw0QjsXbyUXQ0AMT1QHZ1ogRzcBajMQRkMKajr8ZDMuaGopcz4EZiApMTTwblfxSjgkalUMZiI4aFgCbz3xQjrvSl0jdDkvT0MkSmcEQDIEXy0OTV0XaT4FMlIPR1spP1P3Y0IXSWfzZVs2T1IIdkkQP0LvZjj3XzwSYVotSSEzP0ERbWoNZjkZbTgkc0EZX0MpNVsCUj0rbiI1Pz7zbWU3aVQgal8mTzsHZBsDazghPUkCVSEHcV4oP2T1bkAhT2gCdCQjPmgNbWUURDcLQ1oLJ14NLTsQK1Q3MVTxYjoSVDr4P1QNcTX1ZCjvbVfuaUcVR1UVRGYkSVECK2cpUzEtRD4CakT0QUItZVT2Lmg5SUfwMlD3cTE3TVD0dGkARUkRLEDzTz7wYyUESSYxTDMCYEIMaFbzY18OYmooXlURTyYCQDgSQD01PkEpMz40Xlj0R0YYPmQHckguSVUndiP4SmoMPj8uPjXvXiAQYToVLFkvcyIzK2T2Xj0iQCHuRjD3TiAYS2UjOVEpYmMBdjcDa1oxLFIRZFQAQVoOSVYJU0khazoBZD8HbDckLD8wSVsQYjwBREEHa0LzLj4EK0gxRz0wZDoFMFQQXzEAdULwSjwLU10kYE=1UB74YmExdW=xT0EKP14HZUIpK0IJQ2AQZkYQOR82RGYRYWc5Tj4OVSf3VUAIZCAyQEPuLSkINTwPdmUgJyQpNWUMKx8YJ0k1QVEOQWUZayA5MDghQWAMPzfvT1g5PVsLbFQySyIhRkgNdFruS2chLGgHLGctTEkRaVoGSVj8OUX1ZWYBQyzqLmYvaCc3P0gsYV4tP0QtPzQTZFInVjsNclnvP1IzUkEsJykRJxsRTWYYazgNMT8EZlMQQzYhcVQQa0QFQlMvTjn0b0kyc10KRSY3VDMlSmX1LCXxTTspLlQQbFgSUCgFSickTTbqc2AnRj02YTcNLjf2VELxQiEmSyAnMiYMaD0Cc1EyZGg1Zj85MGEkbD4HMCU3VFUsSFU4Tj8sRjwmYiIUZWAuNVkZbV0nK2cQLUALOVoBby=wPlM1czMNSj4pVEghRkjzTFUiYjf1bT4BRSYvaTsMTGosZ0EBcjUnT0EOaSIRSUMqQykRKz0oRD0tZyz1MDMOKyETaD4vdj8MTj4yUkkxbED3bSUjXyEyZjkQLkkWPjMZX18lTxsQTzMkOVQiZi0MYV0MVWg0cEAKK2MqQ1kATT4MbmcyaVkPPUEEXUEXZj0JczwNczEmQyDzdCkZLWPwPUEkNV4QXi0CXyg0SFwRXmgFXSIGVToJVmX4VTQVYmYXaD8BSSkAcFwpS0UUZkLqRFwickQRcFozaCAYUTgtTGcyRDrvPzsPcEjxaUDwU2cUZ2UQZRsPNEMZVUECaVgMZmMtdSkIaFkJYFIoRFQHbWgOLjYJZlXuXkMBVVoNcmQ3ckMWXTUXYSIlcSAxLkDvMWcMbj7uUUoHdkQSMTrvTDIBS2M5LFspLDkyY1T4YTszcmMTUi0qKzo4UmcDUmY3bUgQPzkITzoQTFvxXWnxc1s5R2T8VTEnZlvvSiImUxrqP0MmczU5XmcPRz8pSTcJdEEkcjPwYyYkMVomVGIIPlkhRVcSMz8HUGECLlUHRzwtMj8qPk=udEQgZEEPbDIvRFgJVVPqT1UVRFUCZCEEZmgrRFkQb1wKM1gQdCAubT43Qkg1cyTvMh8CYSXqa170R1IXVl4oMFIMPx8sR2kiQmcIPT4NZD8scjsKVV4LX1UrOVcVTjwFQ2AKUWTuVmUMYVUGSC05bjIMPzMpa1owYWoyRUkKPzwwbDQIRyEYPiUjTUkwYmgLdmcMa2YhVGQSOVoBPlQ1RFswTWIlSmkIaTsxVFUxU0USLDc5dBrxVkkiXj0lVFcYSTsMMUksR2YCSV8CQEHuRTz1UzsPVhsyc2UIb1MvbTDqP2AnPSj3SVI5LiEQQVkuLjgQXlTzSjgNbUgRUEQZaDHxR1f8RTH0YzsMdGcsaFfuSlowSV8sLj4UPm=uZD4vcTgzJzMFS0I5dVUQLDwscx8kVTsJYl3wQUgIcmItYTL0Jz8AajIOMUIPVl4wTTwJPxrxSTgwMFkKVDwOZUolTEIQQ2ksMx8BZDcAVVQ4M0juYDkOSjcKZ0fzTzsgQ2YYakIFQSjwZj8yUD4FKzMZRygwXkM1LUAST1cEX0IkSmLqSB8KdEEJUGb0dlkvbVf8bkYnZjTzYmoZMEUMNGoZYz0QciAnTCAOTFomQDoKRWb2S2MMREn0NUQmTFQ4QmAvQ1IpQlsVVVIIdTcBVWAwcCPqVj8pUUErMzg0TWUXQUEtUUATVDIJayYBYVEDRjjvQkM3RTgPbDklZTwNYzMtQlshRlT2RykQVVkSP1k4ZmU5T1MiZiAKbDIvSz0UVj0rSl0FX1koTGksTUMla0gLP1zqMEU2NCIpaloqJz0nTFk2NT0BOVHxQ0ojMSg3RzEgcSUBZloyNWoiRFokbiUhSGj0UmEObSQGRWgmamACR1kUbTjvY1EORD0TRh8vSCEGc2c1XzkCc2YDSDMNShs2cj4XakokckA1bDHuZVcYRDMPTyQpRGoDdkEKckfzaWARZDIvQ0T3P0EIZkM0SmMWUjszUScAVmcTSEkYZlDuaUknTjzxPjQ1UmA3UVzqVmAQdikra1UKUkcKdGEwKzMORFEwT0AFP1cRTmc1dBrvcjM4ZTsoRlIkUGguVTHvQ0QMdlMxTUEAUjzvUUEjQSYYT0ckZjURYET0PjEDSSXwJyk1RF8lRDr1ZTMnZjUQX1UwTFgSVVsDMDgLNDsSTF8RbVYZShrzSGYgVjQtMF4DRCUKRT4BSTUKdBsXTWUPbWclP0oKaUnuSELzPzrxLD8AZF0QZzXzcD8MPloCbkD0UUcpRSQ0ZkQqQzsOaFwsSVItMFISP0YOOUMpQEDzYFoiaRs1X1slRh8DK1IYSmAMQyIkQVkBZmMBcFIsTGDxcWoFTUU1LmDzTlMSPicuTy0iVGbuXlX1cmopYDISR1QtRSYXXzI5ZEUpPWH1MWQXY1ERaS=zUDHuOVgNc2n2UUEDUz4QUyT0J10wMTb4TUEoTCQkVGALQTkyRCcxMToHQVwoTVYMYTDuZlw0Lj4VU0IGRTnvPj4nK1owNVIiXkQkYCj2TyE2Z1j8cSDvSmn8MTIjSWoQbCkNNET3VV8haVEpPzMUcycGQ1n0S2YZT2U1KzgYczzwaDsnS1Y0VCEqUlooTD4XNUYVdUQjY1buViQtLTIGYUQZUmoHNDQzQkPxMlbuQ2ECOTI4YT4DMjfwXlQtVCguSiYDZF0HaV7zUULvPlYQUSELMkAZVj8hdj0KTBswTiIkK1wWMzovSjr3VSk2blkKP2EOJxs5VmDqbR8CU1YUTyUtdjIYVkMrdiIFP0X3SkLvNEciOUMRTl8tOTMLQW=1K1wCPxsCM2gCRFo1RyIiR0U5c1oQLTT0R1QGMiAzVhsCRls2dUTuXTwFLFH8PTUrMFg1VDokXWoZTx8lTz4lLGHxUVfqVTEnaDgARlQLQTkNXj03QEQkYkMkTVEMbiQzTzUKQCcDQSI3ZF4Sc2cVcy0KVT0PczMYaTI2OTEwMScYMkYqRUA4TSUOT0otNFgRLWb0NVgUXjoBazwHYhsFXVn8UF05LUEnZ2MFbD7zSjM3cmAVPUANXV8yPjcYZlzvdT8oJ1gUZWMTSV8GYzgYc0HwZWgULEkQZmQROVgRal43YjUwP1IjTEE5dVoYZGcFPy0kTTr4YkYWYEfzZTcsVD4ZTzIKMjgYLiElYD0NXWo0VTIvZmowdTErP1L8ZTkAajYzT1gyOS=8ZlcoSi04VVUYMzQQNUoySjYqMDsKKyUERFIqa0ApP0okSFcvX0MiM2QJQ1kmP2YLLDP2NTc0SkAVPyQoVEYETzX8SjcgcD0OaEglUEcGTUk1LCQIMCUhY0IQX2f4MzUpYUEPTEj0QEYGYDH1RR8ucCI4PmkjUj73PSEpVWMDSkYsNEEtXzruXj0gQV8kXSQJT2D0bUL2Qy0jOUYDRCT1bD0HJ1gOYkMQTT30LEksSmcRSDoHcTkRUFoibGcxUl0ORUMJcjgAVUnubkIZaGY0TVURTTHuc0kSSGYjKy0DYDIsLikTTlEOTSEybCX2NTfvR2j2RmDxTWcZb0=ubDnqLUIhPiEvVFkZX14PTVXqLDMkSmEnYScSRGYYZkMXZyApLFMOPzE2YDENRUEHcFDvQmctPzHwMkANSSQMc0gLMSAKYmESY1QYSyEGMEEydUEARCE5cl8nPyfuUSgYTUcPR0MrYDojdSUSTGQGMDo2dFgBdGUHczoRaz8DMDcFLDcpOSb3RCAmXjgwZCUJRkEwcEcWNUM3byUPJ2INPzYnMEMhZScSQ1EjLkUzdjnqdSTwSDEHZEUxTC=3STbvPjURKz81MTIKbTvvQmchLDH3TjMoLDzxcWYRNDYBbTIVUmoQZx8NZiEwTT00cSUCRlcvUicHQigpZ17wZmAXdUjuZGLuYT0QVSkuNVkzb2g5YmgjdiApYj0oRycwbygkTSD1UmgIaEEwczQqbVoMMT0MZVMCZFcTMEgIcVoxQETzPUUTT0MFSFoOcGYjPmn0Tz4gdmUAK1k5dmYGbRsGbTIxVB7ubWopYGIJMT84ZkQRYGgFTUkkTT8xXWbzcTrvPzsKQ0EkZ1MwblggPyUJUjLwaiPxcVMybGYBYm=wPygKdGEBbTcyXkDwZmkMR1YlK2cmNTswRVsIbT8oTTL2TzMYU0MNNVsjPkQZQjzuZmHzbz0UZVcnVjMMMkgjZikFdmcxNSISazcSMDslTCUKRj0wJzMNcTX8TVkWSC=wMmUwVUYTP1oAZmY3cGM0SFcLTTfzdkkndkMoUzT8YGEiUkg3ckgQdGgNK2IkRD3qR1MCYlr2TxsWcjMKalQoZlwGcVoodFomRzQrUj0DcVoCPkHxPTkWYWUPQRsQMjgQSSYsQknvQzgEYlsLLDIlTkIHTlUwZhsxdkMsQj0WXkMpcUESZjIvLR7xVWAPK1gxVmMvLFn1NB7uUFoSZ1YtZD8mdT8BRBs2QUERYWcrUSAQQjsGdjQJTGUWLFUGUiUpR18lbEkOajgGU0nuZCI5cCHzVEMXSFMpZkIwbF8QLCEAZlooTWMiQ2gVVVo0RCIKcR8VJ2TuQDgBclUnVGc2TF4MQkQqdkULRUUPcyAxalkSMlUZVTwnZS=zPjEwdjszbR7wTFgPakQQQSUHa0YXSEAnRmISRWEHdEYSYU=4YTgoRCPzLDYsXkkzMEooa0f1SjYrPkErcz0PYGLxRSIsayAxbjMvVhsBVTYLSV4HQVgIU0EvdGgMPSP0cyPxYGIRRWY3Q0j1T0EONUbqYyUrP1cCUCIoaFgSRyUDbF8kaygVLWIiYjcxcDMLcFcgTj0AYmIHaSQJP2gwQEgiTCIKUh8OPUcWT2bzUTECcVIpT1cNbCEHYUH0XmMnRycHVTIGT2AHOWUhdjwgZUUmTyYyb0Mzbz85SyQ1UxsOK0EvYFQ1KyXvMWAjJyTqSGosSScEclf3aikUVUQXJyEBTD4GVlIFYCz0ZWYrdjH0Y2oNUDcwVDIMYEUwYCU2SSTuTCI2TCINMBsoK1wyMFX4aWMSciUYYlUKVi0xSSIQVGgAQW=0QkkNZWcpLGonOTkHTiAOURsGK10FZ1LwRVcOSCgNYWYObWElSjcWcUIRVkcvMVksP0kPU2MoZlEQcWkCQEQWTRr2RiYuMykMZBsARkQNdUMMST71bzUzYD0vTVYQS2gkbGPwZkgEYWgCVS=uK1kqdBsPVkkBZz4YRTsmMjM0Yh8uZFHuc1sQazkPP10BYmgEVEoMMFcWSDwMSDHwbGUJY2cpdVwTb2MOM0EJNTgGamIGRUgiQxshdkgKYDg3TCD4LjwHZzoRVkoiZlUuamMiZyUoPSEETGcOMkIqRCkyLiIvRVMvLVkqQ1kyaWEOJ1sQQyQobl8SbUQHb2MLQ2MkLWULLlD2MGfqXUgLdDcOYDf3SGEoaTwIQ0MvQT0IPh8HPRrvQkYQPzQ3SVQiYDwIbz4McyUpdj0gMjwnbybvaCU5SDklXjwlMygkTTf8SFkQYykmbjwIXz8gZjzwazMANSQuX1IFR1ENQTITMh7qRjcFVCAFSiH8QFoLcScuRz4BOVoJXmE1REgmR1ENRkErYV4kSEb2TWgLU1oGQyPzLkkvYCINU0LvS2oYMFgzazo2Ml0tRS0pYUI2YGU5Vh8CZ0oXYS0IT2YwK1zzUyQERjkkaVQUSz02ZWD4VScjMD4EaD02dDoCLlcgUEYLTyABTzUnP10rdUEsQVnwc1MYZDIsSDgsRToCR1YET0EPNV4MVi0JaWPxLV0DaToRdCIpazkJTVgrVDMnTVQvYCY0RCkKSVn4QlUnVWMiTz4LYEISZFISZyf1Sj4KUl8MdF0XSTgFRiAFQhsxMjoRVT0MLFsyaFn4bjgMViIiJ2gHaUorbEYFNScvP10lQ0gZPkcSR18rbjInbDQKLB8vZC0RRFEkYGAKT2ATKzLvPkgRK0MrNWoUPmcqMlorVSIBP1oMMFcPUGnvdjsQRCQKSScJSFfwST8KY2IuSTcSdSPuRFopOVoORWMVP10hMVnzOTsYcSktMDIsNTMnSjbuaTsEVFEvbmA1MGErPh8ySmIkZTQgTDUIaEDwLFP2ZlLqdCgSUF4oT2YkT14KdEYNXSc5PzL2ZmM3cVMvQSf2TTrwTxsQbFUUZlEZXyAUVGj8aWINPVMDSGoGdiILRFgWU2kVUlEHaiILcGIPUTcuch84MR73c1srR0MrPlQkUUcoRCkSMF44Xl73X1wWYEEBNTgTZikrSEkiVVcYUUMVTxsTVFQMTT8HaSUBX18zMTs2VWcxTjMvUT4QcSTxaUjvMWYycDIsdEMUZDMgPWEwLD0SSUE3RCLyOB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOi=7KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7TGIucFUicDQuX2UsYV4zOi=7K0Axa2QkX2QDa1M0aVUtcC3MBiwBXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9LCvuPlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOfzJODYSYWI1ZVMkTz39CAHvLCbxLCHvLCfwLCDzNC=2LyL7KzYSYWI1ZVMkTz39CPn7TGIoamQVZWMoXlwkOiD7K0AxZV4zUlkyZVIrYS3MBiwyT1kmakMzXWQkOij4NSj7K2MSZVctT2QgcFT9CPn7SVP0OiclNSb0MifvNCkkYFXyMSMjLSDxLlH0XVT2MSXwNVTwOB8MYCT9CPn7TGIoamQSYWP9LCvuTGIoamQSYWP9CPn7T1UgaEMkblkgaC4QZjsnSTIkc0koRV4wcWgmTy=xbiQOcjENTkgrYGoEZzMvK0oPQ18TSBsyX1z4XS0HRjYDNCD1cFIlUWj0M0cVLyvuT1UgaEMkblkgaC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOiD7K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9LSHyMCT1OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuUz8RQFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOivuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOivuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC37KzQuXzkDOfzJODQuXz4gaVT9OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi37K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi37KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9OB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9OB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9OB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9OB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOivuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy37KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7T1UgaEMkblkgaC37K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS37K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuU0ASZUMoY14gcGUxYS3MBivuZUMoY14gcGUxYS3/

云浮市住房和城乡建设局

2022年4月6日

公开方式：主动公开

抄送：市安委办；本局政望、宝钦、文明、文锋同志

发至：局安委办、质安科、市质监站、安监站

| 序号 | 检查日期 | 所在地 | 项目名称 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022.3.22 | 云城区 | 华盛·圆坊都荟花园五标段 | 广东城市建设集团有限公司 | 广东宏茂建设管理有限公司 | 1．安全： （1）安全生产责任制合同无日期、范围等级；生产期间项目负责人不在岗； （2）高层消防用水未按规范设置； （3）危大工程方案交底欠缺工作条件、安全管理、应急处置措施内容； （4）2号施工升降机电源开关失效、左笼重量限制器失效、左笼人脸识别未启用; （5）施工升降机附墙专项方案缺螺栓剪切力，抗拉等验算； （6）塔吊内撑杆螺栓缺失，且未用高强度螺栓（现场用4.8级）； （7）施工升降机回顶剪刀撑设置未按照加强型设置，与论证方案不符； （8）塔吊附墙专项施工方案缺受力验算； （9）二级箱采用4芯电缆，无接地保护，未设置N端子板； （10）楼层三级箱采用民用插座，一漏多插； （11）电梯井脚手架未按方案搭设； （12）悬挑卸料平台位置断开脚手架水平杆件未作加固措施； （13）高层临时消防水源未按规范设置，管径、接合器等不符合要求。 2．质量： （1）15层外墙砌体灰缝厚度过厚； （2）31#七层柱31-13交31-A砼强度回弹推算值27.2 MPa（设计强度C35）、31-5交31-J砼强度回弹推算值27.5Mpa（设计强度C35），未达到设计要求； （3）27栋18层剪力墙、卫生间梁和剪力墙交接处均有蜂窝； （4）27栋15层小于60cm砌体未采用实心砖砌筑和外墙砌筑质量差； （5）梯间挂网不到位； （6）现场未做实物样板。 3、大气污染防治： （1）未能提供非道路移动机械编码； （2）未建立非道路移动机械进出场台帐。 4、疫情防控： （1）未见项目传达落实有关部门新冠肺炎疫情防控要求情况； （2）未见保安、厨师、采购、保洁等级重点人员每周开展一次核酸检测台帐； （3）未落实“粤康码”场所扫码制度； （4）未建立防疫物资储备、场所消杀台帐。 | 1、发出《责令改正通知书》1份； 2、对施工企业、施工企业项目负责人实行动态记分处理。 |
| 2 | 2022年3月23日 | 郁南县 | 碧桂园·西江府（二期）5号～8号楼及地下车库 | 广东盛开建筑工程有限公司 | 江西省新大地建设监理有限公司 | 1.安全： （1）施工升降机附墙安装形式与方案不符； （2）施工升降机重量限制器异常、指纹识别失效； （3）塔吊基础方案中的塔身结构材料描述错误； （4）施工升降机安装自检表与现场实际不符； （5）施工升降机附着方案缺验算；方案中新裕华牌与现场特威牌不符； （6）塔吊式布料机大臂布管安装螺栓丝扣漏出不足； （7）施工梯停层平台正面未作硬封闭； （8）项目总监或总监代表未至少每周组织一次安全专项检查。 2.质量： （1）七号楼楼梯踏步未保护； （2）七号楼22层卫生间剪力墙偏位； （3）七号楼23层柱箍筋间距过大； （4）施工前未制定分项工程和检验批划分方案； （5）7号楼四层柱：K-H交18轴柱砼强度回弹推定值48.1Mpa（设计强度C50）、A-B交7轴柱砼回弹推定值44.4Mpa（设计强度C50），未达到设计要求； （6）未收集商品混凝土出厂合格证； （7）未收集桩基检测报告（旋挖灌注桩）； （8）未收集填充墙砌体植筋锚固力检测报告。 3、大气污染防治： （1）未能提供非道路移动机械编码； （2）未建立非道路移动机械进出场台帐。 4、疫情防控： （1）应进一步完善疫情防控机制和制度建设，加强传达落实有关部门新冠肺炎疫情防控要求、疫情防控知识教育培训和宣传工作； （2）未提供保安、厨师、采购、保洁等级重点人员每周开展一次核酸检测台帐。 | 1、发出《责令改正通知书》1份； |
| 3 | 2022年3月23日 | 郁南县 | 林语春天雅苑（二期）1-2、12栋 | 上海腾智建筑工程有限公司 | 中洋国际咨询有限公司 | 1．安全： （1）采用排插，以及采用多头插座； （2）照明外壳未做接地保护； （3）塔吊附墙方案无计算说明，且附墙预埋在悬挑梁处，无计算和设计复核； （4）楼层三级箱一漏保失效、带电外露、外壳编织软铜线断开； （5）3号施工升降机右笼未配备灭火器、人脸识别失效； （6）塔吊专用箱专用漏保额定动作电流偏大。 2．质量： （1）12栋天面梯间剪力墙砼有蜂窝； （2）12栋32层梯间梁露筋。 3．疫情防控： （1）未提供保安、厨师、采购、保洁等级重点人员每周开展一次核酸检测台帐； （2）个别外省人员未接种疫苗； （3）未落实“粤康码”场所扫码制度； （4）未分5类场景开展疫情应急处置演练。 | 1、发出《责令改正通知书》1份； |
| 4 | 2022年03月24 | 云城区 | 云浮市佛云学校（第一期）建设项目 | 广东一叶生态建设有限公司 | 广东海外建设咨询有限公司 | 1.安全： （1）1号塔吊：塔身底部无产品标牌、塔吊覆盖范围存在电缆线、塔吊未采用专用电箱（动力用电与照明用电未分开设置）、塔吊第三节标准节螺栓松动； （2）钢筋加工机具在塔吊覆盖范围无防护棚； （3）调直机进料口无防护措施； （4）消防器材配置不足； （5）卸料平台未独立拉结，防护措施不足； （6）教学楼三层位置梯边梁支撑体系薄弱，缺水平连系杆件； （7）体育馆高大支撑体系（13米）未按方案搭设：横向连系未设置齐全，型钢梁支撑非三立杆，支撑材料使用轮扣材料未按方案要求使用钢管架材料； （8）临边防护措施滞后。 2.质量： （1）走廊首层柱底部偏位； （2）首层卫生间墙高度超过4米未做构造腰梁； （3）首层砌体长度超过5米未做构造柱； （4）未做施工前分项工程和检验批划分方案； （5）监理单位未对砌体工程进行旁站； （6）未有填充墙砌体植筋锚固力检测报告； （7）首层柱：G-G交G-5轴砼强度回弹推定值43 .1Mpa（设计强度C45）、G-G交G-2轴砼强度回弹推定值37.2Mpa（设计强度C45），未达到设计要求； （8）基础分部未验收； （9）初中部未经验收合格已交付使用。 3、大气污染防治： （1）场地泥泞，未落实硬底化要求。 4、疫情防控： （1）未落实参建人员集中居住管理。 | 1、发出《责令改正通知书》1份； 2、对施工、监理企业及项目安全管理人员实行动态记分处理。 |
| 5 | 2022年3月25日 | 云安区 | 中云石海石材产业城一期项目第2幢及配电房 | 肇庆风云建筑工程有限公司 | 中山市建设工程咨询有限公司 | 1.安全： （1）电焊机未做接地接零保护、接线端子保护措施缺失、散热风扇保护罩破损； （2）三级箱未设置总路闸刀开关，分路未采用漏保，采用民用插座； （3）电箱电路图与电箱配置不符，无指导性； （4）未能提供汽车吊年审记录及起重吊装部分定期检验记录； （5）未能根据现场天气情况对汽车吊司机、司索做出针对性交底； （6）气瓶存放管理不规范； （7）安全防护用品未见检测报告。 2.质量： （1）未收集地基承载力检测报告和桩基检测报告。 3、大气污染防治： （1）路面积泥较多； （2）未落实非道路移动机械编码登记； （3）未建立非道路移动机械进出场台帐。 4、疫情防控： （1）传达落实有关部门新冠肺炎商情防控要求不到位； （2）未建立保安、厨师、采购、保洁等级重点人员核酸检测台帐； （3）未落实“粤康码”场所扫码； （4）应急处置预案、演练未按5个场景细化。 | 1、发出《责令改正通知书》1份； |
| 7 | 2022年3月30日 | 新兴县 | 新兴县第一中学新建综合楼及校园改造工程 | 广东筠城建筑科技有限公司 | 广东天鸿工程咨询有限公司 | 1．安全： （1）总电箱箱门被杂物阻挡造成开启不便。 （2）楼层施工电箱无电工巡查记录、违规设置插座。 （3）监理单位未能提供对施工单位、分包单位的人员履责情况进行考核相关记录。 （4）模板支架顶托件伸出过长，大于30cm。 （5）监理单位对落地式卸料平台方案审查不严，验收手续不严；现场落地式卸料平台未按方案搭设，存在堆载情况。 （6）项目未设置消防水源及设施。 （7）监理单位未能提供每周开展安全隐患检查相关台账。 2．质量： （1）原设计存在变动的，未按要求报批。 （2）未针对项目制定工程质量安全手册，无具体措施。 （3）部分材料进场未附第三方试验报告。 （4）材料报审表无第三方超前试验报告报批。 （5）首层墙灰缝存在不均匀，个别构造柱顶筋未固定。 3.疫情防控： （1）现场未设置临时隔离点。 | 1、发出《责令改正通知书》1份； 2、施工企业项目负责人、总监理工程师实行动态记分处理。 |
| 6 | 2022年3月30日 | 新兴县 | 碧桂园天御花园（综合楼、1栋、2栋、3栋、4栋、水泵房 | 中园建设（广东）有限公司 | 江西省新大地建设监理有限公司 | 1.安全： （1）现场二级电箱防护棚均上锁； （2）外脚手架的挡脚板两步一设不符合方案一步一设要求； （3）部分小横杆伸出盖板少于10㎝； （4）现场2台塔吊使用登记牌过期失效； 2.质量： （1）3栋6层柱A-D交4轴砼强度回弹推算定29.8MPa（设计强度C35）； （2）3栋6层柱2-A～2-B交4轴砼强度回弹推定值31.4MPa（设计强度C35）； （3）未达到设计要求； （4）设计变更未经监理单位审批；（5）施工前未制定分项工程和检验批划分方案；（6）未编制工程质安全手册；（7）砌体顶部使用微膨胀水泥砂浆塞缝，缝口宽度过大；（8）3栋22层部分柱底部烂根，边角麻面、梁面麻面； 3.疫情防控：施工区未设置隔离区 | 1、发出《责令改正通知书》1份； |
| 8 | 2022年3月31号 | 罗定市 | 罗定市棚户区改造（一期）文化配套设施 | 广东罗鼎建筑工程有限公司 | 云浮市金匠工程监理有限公司 | 1．安全： （1）局部外架安全网挂设不严。 （2）工人文化宫首层施工平桥无安装搭设验收记录。 （3）部分电梯井口防护不严。 （4）移动式高处作业平台无防护栏 （5）施工升降机未设置开关箱，漏电保护器参数偏大，违反施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005。 （6）施工升降机层门下间隙大于50mm，违反建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程JGJ215-2010 （7）施工升降机操作台锁匙短接，违反建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程JGJ215-2010 （8）监理单位未能提供对施工单位人员履职情况相关考核记录。 （9）监理单位未能提供近期安全专项检查记录。 2．质量： （1）8层砌墙高度超过4米未做腰梁。 （2）7层砌墙构造柱未加竖向构造钢筋。 （3）4层梯间柱偏位。 （4）未做填充墙砌体植筋锚固力检测。 3、疫情防控： （1）无保安、厨师、采购、保洁等重点人员每周核酸检测记录台账。 （2）无防疫物资进出台账。 | 1、发出《责令改正通知书》1份； |
| 9 | 2022年3月31日 | 罗定市 | 微容科技园厂房B | 广东中都建筑集团有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 1 . 安全： （1）生产期间项目负责人不在岗，无请假条及委任程序。 （2）个别移动式高处作业平台不规范,无临边防护；多个施工出入口无防护棚。 （3）部分电梯井口防护不严，个别楼梯平台临边无防护。 （4）外架外侧挡脚板未做到一步一设，外架内较多杂物未清理，局部架体连墙件间距过大。 （5）办公生活区未有效封闭管理，存在较多生活垃圾。 （6）局部施工区围闭措施缺失。 （7）落地式卸料平台无搭设方案、无验收记录，且现场架体未独立搭设、拉结不足、平台防护不严、无限载标识。 （8）物料提升机未取得检测报告、未符合验收条件情况下五方先行盖章验收，擅自使用。违反建筑起重机械安全监督管理规定，建设部令第166号。 （9）临时用电：总配电箱位置积水，去电无标识；塔吊开关箱漏电保护器动作电流参数偏大；场内用电使用民用插座，电器无接零保护。违反施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005。 （10）塔吊吊具钢缆达到报废标准未更换。1#塔吊未设置防雷接地。违反塔式起重机安全规程GB5144-2006. (11)现场高支模缺剪刀撑、水平连杆。未能提供危大工程方案交底记录；高支模施工期间，项目负责人、安全员均不在岗。 （12）监理单位未能提供对施工单位项目管理人员履责情况进行考核相关记录；未能提供近期相关安全检查记录。个别整改单无回复，无跟踪。 2. 质量： （1）未做地基回填土回填检验。 （2）未做填充墙砌体植筋锚固力检测报告。 （3）室内部分中间隔墙高度大于4米未设置构造柱。 （4）所有构造柱顶部钢筋未进行连接。 (5)窗台压顶混凝土无配置构造钢筋。 （6）天花顶部设备拉杆未进行锚固力检测。 3. 大气污染防治： （1）项目大门出入口无洗车设施，出入工地车辆无冲洗记录。（2）局部围挡未设置抑尘喷淋。 4. 疫情防控： （1）未落实工人集中管理要求，有工人箱房设置于生活区外。 （2）无建立保安、厨师、采购等每周一次核酸检测记录台账。 （3）无建立防疫物资进出台账。 （4）未合理设置临时隔离室。 | 1、发出《责令改正通知书》1份；责令落地式卸料平台、塔吊停止使用。 2、对施工企业、施工企业项目负责人、监理单位、总监理工程师等实行动态记分处理。 |