云浮市生态环境局

云环审〔2022〕15号

# 关于云浮市郁南县顺港高分子有限公司年产26000 吨亚克力板扩建项目

# 环境影响报告书的批复

云浮市郁南县顺港高分子有限公司（统一社会信用代码：91445322338122638G）：

你公司报批的云浮市郁南县顺港高分子有限公司年产26000吨亚克力板扩建项目环境影响报告书（以下简称“报告书”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、云浮郁南县顺港高分子有限公司年产26000 吨亚克力板扩建项目位于云浮市郁南县大湾镇工业园A11-1地块，中心点坐标：111.638705°E，22.834222°N。总占地面积为23577.75 m2，总建筑面积为16065.38 m2，总投资5000万元，其中环保投资200万元，占总投资的4%。项目在现有用地范围内进行扩建，不新增用地，主要扩建内容包括调整生产时间、增加员工人数和升级改造生产设备，以扩大现有生产线的产能，亚克力板由2000吨/年增产至26000吨/年。

二、根据报告书的评价结论、云浮市生态环境局郁南分局的初审意见和广东省环境科学研究院的技术评估意见，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。项目各工序产生的废气应进行有效收集处理。裂解冷凝工序产生的甲基丙烯酸甲酯（MMA）、非甲烷总烃执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5大气污染物特别排放限值要求，CO执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。反应釜工序、灌浆密封工序产生的非甲烷总烃、MMA执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值。介边工序产生的粉尘执行（DB44/27-2001）第二时段排放限值。锅炉尾气烟尘、氮氧化物、二氧化硫执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2新建燃气锅炉大气污染物最高允许排放限值及（GB31572-2015）表6特别排放限值要求的较严值；非甲烷总烃、MMA执行（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值。各排气筒高度应不低于报告书建议值。

无组织排放废气中，颗粒物、非甲烷总烃和MMA执行（GB 31572-2015）表9企业边界大气污染物排放浓度限值的相关标准，一氧化碳执行（DB44/27-2001）第二时段周界外浓度最高点浓度限值，厂内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值要求。备用发电机尾气执行（DB44/27-2001）第二时段二级标准，臭气浓度厂界执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）相应标准值。

本项目氮氧化物、挥发性有机化合物排放量应分别控制在0.408 吨/年、3.464 吨/年以内。根据郁南分局《关于云浮市郁南县顺港高分子有限公司年产26000吨亚克力板扩建项目污染物排放总量来源的说明》，上述污染物总量指标分别从郁南县鸿运水泥有限公司、广东郁南骏鑫化工有限公司减排形成的“可替代总量指标”中安排。

（二）严格落实全厂水污染防治措施。项目生产废水执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及郁南县大湾镇污水处理厂进水标准较严值。生活污水经三级化粪池处理符合（DB44/26-2001）第二时段三级标准要求后排入大湾镇污水处理厂处理。

完善全厂初期雨水收集处理和监测、排放系统，以及防渗区域划分，并采取严格防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

本项目建成运行后，生产废水化学需氧量和氨氮分别应控制在0.51吨/年、0.044吨/年以内。根据郁南分局《关于云浮市郁南县顺港高分子有限公司年产26000吨亚克力板扩建项目污染物排放总量来源的说明》，上述污染物总量指标分别从郁南县“十三五”期间削减量中进行分配。在上述防治措施完成后，方可投入生产。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪音设备，并采取有效的隔声、降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）相应声环境功能区排放限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。蒸馏余液、废活性炭等危险废物委托有资质单位处置；废布袋、废包装物等一般工业固体废物依法依规处置；生活垃圾由环卫部门收集处理。

（五）完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境风险事故防范应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，设置足够容积的废水事故应急池，切实防范环境污染事故发生。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

（七）在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。

六、你公司应在收到本批复后 20 个工作日内，将批准后的报告书送云浮市生态环境局郁南分局。

云浮市生态环境局

2022年 5月 20日

公开方式：主动公开

抄送：市发展改革局、市工业和信息化局、市自然资源局、市住房城乡建设局，云浮市生态环境局郁南分局，广州同藜环境科技有限公司。

云浮市生态环境局办公室 2022 年 5 月 20 日印发