云浮市住房和城乡建设局

云建质〔2022〕60号

关于2022年第2季度全市房屋市政工程质量安全文明施工管理综合执法抽查

情况的通报

各县（市、区）住房城乡建设局、云浮新区公共建设局：

根据《全省房屋市政工程安全生产治理行动实施方案》《广东省住房和城乡建设厅关于开展房屋市政工程用砂和混凝土质量专项检查的通知》《广东省消防救援总队广东省住房和城乡建设厅关于进一步加强房屋市政工程建设项目施工现场消防服务保障的通知》，按照《云浮市住房和城乡建设局2022年度房屋建筑和市政基础设施工程安全生产监督检查计划》的工作安排，6月20日至24日，市住房城乡建设局采取“双随机”的方式，开展2022年第2季度全市房屋市政工程质量安全文明施工管理综合执法抽查。现将有关情况通报如下：

一、基本情况

抽查行动贯彻落实“双随机”（随机抽取检查专家、随机抽取备检项目）抽查监管要求，组成检查组，重点抽查全市在建的房屋建筑工程项目质量管理、施工安全以及疫情防控、文明施工等管理情况。现场抽查部分建筑材料（钢筋）、回弹重要部位的结构构件（混凝土）以及整治施工现场的质量安全隐患等。

本次检查共抽查了9个在建项目，从抽查的情况看，所检查工程项目总体能执行工程质量安全规范标准，按照省、市主管部门要求做好工程质量、施工安全、文明施工和疫情防控工作，但仍有个别项目存在质量安全管理落实不到位，部分项目危险性较大分部分项工程管理不到位，建筑起重机械存在隐患，高处作业临边防护不严等问题。

检查组共发出《责令限期整改通知书》9份，做《现场检查笔录》9份，指出存在质量管理问题43条，安全隐患问题105条，疫情防控问题11条，文明施工管理问题16条，对相关责任单位和人员进行质量安全违规行为记分20宗43条共记112分。

二、主要存在问题

（一）危大工程管理不到位。如新兴县邓伟聪厂房建设项目，未能提供厂房一7.5米高支模相关验收记录；罗定市澳华花园（一期）项目，现场悬挑式卸料平台无专项施工方案、未验收已投入使用。

（二）建筑起重机械管理不到位。如云城区金山豪庭商住小区（二期）项目，1号塔吊最高附墙未设置内撑杆，附墙现场设置与方案不符未能形成稳固受力体系，附着在剪力墙上未能提供设计复核。

（三）高处作业临边无防护或防护不严。如禅城、罗定共建产业孵化基地一期工程，较多安全网破损、未满挂，局部电梯井、楼梯临边防护不严甚至无防护，局部脚手板离建筑主体距离大于15cm。

（四）临时用电未按规范设置。如郁南县不锈钢精铸生产线建设技改工程（车间B、电房），2号塔吊未设置专用电箱，总配电箱一分路未设置分路漏电保护，钢筋加工厂三级箱闸刀开关分路与漏保分路不一致，存在一闸多漏。

（五）监理单位责任落实不到位。如新兴县邓伟聪厂房建设项目，监理单位未能提供安全巡查、监理规划和实施细则、危大工程施工旁站等履职记录。广东荣顺科技有限公司3D打印材料及配套3D打印机组装和3D打印服务建设项目（二期），未落实项目总监理工程师或总监代表每周至少一次安全专项检查；监理检查流于形式，力度不足；未编制危险性较大的分部分项工程监理细则；

（六）未按设计、规范等要求设置构造柱、构造梁。如罗定市澳华花园（一期），2栋首层砌体长度超5米，未设构造柱；2栋首层砌体高度超4米，未设圈梁；。禅城、罗定共建产业孵化基地一期工程部分室内中间隔墙砌体长度超5米未设置构造柱；

（七）施工扬尘防治工作不到位。部分工程项目存在施工主要道路未有硬底化，场地土方裸露无覆盖。

三、下一步工作意见

（一）对这次检查发现存在问题，各项目建设、施工、监理单位要提高认识、高度重视，认真落实整改，按时将整改情况报辖区主管部门。

（二）各县（市、区）主管部门、质量安全监督机构，要督促项目责任单位采取措施落实整改，按时将整改情况报市住房城乡建设局质安科，同时，各地要加大房屋市政工程质量安全执法检查力度，对检查中发现的安全生产违法行为，要严格依法处罚，要加强危大工程安全管理、起重机械安全、疫情防控、施工扬尘等的监督检查，确保工程施工安全和文明施工。

（三）各地主管部门和工程参建企业要深刻吸取珠海横琴“3•25”、中山市三乡镇“6·4”等建筑施工较大事故教训，突出抓好施工企业安全生产主体责任落实、危大工程“六不施工”和有限空间作业“7个不准”要求，将企业主体责任落实与安全生产标准化建设、双重预防机制建设、日常安全管理等紧密结合，加强对危大工程安全管理，严格施工方案的审批制度，切实把好危大工程施工方案编制、审批、实施、验收关，确保危大工程安全无隐患。

（四）各施工单位要建立健全建筑起重机械安全使用管理制度，落实责任人实施专业管理。项目部管理人员必须加强对起重机械的经常性检查，监理单位要督促总包单位和有关责任单位落实建筑起重机械管理，设备租赁和安装单位要做到尽职尽责，开展日常巡检和定期检查要扎实有效，不能流于形式，真正做到消除隐患，确保使用安全。

（五）严格按照《广东省住房和城乡建设厅关于做好2021年房屋市政工程施工扬尘治理和非道路移动机械污染防治工作的通知》有关要求，推进大气污染防治工作，落实建筑工地扬尘防治“6个100%”要求，强化非道路移动机械管控，对确保防控达标。

（六）继续做好建设工地新冠肺炎疫情防控工作。要强化监督检查，督促参建企业落实各项防控措施，做好参建人员流动管控、环境卫生、防控应急处置和物资准备等工作，查找工地防控盲区、死角，确保防控措施落实到位。

附件：云浮市2022年第2季度全市房屋市政工程质量安全文明施工管理综合执法抽查情况通报汇总表

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSDtLBfwLR3vKiT1LCPtLB0VNB3vKi=tLSf3JSvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46Pyf0QjXwMijsMCIBQhzzMSUCKSgCMC=sMSL1PSQEQSXvPiIBeSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS49YFoEPzH1KmQsbCvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOsSFtJGJzMdgs695yaOGy9d8pLmnusXzLqhwra37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT90LZ3nbqP05F2u6qMr7eO461nxdh90ivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT90LZ3naWm08OU+r6wOB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi4UUC=xLi=vMiDvLSbvLC=xNCTxNSvuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS3xLCHxKS=2KS=wHCDwNi=vNiPxOB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9LSjtLSjxKiDvNB3xLiX7KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOjDzKTEEKSDwKSD1KTH4KTLzOB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOh4mZVX7K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC3zKiHwLC=vLCvuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOiPtLiDvLC=vOB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC4MRTkEVjQCPzDvdVcAczkBPVcITDI2PTMIPzEJPjEEPTEAPUoQazMESTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjIQUTEMQzk3P2oARjImSkYBPUkTPVsNSz0TZ2cNc0kDUkEQRzQDPjghQykoVUc2Y0IGaF4gVEInXjMBQFUWRlwiaj4rVSMVdVEXTiUIQTXwYDcnclMsaCAkTzIDXmjzbzkEdCAZPyQ3QzQAUzImSkYBPT0MQCAjQUDvQVcUREYoXjcrZjkESjIMUDEkQmbvdD4DPSUMZkU3SloAcz0DPlEFcyA4SVoEcz0TVWgNZjE2STQBXT0IQzUMTSA2P2cYQEYQTTcHY0EATWcBSz0QNGcDTUkDUkEQRTgmVlUlLCQiYGcEdDQ5PT4BYz4VPjEiYTIqMkIhUyUkPVoEYj0BLDcALUUEP1fzU0QvQmQhaCQCUC=4ZU=wTz0VNCUOVUX2Mlj2MVMQQDUPSTDvQzDwUTUCdCQGXjX4UETwTVIMTig2REEYQEYQTTQHZEoOZ0bwcUgmRkATLjjuUjk3VGoqMVgXcmELclw3PT0IQ1YMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPUEUPTDzQz4AQDMBZUEKPlcQQGkhSFM5TjEHKz8Yb171NV4DYWLzMWolaBsEP2YPMEQoR0=qJ1EoTTYINTgyYicXZjQvQkUvYGYqSRsTbkY0c2LxXjUGTV3uPlQSbTwJZD4mSWUpcmUmMycNPmQCVjMwS18hLCP3QyAYPiM2cz8BLDUnLWUKbx8NTmAJYif1KzIJZiYJP0EWU1YLczIycCXwPlQXa0khUic1RiAORlf0QGIHcVMxcTkZbmY3TTkDPUEAPl7zRTIjZjMCPUgIczg2VTQVTiApPjImczYuPUUrUSATRCIyZFsQaGYFZDsKVlI2SEYmb0IgNFc2REEYQEYRLD8BPkkEQjMWSFUtMUUmYzjvViAsbFcpZUkGbWAOVV4DLz0ENDcALUUjRTERRT0EVWcRPUkKR18EX1g0NGYATTkCPVoALj0DTTcCP2MGPUEUQjI2RTIFZVguYDgRc1M5a2YLL1PyYGj0akoGSlgLaT41XkL0ZlIoNVoiRD01Vjb4cEoXSiAgUz0zVSMBdj0AbzcALUUjQGcQQTE2RTc2QDDuPlcNUjgRNDUOQDDxSTQSYz0wPWcnZSUuYDgRcz8oNGYYLzoySF0jZ0jxQWUYLikzSF0NcTvxSmkhPykHTjUNPkfwPiEYaWgvVSD4QEETQWUYLzoySTQMQzMCbzcATUUFPmcEPjICX2cJUDEpPlcmbjImQTYBTVM2PUkYVFEHTiAiQF81SCH4ZlLyPWUZLkIpVUL0ZlHxLGUYLiQ2QkEYQjsrVTwBcz0EQDIMRz0DPSMMUFLwSloUcD4TPV0BY0kwUlcyRFcXNDUHPWcgMTwwTiUxU2T0XlkCMWAoYiUhR2=0SGEMMjwkcj8TVFwpM1M2REEYQjsrVUYATT0EQjE2Tz0DPSMMZjE4STQAMD0TPWgNQFc2SmoMdj0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIBTUUAPSQIPjEQPmInXWUDcEkUUDn2YWMKLEMKUl33RVInNTQFUl8Ydhr0XlIONF4qLkoLMSQgU0DqUTkyamEqVTIibiQoZB7uMFQuXkAhS0k4ZTH0VUE4U1Q2MDcpLzIpMkIMX1bvc0PvRycNQDMYSVc3SGoLViQKcDoSTSMiLmf2RicZcTkwUiIKVjckTSYRYTQkaEQrYF4DTiQPQyYxSz4pL2nvPlEUTycDdSQEbWgDbjYzRWgVT2QLUlYoLTwEdSQpdVYPb0YqQ2kGZkMONWgjakYSSVEnXWkMRWQSdjYqZD4yZGo0TGAIRx8ndGHqR0UNbTcYX1UMLl4yRlQ4LmkjTUQWUiAMTFotQyjuUyUkUiP4MVQYTCkNYCEpaTczQCjqXWktYTD3SmkRYTgrRV8LbUMmbScPSWP2MTg3ZUcDNWAEY0EyRSUHZ2IPamUgLUUWaVsJcmYsXjImdlQQOB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOj0IRTXyc0kJR18ZRVg1Xz4ATVMCazkIQiADPzMBX2cCPUEEdDM5PToBY0UxQFcMPzcmUTEMPygGP0MwQ0MIXiMDTTUHPVEAZTICPlkMQzk5SSIMdUksTSINdkYrVSIYMUk5RlkNUDIpSmonaT0DVSUOQFs2VVECPzIGY2cmY0IqSTkIQEQKPTQAYzUCPVb3RDEARVcIPVsEPUEAPTEBaDMmRUE2QEEYRjsuVjknclMNPUEEQjIQPWcYZjULSTEqQzDwUTUBZD0CTS=zdD8TPSMBYz4VPjEuST0EYGMhLjonXjMBQVEWYGAjQzYyRTUNMUksUmkiLkYpYEgJbFQHZ1cQVEXvXTb4dVEXTiUIQT41SFk2Y0QHTlsLZjUYSTIYQzDwUTUAc2cPTiARQEESPkEjUzoyXUcMY0DvQWgMPiQXQEQELD0DZ2kNUDTxSTQAcz0Fa0gDUDk4SUQAdD4pQSIMQDE2STYuc1cYTWgDUDELPlcNUjIAVVUBPTIDPTTzdDQ5PT4BYz4VPjEmYTIrMR8TZGfyPUQETD0ALDcALUUEPmfzQ0QvQmQhaCQCSUH3czgQVTQVTUEKRFgZS1sWLWUXYzoPUCIIK0YIdEg5ZyUnVGYwSGYrdDEMTSg2QEEYQEYQTTwHY0oyVCENUEYBb2gHdjEjPlcNUjIASVUFZyYRXkb0YTEqNUAYZikUZjYlS0QsQlTqa2TqVDUAc1cZNGcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUBPkEAQFcYLDEMRTcJPV8GPjEPRmMzdj4EPVX3MVk4ZmHxXz31dlotShsXMEEKNB8nSzkuKyb0bToAUVnvYWfucFUMS1sVT1vxJ0E5MT8zUycCdkoyTUoCYigFLTsub10ELjE4Mj7qMjQ1byAGLDoqR171ZGYTZmchTlcHYjQAMDgQTzgWMGE5NCEGZ1vudmH3QV0Pa1sJPkoZNGYAQ2jybkUFLVUnZGQXcSgtTSQsRFsOb1T0dWTzZF00KzYAYz0BPTEGZlcmQiIMRTkBX1oAYjImSkYHTz0EQzQAU1cBT0YTTj0lXWkGTjMWNEcEa2ArcjEzUzM3QmI4QDEjPlcNUjgQMDUFY0EURkkzMlYrTzMAZkItT1EsPz8JY1EwZyUoX0Aic0Q2VTQVTiAmPjUmc0IpPjUBY18wY0I4Qyc4NDIAYzkCSTQYcz4AVTkKc0kBPkEURDEmQUcKQ1fvYDgBdj8oNGYjL1PySF0jZ0jxQWUYLikzSF0NcTvxSmcidSkqXiHwaFLyTmAYdSEpXzgMczM2VTQVTiAPPjEQQDEmXjEMQCgGPSEUYDg2TSQMQEk2SjsAdV8DPzcLaVfvYDgAMjw4NVoiaWc0ViIRZkkSMVohLiA0VSHzckjyRmMLLFQETSAFYkUHUlkhQ1wpVCANPj0SMVoiaWc2SWcYRTs2VTIBTUUHPUEEQTo5PVwMPz0GPzMyQzEQUTYBdjEBZFgja1QHTmcOZSg1XiINdlMCMV4ZQz4nSF0NclISMVohZjEVPlcUbUYmbzgAc0EMQWcucz0DX2gNdkTxSkLvLT0CVTcBZWAWP2ckPlY2TVMDPmIqcWAHaWQgM1w0RTwsaTnuaGMwals0a2oucCX3MT4kU0AzdjEjPlcUbUYnUTIAc0EUQDIIcz0DX2kMQDk2STQmdD0DQSAOQDDySWoMczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTEDY1cEPjEGcTYwMD7wZEIMamP1c2IRRWAWYmcncTfvSUYWZFoPM1wzbyc4YUQZZ2YtZGAZQCUQZWkkbUImQmk1ZTsHKx8nLlgyNWL0ZjsIRFwnQDoZLzQmXUAiQ0AvQWg4QEQBTEExbyAMRlc4QDU1SWQtY2DvaDoDYGohRGMtcFzzZWAXVWAqViUDbDXzSiYVS0XxXz4HYyghbWLzLkAlTEEFbEILb0ALY0MxQT8yUyApQkYKLGQVJzwUb0QLZUAJNBs3U0EhRVENRSbyQiIjUjk3bTYxRWcoLTwMU0MELmkHSyPqZ1cxJzgGciQvTSIuVlg3MGogYWcrLzwhRiEBSkoXTWbqS1MhLykhaCUXZiMrLVbuLCDyUz8YXSAPLyUxR1PzQGbyRjXzYUUoY2UvRzMxbyg4L2YqYjcJVU=xZ0MBP2cpZ1USbxskMWIVTlEgTVzqJ0oyQzQNLTE3Y1cEXj0IRTIFczkBPUQBLT0GRWgCdjEJPlcNUjIAVUQAZz4OSUQqcz42VTQVTUEKQDQBRFIGNVkYU2cmTjcralEXTlghPzIDYUcJaFMtSlwYL0Y4XUgRMTkEQiEjQ1g1X10rLFUSPjQhdSQyRTU3LEoCMGgGQDEWPlcNUjIAST0DLFQETSAEY0UHUlkhQ1wpRTUNPj0QRUABczECRTMARjIAQTEAPTEZTV8CQT0AZzcBT2MOPWcIXTIQPWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUBPkEAQVcYQFUyM0TyajkQPTQ4dDMYRSAhNGkCUBsMQGAHPkP4alfuUTghSTwzQFUrTWEndjkhSCkEcEI2TkoIXV83XVkJSUkxKz4qbzwvQT4DaiE0MlD2ZEMHbFcXZlQubEAWMz4HMWMpXjfvZikhSUb3LGALdWAFVTojUF8NRjoFMF0KTTP2SxsKUyLqLUo1NGoxZyIyS2YSaikhYyj0Y2kNcDENUjX4TDcDUTcIYFY1cyz8OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9Li=wLivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOiD7K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139UiftLB3vKiD3NCvuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOkEpR1gMPlU2VVkIamE0dFcSLCIxMD81PT4RVFwjdjUqP2=uVkAGa0QLJ2MiaSkgOTgJQjP3LSYzXlYUdST2U0XyLCgGYWgnQ2ATRDsqTV4wTUEQTUEQY0YVUkX0TUEmXkEQYy0AMlcCVFT8P0U3OWARcls5Mmn8K2UZZx7uSCzuLSkqUFUJOS0LUVczNCcmUkYVQmclZkEMTUEQMUEtTUEQTUEKZ0EoMUEQTWIVbWEvZWM4NFIUMSY4UiYQSEnubjwMVVDxVWE5bC0nZFQYSF8FcT0UJ2kzQC0MSjYOSGIQSDICPVUlZlTqaloCTzsPaFfvUSEXcT33PjfqZkAIX0YCaCkIZVEBcFcXPl4HT0EFalohRVIAc1X3RlIgPkMhRUM4OV0iZkEGYGoucWgpKyYYKyH3OVo1LSErPz4IZ2cWMD8QXjkCLScEbkQLalgnTFsnPygwRV8FdFwCYF4LZWYsVUMSVRrwM1YKSzkiYz8uR1zzNFjzUSYWYTMJaVQMTmQQXmouZzf3RV4uXjIKZWgVNEMMSVohUlgQMVIwNDM4ZlwOYkkDNVfxQ0EzSzEETWb1XWDzZDL8a2P2P0j8QSkLZDMuUToiQCgkVVUJXkEidVMZZEkGRyHxaiAUQVMnLlHqRGIoTTEMZiIlLFMXTToCPkMjVUooMlXvbSAtOUkwLEX3STw3YzEmQmL4ZlnuZkgkUF74K0kMPkjzbSgFY0o0YSQCdl8pSGTxc2ooPTw0QjsXbyUXQ0AMT1QHZ1ogRzcBajMQRkMKajr8ZDMuaGopcz4EZiApMTTwblfxSjgkalUMZiI4aFgCbz3xQjrvSl0jdDkvT0MkSmcEQDIEXy0OTV0XaT4FMlIPR1spP1P3Y0IXSWfzZVs2T1IIdkkQP0LvZjj3XzwSYVotSSEzP0ERbWoNZjkZbTgkc0EZX0MpNVsCUj0rbiI1Pz7zbWU3aVQgal8mTzsHZBsDazghPUkCVSEHcV4oP2T1bkAhT2gCdCQjPmgNbWUURDcLQ1oLJ14NLTsQK1Q3MVTxYjoSVDr4P1QNcTX1ZCjvbVfuaUcVR1UVRGYkSVECK2cpUzEtRD4CakT0QUItZVT2Lmg5SUfwMlD3cTE3TVD0dGkARUkRLEDzTz7wYyUESSYxTDMCYEIMaFbzY18OYmooXlURTyYCQDgSQD01PkEpMz40Xlj0R0YYPmQHckguSVUndiP4SmoMPj8uPjXvXiAQYToVLFkvcyIzK2T2Xj0iQCHuRjD3TiAYS2UjOVEpYmMBdjcDa1oxLFIRZFQAQVoOSVYJU0khazoBZD8HbDckLD8wSVsQYjwBREEHa0LzLj4EK0gxRz0wZDoFMFQQXzEAdULwSjwLU10kYE=1UB74YmExdW=xT0EKP14HZUIpK0IJQ2AQZkYQOR82RGYRYWc5Tj4OVSf3VUAIZCAyQEPuLSkINTwPdmUgJyQpNWUMKx8YJ0k1QVEOQWUZayA5MDghQWAMPzfvT1g5PVsLbFQySyIhRkgNdFruS2chLGgHLGctTEkRaVoGSVj8OUX1ZWYBQyzqLmYvaCc3P0gsYV4tP0QtPzQTZFInVjsNclnvP1IzUkEsJykRJxsRTWYYazgNMT8EZlMQQzYhcVQQa0QFQlMvTjn0b0kyc10KRSY3VDMlSmX1LCXxTTspLlQQbFgSUCgFSickTTbqc2AnRj02YTcNLjf2VELxQiEmSyAnMiYMaD0Cc1EyZGg1Zj85MGEkbD4HMCU3VFUsSFU4Tj8sRjwmYiIUZWAuNVkZbV0nK2cQLUALOVoBby=wPlM1czMNSj4pVEghRkjzTFUiYjf1bT4BRSYvaTsMTGosZ0EBcjUnT0EOaSIRSUMqQykRKz0oRD0tZyz1MDMOKyETaD4vdj8MTj4yUkkxbED3bSUjXyEyZjkQLkkWPjMZX18lTxsQTzMkOVQiZi0MYV0MVWg0cEAKK2MqQ1kATT4MbmcyaVkPPUEEXUEXZj0JczwNczEmQyDzdCkZLWPwPUEkNV4QXi0CXyg0SFwRXmgFXSIGVToJVmX4VTQVYmYXaD8BSSkAcFwpS0UUZkLqRFwickQRcFozaCAYUTgtTGcyRDrvPzsPcEjxaUDwU2cUZ2UQZRsPNEMZVUECaVgMZmMtdSkIaFkJYFIoRFQHbWgOLjYJZlXuXkMBVVoNcmQ3ckMWXTUXYSIlcSAxLkDvMWcMbj7uUUoHdkQSMTrvTDIBS2M5LFspLDkyY1T4YTszcmMTUi0qKzo4UmcDUmY3bUgQPzkITzoQTFvxXWnxc1s5R2T8VTEnZlvvSiImUxrqP0MmczU5XmcPRz8pSTcJdEEkcjPwYyYkMVomVGIIPlkhRVcSMz8HUGECLlUHRzwtMj8qPk=udEQgZEEPbDIvRFgJVVPqT1UVRFUCZCEEZmgrRFkQb1wKM1gQdCAubT43Qkg1cyTvMh8CYSXqa170R1IXVl4oMFIMPx8sR2kiQmcIPT4NZD8scjsKVV4LX1UrOVcVTjwFQ2AKUWTuVmUMYVUGSC05bjIMPzMpa1owYWoyRUkKPzwwbDQIRyEYPiUjTUkwYmgLdmcMa2YhVGQSOVoBPlQ1RFswTWIlSmkIaTsxVFUxU0USLDc5dBrxVkkiXj0lVFcYSTsMMUksR2YCSV8CQEHuRTz1UzsPVhsyc2UIb1MvbTDqP2AnPSj3SVI5LiEQQVkuLjgQXlTzSjgNbUgRUEQZaDHxR1f8RTH0YzsMdGcsaFfuSlowSV8sLj4UPm=uZD4vcTgzJzMFS0I5dVUQLDwscx8kVTsJYl3wQUgIcmItYTL0Jz8AajIOMUIPVl4wTTwJPxrxSTgwMFkKVDwOZUolTEIQQ2ksMx8BZDcAVVQ4M0juYDkOSjcKZ0fzTzsgQ2YYakIFQSjwZj8yUD4FKzMZRygwXkM1LUAST1cEX0IkSmLqSB8KdEEJUGb0dlkvbVf8bkYnZjTzYmoZMEUMNGoZYz0QciAnTCAOTFomQDoKRWb2S2MMREn0NUQmTFQ4QmAvQ1IpQlsVVVIIdTcBVWAwcCPqVj8pUUErMzg0TWUXQUEtUUATVDIJayYBYVEDRjjvQkM3RTgPbDklZTwNYzMtQlshRlT2RykQVVkSP1k4ZmU5T1MiZiAKbDIvSz0UVj0rSl0FX1koTGksTUMla0gLP1zqMEU2NCIpaloqJz0nTFk2NT0BOVHxQ0ojMSg3RzEgcSUBZloyNWoiRFokbiUhSGj0UmEObSQGRWgmamACR1kUbTjvY1EORD0TRh8vSCEGc2c1XzkCc2YDSDMNShs2cj4XakokckA1bDHuZVcYRDMPTyQpRGoDdkEKckfzaWARZDIvQ0T3P0EIZkM0SmMWUjszUScAVmcTSEkYZlDuaUknTjzxPjQ1UmA3UVzqVmAQdikra1UKUkcKdGEwKzMORFEwT0AFP1cRTmc1dBrvcjM4ZTsoRlIkUGguVTHvQ0QMdlMxTUEAUjzvUUEjQSYYT0ckZjURYET0PjEDSSXwJyk1RF8lRDr1ZTMnZjUQX1UwTFgSVVsDMDgLNDsSTF8RbVYZShrzSGYgVjQtMF4DRCUKRT4BSTUKdBsXTWUPbWclP0oKaUnuSELzPzrxLD8AZF0QZzXzcD8MPloCbkD0UUcpRSQ0ZkQqQzsOaFwsSVItMFISP0YOOUMpQEDzYFoiaRs1X1slRh8DK1IYSmAMQyIkQVkBZmMBcFIsTGDxcWoFTUU1LmDzTlMSPicuTy0iVGbuXlX1cmopYDISR1QtRSYXXzI5ZEUpPWH1MWQXY1ERaS=zUDHuOVgNc2n2UUEDUz4QUyT0J10wMTb4TUEoTCQkVGALQTkyRCcxMToHQVwoTVYMYTDuZlw0Lj4VU0IGRTnvPj4nK1owNVIiXkQkYCj2TyE2Z1j8cSDvSmn8MTIjSWoQbCkNNET3VV8haVEpPzMUcycGQ1n0S2YZT2U1KzgYczzwaDsnS1Y0VCEqUlooTD4XNUYVdUQjY1buViQtLTIGYUQZUmoHNDQzQkPxMlbuQ2ECOTI4YT4DMjfwXlQtVCguSiYDZF0HaV7zUULvPlYQUSELMkAZVj8hdj0KTBswTiIkK1wWMzovSjr3VSk2blkKP2EOJxs5VmDqbR8CU1YUTyUtdjIYVkMrdiIFP0X3SkLvNEciOUMRTl8tOTMLQW=1K1wCPxsCM2gCRFo1RyIiR0U5c1oQLTT0R1QGMiAzVhsCRls2dUTuXTwFLFH8PTUrMFg1VDokXWoZTx8lTz4lLGHxUVfqVTEnaDgARlQLQTkNXj03QEQkYkMkTVEMbiQzTzUKQCcDQSI3ZF4Sc2cVcy0KVT0PczMYaTI2OTEwMScYMkYqRUA4TSUOT0otNFgRLWb0NVgUXjoBazwHYhsFXVn8UF05LUEnZ2MFbD7zSjM3cmAVPUANXV8yPjcYZlzvdT8oJ1gUZWMTSV8GYzgYc0HwZWgULEkQZmQROVgRal43YjUwP1IjTEE5dVoYZGcFPy0kTTr4YkYWYEfzZTcsVD4ZTzIKMjgYLiElYD0NXWo0VTIvZmowdTErP1L8ZTkAajYzT1gyOS=8ZlcoSi04VVUYMzQQNUoySjYqMDsKKyUERFIqa0ApP0okSFcvX0MiM2QJQ1kmP2YLLDP2NTc0SkAVPyQoVEYETzX8SjcgcD0OaEglUEcGTUk1LCQIMCUhY0IQX2f4MzUpYUEPTEj0QEYGYDH1RR8ucCI4PmkjUj73PSEpVWMDSkYsNEEtXzruXj0gQV8kXSQJT2D0bUL2Qy0jOUYDRCT1bD0HJ1gOYkMQTT30LEksSmcRSDoHcTkRUFoibGcxUl0ORUMJcjgAVUnubkIZaGY0TVURTTHuc0kSSGYjKy0DYDIsLikTTlEOTSEybCX2NTfvR2j2RmDxTWcZb0=ubDnqLUIhPiEvVFkZX14PTVXqLDMkSmEnYScSRGYYZkMXZyApLFMOPzE2YDENRUEHcFDvQmctPzHwMkANSSQMc0gLMSAKYmESY1QYSyEGMEEydUEARCE5cl8nPyfuUSgYTUcPR0MrYDojdSUSTGQGMDo2dFgBdGUHczoRaz8DMDcFLDcpOSb3RCAmXjgwZCUJRkEwcEcWNUM3byUPJ2INPzYnMEMhZScSQ1EjLkUzdjnqdSTwSDEHZEUxTC=3STbvPjURKz81MTIKbTvvQmchLDH3TjMoLDzxcWYRNDYBbTIVUmoQZx8NZiEwTT00cSUCRlcvUicHQigpZ17wZmAXdUjuZGLuYT0QVSkuNVkzb2g5YmgjdiApYj0oRycwbygkTSD1UmgIaEEwczQqbVoMMT0MZVMCZFcTMEgIcVoxQETzPUUTT0MFSFoOcGYjPmn0Tz4gdmUAK1k5dmYGbRsGbTIxVB7ubWopYGIJMT84ZkQRYGgFTUkkTT8xXWbzcTrvPzsKQ0EkZ1MwblggPyUJUjLwaiPxcVMybGYBYm=wPygKdGEBbTcyXkDwZmkMR1YlK2cmNTswRVsIbT8oTTL2TzMYU0MNNVsjPkQZQjzuZmHzbz0UZVcnVjMMMkgjZikFdmcxNSISazcSMDslTCUKRj0wJzMNcTX8TVkWSC=wMmUwVUYTP1oAZmY3cGM0SFcLTTfzdkkndkMoUzT8YGEiUkg3ckgQdGgNK2IkRD3qR1MCYlr2TxsWcjMKalQoZlwGcVoodFomRzQrUj0DcVoCPkHxPTkWYWUPQRsQMjgQSSYsQknvQzgEYlsLLDIlTkIHTlUwZhsxdkMsQj0WXkMpcUESZjIvLR7xVWAPK1gxVmMvLFn1NB7uUFoSZ1YtZD8mdT8BRBs2QUERYWcrUSAQQjsGdjQJTGUWLFUGUiUpR18lbEkOajgGU0nuZCI5cCHzVEMXSFMpZkIwbF8QLCEAZlooTWMiQ2gVVVo0RCIKcR8VJ2TuQDgBclUnVGc2TF4MQkQqdkULRUUPcyAxalkSMlUZVTwnZS=zPjEwdjszbR7wTFgPakQQQSUHa0YXSEAnRmISRWEHdEYSYU=4YTgoRCPzLDYsXkkzMEooa0f1SjYrPkErcz0PYGLxRSIsayAxbjMvVhsBVTYLSV4HQVgIU0EvdGgMPSP0cyPxYGIRRWY3Q0j1T0EONUbqYyUrP1cCUCIoaFgSRyUDbF8kaygVLWIiYjcxcDMLcFcgTj0AYmIHaSQJP2gwQEgiTCIKUh8OPUcWT2bzUTECcVIpT1cNbCEHYUH0XmMnRycHVTIGT2AHOWUhdjwgZUUmTyYyb0Mzbz85SyQ1UxsOK0EvYFQ1KyXvMWAjJyTqSGosSScEclf3aikUVUQXJyEBTD4GVlIFYCz0ZWYrdjH0Y2oNUDcwVDIMYEUwYCU2SSTuTCI2TCINMBsoK1wyMFX4aWMSciUYYlUKVi0xSSIQVGgAQW=0QkkNZWcpLGonOTkHTiAOURsGK10FZ1LwRVcOSCgNYWYObWElSjcWcUIRVkcvMVksP0kPU2MoZlEQcWkCQEQWTRr2RiYuMykMZBsARkQNdUMMST71bzUzYD0vTVYQS2gkbGPwZkgEYWgCVS=uK1kqdBsPVkkBZz4YRTsmMjM0Yh8uZFHuc1sQazkPP10BYmgEVEoMMFcWSDwMSDHwbGUJY2cpdVwTb2MOM0EJNTgGamIGRUgiQxshdkgKYDg3TCD4LjwHZzoRVkoiZlUuamMiZyUoPSEETGcOMkIqRCkyLiIvRVMvLVkqQ1kyaWEOJ1sQQyQobl8SbUQHb2MLQ2MkLWULLlD2MGfqXUgLdDcOYDf3SGEoaTwIQ0MvQT0IPh8HPRrvQkYQPzQ3SVQiYDwIbz4McyUpdj0gMjwnbybvaCU5SDklXjwlMygkTTf8SFkQYykmbjwIXz8gZjzwazMANSQuX1IFR1ENQTITMh7qRjcFVCAFSiH8QFoLcScuRz4BOVoJXmE1REgmR1ENRkErYV4kSEb2TWgLU1oGQyPzLkkvYCINU0LvS2oYMFgzazo2Ml0tRS0pYUI2YGU5Vh8CZ0oXYS0IT2YwK1zzUyQERjkkaVQUSz02ZWD4VScjMD4EaD02dDoCLlcgUEYLTyABTzUnP10rdUEsQVnwc1MYZDIsSDgsRToCR1YET0EPNV4MVi0JaWPxLV0DaToRdCIpazkJTVgrVDMnTVQvYCY0RCkKSVn4QlUnVWMiTz4LYEISZFISZyf1Sj4KUl8MdF0XSTgFRiAFQhsxMjoRVT0MLFsyaFn4bjgMViIiJ2gHaUorbEYFNScvP10lQ0gZPkcSR18rbjInbDQKLB8vZC0RRFEkYGAKT2ATKzLvPkgRK0MrNWoUPmcqMlorVSIBP1oMMFcPUGnvdjsQRCQKSScJSFfwST8KY2IuSTcSdSPuRFopOVoORWMVP10hMVnzOTsYcSktMDIsNTMnSjbuaTsEVFEvbmA1MGErPh8ySmIkZTQgTDUIaEDwLFP2ZlLqdCgSUF4oT2YkT14KdEYNXSc5PzL2ZmM3cVMvQSf2TTrwTxsQbFUUZlEZXyAUVGj8aWINPVMDSGoGdiILRFgWU2kVUlEHaiILcGIPUTcuch84MR73c1srR0MrPlQkUUcoRCkSMF44Xl73X1wWYEEBNTgTZikrSEkiVVcYUUMVTxsTVFQMTT8HaSUBX18zMTs2VWcxTjMvUT4QcSTxaUjvMWYycDIsdEMUZDMgPWEwLD0SSUE3RCLyOB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOi=7KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7TGIucFUicDQuX2UsYV4zOi=7K0Axa2QkX2QDa1M0aVUtcC3MBiwBXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9LCvuPlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOfzJODYSYWI1ZVMkTz39CAHvLCbxLCHvLCfwLCDzNC=2LyL7KzYSYWI1ZVMkTz39CPn7TGIoamQVZWMoXlwkOiD7K0AxZV4zUlkyZVIrYS3MBiwyT1kmakMzXWQkOij4NSj7K2MSZVctT2QgcFT9CPn7SVP0OlHvXiLyXyIhYCX2MVUiYikiLlH0LFL2NFXvMij3NSAgOB8MYCT9CPn7TGIoamQSYWP9LCvuTGIoamQSYWP9CPn7T1UgaEMkblkgaC4QZjsnSTIkc0koRV4wcWgmTy=xbiQOcjENTkgrYGoEZzMvK0oPQ18TSBsyX1z4XS0HRjYDNCD1cFIlUWj0M0cVLyvuT1UgaEMkblkgaC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOiD7K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9LSHyMCT1OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuUz8RQFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOivuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOivuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC37KzQuXzkDOfzJODQuXz4gaVT9OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi37K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi37KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9OB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9OB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9OB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9OB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOivuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy37KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7T1UgaEMkblkgaC37K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS37K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuU0ASZUMoY14gcGUxYS3MBivuZUMoY14gcGUxYS3/

云浮市住房和城乡建设局

2022年6月30日

公开方式：主动公开

抄送：市安委办；本局政望、宝钦、文明、文锋同志

发至：局安委办、质安科、市质监站、安监站

2022年第2季度全市房屋市政工程质量安全文明施工管理综合执法抽查

情况汇总表

| 序号 | 检查日期 | 所在地 | 项目名称 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022.6.20 | 云安区 | 广东荣顺科技有限公司3D打印材料及配套3D打印机组装和3D打印服务建设项目（二期） | 湛江市麻章建筑工程公司 | 广东筑成工程管理有限公司 | 1.安全： （1）调直机进料口无隔离措施； （2）钢筋加工厂二级箱未设置闸刀开关，一漏多接，火线出线无保护措施； （3）钢筋加工厂二级箱重复接地线径不足； （4）弯曲机传动机构无防护措施； （5）一级箱才用可调漏保； （6）外脚手架未设置抛撑； （7）外脚手架开口处未采取加固措施； （8）施工现场随处设置出入口； （9）物料堆放在外架下方，未规划堆放位置； （10）外脚手架自由端高度较高，主体连墙件未能跟上进度； （11）施工单位项目负责人不在岗； （12）仅有外架、模板等班组安全培训，无其他班组安全生产培训记录； （13）未能提供施工企业负责人每季度至少带队检查项目一次、企业分支机构每月检查项目一次； （14）未能提供落实“一线三排”机制、建立健全安全事故隐患排查制度； （15）未落实项目总监理工程师或总监代表每周至少一次安全专项检查；监理检查流于形式，力度不足； （16）监理单位未编制危险性较大的分部分项工程监理细则； （17）丙类仓库A首层6米高模板未验收； （18）施工现场未设置消防栓； （19）厨房消防器材不足。 2.质量： （1）丙类仓库二层柱钢筋偏位； （2）地基回填土检验报告和钢筋焊接报告、桩基试桩、成桩记录等资料未收集； （3）工程质量安全手册未编制； （4）项目经理和总监理工程师未履职； （5）现场未做实物样板； （6）监理未及时对隐蔽资料进行签名确认。 3、大气污染防治： （1）现场施工道路未硬底化； （2）未能落实非道路移动机构编码登记制度； （3）未建立非道路移动机械进出场台帐。 | 1、发出《责令改正通知书》1份； 2、对施工、监理企业和施工项目管理人员实行动态记分处理。 |
| 2 | 2022年6月21日上午 | 云城区 | 金山豪庭商住小区（二期）8栋、9栋、10栋、商铺7及地下室 | 广东中都建筑集团有限公司 | 广西天柱建设管理有限公司 | 1.安全： （1）总配漏保动作时间小于0.1秒； （2）总配漏保采用可调漏保； （3）1号塔吊最高附墙未设置内撑杆； （4）1号塔吊附墙现场设置与方案不符，未能形成稳固受力体系； （5）1号塔吊附着在剪力墙上，未能提供设计复核； （6）钢筋加工场在塔吊覆盖范围内采用单层防护； （7）钢筋加工厂机具在塔吊回转范围内无防护棚； （8）10号楼，脚手架连墙件焊接长度不足，与方案不符； （9）10号楼二层阳台位置悬挑型钢悬挑段与锚固段不符合1：1.25比例，设置于飘阳台上，无设计复核； （10）10号楼电梯井防护门下部防护不足； （11）塔吊卸扣设置错误； （12）脚手架方案专家论证后未重新履行监理报审程序； （13）脚手架安全方案未能提供方案交底。 2.质量： （1）8栋2层砌体拉结筋长度不符合要求； （2）8栋主体施工到16层未进行基础分部验收； （3）混凝土实体回弹：8栋二层柱8-6交8-A轴回弹强度推定值为46.4MPa, 不符合设计强度C50的要求。8栋二层柱8-4交8-Q轴回弹强度推定值为49.3MPa, 不符合设计强度C50的要求。 | 1、发出《责令改正通知书》1份； 2、对项目安全管理人员实行动态记分处理。 |
| 3 | 2022年6月21日下午 | 云城区 | 蟠龙湾雅苑3栋、5栋、6栋商业及地下车库 | 肇庆市建筑安装工程有限公司 | 广东兆业工程管理有限公司 | 1.安全： （1）钢筋加工厂调直机进料口无隔离措施 （2） 1号人货梯人脸识别未启用； （3）1号塔吊最高附墙穿墙螺杆露出长度不足；塔吊最高附墙耳板与说明书不符；最后一道附墙设置与说明书不符，未能形成稳固受力系统。 （4）1号塔吊回转范围存在电线。 （5）3幢首层临边防护不规范。 （6）脚手架施工层堆放材料。 （7）楼层三级箱存在一漏多接。 2.质量： （1）3号楼七层梁板钢筋部分梁箍筋倾斜，未调直。 （2）部分剪刀墙水平钢筋未绑扎。 （3）3号楼基础分部未验收已施工到6层梁板。 | 1、发出《责令改正通知书》1份； 2、对项目安全管理人员实行动态记分处理。 |
| 4 | 2022年6月22日上午 | 郁南县 | 不锈钢精铸生产线建设技改工程（车间B、电房） | 中建四局土木工程有限公司 | 佛山市顺德区骏业建设监理有限公司 | 1.安全： （1）脚手架基础未设置排水措施，个别位置扫地杆缺失； （2）消防水未按规范设置； （3）楼梯间位置临边防护欠缺； （4）脚手架局部位置水平防护网损坏； （5）塔吊吊具违规使用二级钢受力； （6）2号塔吊未设置专用电箱； （7）总配电箱一分路未设置分路漏保； （8）总配分路额定动作电流与动作时间乘积大于30ma.s； （9）钢筋加工厂三级箱闸刀开关分路与漏保分路不一致，存在一闸多漏； （10）钢筋加工厂弯曲机在塔吊回转范围无防护棚； （11）调直机进料口无隔离措施； （12）弯曲机传动机构无防护措施； 2.质量： （1）基础分部未进行验收； （2）未设置样板引路； （3）天面层部分梁二排钢筋简距过大； （4）部分首层柱轴线偏位。 | 1、发出《责令改正通知书》1份； 2、对项目安全管理人员实行动态记分处理。 |
| 5 | 2022年6月22日下午 | 郁南县 | 南峰御苑项目A14一期2#住宅、3#沿街商业及地下室 | 广东庞大粤西建设工程有限公司 | 东莞市建设监理有限公司 | 1.安全： （1）局部钢筋加工机械在塔吊回转范围内无防护措施； （2）二级箱采用可调漏保，一漏多接； （3）调直机进料口无隔离措施； （4）施工升降机机械联锁异常； （5）施工升降机右笼门传动机构密封圈老化、漏油； （6）楼层三级箱一漏保失效； （7）基坑EFA段开挖深度超8米，局部分段放坡设置等情况未见方案描述； （8）施工梯卸料平台通道两侧防护网空隙大不符合防护要求； （9）电梯井防护门高度不足，未设置挡脚板； （10）爬架水平桁架未连续设置； （11）爬架首步未按方案设置加强撑； （12）爬架阳台位置未按方案设置斜拉杆； （13）个别爬架提升支座型钢有较大变形； （14）爬架走道放置较多材料久建筑垃圾未清理； （15）未能提供爬架最近的提升后验收记录。 2.质量： （1）未设置样板引路和标准养护室； （2）基础分部未验收； （3）进场的钢筋材料监理单位未有送检报告已同意使用； （4）施工前未制定分项工程和检验批划分方案。 （5）砌体植筋未有锚固力检查报告； （6）未进行沉降观测； | 1、发出《责令改正通知书》1份； 2、对施工、监理项目安全管理人员实行动态记分处理。 |
| 6 | 2022年6月23日上午 | 罗定市 | 罗定市澳华花园（一期） | 广东辉岳建设工程有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 1.安全： （1）施工用电乱拉乱接； （2）安全网未全封闭，未设置安全通道； （3）楼梯临边未有防护措施； （4）消防设施配备不足，未设置消防水源，地面未设置消防栓，楼层灭火器配备不足； （5）无悬挑卸料平台专项施工方案、未验收已使用； （6）砂浆机未设置防护棚； （7）有针对性的生产安全事故应急救援演练不全（只提供了消防方面）。 2.质量： （1）2栋部分4层梁和楼梯底部混凝土麻面，烂根； （2）2栋首层砌体长度超5米，未设构造柱； （3）2栋首层砌体高度超4米，未设圈梁； （4）2栋首层砌体门头过梁伸入墙体长度不符合要求； （5）基础分部未验收； （6）砌体植筋未有锚固力检查报告； （7）未进行沉降观测； （8）混凝土实体回弹：2#栋首层柱2-11交2-E轴回弹强度推定值为32.6MPa, 不符合设计强度C35的要求。2#栋首层柱2-14交2-E轴回弹强度推定值为34.3MPa, 不符合设计强度C35的要求。 3、大气污染防治： （1）主要施工道路未有硬底化，文明施工较差； （2）场地土方裸露未覆盖； （3）未能落实非道路移动机构编码登记制度； （4）未建立非道路移动机械进出场台帐。 | 1、发出《责令改正通知书》1份； 2、对施工企业、项目负责人、安全员、监理人员等实行动态记分处理。 |
| 7 | 2022年6月23日下午 | 罗定市 | 禅城、罗定共建产业孵化基地一期工程 | 广东强雄建设集团有限公司 | 珠海品成建设有限公司 | 1.安全： （1）连墙件采用螺纹钢，部分钢管伸出盖板的长度小于10cm； （2）局部安全网破损； （3）部分电箱位置设置在外脚手架上，灭火器配备不足； （4）电梯井层间未完全封闭； （5）楼梯临边未有防护措施； （6）脚手板离墙大于15cm，且未设置兜底网； （7）有针对性的生产安全事故应急救援演练不全（只提供了消防方面）； （8）楼层灭火器材配备不足。 2.质量： （1）十五层部分柱、剪力墙和梁胀肚、变形； （2）部分室内中间隔墙砌体长度超5米未设置构造柱； （3）未设置样板引路； （4）砌体植筋未有锚固力检查报告。 3、大气污染防治： （1）直接从楼层上向下倾倒建筑垃圾。 | 1、发出《责令改正通知书》1份； |
| 8 | 2022年6月24号上午 | 新兴县 | 凌丰集团总部“三旧”改造项目紫荆广场雅苑（13幢、18幢） | 广东永和建设集团有限公司 | 四川力华工程项目管理有限公司 | 1.安全： （1）出入口未设置防护棚； （2）料斗堆载高出挡板； （3）安全网未密闭到底； （4）安全网局部破损； （5）外墙脚手架连墙件钢管伸出盖板长度小于10cm； （6）电梯井口防护不严和不牢固，没有警示标志； （7）钢筋加工场防护棚未采用双层防护； （8）弯曲机传动机构无防护； （9）多处三级箱用电存在一漏多接，照明用电未与动力用电分开设置； （10）采用民用插座； （11）塔吊电缆线盘圈通电。 2.质量： （1）次梁钢筋保护层不符合； （2）楼梯钢筋未分开； （3）未做沉降观测。 | 1、发出《责令改正通知书》1份； |
| 9 | 2022年6月24日上午 | 新兴县 | 邓伟聪厂房建设项目（厂房一、厂房三、宿舍楼二） | 广东华辉建设有限公司 | 广东钧信建设管理有限公司 | 1.安全： （1）现场较多工人没戴安全帽； （2）外脚手架的连墙件设置不足； （3）操作平台搭设不规范； （4）外脚手架开囗搭设不规范； （5）3号井架登机门电气联锁失效； （6）3号井架楼层停靠失效； （7）3号井架附墙与说明书不符； （8）3号井架第一道附墙与第二道附墙间距过大，与说明书不符； （9）搅拌机采用倒顺开关； （10）灭火器配备不足； （11）未能提供厂房一的7.5米高支模相关验收记录； （12）施工现场消防设施和灭火器材不足； （13）监理单位未能提供安全巡查、监理规划和实施细则、危大工程施工旁站等履职记录。 2.质量： （1）砌体打毛局部差； （2）砌体顶砖灰缝不饱满； （3）砌体留有孔洞； （4）基础、主体分部未验收； （5）施工资料未放在施工现场； （6）无任何监理单位履职记录。 | 1、发出《责令改正通知书》1份； 2、对施工企业、施工企业项目负责人、监理单位、总监理工程师等实行动态记分处理。 |