云浮市城市规划技术管理规定

目  录

第一章 总则	1

1.1 目的与依据	1

1.2 适用范围	1

1.3 修订与施行	1

1.4 其他	1

第二章 用地分类与建设用地布局	2

2.1 用地分类	2

2.2 规划建设用地标准	8

2.3 规划单元和地块划分	9

2.4 土地混合使用	10

2.5 居住用地	14

2.6 工业用地	19

2.7 物流仓储用地	19

第三章 土地使用强度	22

3.1 一般原则	22

3.2 容积率与建筑密度控制指标	22

3.3 绿地率控制指标	23

第四章 城市设计	24

4.1 城市设计原则	24

4.2 公共开放空间	25

4.3 城市街区控制	27

4.4 围墙建设导则	28

第五章 建筑控制	30

5.1 建筑退让控制	30

5.2 建筑间距控制	33

5.3 建筑高度控制	36

5.4 建筑面宽控制	37

5.5 绿色建筑指引	37

第六章 公共服务设施	39

6.1 分级分类标准	39

6.2 市级和片区级公共服务设施	39

6.3 居住区、居住小区和组团级公共服务设施	41

第七章 道路与交通设施	50

7.1 城市道路系统	50

7.2 城市道路交叉口	52

7.3 公共交通系统	55

7.4 慢行交通系统	59

7.5 货运交通系统	61

7.6 机动车停车场（库）	61

7.7 地块机动车出入口设置	64

7.8 公共加油（气）站	65

第八章 绿地与广场	67

8.1 一般原则	67

8.2 公园绿地	67

8.3 防护绿地	69

8.4 附属绿地	70

8.5 广场用地	70

第九章 市政公用设施	71

9.1 供水工程	71

9.2 污水工程	75

9.3 雨水工程	78

9.4 供电工程	80

9.5 通信工程	84

9.6 燃气工程	88

9.7 工程管线综合	93

9.8 环境卫生设施	99

9.9 综合防灾减灾	103

第十章 历史文化与自然风貌区保护	107

10.1 历史文化保护	107

10.2 自然保护区	112

10.3 水源保护区	114

10.4 生态公益林	117

10.5 森林公园	118

10.6 基本农田保护区	119

10.7 风景名胜区	120

第十一章 地下空间利用	123

11.1 一般原则	123

11.2 人行地道和车行隧道	124

11.3 地下室和半地下室	125

11.4 地下公共停车库	125

11.5 地下街	126

11.6 地下人防工事	126

11.7 地下空间附属设施	127

第十二章 “四线”及控制要求	128

12.1 城市黄线及控制要求	128

12.2 城市绿线及控制要求	130

12.3 城市紫线及控制要求	130

12.4 城市蓝线及控制要求	132

第十三章 建设工程规划条件核实	134

13.1 建设工程的内容	134

13.2 分期建设项目验收要求	134

13.3 规划条件核实内容	134

13.4 规划条件核实的规定	136

13.5 规划条件核实后归档要求	136

13.6 公共开放空间的验收管理	136

第十四章 附则	137

附录A 用词说明	138

附录B 名词解释	139

附录C 计算规则	145

C.01 用地面积计算	145

C.02 建筑面积计算	146

C.03 容积率计算	146

C.04 建筑密度计算	152

C.05 绿地率计算	153

C.06 建筑间距计算	154

C.07 建筑高度计算	155

# 第一章 总则

## 1.1 目的与依据

为实现城市规划管理的标准化、规范化和法制化，提高城市规划建设水平，促进云浮经济、社会和环境的和谐持续发展，根据《中华人民共和国城乡规划法》、《广东省城乡规划条例》、《广东省城市控制性详细规划管理条例》以及其他相关法律法规、规范标准、政策的规定，结合云浮实际情况，制定本规定。

## 1.2 适用范围

云浮市城市规划区范围内的城市规划管理工作，除应符合国家、省和云浮市现行的有关法律、法规以及其他强制性标准的规定外，还应按本规定的相关要求执行。城市规划区内的村镇建设和村民住宅（民房）的规划建设可按其他有关规定执行。云浮市辖各县（市）可参照本规定执行。

城市规划区范围为云城区和云安区所辖行政范围，总面积1961.51平方千米。

## 1.3 修订与施行

本规定实行动态修订，市城乡规划编制主管部门可根据实施情况对局部章节、条款进行修订，按程序上报云浮市人民政府同意后施行。在下列情形下，由市城乡规划编制主管部门组织整体修订，按程序上报云浮市人民政府审批后施行：

（1）国家、省和市相关法律、法规进行修订。

（2）国家和省的相关强制性规范进行修订。

（3）云浮市城市发展形势和目标发生重大变化。

## 1.4 其他

凡本规定未加明确的内容，按国家和省的有关规范及标准执行。云浮市现行城市规划管理的有关规定与本规定不一致的，以本规定为准。本规定施行前已批准的行政许可继续适用当时的政策、规定、标准和规范。

# 第二章 用地分类与建设用地布局

## 2.1 用地分类

2.1.1 一般规定

2.1.1.1 云浮市城市用地分类与规划建设用地标准，执行《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137—2011）。

2.1.1.2 用地分类包括城乡用地分类、城市建设用地分类两部分，按土地使用的主要性质进行划分。

2.1.1.3 用地分类采用大类、中类和小类3级分类体系。大类采用英文字母表示，中类和小类采用英文字母和阿拉伯数字组合表示。

2.1.1.4 使用本分类时，可根据工作性质、工作内容及工作深度的不同要求，采用本分类的全部或部分类别。

2.1.2 城乡用地分类

2.1.2.1 城乡用地共分为2大类、9中类、14小类。

2.1.2.2 城乡用地分类和代码应符合表2-1的规定。

表2-1 城乡用地分类和代码

| 类别代号 |  |  | 类别名称 | 范 围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 | 小类 |  |  |
| H |  |  | 建设用地 | 包括城乡居民点建设用地、区域交通设施用地、区域公用设施用地、特殊用地、采矿用地及其他建设用地等 |
|  | H1 |  | 城乡居民点建设用地 | 城市、镇、乡、村庄建设用地 |
|  |  | H11 | 城市建设用地 | 城市内的居住用地、公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地、工业用地、物流仓储用地、道路与交通设施用地、公用设施用地、绿地与广场用地 |
|  |  | H12 | 镇建设用地 | 镇人民政府驻地的建设用地 |
|  |  | H13 | 乡建设用地 | 乡人民政府驻地的建设用地 |
|  |  | H14 | 村庄建设用地 | 农村居民点的建设用地 |
|  | H2 |  | 区域交通设施用地 | 铁路、轨道交通、公路、港口和管道运输等区域交通运输及其附属设施用地，不包括城市建设用地范围内的铁路客货运站、公路长途客货运站以及港口客运码头 |
|  |  | H21 | 铁路用地 | 铁路、轨道交通的编组站、修车厂、线路等用地 |
|  |  | H22 | 公路用地 | 高速公路、国道、省道、县道和乡道用地及附属设施用地 |
|  |  | H23 | 港口用地 | 河港的陆域部分，包括码头作业区、辅助生产区等用地 |
|  |  | H24 | 机场用地 | 民用及军民合用的机场用地，包括飞行区、航站区等用地，不包括净空控制范围用地 |
|  |  | H25 | 管道运输用地 | 运输煤炭、石油和天然气等地面管道运输用地，地下管道运输规定的地面控制范围内的用地应按其地面实际用途归类 |
|  | H3 |  | 区域公用设施用地 | 为区域服务的公用设施用地，包括区域性能源设施、水工设施、通信设施、广播电视设施、殡葬设施、环卫设施、排水设施等用地 |
|  | H4 |  | 特殊用地 | 特殊性质的用地 |
|  |  | H41 | 军事用地 | 专门用于军事目的的设施用地，不包括部队家属生活区和军民共用设施等用地 |
|  |  | H42 | 安保用地 | 监狱、拘留所、劳改场所和安全保卫设施等用地，不包括公安局用地 |
|  | H5 |  | 采矿用地 | 采矿、采石、采砂、砖瓦窑等地面生产用地及尾矿堆放地 |
|  | H9 |  | 其他建设用地 | 除以上之外的建设用地，包括风景名胜区、森林公园等的管理及服务设施等用地 |
| E |  |  | 非建设用地 | 水域、农林用地及其他非建设用地等 |
|  | E1 |  | 水域 | 河流、湖泊、水库、坑塘、沟渠、滩涂等 |
|  |  | E11 | 自然水域 | 河流、湖泊、滩涂等 |
|  |  | E12 | 水库 | 人工拦截汇集而成的总库容不小于10万m3的水库正常蓄水位岸线所围成的水面 |
|  |  | E13 | 坑塘沟渠 | 蓄水量小于10万m3的坑塘水面和人工修建用于引、排、灌的渠道 |
|  | E2 |  | 农林用地 | 耕地、园地、林地、牧草地、设施农用地、田坎、农村道路等用地 |
|  | E9 |  | 其他非建设用地 | 空闲地、盐碱地、沼泽地、沙地、裸地、不用于畜牧业的草地等用地 |

2.1.3 城市建设用地分类

2.1.3.1 城市建设用地共分为8大类、35中类、42小类。

2.1.3.2 城市建设用地分类和代码应符合表2-2的规定。

表2-2 城市建设用地分类和代码

| 类别代号 |  |  |  | 类别名称 | 范 围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 | 小类 |  |  |  |
| R |  |  |  | 居住用地 | 住宅和相应服务设施的用地 |
|  | R1 |  |  | 一类居住用地 | 设施齐全、环境良好、以低层住宅为主的用地 |
|  |  | R11 |  | 住宅用地 | 住宅建筑用地及其附属道路、停车场、小游园等用地 |
|  |  | R12 |  | 服务设施用地 | 居住小区及小区级以下的幼托、文化、体育、商业、卫生服务、养老助残、公用设施等用地，不包括中小学用地 |
|  | R2 |  |  | 二类居住用地 | 设施较齐全、环境良好，以多、中、高层住宅为主的用地 |
|  |  | R21 |  | 住宅用地 | 住宅建筑用地（含保障性住宅用地）及其附属道路、停车场、小游园等用地 |
|  |  | R22 |  | 服务设施用地 | 居住小区及小区级以下的幼托、文化、体育、商业、卫生服务、养老助残、公用设施等用地，不包括中小学用地 |
|  | R3 |  |  | 三类居住用地 | 设施较欠缺、环境较差，以需要加以改造的简陋住宅为主的用地，包括危房、棚户区、临时住宅等用地 |
|  |  | R31 |  | 住宅用地 | 住宅建筑用地及其附属道路、停车场、小游园等用地 |
|  |  | R32 |  | 服务设施用地 | 居住小区及小区级以下的幼托、文化、体育、商业、卫生服务、养老助残、公用设施等用地，不包括中小学用地 |
| A |  |  |  | 公共管理与公共服务用地 | 行政、文化、教育、体育、卫生等机构和设施的用地，不包括居住用地中的服务设施用地 |
|  | A1 |  |  | 行政办公用地 | 党政机关、社会团体、事业单位等办公机构及其相关设施用地 |
|  | A2 |  |  | 文化设施用地 | 图书、展览等公共文化活动设施用地 |
|  |  | A21 |  | 图书展览用地 | 公共图书馆、博物馆、档案馆、科技馆、纪念馆、美术馆和展览馆、会展中心等设施用地 |
|  |  | A22 |  | 文化活动用地 | 综合文化活动中心、文化馆、青少年宫、儿童活动中心、老年人活动中心等设施用地 |
|  | A3 |  |  | 教育科研用地 | 高等院校、中等专业学校、中学、小学、科研事业单位及其附属设施用地，包括学校配建的独立地段的学生生活用地 |
|  |  | A31 |  | 高等院校用地 | 大学、学院、专科学校、研究生院、电视大学、党校、干部学校及其附属设施用地，包括军事院校用地 |
|  |  | A32 |  | 中等专业学校用地 | 中等专业学校、技工学校、职业学校等用地，不包括附属于普通中学内的职业高中用地 |
|  |  | A33 |  | 中小学用地 | 中学、小学用地 |
|  |  | A34 |  | 特殊教育用地 | 聋、哑、盲人学校及工读学校等用地 |
|  |  | A35 |  | 科研用地 | 科研事业单位用地 |
|  | A4 |  |  | 体育用地 | 体育场馆和体育训练基地等用地，不包括学校等机构专用的体育设施用地 |
|  |  | A41 |  | 体育场馆用地 | 室内外体育运动用地，包括体育场馆、游泳场馆、各类球馆及其附属的业余体校等用地 |
|  |  | A42 |  | 体育训练用地 | 为体育运动专设的训练基地用地 |
|  | A5 |  |  | 医疗卫生用地 | 医疗、保健、卫生、防疫、康复和急救设施等用地 |
|  |  | A51 |  | 医院用地 | 综合医院、专科医院、社区卫生服务中心等用地 |
|  |  | A52 |  | 卫生防疫用地 | 卫生防疫站、专科防治所、检验中心和动物检疫站等用地 |
|  |  | A53 |  | 特殊医疗用地 | 对环境有特殊要求的传染病、精神病等专科医院用地 |
|  |  | A59 |  | 其他医疗卫生用地 | 急救中心、血库等用地 |
|  | A6 |  |  | 社会福利用地 | 为社会提供福利和慈善服务的设施及其附属设施用地，包括福利院、养老院、孤儿院等用地 |
|  | A7 |  |  | 文物古迹用地 | 具有保护价值的古遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、近代代表性建筑、革命纪念建筑等用地，不包括已作其他用途的文物古迹用地 |
|  | A8 |  |  | 外事用地 | 外国驻华使馆、领事馆、国际机构及其生活设施等用地 |
|  | A9 |  |  | 宗教用地 | 宗教活动场所用地 |
| B |  |  |  | 商业服务业设施用地 | 商业、商务、娱乐康体等设施用地，不包括居住用地中的服务设施用地 |
|  | B1 |  |  | 商业用地 | 商业及餐饮、旅馆等服务业用地 |
|  |  | B11 |  | 零售商业用地 | 以零售功能为主的商铺、商场、超市、市场等用地 |
|  |  | B12 |  | 批发市场用地 | 以批发功能为主的市场用地 |
|  |  | B13 |  | 餐饮用地 | 饭店、餐厅、酒吧等用地 |
|  |  | B14 |  | 旅馆用地 | 宾馆、旅馆、招待所、服务型公寓、度假村等用地 |
|  | B2 |  |  | 商务用地 | 金融保险、艺术传媒、技术服务等综合性办公用地 |
|  |  | B21 |  | 金融保险用地 | 银行、证券期货交易所、保险公司等用地 |
|  |  | B22 |  | 艺术传媒用地 | 文艺团体、影视制作、广告传媒等用地 |
|  |  | B29 |  | 其他商务设施用地 | 贸易、设计、咨询等技术服务办公用地 |
|  | B3 |  |  | 娱乐康体用地 | 娱乐、康体等设施用地 |
|  |  | B31 |  | 娱乐用地 | 剧院、音乐厅、电影院、歌舞厅、网吧以及绿地率小于65%的大型游乐等设施用地 |
|  |  | B32 |  | 康体用地 | 赛马场、高尔夫、溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场，以及通用航空、水上运动的陆域部分等用地 |
|  | B4 |  |  | 公用设施营业网点用地 | 零售加油、加气、电信、邮政等公共设施营业网点用地 |
|  |  | B41 |  | 加油加气站用地 | 零售加油、加气、充电站等用地 |
|  |  | B49 |  | 其他公用设施营业网点用地 | 独立地段的电信、邮政、供水、燃气、供电等其他公用设施营业网点用地 |
|  | B9 |  |  | 其他服务设施用地 | 业余学校、民营培训机构、私人诊所、殡葬、宠物医院、汽车维修站等其他服务设施用地 |
| M |  |  |  | 工业用地 | 工矿企业的生产车间、库房及其附属设施用地，包括专用铁路、码头和附属道路、停车场等用地，不包括露天矿用地 |
|  | M1 |  |  | 一类工业用地 | 对居住和公共环境基本无干扰、污染和安全隐患的工业用地 |
|  | M2 |  |  | 二类工业用地 | 对居住和公共环境有一定干扰、污染和安全隐患的工业用地 |
|  | M3 |  |  | 三类工业用地 | 对居住和公共环境有严重干扰、污染和安全隐患的工业用地 |
| W |  |  |  | 物流仓储用地 | 物资储备、中转、配送等用地，包括附属道路、停车场以及货运公司车队的站场等用地 |
|  | W1 |  |  | 一类物流仓储用地 | 对居住和公共环境基本无干扰、污染和安全隐患的物流仓储用地 |
|  | W2 |  |  | 二类物流仓储用地 | 对居住和公共环境有一定干扰、污染和安全隐患的物流仓储用地 |
|  | W3 |  |  | 三类物流仓储用地 | 易燃、易爆和剧毒等危险品的专用物流仓储用地 |
| S |  |  |  | 道路与交通设施用地 | 城市道路、交通设施等用地，不包括居住用地、工业用地等内部的道路、停车场等用地 |
|  | S1 |  |  | 城市道路用地 | 快速路、主干路、次干路和支路等用地，包括其交叉口用地 |
|  | S2 |  |  | 城市轨道交通用地 | 独立地段的城市轨道交通地面以上部分的线路、站点用地 |
|  | S3 |  |  | 交通枢纽用地 | 铁路客货运站、公路长途客货运站、港口客运码头、公交枢纽及其附属设施用地 |
|  | S4 |  |  | 交通站场用地 | 交通服务设施用地，不包括交通指挥中心、交通队用地 |
|  |  | S41 |  | 公共交通站场用地 | 城市轨道交通车辆基地及附属设施，公共汽（电）车首末站、停车场（库）、保养场，出租汽车场站设施等用地，以及轮渡、缆车、索道等的地面部分及其附属设施用地 |
|  |  | S42 |  | 社会停车场用地 | 独立地段的公共停车场和停车库用地，不包括其他各类用地配建的停车场和停车库用地 |
|  | S9 |  |  | 其他交通设施用地 | 除以上之外的交通设施用地，包括教练场等用地 |
| U |  |  |  | 公用设施用地 | 供应、环境、安全等设施用地 |
|  | U1 |  |  | 供应设施用地 | 供水、供电、供燃气等设施用地 |
|  |  | U11 |  | 供水用地 | 城市取水设施、自来水厂、再生水厂、加压泵站、高位水池等设施用地 |
|  |  | U12 |  | 供电用地 | 变电站、开闭所、变配电房等设施用地，不包括电厂用地。高压走廊下规定的控制范围内的用地应按其地面实际用途归类 |
|  |  | U13 |  | 供燃气用地 | 分输站、门站、储气站、加气母站、液化石油气储配站、灌瓶站和地面输气管廊等设施用地，不包括制气厂用地 |
|  |  | U14 |  | 供热用地 | 集中供热锅炉房、热力站、换热站和地面输热管廊等设施用地 |
|  |  | U15 |  | 通信用地 | 邮政中心局、邮政支局、邮件处理中心、电信局、移动基站、微波站等设施用地 |
|  |  | U16 |  | 广播电视用地 | 广播电视的发射、传播和监测设施用地，包括无线电收信区、发信区以及广播电视发射台、转播台、差转台、监测站等设施用地 |
|  | U2 |  |  | 环境设施用地 | 雨水、污水、固体废物处理等环境保护设施及其附属设施用地 |
|  |  | U21 |  | 排水用地 | 雨水泵站、污水泵站、污水处理、污泥处理厂等设施及其附属的构筑物用地，不包括排水河渠用地 |
|  |  | U22 |  | 环卫用地 | 生活垃圾、医疗垃圾、危险废弃物处理（置），以及垃圾转运、公厕、车辆清洗、环卫车辆停放修理等设施用地 |
|  | U3 |  |  | 安全设施用地 | 消防、防洪等保卫城市安全的公用设施及其附属设施用地 |
|  |  | U31 |  | 消防用地 | 消防站、消防通信及指挥训练中心等设施用地 |
|  |  | U32 |  | 防洪用地 | 防洪堤、防洪枢纽、排洪沟渠等设施用地 |
|  | U9 |  |  | 其他公用设施用地 | 除以上之外的公用设施用地，包括施工、养护、维修等设施用地 |
| G |  |  |  | 绿地与广场用地 | 公园绿地、防护绿地、广场等公共开放空间用地 |
|  | G1 |  |  | 公园绿地 | 向公众开放，以游憩为主要功能，兼具生态、美化、防灾等作用的绿地 |
|  | G2 |  |  | 防护绿地 | 具有卫生、隔离和安全防护功能的绿地 |
|  | G3 |  |  | 广场用地 | 以游憩、纪念、集会和避险等功能为主的城市公共活动场地 |

## 2.2 规划建设用地标准

2.2.1 规划人均单项城市建设用地面积标准

居住、公共管理与公共服务、道路与交通、绿地与广场四大类主要用地的规划人均单项用地指标应符合表2-3的规定。

表2-3 规划人均单项建设用地面积指标

| 类别名称 | 用地指标（㎡/人） |
| --- | --- |
| 居住用地 | 23.0-36.0 |
| 公共管理与公共服务设施用地 | ≥5.5 |
| 道路与交通设施用地 | ≥12.0 |
| 绿地与广场用地 其中：公园绿地 | ≥10.0 ≥8.0 |
| 注：城市建设用地统计范围与人口统计范围必须一致，人口规模应按常住人口进行统计 |  |

2.2.2 规划城市建设用地结构

居住、公共管理与公共服务、工业、道路与交通和绿地与广场五大类主要用地规划占城市建设用地的比例宜符合表2-4的规定。

表2-4 规划城市建设用地结构

| 类别名称 | 占建设用地的比例（%） |
| --- | --- |
| 居住用地 | 25.0-40.0 |
| 公共管理与公共服务设施用地 | 5.0-8.0 |
| 工业用地 | 15.0-30.0 |
| 道路与交通设施用地 | 10.0-25.0 |
| 绿地与广场用地 | 10.0-15.0 |

## 2.3 规划单元和地块划分

2.3.1 为了落实控制性详细规划的强制性内容，提高规划的可操作性，可将规划编制区划分为若干规划单元和规划地块。

2.3.2 划分规划单元应考虑以下因素：

（1）行政街道界限范围。

（2）自然、地理界限（如山体、河流、铁路等）。

（3）城市土地利用结构、功能的内在关联性。

（4）主次干路围合的街坊。

（5）合理的交通分区。

2.3.3 规划地块的划分

2.3.3.1 划分规划地块应考虑以下因素：

（1）土地使用性质的协调性。

（2）土地权属的完整性。

2.3.3.2 零散地块规模控制

建设用地面积未达到表2-5规定最小面积的，一般不得单独开发建设，宜与邻接用地整合开发或者整合规划。如邻接土地已经完成建设或为道路、河道、公共绿地、市政公用设施用地等类似情况，或者受土地权属、危房等现状用地情况的限制，确实无法整合开发或者整合规划的，可参照两旁已批规划建筑的退建、高度来确定地块的规划要求。

表2-5 开发地块最小净用地面积指标（平方米）

| 建筑类型 |  | 面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 低层建筑 |  | 500 |
| 多层 | 住宅建筑 | 1000 |
|  | 公共建筑 | 1000 |
| 高层 | 住宅建筑 | 1000 |
|  | 公共建筑 | 3000 |
| 工业及物流仓储用地 |  | 2000 |
| 注：住宅类型按层数划分为：1-3层为低层；4-6层为多层； 7-9层为中高层；大于等于10层为高层。下同。 |  |  |

2.3.4 地块的合并与细分

2.3.4.1 规划所确定的规划地块界线，并不代表实际的用地红线，在具体开发建设中，可根据实际情况对细分地块进行合并或对地块进行细分。

2.3.4.2 地块合并或细分后的土地开发强度、环境容量及建设总量应保持不变。对地块的细分原则上按细分后地块面积比例分配建设量，如涉及建设总量的重新分配，且细分后用地权属分宗，需按程序报批。

## 2.4 土地混合使用

2.4.1 为引导土地集约使用、促进产业升级转型、减少交通需求以及提升城市内涵品质，鼓励合理的土地混合使用，增强土地使用的弹性。

2.4.2 用地的混合使用规划

2.4.2.1 混合用地是指当土地使用功能超出单一用地性质要求，需要采用两种或两种以上土地性质组合表达的用地。

2.4.2.2 土地混合使用应符合环境相容、保障公益、结构平衡和景观协调等原则。具体地块的土地混合使用应符合相关技术条件和政策条件的要求：

（1）相关技术条件主要包括具体地块的上层次规划要求、周边条件、交通、市政、公共服务设施等情况，自然与地理承载力、日照通风和消防等强制性规定等。位于生态敏感区、重要的景观区域或可能造成较大环境影响、安全影响的，应进行专项技术论证。

（2）相关政策条件主要包括国家、省、市的土地、规划、产权和产业政策，以及是否满足申报条件、符合行政许可的程序要求等。

2.4.2.3 在城市规划编制中，当土地使用功能需要规划为混合用地时，混合用地的用地代码之间采用“+”连接，排列顺序应按照建筑规模对应的用地性质从多到少排列。

2.4.3 土地使用兼容性规定

2.4.3.1 规划的公共管理与公共服务设施用地、公用设施用地、道路与交通设施用地、区域交通设施用地、绿地与广场用地，应严格按规划控制管理，不得任意改变其用途；因公共利益需要增设的公用设施，在满足相关行业标准的前提下，可在其他用地内安排。

2.4.3.2 在开发建设过程中，由于现实原因、城市发展需求或特殊要求，需要变更规划土地使用性质时，应符合表2-6的规定。确需改变建设用地使用性质，且超出控制性详细规划和表2-6规定的范围，应当依法修改控制性详细规划。

表2-6 土地使用兼容性表

| 兼容 用地 类型 规划 用地 类型 |  | 二类居住 | 三类居住 | 行政办公 | 文化设施 | 教育科研 | 体育用地 | 医疗卫生 | 社会福利 | 商业用地 | 商务用地 | 娱乐康体 | 公用营业网点 | 其他服务设施 | 一类工业 | 二类工业 | 三类工业 | 物流仓储 | 城市道路 | 交通场站 | 公用设施 | 公园绿地 | 防护绿地 | 广场用地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R2 | R3 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B1 | B2 | B3 | B4 | B9 | M 1 | M2 | M 3 | W | S1 | S4 | U | G1 | G2 | G3 |
| 二类居住 | R2 | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | △ | △ | △ | ╳ |
| 三类居住 | R3 | △ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 行政办公 | A1 | △ | △ | ● | △ | △ | ╳ | △ | △ | △ | △ | ╳ | △ | △ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | ╳ | △ | ╳ | △ |
| 文化设施 | A2 | △ | △ | △ | ● | △ | △ | ╳ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | △ | △ | ╳ | △ |
| 教育科研 | A3 | △ | △ | △ | △ | ● | ╳ | ╳ | △ | △ | △ | ╳ | △ | △ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | ╳ | △ | ╳ | ╳ |
| 体育用地 | A4 | △ | △ | ╳ | △ | ╳ | ● | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | △ | △ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | △ | △ | ╳ | △ |
| 医疗卫生 | A5 | △ | △ | △ | ╳ | ╳ | ╳ | ● | △ | △ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | △ | △ | △ | ╳ |
| 社会福利 | A6 | ╳ | ╳ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | △ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | △ | △ | ╳ | ╳ |
| 商业用地 | B1 | △ | △ | △ | △ | △ | ╳ | ╳ | ╳ | ● | △ | △ | △ | △ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | △ | △ | ╳ | △ |
| 商务用地 | B2 | △ | △ | △ | △ | △ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | ● | △ | △ | △ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | △ | △ | ╳ | △ |
| 娱乐康体 | B3 | △ | △ | ╳ | △ | ╳ | △ | ╳ | ╳ | △ | △ | ● | △ | △ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | △ | △ | ╳ | △ |
| 公用设施营业网点 | B4 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ╳ | ╳ | △ | △ | △ | ● | △ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | △ | △ | ╳ | △ |
| 其他服务设施 | B9 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ╳ | ╳ | △ | △ | △ | △ | ● | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | △ | △ | ╳ | △ |
| 一类工业 | M1 | ╳ | △ | △ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ● | ╳ | ╳ | △ | ╳ | △ | △ | △ | △ | ╳ |
| 二类工业 | M2 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | ● | ╳ | △ | ╳ | △ | △ | △ | △ | ╳ |
| 三类工业 | M3 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | △ | ● | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ |
| 物流仓储 | W | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | △ | ╳ | ● | ╳ | △ | △ | △ | △ | ╳ |
| 城市道路 | S1 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ● | △ | ╳ | △ | ╳ | △ |
| 交通场站 | S4 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ● | △ | △ | ╳ | △ |
| 公用设施 | U | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ● | ╳ | ╳ | ╳ |
| 公园绿地 | G1 | ╳ | ╳ | ╳ | △ | ╳ | △ | ╳ | ╳ | △ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | ● | ╳ | △ |
| 防护绿地 | G2 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | △ | ╳ | ● | ╳ |
| 广场用地 | G3 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | ╳ | ╳ | △ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | ╳ | ╳ | △ | ╳ | ● |
| 注：● 最相容，× 不相容，△ 由城乡规划主管部门根据具体条件和规划要求确定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4.3.3 为保障用地的主导用途、避免功能混杂，单一用地性质允许建设、使用的功能比例，应结合具体地块的建设条件与开发需求，综合考虑相关要求经专题研究确定。其中，居住用地、商业服务业用地、工业用地、物流仓储和绿地与广场用地允许建设、使用的功能比例，按下列要求执行：

（1）居住用地，主导用途的建筑面积不宜低于总建筑面积的70%。

（2）商业用地，主导用途的建筑面积（或各项主导用途的建筑面积之和）不宜低于70%。

（3）普通工业用地，主导用途的建筑面积（或各项主导用途的建筑面积之和）不宜低于总建筑面积的70%。

（4）仓储用地，主导用途的建筑面积不宜低于总建筑面积的85%。物流用地，主导用途的建筑面积（或各项主导用途的建筑面积之和）不宜低于总建筑面积的60%。

（5）绿地与广场，在满足水利、安全、卫生和公共性要求的情况下，可结合绿化与广场用地设置适量的地下社会停车场（库）。除园林建筑、绿化生产管理的少量建筑物、构筑物等必要的设施外，公园绿地与广场用地内可设置占地不大于2.5%的商业文娱建筑。

2.4.4 建设用地适建性规定

建设用地地块范围内具体建设项目的适建范围按表2-7的规定执行；表2-7中未列入的建设项目，应由市城乡规划主管部门根据地块对周边环境的影响和外部基础设施条件，具体核定适建范围。

表2-7 各类建设用地适建范围表

| 用地类型 建筑项目 | 居住用地 |  |  | 公共管理与公共服务用地 | 商业服务业设施用地 | 工业用地 |  |  | 物流仓储用地 |  | 公用设施用地 | 绿地与广场用地 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 | 三类 |  |  | 一类 | 二类 | 三类 | 普通 | 特殊 |  | 公园 | 防护 |
| 低层独立式住宅 | √ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 其他低层住宅建筑 | √ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 多层住宅建筑 | ○ | √ | √ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 高层住宅建筑 | × | ○ | √ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 集体宿舍 | × | √ | √ | √ | × | √ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × |
| 居住小区教育设施 | √ | √ | √ | √ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 居住小区商业服务设施 | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
| 居住小区文化设施 | ○ | √ | √ | √ | √ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 居住小区体育设施 | √ | √ | √ | √ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 居住小区医疗卫生设施 | √ | √ | √ | √ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 居住小区市政公用设施 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | ○ | √ | × | ○ |
| 居住小区行政管理设施 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × |
| 居住小区日用品修理、加工场 | × | √ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
| 小型农贸市场 | × | √ | ○ | × | × | √ | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
| 小商品市场 | × | √ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
| 居住区级以上行政办公建筑 | × | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 居住区级以上商业服务设施 | × | √ | √ | × | √ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
| 居住区级以上文化设施 | × | ○ | ○ | √ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 居住区级以上娱乐设施 | × | × | × | × | √ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 居住区级以上体育设施 | × | ○ | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 居住区级以上医疗卫生设施 | × | ○ | ○ | √ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 办公建筑、商办综合楼 | × | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 一般旅馆 | × | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 旅游宾馆 | × | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 商住综合楼 | × | √ | √ | ○ | √ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 高等院校、中等专业学校 | × | × | × | √ | × | √ | × | × | × | × | × | × | × |
| 职业、技工、成人和业余学校 | × | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 科研设计机构 | × | ○ | ○ | √ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 对环境基本无干扰、污染的工厂 | × | × | ○ | ○ | × | √ | ○ | × | √ | × | ○ | × | × |
| 普通储运仓库 | × | × | × | × | × | √ | ○ | × | √ | × | ○ | × | × |
| 危险品仓库 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | × | × | × |
| 农、副、水产品批发市场 | × | × | × | × | ○ | √ | ○ | × | √ | × | × | × | × |
| 社会停车场、库 | × | ○ | ○ | ○ | √ | √ | √ | ○ | √ | × | √ | × | ○ |
| 加油站 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | √ | × | √ | × | √ | × | ○ |
| 汽车修理、保养场和训练场 | × | × | × | × | × | √ | √ | × | √ | × | √ | × | × |
| 客、货运公司站场 | × | × | × | × | × | √ | √ | × | √ | × | √ | × | × |
| 施工维修设施及废品场 | × | × | × | × | × | √ | √ | × | √ | × | ○ | × | × |
| 污水处理厂、殡仪馆、火葬场 | × | × | × | × | × | × | × | √ | ○ | ○ | √ | × | ○ |
| 其他市政公用设施 | × | × | × | × | × | √ | ○ | ○ | √ | ○ | √ | × | ○ |
| 注：√ 允许设置，× 不允许设置，○ 由城乡规划主管部门根据具体条件和规划要求确定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.5 居住用地

2.5.1 一般原则

2.5.1.1 居住用地宜布置在城市夏季主导风向的上风向，并与就业结构相适应，体现产城融合、职住平衡的原则。

2.5.1.2 应相对集中布局，形成相应规模的居住区、居住小区或居住组团，各级标准控制规模应符合表2-8的规定。

表2-8 居住区分级控制规模

|  | 居住区 | 小区 | 组团 |
| --- | --- | --- | --- |
| 户数（户） | 10000-16000 | 3000-5000 | 300-1000 |
| 人口（人） | 30000-50000 | 10000-15000 | 1000-3000 |

2.5.1.3 居住区的规划布局，应综合考虑周边环境、路网结构、公建与住宅布局、群体组合、绿地系统及空间环境等的内在联系，构成一个完善的、相对独立的有机整体。

2.5.1.4 参与居住区用地平衡的用地应为构成居住区用地的住宅用地、公建用地、道路用地和公共绿地四项，其他用地不参与平衡。居住区内各项用地所占比例的平衡控制指标应符合表2-9的规定。

表2-9 居住区用地平衡控制指标（%）

| 序号 | 用地构成 | 居住区（%） | 小区（%） | 组团（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宅用地 | 50-60 | 55-65 | 70-80 |
| 2 | 公建用地 | 15-25 | 12-22 | 6-12 |
| 3 | 道路用地 | 10-18 | 9-17 | 7-15 |
| 4 | 公共绿地 | 7.5-18 | 5-15 | 3-6 |
| 合计 | 居住区用地 | 100 | 100 | 100 |

2.5.1.5 人均居住区用地控制指标，应符合表2-10的规定。

表2-10 人均居住区用地控制指标（平方米/人）

|  | 低层 | 多层 | 中高层 | 高层 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住区 | 28-40 | 18-25 | 17-26 | 17-26 |
| 小区 | 26-37 | 18-25 | 14-20 | 10-15 |
| 组团 | 21-30 | 14-20 | 12-16 | 8-11 |
| 注：本表各项指标按每户3.2人计算。 |  |  |  |  |

2.5.1.6 居住区综合技术经济指标的项目应包括必要指标和可选用指标两类，其项目及计量单位应符合表2-11规定。

表2-11 居住区综合技术经济指标系列一览表

| 项目 |  | 计量单位 | 数值 | 所占比重（%） | 人均面积 （m2/人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住区规划总用地 |  | hm2 | ▲ | — | — |
| 1.居住区用地（R） |  | hm2 | ▲ | 100 | ▲ |
| 其中 | 住宅用地（R01） | hm2 | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 公建用地（R02） | hm2 | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 道路用地（R03） | hm2 | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 公共绿地（R04） | hm2 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 2.其他用地 |  | hm2 | ▲ | — | — |
| 居住户（套）数 |  | 户（套） | ▲ | — | — |
| 户均人数 |  | 人 | ▲ | — | — |
| 户均人口 |  | 人/户 | ▲ | — | — |
| 总建筑面积 |  | 万m2 | ▲ | — | — |
| 1.居住区用地内建筑总面积 |  | 万m2 | ▲ | 100 | ▲ |
| 其中 | 住宅建筑面积 | 万m2 | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 公建面积 | 万m2 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 2.其他建筑面积 |  | 万m2 | △ | — | — |
| 住宅平均层数 |  | 层 | ▲ | — | — |
| 高层住宅比率 |  | % | △ | — | — |
| 中高层住宅比率 |  | % | △ | — | — |
| 人口毛密度 |  | 人/hm2 | ▲ | — | — |
| 人口净密度 |  | 人/hm2 | △ | — | — |
| 住宅建筑套密度（毛） |  | 套/hm2 | ▲ | — | — |
| 住宅建筑套密度（净） |  | 套/hm2 | ▲ | — | — |
| 住宅建筑面积毛密度 |  | 万m2/hm2 | ▲ | — | — |
| 住宅建筑面积净密度 |  | 万m2/hm2 | ▲ | — | — |
| 居住区建筑面积毛密度（容积率） |  | 万m2/hm2 | ▲ |  |  |
| 停车率 |  | % | ▲ | — | — |
| 停车位 |  | 辆 | ▲ |  |  |
| 停车场面积 |  | hm2 | △ | — | — |
| 地面停车率 |  | % | ▲ |  |  |
| 地面停车位 |  | 辆 | ▲ |  |  |
| 住宅建筑净密度 |  | % | ▲ | — | — |
| 总建筑密度 |  | % | ▲ | — | — |
| 绿地率 |  | % | ▲ | — | — |
| 拆建比 |  | — | △ | — | — |
| 年径流总量控制 |  | % | ▲ | — | — |
| 注：▲必要指标；△选用指标 |  |  |  |  |  |

2.5.2 住宅建筑

2.5.2.1 住宅建筑的规划设计，应综合考虑用地条件、选型、朝向、间距、绿地、层数与密度、布置方式、群体组合、空间环境和不同使用者的需要等因素确定。

2.5.2.2 住宅建筑的布局须满足日照要求。普通住宅应满足冬至日日照不低于1小时标准；老年人住宅建筑不应低于冬至日日照2小时标准；旧区改建的项目内新建住宅日照标准可酌情降低，但不应低于大寒日日照1小时的标准。日照时间计算起点为底层窗台面，即距室内地坪0.9米高的外墙位置。

2.5.3 居住区公共服务设施

2.5.3.1 居住区公共服务设施（也称配套公建）应包括：教育、医疗卫生、文化、体育、商业服务、金融邮电、社区服务、市政公用和行政管理等9类设施，并符合本规定表6-2的规定。

2.5.3.2 设置在住宅楼裙房的公共服务设施，应避免烟、气（味）、尘、噪声、废弃物等对公共环境造成污染和干扰，必须保证对周边居住无影响。

2.5.3.3 居住区配套公建各项目的规划布局，应符合下列规定：

（1）根据不同项目的使用性质和居住区的规划布局形式，应采用相对集中与适当分散相结合的方式合理布局。并应利于发挥设施效益，方便经营管理、使用和减少干扰。

（2）商业服务与金融邮电、文体等有关项目宜集中布置，形成居住区各级公共活动中心。

（3）基层服务设施的设置应方便居民，满足服务半径的要求。

（4）配套公建的规划布局和设计应考虑发展需要。

2.5.3.4 公共服务设施应与住宅同步规划、同步建设和同时投入使用。独立用地的公共服务设施应与规划地块的住宅首期工程同步报建、同步建设、同步验收，或者先于住宅首期工程报建、建设和验收。

2.5.4 居住区绿地

2.5.4.1 居住区绿地由居住用地内的公共绿地、宅旁绿地、配套公建所属绿地和道路绿地组成，其中包括了满足当地植树绿化覆土要求，方便居民出入的地上或半地下建筑的屋顶绿地。居住区绿地率应满足本规定第3.3.1条的规定。

2.5.4.2 居住区公共绿地总面积应根据居住人口规模确定，组团不应小于0.5平方米/人，小区（含组团）不应小于1平方米/人；居住区（含小区、组团）不应小于1.5平方米/人；旧城改造可酌情降低，但不应低于相应指标的70%。

2.5.4.3 鼓励通过垂直绿化、屋顶花园、阳台及室内绿化等方式，联系和渗透居住用地的绿色空间环境。

2.5.4.4 居住区绿地应结合场地雨水规划进行设计，可根据需要因地制宜地采用兼有调蓄、净化、转输功能的绿化方式。

2.5.4.5 公共绿地宜结合小区或组团的社区体育设施以及老年人、儿童活动场地进行布置。

2.5.4.6 居住小区中心绿地不应小于4000平方米，组团中心绿地不应小于400平方米；且其中的绿化面积（含水面）不宜小于70%。

2.5.5 居住区道路

2.5.5.1 居住用地交通组织应综合考虑机动车、自行车和步行交通系统，应在保障行人安全的前提下合理组织机动车通行线路和设置停车场（库）。

2.5.5.2 居住小区内应避免过境车辆的穿行；道路规划应方便内外联系，注重安全，通而不畅；应避免往返迂回，并适于消防车、救护车、商店货车和垃圾车等的通行。

2.5.5.3 居住区道路可分为居住区道路、小区路、组团路和宅间小路四级。其道路宽度应符合下列规定：

（1）居住区道路：红线宽度不宜小于20米。

（2）小区路：路面宽6-9米，建筑控制线之间的宽度不宜小于10米。

（3）组团路：路面宽3-5米，建筑控制线之间的宽度不宜小于8米。

（4）宅间小路：路面宽不宜小于2.5米。

2.5.5.4 居住小区内的主要道路至少应有两个出入口；居住区内主要道路至少应有两个方向与外围道路相连，机动车道对外出入口的间距不应小于150米。沿街建筑物长度超过150米时，应设不小于4米×4米的消防车通道。人行出口间距不宜超过80米，当建筑物长度超过80米时，应在底层加设人行通道。

2.5.5.5 居住区内道路与城市道路相接时，其交角不宜小于75°；当居住区内道路坡度较大时，应设缓冲段与城市道路相接。

2.5.5.6 住宅小区内尽端式道路的长度不宜大于120米，并应在尽端设不小于12米×12米的回车场地。

2.5.5.7 居住区道路纵坡控制指标应符合表2-12的规定。

表2-12 居住区道路纵坡控制指标（%）

| 道路类别 | 最小纵坡 | 最大纵坡 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机动车道 | ≥0.2％ | ≤8.0％，L≤200m | 若该车道须作为消防车道，则其坡道≤7%；消防车道位于登高面旁时，则其坡道≤1%。 |
| 非机动车道 | ≥0.2％ | ≤3.0％，L≤50m | － |
| 步行道 | ≥0.2％ | ≤8.0％ | 当坡度较大时，主要步道坡度≤10%，次要步道坡度≤15%。 |
| 注：L——坡长（m）。 |  |  |  |

2.5.5.8 当居住区道路纵坡在8%以上且坡长超过30米时，应设步行梯道。

2.5.5.9 居住区应设置残疾人通行的无障碍通道，通行轮椅车的坡道宽度不应小于2.5米，纵坡不应大于2.5%。

2.5.5.10 居住区内的机动车和非机动车道及人行道的横坡宜为1%-2%。

2.5.5.11 居住区机动车道路最小转弯半径应满足消防车通行的规定，宜为9-12米；会车最小视距为30米，停车视距为15-20米。

## 2.6 工业用地

2.6.1 工业用地布局宜引导生产与生活功能的协调发展，应遵循空间集聚和用地集约的原则，相对集中布局形成工业区或产业园区。

2.6.2 有气体污染物和烟尘排放的工业不应布置在城市主导风向的上风向，有水污染物排放的工业不应布置在城市上游地区。工业用地严禁在水源保护区和旅游区内选址。

2.6.3工业用地布局应有较为完善的交通系统，与城市交通性主干路或公路、铁路、港口等交通设施有方便的联系。应有足够的供水、供电、供气等公用工程设施以及存放与处理废物的设施。

2.6.4 一类工业对居住和公共环境基本无干扰、污染和安全隐患，其用地和住宅区之间不须设置缓冲带隔离。

2.6.5 二类工业用地必须单独布置，不得与居住、公共设施等其他功能区相混合；并应与其他非工业用地之间保持一定距离，符合相关的卫生防护距离规定和标准。二类工业用地上布置的工业企业的废水必须达到标准后方可排入市政排水管道。

2.6.6 三类工业应远离城市单独布置，并与其他非工业用地之间须保持一定距离，符合相关的卫生防护距离规定和标准。

2.6.7 工业项目所需的行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7％。严禁在工业项目用地范围内建设成套住宅、培训中心、专家楼、宾馆、酒店和招待所等非生产性配套设施。

2.6.8 周边地区市政设施不够完善的工业区、产业园区应自建污水处理设施。

## 2.7 物流仓储用地

2.7.1一般原则

2.7.1.1 物流仓储用地宜根据类型、性质等的不同，布置在不同的地段，同类物流仓储用地宜集中布置。

2.7.1.2 物流仓储用地选址应满足地势、地下水位及地基承载力等地质要求，并应避免对居住及其他易受影响的土地用途造成不良的环境影响（如产生噪音、异味和粉尘等），且附近不应有易燃、易爆、危险品生产或储存或产生腐蚀的工矿企业。

2.7.1.3 物流仓储用地应依托港口、机场、铁路、轨道、高速公路等交通设施进行布局，综合协调内部交通与城市交通的关系。

2.7.1.4 物流仓储用地应有便捷的货运交通道路进入区域交通系统，尽量减少对于城市交通的干扰。

2.7.2 一类、二类物流仓储

2.7.2.1 一类、二类物流仓储用地内辅助生产及配套设施的总建筑面积应控制在库房总建筑面积的5%范围内。

2.7.2.2 一类、二类物流仓储用地内行政、生活福利设施的总建筑面积占库房总建筑面积的比例应控制在表2-13所列值内。

表2-13 行政、生活福利设施建筑面积控制比例

| 建设规模 | 大型仓库 | 中型仓库 | 小型仓库 |
| --- | --- | --- | --- |
| 库房总建筑面积（m2） | ≥30000 | 30000≥面积≥10000 | 10000≥面积≥5000 |
| 行政、生活福利设施建筑面积控制比例（%） | 10 | 11-14 | 15 |

2.7.2.3 特殊仓库用地的选址应满足其对交通、用地、设施的特殊需求，避免对其它用地产生干扰，应远离产生有害气体、烟雾、粉尘等物质的污染源和传染病医院、火葬场等场所。冷库应选址在卫生条件良好、交通运输方便的地方，同时具备可靠的水源和电源；与加工企业合设的肉类冷库宜布置在城市边缘或郊区；鱼类冷库宜靠近渔业码头设置。

2.7.2.4 堆场用地应布置在城市的边缘、远离水源地，且不得布置在居住区或建成区的上风向。

2.7.3 三类物流仓储

2.7.3.1 危险品仓库选址应远离城市中心区及人口密集地区，并应符合环境保护和防火、防灾的要求。

2.7.3.2 不同类型的危险品仓库应相互分隔，不得混合存储，其相隔距离应符合消防和安全的有关规定。

2.7.3.3 石油库选址应远离重要交通枢纽、重要桥梁、大型水库及水利工程、电站、变电所、军事目标和其他重要设施，其与城市居住区、大中型工矿企业和交通线等的安全距离应符合《石油库设计规范》（GB50074-2014）的有关规定。

2.7.3.4 液化石油气、天然气的储存应符合本规定第7.8条的有关规定。

2.7.3.5 易燃易爆及化学危险品仓库的选址和设计应符合消防和环保的有关规定。

2.7.4 物流园区

2.7.4.1 物流园区是一家或多家物流（配送）企业在空间集中布局的场所，是具有综合服务功能的物流集结点。物流园区应布局在市中心区边缘或市区边缘、交通条件较好、用地充足的地方。

2.7.4.2 物流园区含商业物流用地及工业物流用地。工业用地、仓储用地、商业用地、商业性办公用地在不影响周边用地使用的前提下可作为物流用地。

# 第三章 土地使用强度

## 3.1 一般原则

3.1.1 建设用地开发强度通过容积率、建筑密度、绿地率等指标进行控制。

3.1.2 建设用地开发强度应兼顾社会、环境和经济效益，与用地性质、功能相适应，满足交通、安全、消防、人防、环卫及其他相关配套等方面的要求。

3.1.3 编制控制性详细规划，一般地块的用地开发强度控制指标应符合本规定；市（区）级中心区、重点地区和特定区域内特别地块的开发强度控制指标，还应结合交通影响评估、环境影响评价、经济平衡测算、城市设计和方案合理性等因素进行综合分析和专题研究。城市旧城镇、旧厂房和旧村居改造区（简称“三旧”改造）的用地开发强度控制指标按照《云浮市“三旧”改造专项规划》执行。

## 3.2 容积率与建筑密度控制指标

3.2.1 各类用地容积率、建筑密度指标按表3-1执行。

表3-1 建筑密度和容积率控制指标表

| 用地 类型 | 建筑 分类 | 新区 |  | 旧区（建成区） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 容积率（FAR） | 建筑密度（D） | 容积率（FAR） | 建筑密度（D） |
| 居住用地 | 低层 | 1.0≤FAR≤1.5 | ≤40% | 1.0≤FAR≤1.5 | ≤50% |
|  | 多层 | ≤1.8 | ≤30% | ≤2.0 | ≤35% |
|  | 中高层 | ≤2.2 | ≤27% | ≤2.5 | ≤30% |
|  | 高层 | ≤3.0 | ≤25% | ≤3.5 | ≤28% |
| 商业服务业设施用地 | 低层 | ≤1.5 | ≤50% | ≤1.8 | ≤60% |
|  | 多层 | ≤2.8 | ≤45% | ≤3.0 | ≤50% |
|  | 高层 | ≤4.0 | ≤40% | ≤4.5 | ≤45% |
| 工业用地（不包括特殊工业项目）物流仓储用地 |  | 1.0≤ | 30%≤D≤60% | 1.0≤ | 35%≤D≤60% |
| 注：特殊工业项目可根据国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》中具体门类确定最低容积率。 |  |  |  |  |  |

3.2.2 对未列入表3-1的科研机构、大中专院校、中小学校、体育场馆以及医疗卫生、文化艺术、幼托等建设项目的开发容量控制指标，应符合国家、省的相关技术规定，但不宜超过表3-1中相应层数住宅建筑的控制指标。

3.2.3 混合用地地块容积率的确定：

FAR混合＝FAR1×K1+FAR2×K2+ FAR3×K3…；

式中：FAR1、FAR2、FAR3——分别为该地块基于各类单一用地功能可允许的容积率；K1、K2、K3——分别为该地块各类功能建筑面积占总建筑面积的比例。

3.2.4 新建建筑不得影响相邻建筑原有的日照标准。原有地块的开发容量控制指标已超出规定值的，不得在原有建筑基地范围内进行扩建、加层。

## 3.3 绿地率控制指标

3.3.1 各类用地绿地率控制指标：

（1）居住用地绿地率新区不应低于30%，旧区改建不宜低于25%。

（2）医院、休疗养院等医疗卫生单位绿地率不得低于40%。

（3）高等院校绿地率不得低于40%；其他学校、机关团体等单位绿地率不得低于35%。

（4）商业服务业设施用地的绿地率，总建筑面积在20000平方米以上，绿地率不应低于35%；总建筑面积在20000平方米及以下，绿地率不应低于30%。

（5）工业用地绿地率不得超过20%。

（6）交通场站用地绿地率不应低于20%。

（7）一、二类物流仓储用地绿地率不应低于20%；三类物流仓储用地绿地率不应低于40%。

（8）其他建设用地不应低于25%。

（9）城市公园建设用地指标，应当符合国家行业标准，公园绿化用地面积应当占总用地面积的70%以上，游览、休憩、服务性的建筑面积不得超过总用地面积的5%。

3.3.2 城市道路绿地率控制指标：

（1）主干路绿地率≥20%。

（2）次干路绿地率≥15%。

（3）两侧分车绿带绿化起防护隔离和美化街景的功能，以种植乔木为主，宜乔木、灌木、地被植物相结合，种植乔木的分车绿带宽度不宜小于1.5米；主干路上的分车绿带宽度不宜小于2.5米；行道树绿带宽度不宜小于1.5米。

# 第四章 城市设计

## 4.1 城市设计原则

4.1.1 城市设计应以城市背景条件为基础，充分保护合理利用自然地貌景观，人工建筑应当退让自然山水，倡导“显山、露水、透绿”的原则，即城市生态保护原则。

4.1.2 城市环境与建筑景观应当进行一体化设计，坚持建筑设计融合于城市设计的原则，既应注重建筑物、构筑物与城市环境的整体协调，又必须显示建筑自身的个性与风采。

4.1.3 建筑景观与环境的规划控制必须统筹全局，划分景观风貌区，确定城市绿线，蓝线系统和景观轴线、塑造连绵呼应的城市空间节点来支撑城市景观系统结构，体现城市特色；同时融入南江文化、石艺文化、禅宗文化等具有云浮地域文化特色的元素，展示社会文化的内涵。

4.1.4 城市建筑应以古朴典雅、民族风格为基调，不排斥丰富多彩的建筑风格，并应适当控制高大建筑的数量和布局。高大建筑应具有简洁、现代的形体，应面向大尺度的空间，有开敞的视觉通廊，不被其他建筑包围或遮挡，以树立地标建筑的独立形象。

4.1.5 建筑设计应充分利用现代科学技术，吸纳借鉴国内外建筑设计的文明成果，提倡生态型、节能型建筑，尽量利用自然采光与通风。

4.1.6 在同一建筑地基内，建筑群体的风格、色彩等应统一设计，并相互协调。

4.1.7 严格按照近期建设规划规定的地区进行有序的开发建设，防止“遍地开花”影响城市景观与环境。重点地段应在控制性详细规划指导下编制城市设计和修建性详细规划。

4.1.8 应以政府为主导，处理好商业利益追求和景观、环境、文化建设的矛盾。

4.1.9 城市核心区和中心地区、体现城市历史风貌的地区、新城新区、重要街道，包括商业街、滨水地区，包括沿河、沿湖地带、山前地区和其他能够集中体现和塑造城市文化、风貌特色，具有特殊价值的地区应当编制重点地区城市设计。重点地区城市设计应按《云浮市环境艺术委员会章程》要求，报云浮市环境艺术委员会审议。

4.1.10 重点地区城市设计应当塑造城市风貌特色，注重与山水自然的共生关系，协调市政工程，组织城市公共空间功能，注重建筑空间尺度，提出建筑高度、体量、风格、色彩等控制要求。

4.1.11 历史文化街区和历史风貌保护相关控制地区开展城市设计，应当根据相关保护规划和要求，整体安排空间格局，保护延续历史文化，明确新建建筑和改扩建建筑的控制要求。重要街道、街区开展城市设计，应当根据居民生活和城市公共活动需要，统筹交通组织，合理布置交通设施、市政设施、街道家具，拓展步行活动和绿化空间，提升街道特色和活力。

## 4.2 公共开放空间

4.2.1 公共开放空间包括城市开放空间和用地单位在建设用地内开辟的公共开放空间。城市公共开放空间在用地上应是独立的；用地单位在建设用地内的公共开放空间，由用地单位提供，可附属于建筑物或在建筑物之外。

4.2.2 公共开放空间应与城市道路相邻，或者与公共步行系统直接连接，以保证其公共性和开放性。

4.2.3 公共开放空间应避免设于高速公路或者快速干道旁，以避免车行交通带来的噪音、空气污染及交通安全隐患。

4.2.4 城市公共开放空间包括公共绿地、城市广场、城市山体和城市水体，城市公共开放空间的布局与规模应当依据相应层次的城市规划确定。

4.2.5 公共绿地与城市广场的规划要求应符合本规定第八章的要求。

4.2.6 城市山体是指城市规划区范围内，具备形态特色、植被丰富、相对高度15米以上、坡度25度以上等基本要素和显著特征的自然山脉和丘陵岗地。

4.2.7 城市水体是指城市规划区范围内相对稳定的、以陆地为边界的江、河、湖、塘、池、水库、湿地、水源涵养地、地下水等。

4.2.8 山体水体保护线是指山体的山脚线以及水体的岸线，该范围为核心保护区；核心保护区外50米范围内为一般保护区。核心保护区和一般保护区均属于山体水体保护范围。

4.2.9 严禁在山体水体保护范围内从事下列活动：

（1）毁林开垦、采石、采砂、采土以及其他毁林行为；

（2）采伐和采集珍贵树木和具有特殊价值的植物资源；

（3）猎捕列为国家保护的野生动物；

（4）违反城市蓝线、绿线保护和控制要求的建设活动；

（5）其他有损生态和景观的活动。

4.2.10 山体水体核心保护区范围内，不得擅自改建和扩建已有的建筑物、构筑物和设施，对不符合规划要求的建筑物、构筑物及其他设施应当限期迁出。

4.2.11 山体水体保护范围内的开发建设，尤其是城市重要节点的景观山体水体周边的建筑物、构筑物和设施，在建筑密度、建筑高度、建筑形式、容积率等方面需实施严格的规划管制。

4.2.12 山体水体保护范围内的建设应符合以下要求：

（1）新建、改建和扩建的建筑物、构筑物和设施不得越过山体水体保护线，建设造型要与周边山体水体相协调。

（2）山体水体保护范围周边的公共建筑应对公众开放（除法律规定外）。按规划建设环山、环水游览通道及相关公共配套设施，保持山体水体的景观通透，不得修建封闭围墙。

（3）河流、湖泊、库塘等堤（坝）的水工程管理范围内，除水利设施、市政工程建设外，不得建设与环境保护无关的建筑物、构筑物。

（4）涉及防洪安全的市政工程建设的，应征求住建、水务部门的意见。利用保护范围内水资源，以及新建、改建、扩建入河排污口的，应经水务部门审查批准。

4.2.13 涉及经依法批准并已公布实施的城乡规划中有关山体水体规划的建设项目，应严格按规划执行。对涉及尚未征用进行开发建设地段上的山体水体保护，遵循本规定执行，严格制定控制条件，落实监管责任，避免对山体水体造成损害。

4.2.14 建设用地范围内的公共开放空间

4.2.14.1 居住区、居住小区的中心绿地和广场可合并设计，即文化娱乐与休憩观赏功能融为一体的公共开放空间。

4.2.14.2 建设用地范围内开辟的场地公共开放空间，对于利用地形高差开辟的广场或下沉式广场其与基地地面高差应控制在±6.0米以内（含±6.0米），并应有宽度不小于1.5米的开放性楼梯或坡道连接基地地面或道路。

4.2.14.3 居住组团的中心绿地因面积有限，可利用首层空间作为公共开放空间，与中心绿地连片设计，首层净空不应低于4.5米、进深不应小于10米。

4.2.14.4 机关单位、社会团体有条件的可根据需要设置相应的文化活动广场、休闲广场，广场内设置基本的休憩设施、活动场地、绿化小品和灯光照明等。

## 4.3 城市街区控制

4.3.1 沿街建筑群体要形成富于变化的天际线，协调丰富的街道立面，结合建筑功能、交通、绿化等，塑造城市景观。

4.3.2 主次干路及重要地段的建筑景观要求较一般地段应更加严格，建筑造型可各具特色，但要整体协调，应力求新颖美观，体现城市特有的风貌，塑造城市景观节点。

4.3.3 主次干路及重要路段的临街建筑立面宽度不应小于30米，不足30米的必须与相邻建筑物共同设计、统一立面。

4.3.4 城市主干路两侧不宜建住宅楼，确需建造的其立面形式应与所处建筑环境协调，不得设置开放式的服务阳台，不得安装露于窗外的防护网。

4.3.5 建筑物外墙装饰应选用色彩淡雅柔和、色泽清新、耐久美观、易于清洗和修缮的材料。尽量采用亚光材料、如使用玻璃幕墙或不锈钢材料，其面积应控制在主立面面积的30%以内。

4.3.6 沿街建筑立面装修设计，应综合考虑城市景观要求，建筑物性质和使用功能、造型与特色等因素，塑造协调、生动、丰富的空间景观。

4.3.7 沿街建筑室外装修应当遵守以下规定：

（1）造型、尺寸、色彩、材料符合城市街景要求；

（2）不得增加使用面积，屋顶装修不得违反有关间距、高度、景观的规定；

（3）高层建筑的消防登高面上不得做悬挑装修；

（4）不得增设超出建筑红线的立柱、挑廊、平台、踏步、阶梯及其他凸出物；

（5）建筑上的防雨遮阳板、电梯间及其他外墙装饰都应与总体风格相协调，力求简洁、美观。

4.3.8 较大规模的沿街公共建筑宜设置相应的休闲广场，广场应设置小品、绿化、休息座椅、广场灯及夜景照明系统等配套设施，业主应负责对各种设施的维护保养。

4.3.9 商业建筑的对外出入口，橱窗设计要具有明显的标识性和商业气氛。各种公共建筑门前绿化、美化工程应同步设计与建设。

4.3.10 建筑物临街面不得设置锅炉房、水泵房、配电房、厨房、烟囱、排气孔、贮水池、水塔和各种管线等附属设施。冷却塔应设置永久性遮挡装置，并与建筑立面相协调。

4.3.11 建筑临街面原则上不放置空调室外机，确需放置的应结合建筑立面隐蔽处理，安置高度距地面不应小于3.5米，其冷凝水必须有组织排放。

4.3.12 同一组或同一幢建筑的防护网、空调室外机位的规格式样应统一。

4.3.13 建筑物顶部的设计应与建筑物整体设计及空间环境相协调，除太阳能装置外，其他设施均应隐蔽处理。

4.3.14 街道设施包括地面铺装、路缘石、照明、绿化、公共交通设施、公共标识、户外广告、小型商业设施、电话亭、街道家具、栏杆、小品等固定于街道上的设施。街道设施的设置应统一规划设计，体现城市和地区的地方风貌和文化特色。

4.3.15 地面铺装应统一协调设计，兼顾车行、自行车行、人行、盲道、轮椅等的使用。人行道地面铺装材料宜选用透气渗水的环保材料，并符合防滑安全要求。街区内道路路缘石高度不宜大于0.15米。

4.3.16 建筑物楼前广场、人行道及出入口踏步等铺设形式及材质要协调一致，并应与绿化、小品等统一设计。硬地铺设宜优先采用花岗岩石材、广场砖等。

4.3.17 沿城市主次干路、重要地段的公共建筑物宜设置夜间及节日照明系统，包括地面射灯、霓虹灯、轮廊灯等。建筑泛光照明不应直接射入其他建筑物窗内。

4.3.18 街道的照明设施应从适宜环境、亮度、规模尺寸、颜色及植被的遮蔽等方面进行设计。照明设施应兼顾车行与人行不同的照明需求，避免过度照明形成光污染，颜色不得对交通信号灯形成干扰。

## 4.4 围墙建设导则

4.4.1 围墙建设须经城乡规划主管部门批准，满足退让道路红线、轨道交通、立交、河涌等各项退让要求，不得凸入退让距离范围之内。

4.4.2 对社会公众开放的大、中型公共建筑，原则上不得临街修建围墙，应以花台，绿篱等进行隔离，确需修建围墙的，应采用通透形式，高度不得超过2.2米。

4.4.3 学校、幼儿园、医院、住宅区和一般工业厂区等临街围墙，宜采用通透形式，高度不得超过2.2米。

4.4.4 围墙退让道路红线距离应满足本规定第5.1条建筑退让控制要求，围墙与道路红线之间应设置绿化带。

4.4.5 建筑工地可以修建临时围墙，其临街部分应进行美化处理。临时围墙不应占用人行道设置，施工结束应当无条件拆除。

# 第五章 建筑控制

## 5.1 建筑退让控制

5.1.1 一般原则

5.1.1.1 沿用地红线和沿城市道路、公路、河道、地面轨道交通以及电力线路保护区两侧的建筑物，其建筑红线退让距离必须符合消防、防汛、防爆、水源保护、水利工程、环境保护、电力、抗震和交通法规等方面的相关规定，并同时符合本章节的规定。

5.1.1.2 凡新建、改建、扩建建设工程时，自身应配置的附属设备用房及设施（如：电力开闭所、配电房、通信、联通、有线电视、计算机网络等音频及视频信息网交接间，天然气调压间或调压器，供水泵房、储水池、水箱、水表间，垃圾收集间，污水处理池等），不得超出建筑红线；消防结合器、消火栓、室外消防环管、各类检查井等，不得超越道路红线。

5.1.1.3 临时建筑退让道路红线的距离与永久性建筑退让道路红线的距离相同。

5.1.2 建筑物退让用地红线

5.1.2.1 沿建设用地红线布置的建筑物，其退让红线距离按表5-1规定控制，但不得小于最小距离，当用地红线外临近其他建（构）筑物时，还应满足消防间距的相关规定要求。

5.1.2.2 用地红线外有其他现有永久性建筑的（包括已有建筑、在建建筑、已通过审批待建建筑），除必须符合表5-1退让距离的规定外，必须同时符合建筑间距和日照间距的有关规定，且应按照新建建筑迁就现有建筑的原则进行退让。

5.1.2.3 两地块间的建筑相邻布置且不能确定另一地块的总平面布置时，建筑后退用地红线的距离按本建筑为较高一侧的建筑间距的1/2进行退让，且必须同时符合表5-1退让距离的规定。

5.1.2.4 当建设用地相邻公园、绿地、广场等开敞空间时，各类建筑最小后退红线距离按表5-1中其他非住宅建筑的退让距离控制。

5.1.2.5 地下建筑物退让用地界线的距离，不小于地下建筑物深度（自室外地面至地下建筑物底板底部的垂直距离）的1倍；按上述要求退让用地界线确有困难的，应采取技术安全措施和有效的施工方法，经相应的施工技术论证部门评审，并由原设计单位签字认定后，其退让距离可适当缩小，但其最小值应不小于3米，且围护桩和自用管线不得超过用地界限。

5.1.2.6 工业厂房、仓库退让用地红线的距离应不少于5米。

表5-1 建筑后退用地红线距离控制表

| 建筑类型 |  | 住宅建筑 |  | 非住宅建筑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑高度倍数 | 最小距离（m） | 建筑高度倍数 | 最小距离（m） |
| 主要朝向 | 低层 | 0.5 | 6 | 0.6 | 5 |
|  | 多层、中高层 | 0.5 | 9 | 0.5 | 8 |
|  | 高层 | 0.25 | 13 | 0.2 | 13 |
| 次要朝向 | 低层 | 0.25 | 3 | 0.5 | 3 |
|  | 多层、中高层 | 0.25 | 4 | 0.4 | 6 |
|  | 高层 | 0.2 | 13 | 0.2 | 9 |
| 注：1．当建筑的主要朝向为东西向时，各个方向的退让距离均应按主要朝向控制。 2．建筑宽度大于16米的，其离界距离按主要朝向离界距离控制。 3．挑檐、雨蓬、踏步等凸出部分不得影响交通、消防等方面的要求。 4．旧区的建筑退让可视实际情况适当减少，但不应低于以上要求的0.8倍。 5．表中所述的间距为建筑物之间的净空距离。 |  |  |  |  |  |

5.1.3 建筑物退让道路红线

5.1.3.1 沿城市道路两侧新建、改建、扩建的建筑物，除经批准的详细规划另有规定外，其后退道路规划红线的最小距离应符合表5-2的规定。

表5-2 建筑物退让道路红线最小距离（米）

| 道路宽度 | D＜10 | 10≤D＜20 | 20≤D＜30 | 30≤D＜40 | D≥40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 后退距离 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 |

5.1.3.2 道路交叉口四周的建筑物后退规划道路红线的最小距离应符合表5-3的规定。

表5-3 道路交叉口四周的建筑物后退规划道路红线的最小距离（米）

|  | D＜20 | 20≤D＜40 | D≥40 |
| --- | --- | --- | --- |
| D＜20 | 10 | 15 | 15 |
| 20≤D＜40 | 15 | 20 | 20 |
| D≥40 | 15 | 20 | 25 |
| 注：①D——道路规划红线宽度，单位：米。 ②后退距离从道路规划红线直线段与曲线段切点的连线算起。 |  |  |  |

5.1.3.3 建筑高度大于100米的高层建筑，应在表5-2中最大退缩距离的基础上相应加大后退距离，具体标准应综合考虑安全和城市景观要求合理确定。

5.1.3.4 新建影剧院、游乐场、体育馆、展览馆、大型商场等有大量人流、车流集散的建筑（含高层建筑裙房），其面临城市道路的主要出入口后退道路规划红线的距离，除经批准的详细规划另有规定外，不得小于10米，并应留出临时停车或回车场地。

5.1.3.5 建筑物半地下室、踏步、台阶、花池、化粪池、大门等退让道路红线距离与多层建筑退让道路红线距离相同。

5.1.3.6 城市景观路和其他有特殊景观要求地段两侧的建筑、设高架桥的道路两侧的建筑、沿轨道交通线两侧的建筑、历史街区范围的建筑以及其他有特殊要求的建筑，其退让城市道路红线的距离，按相关规定执行。

5.1.4 建筑物退让城市高架路、立交、高速公路

5.1.4.1 沿城市高架道路两侧新建、改建、扩建的住宅建筑，其沿高架道路主线边缘线后退距离不得小于35米；其沿高架道路匝道边缘线后退距离不得小于25米。

5.1.4.2 建筑物相邻城市立交，建筑退让立交匝道边缘线的距离应不少于30米。交叉口设有立交控制线的，建筑退让立交控制线：多层、低层建筑不少于6米，中高层建筑不少于9米，高层建筑主体不少于13米，并应符合消防、抗震、安全等相关要求。

5.1.4.3 距高速公路两侧边沟外缘起30米范围内，除停车场、加油站等服务设施外，不得布置任何建筑物。

5.1.5 建筑物退让国家铁路及城际轨道交通控制线

5.1.5.1 除地面轨道、铁路管理维护所必需的少量建（构）筑物外，在地面轨道、铁路的干线两侧的其他建（构）筑物与最外侧轨道中心线的距离，高速铁路不小于50米，普通铁路不小于20米，其他线路不小于15米。

5.1.5.2 轨道交通两侧为学校、医院用地，其主要建筑（教学楼、住院楼等）与最外侧钢轨的距离不小于80米。

5.1.5.3 地面轨道、铁路两侧的高层建筑、高大构筑物（如水塔、烟囱等）、可能危及运输安全的其他建（构）筑物、危险品仓库和厂房须符合国家相关规范要求。

5.1.5.4 在铁路道口、桥梁附近进行建设的，须符合铁路管理的有关规定。

5.1.6 建筑物退让河涌、河道

5.1.6.1 沿排洪渠两侧（有规划道路的除外）改建、新建建筑物，其后退排洪渠规划蓝线的距离除有关规划另有规定外，不得小于5米。

5.1.6.2 建筑退让水库、堤防、水闸和灌区的工程区、生产区的主体建筑物不应少于200米，退让其他附属建筑物不应少于50米，且应满足《广东省水利工程管理条例》的相关规定。

5.1.7 建筑物退让电力保护区

5.1.7.1 在电力线路保护区范围内，不得新建、改建、扩建建筑物。

5.1.7.2 中心城区和郊区城镇人口密集地区，沿架空电力线路两侧新建、改建、扩建建筑物，其后退线路中心线距离应符合电力管理的有关规定，并符合本规定表9-13的规定。

## 5.2 建筑间距控制

5.2.1 建筑间距应综合考虑日照、采光、通风、消防、防灾、管线埋设和视觉卫生等方面的要求，并结合建设用地的实际情况而确定。

5.2.2 建筑物朝向的确定

5.2.2.1 建筑平面的长边（或主要通风、采光面）朝正南北方向或者由正南北方向偏东（或偏西）的角度在45°（含45°）以内的，为南北朝向。

5.2.2.2 建筑平面的长边（或主要通风、采光面）朝正东西方向或者由正东西方向偏南（或偏北）的角度在45°以内的，为东西朝向。

5.2.3 住宅建筑间距

5.2.3.1 平行布置的住宅建筑间距应符合表5-4的要求：

表5-4 平行布置的住宅建筑间距

|  | 低层 | 多层、中高层 | 高层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低层 | 南北向B≥1.2H 东西向B≥1.0H | 南北向B≥1.0H 东西向B≥0.9H | 高层在南侧B≥0.7H，最小间距≥28米； 高层在北侧，最小间距≥22米 |
| 多层、 中高层 | 南北向B≥1.0H 东西向B≥0.9H | 南北向B≥1.0H 东西向B≥0.9H |  |
| 高层 | 高层在南侧B≥0.7H，最小间距≥28米； 高层在北侧，最小间距≥22米 |  | 南北向B≥0.7H，最小间距≥30米； 东西向B≥0.5H，最小间距≥24米 |
| 注：1．B为建筑间距，H为建筑高度；建筑朝向为南北向时，H取南侧建筑的高度，建筑朝向为东西向时，H取较高建筑的高度。 2．建筑间距达不到消防间距要求的，按消防间距执行。 3．表中所述的间距为建筑物之间的净空距离。 |  |  |  |

5.2.3.2 垂直布置的住宅建筑间距应符合表5-5的要求：

表5-5 垂直布置的住宅建筑间距

|  | 低层 | 多层、中高层 | 高层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低层 | 南北向B≥0.8H 东西向B≥0.7H |  | 侧面宽度＜16米，B≥15米； 侧面宽度≥16米，按平行布置时的间距控制 |
| 多层、中高层 |  |  |  |
| 高层 | 侧面宽度＜16米，B≥15米； 侧面宽度≥16米，按平行布置时的间距控制 |  | 侧面宽度＜16米，B≥18米； 侧面宽度≥16米，按平行布置时的间距控制 |
| 注：1．B为建筑间距，H为建筑高度；建筑朝向为南北向时，H取南侧建筑的高度，建筑朝向为东西向时，H取较高建筑的高度。 2．当垂直布置的住宅建筑的山墙宽度大于12米时，应按平行布置的间距规定控制。 3．高层住宅侧面有居室窗户的，其最小间距不宜小于21米。 4．建筑间距达不到消防间距要求的，按消防间距执行。 5．表中所述的间距为建筑物之间的净空距离。 |  |  |  |

5.2.3.3 既非平行也非垂直布置的住宅建筑间距应符合下列要求：

（1）当两幢建筑的夹角小于或等于45度时，其最窄处间距应按平行布置的住宅间距控制（表5-4）。

（2）当两幢建筑的夹角大于45度时，其最窄处间距应按垂直布置的住宅间距控制（表5-5）。

5.2.3.4 住宅建筑的山墙间距应符合下列要求：

（1）低层、多层与中高层住宅之间的侧向间距必须按消防间距的要求控制。

（2）高层住宅与高层、中高层、多层或低层住宅的侧面间距，应按垂直布置的住宅建筑间距控制。

（3）住宅侧面有居室窗户的，应按垂直布置的住宅建筑间距控制。

5.2.4 非住宅建筑与住宅建筑间距

5.2.4.1 非住宅建筑位于住宅建筑南侧或东西侧的，多层及高层非住宅建筑与住宅建筑间距按住宅建筑间距控制，低层非住宅建筑与住宅建筑间距按消防间距控制。

5.2.4.2 非住宅建筑（医院病房楼、修（疗）养院住宿楼、幼儿园、托儿所和大中小学教学楼除外）位于住宅建筑北侧的，其间距按非住宅建筑间距控制，但应考虑住宅的视觉卫生要求，适当加大间距。

5.2.4.3 非住宅建筑的山墙与住宅建筑的山墙间距，按住宅建筑山墙有关规定控制。

5.2.5 非住宅建筑间距

5.2.5.1 工业、仓储、交通运输类及其他有特殊要求的非住宅建筑间距应依据国家相关规范执行。

5.2.5.2 医院病房楼、休（疗）养院住宿楼、老年人住宅建筑、幼儿园、托儿所和学校教学楼与相邻建筑的间距应符合表5-6的规定；并同时满足托儿所、幼儿园生活用房首层满窗冬至日不小于3小时的日照标准，医院病房楼、休（疗）养院住宿楼、老年人住宅建筑和学校教学楼首层满窗冬至日不小于2小时的日照标准。

表5-6 特殊建筑的间距规定

| 建筑性质 | 日照间距 | 最小间距 |
| --- | --- | --- |
| 托儿所、幼儿园 | 其生活用房应满足底层满窗冬至日不应小于3小时的日照标准； 活动场地应有不应小于1/2的活动面积在标准的建筑日照阴影线之外。 | 托儿所和幼儿园宜布置在居住区内；其生活用房与其它建筑之间的间距不应小于18米。 |
| 学校 | 教学楼应满足冬至日不应小于2小时的日照标准。 | 教室长边与周边相邻建筑间距不应少于25米。 |
| 医院病房楼、休（疗）养院住宿楼 | 病房、住宿楼应满足冬至日不应小于2小时的日照标准。 | 病房、住宿楼与周边相邻建筑间距不应小于24米。 |

5.2.5.3 民用非住宅建筑（第5.2.5.2所列建筑类型除外）的间距

（1）高层非住宅建筑平行布置时，建筑间距不宜小于较高建筑高度的0.3倍，且其最小值不应小于18米。

（2）高层非住宅建筑与多层非住宅建筑平行布置时的间距最小值不应小于13米。

（3）多层非住宅建筑平行布置时的间距最小值不应小于10米。

（4）低层非住宅建筑与高层、多层、低层非住宅建筑平行布置的间距按消防间距的规定控制，但最小值不应小于6米。

（5）以其他形式布置的非住宅建筑的间距，按消防间距的规定控制。

（6）高度超过100米的超高层非住宅建筑应在不小于本条款规定的前提下，综合考虑安全及城市设计等要求，合理确定建筑间距。

5.2.6 建筑间距的其他规定

5.2.6.1 临时建筑工程的建筑间距控制要求应按照本规定执行。

5.2.6.2 在旧区零星拆建时，建筑间距可视实际情况适当减少，但不应低于以上要求的0.8倍，且不得小于最小间距要求。

5.2.6.3 对于超高层建筑和其他特殊情况的开发建设项目，若按上述要求难以确定或满足建筑间距控制要求时，在满足退让用地红线距离不少于自身高度应退间距1/2的基础上，可通过采用日照分析软件进行日照分析，提交专项日照分析报告，在满足日照标准等强制性条文要求的前提下，确定实际的退缩间距要求。

## 5.3 建筑高度控制

5.3.1 建筑高度除必须满足消防、安全和通风、日照等要求外，还应根据建筑物所在地区的实际情况来控制建筑高度。

5.3.2 沿城市道路两侧新建、改建建筑物的控制高度（H）不得超过道路规划红线宽度（W）加上建筑后退距离（S）之和的2.0倍，即：H≤2.0（W+S）。

（1）经批准的详细规划或城市设计有特殊规定的，从其规定。

（2）建筑物临接两条以上道路的，可按较宽的道路红线计算其控制高度。

（3）建筑物直接临接或跨路临接广场、河道、电力线保护区的，在计算控制高度时，可将广场、河道、电力线保护区的1/2宽度计入道路红线宽度。

5.3.3 在有净空高度控制的气象台、电台和其他无线电通讯（含微波通讯）设施周围的新建、改建建筑物，其控制高度应符合有关净空高度限制的规定。

5.3.4 在文物保护单位、具有历史文化意义地区、自然保护区和重要的生态环境地区或建筑周围的新建、改建的建筑必须符合相应的保护法律法规，并应符合保护规划的规定和城市设计的高度控制要求。

5.3.5 在重要的城市景观环境地区周围新建、改建的建筑应满足城市设计的高度控制要求。

5.3.6 严格控制高层建筑顶部附属天线、铁塔等构筑物的设置，应在符合相关专业技术要求下尽量合设，并应将构筑物融入建筑设计中形成整体美，避免破坏城市天际轮廓线。

## 5.4 建筑面宽控制

5.4.1 民用建筑物的面宽，除经批准的修建性详细规划、城市设计等另有规定外，按以下规定执行：

（1）建筑高度小于、等于24米，其最大连续展开面宽的投影不大于100米。

（2）建筑高度大于24米，小于、等于60米，其最大连续展开面宽的投影不大于80米。

（3）建筑高度大于60米，如建筑平行道路布置，其沿道路方向最大连续展开面宽的投影不大于70米；如建筑与道路非平行布置，其主要朝向的最大连续展开面宽的投影不大于75米，且与道路垂直投影的最大连续展开面宽的投影不大于70米。

5.4.2 不同建筑高度组成的连续建筑，其最大连续展开面宽的投影上限值按较高建筑高度执行。

5.4.3 城市滨水地区的民用建筑物的面宽要求应按照城市设计要求执行。

5.4.4 特殊建筑（如文化宫、图书馆、音乐厅、体育馆等具有特殊功能和特别建筑景观要求的建筑）的面宽控制应根据实际情况专题论证后确定。

## 5.5 绿色建筑指引

5.5.1 在新区建设、旧城更新改造中，以绿色、节能、环保为指导思想，建立包括绿色建筑比例、生态环保、公共交通、可再生能源利用、土地集约利用、再生水利用、废弃物回收利用等内容的指标体系，将其纳入总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划和专项规划，并落实到具体项目。积极引导建设绿色生态城区，推进绿色建筑规模化发展。

5.5.2 凡新建、扩建、改建的工程项目，符合下列条件之一的，应按绿色建筑的标准进行立项、土地出让、规划、设计、建设和管理：

5.5.2.1 全部或部分使用财政资金，或国有资金占主导的新建（扩建、改建）的房屋建筑项目（含保障性住房建筑项目）。

5.5.2.2 旧城改造工程项目。

5.5.2.3 进入重点项目报批绿色通道的其他房屋建筑工程项目。

5.5.2.4 工业园区新建房屋建筑工程项目。

5.5.2.5 社会投资的新建单体建筑面积3000平方米（包括地下层建筑面积）以上的民用建筑(包括居住与公共建筑)。

5.5.3 纳入绿色建筑建设范畴的居住建筑和实行集中供应热水的医院、学校、宾馆等公共建筑应当安装太阳能热水系统。

5.5.4 按照绿色建筑要求建设的项目，建设单位应当在项目建议书、可行性研究报告编制中设绿色建筑专篇，确定与建设项目相适宜的绿色建筑级别标准，对拟采用的有关绿色建筑技术进行可行性分析，并将实施绿色建筑成本费用列入投资估算；在工程规划、勘察设计、施工图审查、施工、验收及备案等环节严格执行建筑节能和绿色建筑相关技术标准、规范及技术措施。

5.5.5 各级国土规划主管部门在土地出让时，应明确项目必须达到绿色建筑的等级标准；在工程规划审批前，应将绿色建筑规划指标进行审核、把关，并在规划要点中明确绿色建筑的等级和指标。

5.5.6 严格落实对城市自然地貌和水系的保护，以低影响开发的原则指导城市发展建设，保持城市自然通风廊道和排涝系统统畅。

5.5.7 严格落实城市建筑密度、屋顶绿化面积比例、硬质地面透水面积比例、清洁能源利用率等指标要求。

5.5.8 城市人民政府以及建筑的所有者和使用者要加强建筑维护管理，对符合城市规划和工程建设标准、在正常使用寿命内的建筑，除基本的公共利益需要外，不得随意拆除。拆除大型公共建筑的，要按有关程序提前向社会公示征求意见，接受社会监督。

# 第六章 公共服务设施

## 6.1 分级分类标准

6.1.1 公共设施包括公共管理与公共服务设施（A）和商业服务业设施（B）。按照使用功能分为七类：（1）行政管理与服务设施；（2）文化娱乐设施；（3）教育设施；（4）体育设施；（5）医疗卫生设施；（6）社会福利设施；（7）商业服务设施；（8）公用设施。

6.1.2 公共设施按市级、片区级、居住区级、居住小区级和组团级五级配置。市级公共设施一般指为市（区）及更大区域为服务对象的公共设施的总称。片区级公共设施一般指一般指外围独立城市组团、居住片区（大型居住区）人口规模超过10万人，由于距离老城区城市公共设施相对较远，为满足该区域的城市公共设施，需配套的公共设施的总称。

6.1.3 片区的人口规模为10-20万人，居住区的人口规模为3-5万人，居住小区的人口规模为1-1.5万人，组团的人口规模为0.1-0.3万人。

## 6.2 市级和片区级公共服务设施

6.2.1 市级和片区级公共服务设施应根据城市规划的要求，与规划功能定位、社会经济发展目标和社会需求相适应，以市、区为单位，在符合相关设施标准的条件下，合理布置，统筹安排。城市公共服务设施规划用地指标宜符合表6-1的规定。

表6-1 城市公共服务设施规划用地综合总指标及分项指标

| 分项指标 | 指标分项 | 具体指标 |
| --- | --- | --- |
| 行政办公 | 占规划城市建设用地比例（%） | 0.8-1.3 |
|  | 人均规划城市建设用地（平方米/人） | 0.8-1.3 |
| 文化设施 | 占规划城市建设用地比例（%） | 0.8-1.1 |
|  | 人均规划城市建设用地（平方米/人） | 0.8-1.1 |
| 教育科研 | 占规划城市建设用地比例（%） | 2.9-3.6 |
|  | 人均规划城市建设用地（平方米/人） | 2.9-3.8 |
| 体育设施 | 占规划城市建设用地比例（%） | 0.5-0.7 |
|  | 人均规划城市建设用地（平方米/人） | 0.5-0.7 |
| 医疗卫生 | 占规划城市建设用地比例（%） | 0.6-0.8 |
|  | 人均规划城市建设用地（平方米/人） | 0.6-0.8 |
| 社会福利 | 占规划城市建设用地比例（%） | 0.3-0.4 |
|  | 人均规划城市建设用地（平方米/人） | 0.2-0.4 |
| 商业服务 | 占规划建设用地比例（%） | 3.3-4.4 |
|  | 人均规划用地（平方米/人） | 3.3-4.3 |
| 综合总指标 | 占规划建设用地比例（%） | 9.2-12.3 |
|  | 人均规划用地（平方米/人） | 9.1-12.4 |

6.2.2 市级和片区级行政管理机构包括党政机关、社会团体、事业单位等，宜根据具体情况采取或集中或分散或结合的布局，形成以市、区级党政机关为核心的行政服务中心，以利提高效率。

6.2.3 市级和片区级文化、娱乐设施包括图书馆、博物馆、档案馆、科技馆、纪念馆、美术馆、会展中心、展览馆、剧院和音乐厅等，宜结合市、片区级城市中心或次中心相对集中布局形成文化中心。规划新的大型游乐设施用地应选址在城市中心区外围交通方便的地段。

6.2.4 市级和片区级教育设施包括普通高等院校、中等专业技术学校、职业培训机构、特殊教育学校和成人与业余学校等。教育设施的设置应依据城市发展目标及总体布局、产业发展规划、教育发展规划和城市公共交通体系等综合确定。高等院校和中等专业技术学校宜在城市边缘地区选址，并宜适当集中布局。

6.2.5 市级和片区级体育设施包括体育场、体育馆、游泳馆和其他专项体育场馆，宜综合考虑用地功能、环境和交通疏散的要求，相对集中布局形成市、片区级体育中心。群众性体育活动设施宜布局在方便、安全、对生活休息干扰小的地段。

6.2.6 市级和片区级医疗卫生设施包括综合医院、中医院、各类专科医院、卫生防疫设施等，应选择在患者就医方便、环境安静、地形比较规整和工程水文地质条件较好的位置，并尽可能充分利用城市基础设施。与周围幼儿园、中小学校、食品生产经营单位和菜市场等之间应物理分隔，符合卫生及预防疾病的要求。传染性疾病的医疗卫生设施宜选址在城市边缘地区的下风方向。

6.2.7 市级和片区级社会福利设施包括社会福利中心、养老院、儿童福利院及其他为孤儿、残疾人、老龄人和妇女等社会弱势群体提供养护、康复及托管等服务的设施，宜选择公共交通方便、邻近医疗卫生设施布局。

6.2.8 市级和片区级商业服务业设施应根据相关规划中所确定的市级和片区级商业中心，统筹规划，形成相应等级和规模的商业金融中心。商业金融中心规划用地应具有良好的交通条件，但不宜沿城市交通干路两侧布局。

## 6.3 居住区、居住小区和组团级公共服务设施

6.3.1 居住区、居住小区和组团级公共服务设施的设置，必须与居住人口规模相适应，公共服务设施项目的安排应按表6-2的规定。

6.3.2 当规划用地内的居住人口规模界于组团和小区之间或小区和居住区之间时，除配建下一级应配建的项目外，还应根据所增人数及规划用地周围的设施条件，增配高一级的有关项目及增加有关指标。

6.3.3 旧区改建和城市边缘的居住区，其配建项目与千人总指标可酌情增减，但应符合城乡规划主管部门的有关规定。

6.3.4 严格执行《城市居住区规划设计标准》（GB50180-2018），加强城镇新建住宅区教育设施配套建设。10000户以上的居住区，必须单独配建中学；3000户以上5000户以下的小区，必须配建小学。每4500人或以上人口区域内，预留一所6个班或以上（每班按30座计）规模的幼儿园建设用地。教育配套设施建设应纳入控制性详细规划，居住区、小区用地“招拍挂”时应同时公布教育设施配套规划条件。规划要求配套建设教育设施的住宅项目，教育配套设施应与项目同步设计、同步建设、同步竣工验收。

6.3.5 居住小区幼儿园的设置，属于“三旧”改造项目要求配套的幼儿园，可根据实际用地和建筑布局的情况满足以下要求进行建设：

6.3.5.1 三个班及以上的托儿所、幼儿园建筑应独立设置。两个班及以下时，可与住宅建筑合建，但应符合下列规定：

（1）幼儿生活用房应设在住宅建筑的底层；

（2）应设独立出入口，并应与其他建筑部分采取隔离措施；

（3）出入口处应设置人员安全集散和车辆停靠的空间；

（4）应设独立的室外活动场地，场地周围应采取隔离措施；

（5）室外活动场地范围内应采取防止物体坠落措施。

6.3.5.2 有专门服务于幼儿园的室外活动场地（面积不小于540平方米）及绿化用地（面积不小于270平方米），且必须与室内活动场地相连。

6.3.5.3 幼儿园活动用房有良好的朝向、日照和通风；园内整体规划、设计和建设，体现儿童化、教育化、生态化，应该从建筑设计及装修方面着重考虑幼儿的生理、心理特点，并符合有关规范要求。

6.3.6 在编制城市规划时，按照人均用地不少于0.1平方米的标准，分区分级合理规划安排养老服务设施用地。凡新建城区和新建居住（小）区，要按标准要求配套建设养老服务设施，并与住宅同步规划、同步建设、同步验收、同步交付使用；凡老城区和已建成居住（小）区无养老服务设施或现有设施没有达到规划和建设指标要求的，要限期通过购置、置换、租赁等方式开辟养老服务设施。

6.3.7 社区公共服务用房应为独立成套的单体空间，设置在方便居民出入的楼层和方位，拥有独立使用通道，满足社区居委会“一站式”服务和民居集体活动需要，符合国家有关建筑工程质量要求，配备独立水、电、通信等基本设施。

6.3.7.1 社区公共服务用房须按省、市有关规定进行配置。原则上1000户（套）以下的社区按600平方米（建筑面积，下同）、1000-2000户（套）的社区按600-800平方米、2000-3000户（套）的社区按800-1000平方米、3000户（套）以上的社区按1000-1300平方米的配建标准执行。

6.3.7.2 社区公共服务用房应集中、统一设置，不宜分散布点或规划在封闭式住宅小区内部。

表6-2 公共服务设施配套设置标准表

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 设置规定 | 配置级别 |  |  | 每处一般规模 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 居住区 | 小区 | 组团 | 建筑面积（m2） | 用地面积（m2） |
| 教 育 | 1 | 托儿所 | 保教小于3周岁儿童 | （1）设于阳光充足，接近公共绿地，便于家长接送的地段； （2）托儿所每班按25座计；幼儿园每班按30座计； （3）服务半径不宜大于300m；层数不宜高于3层； （4）三班和三班以下的托、幼园所、可混合设置，也可附设于其它建筑，但应有独立院落和出入口，四班和四班以上的托，幼园所,其用地均应独立设置； （5）八班和八班以上的托、幼园所，其用地应分别按每座不小于7㎡或9㎡计； （6）托、幼建筑宜布置于可挡寒风的建筑物的背风面，但其生活用房应满足底层满窗冬至日不小于3h的日照标准； （7）活动场地应有不少于1/2的活动面积在标准的建筑日照阴影线之外。 | —— | ▲ | △ | —— | 4班：≥1200 6班：≥1400 8班：≥1600 |
|  | 2 | 幼儿园 | 保教学龄前儿童 |  | —— | ▲ | —— | —— | 4班：≥1500 6班：≥2000 8班：≥2400 |
|  | 3 | 小学 | 6-12周岁儿童入学 | （1）学生上下学穿越城市道路时，应有相应的安全措施； （2）服务半径不宜大于500m； （3）教学楼应满足冬至日不小于2h的日照标准。 | —— | ▲ | —— | —— | 12班：≥6000 18班：≥7000 24班：≥8000 |
|  | 4 | 中学 | 12-18周岁青少年入学 | （1）在拥有3所或3所以上中学的居住区内，应有一所设置400m环形跑道的运动场； （2）服务半径不宜大于1000m； （3）教学楼应满足冬至日不小于2h的日照标准。 | ▲ | —— | —— | —— | 18班：≥11000 24班：≥12000 30班：≥14000 |
| 医 疗 卫 生 | 5 | 医院 | 含社区卫生服务中心 | （1）宜设于交通方便，环境较安静地段； （2）10万人左右则应设一所300-400床医院； （3）病房楼应满足冬至日2h的日照标准。 | ▲ | —— | —— | 12000-18000 | 15000-25000 |
|  | 6 | 门诊所 | 或社区卫生服务中心 | （1）一般3-5万人设一处，设医院的居住区不再设独立门诊； （2）（2）设于交通便捷、服务距离适中、通风、采光良好，有独立出入通道的一楼位置。 | ▲ | —— | —— | 2000-3000 | 3000-5000 |
|  | 7 | 卫生站 | 社区卫生服务站 | 1-1.5万人设一处 | —— | ▲ | —— | 300 | 500 |
|  | 8 | 护理院 | 健康状况较差或恢复期老年人日常护理 | （1）最佳规模为100-150床位； （2）每床位建筑面积大于或等于30㎡； （3）可与社区卫生服务中心合设。 | △ | —— | —— | 3000-4500 | —— |
| 文 化 体 育 | 9 | 文化活动中心 | 小型图书馆、科普知识宣传与教育：影视厅、舞厅、游艺厅、球类、棋类活动室：科技活动、各类艺术训练班及青少年和老年人学习活动场地、用房等 | （1）宜结合或靠近同级中心绿地安排； （2）原则上应拥有三室一场（即图书阅览室、综合文体活动室、多功能培训室、文体活动广场），应设置在三楼以下通风、采光条件良好或楼顶位置，楼层空间、高度等须符合相关设计规范，须配备无障碍通行设施并在规划条件核实后移交所在地镇政府（街道办事处）使用管理。。 | ▲ | —— | —— | 4000-6000 | 8000-12000 |
|  | 10 | 文化活动站 | 书报阅览、书画、文娱、健身、音乐欣赏、茶座等主要供青少年和老年人活动 | （1）宜结合或靠近同级中心绿地安排； （2）独立性组团也应设置本站。 | —— | ▲ | —— | 400-600 | 400-600 |
|  | 11 | 居民运动场、馆 | 健身场地 | 宜设置60-100m直跑道和200m环形跑道及简单的运动设施 | △ | —— | —— | —— | 10000-15000 |
|  | 12 | 居民健身设施 | 篮、排球及小型球类场地，儿童及老年人活动场地和其它简单运动设施等 | 宜结合绿地安排 | —— | ▲ | △ | —— | —— |
| 商 业 服 务 | 13 | 综合食品店 | 粮油、副食、糕点、干鲜果品等 | （1）服务半径：居住区不宜大于500m；居住小区不宜大于300m； （2）地处山坡地的居住区，其商业服务设施的布点，除满足服务半径的要求外，还应考虑上坡空手，下坡负重的原则。 | ▲ | ▲ | —— | 居住区：1500-2500 小区：800-1500 | —— |
|  | 14 | 综合百货店 | 日用百货、鞋帽、服装、布匹、五金及家用电器等 |  | ▲ | ▲ | —— | 居住区：2000-3000 小区：400-600 | —— |
|  | 15 | 餐饮 | 主食、早点、快餐、正餐等 |  | ▲ | ▲ | —— | —— | —— |
|  | 16 | 中西药店 | 汤药、中成药及西药等 |  | ▲ | △ | —— | 200-500 | —— |
|  | 17 | 书店 | 书刊及音像制品 |  | ▲ | △ | —— | 300-1000 | —— |
|  | 18 | 市场 | 以销售农副产品和小商品为主 | 设置方式应根据气候特点与当地传统的集市要求而定 | ▲ | △ | —— | 居住区：1000-1200 小区：500-1000 | 居住区：1500-2000 小区：800-1500 |
|  | 19 | 便民店 | 小百货、小日杂 | 宜设于组团的出入口附近 | —— | —— | ▲ | —— | —— |
|  | 20 | 其它第三产业设施 | 零售、洗染、美容美发、照相、影视文化、休闲娱乐、洗浴、旅店、综合修理以及辅助就业设施等 | 具体项目、规模不限 | ▲ | ▲ | —— | —— | —— |
| 金 融 邮 电 | 21 | 银行 | 分理处 | 宜与商业服务中心结合或邻近设置 | △ | —— | —— | 800-1000 | 400-500 |
|  | 22 | 储蓄所 | 储蓄为主 |  | —— | ▲ | —— | 100-150 | —— |
|  | 23 | 电信支局 | 电话及相关业务等 | 根据专业规划需要设置 | △ | —— | —— | 1000-2500 | 600-1500 |
|  | 24 | 邮电所 | 邮电综合业务包括电报、电话、信函、包裹、兑汇和报刊零售等 | 宜与商业服务中心结合或邻近设置 | —— | ▲ | —— | 100-150 | —— |
| 社 区 服 务 | 25 | 社区服务中心 | 家政服务、就业指导、中介、咨询服务、代客定票、部分老年人服务设施等 | 每小区设置一处，居住区也可合并设置 | —— | ▲ | —— | 200-300 | 300-500 |
|  | 26 | 养老院 | 老年人全托式护理服务 | （1）一般规模为150-200床位； （2）每床位建筑面积大于或等于40㎡。 | △ | —— | —— | —— | —— |
|  | 27 | 托老所 | 老年人日托（餐饮、文娱、健身、医疗保健等） | （1）一般规模为30-50床位； （2）每床位建筑面积20㎡； （3）宜靠近集中绿地安排，可与老年活动中心合并设置； （4）应规划在二层以下，通风、采光条件良好的位置，须配备无障碍通行设施并在规划条件核实后移交所在地镇政府（街道办事处）使用管理。 | —— | △ | —— | —— | —— |
|  | 28 | 残疾人托养所 | 残疾人全托式护理 | —— | △ | —— | —— | —— | —— |
|  | 29 | 治安联防站 | —— | （1）可与居（里）委会合设； （2）社区警务室用房应规划在通行便利，通风、采光良好，有独立出入通道的一楼位置。 | —— | —— | ▲ | 18-30 | 12-20 |
|  | 30 | 居（里）委会（社区用房） | —— | （1）300-1000户设一处； （2）应规划在通行便利，通风、采光良好且方便居民办事的一楼位置。 | —— | —— | ▲ | 30-50 | —— |
|  | 31 | 物业管理 | 建筑与设备维修、保安、绿化、环卫管理等 | —— | —— | ▲ | —— | 300-500 | 300 |
| 市 政 公 用 | 32 | 供热站或热交换站 | —— | —— | △ | △ | △ | 根据采暖方式确定 |  |
|  | 33 | 配电房 | —— | 每个配电房供电半径按供电区域类型进行控制；配电房宜独立设置，条件受限时可附设于其他建筑物内，但不宜设置在建筑物负楼层。 | —— | ▲ | △ | 100-200 | —— |
|  | 34 | 开闭所 | —— | 1.2-2.0万户设一所;独立设置 | ▲ | —— | —— | 200-300 | 大于或等于500 |
|  | 35 | 路灯配电室 | —— | 可与变电室合设于其他建筑内 | —— | ▲ | —— | 20-40 | —— |
|  | 36 | 燃气调压站 | —— | 按每个中低调压站负荷半径500m设置;无管道燃气地区不设 | △ | △ | —— | 50 | 100-120 |
|  | 37 | 高压水泵房 | —— | 一般为低水压区住宅加压供水附属工程 | —— | —— | △ | 40-60 | —— |
|  | 38 | 公共厕所 | —— | （1）每1000-1500户设一处;宜设于人流集中处； （2）环保（压缩）公厕的面积、空间、工作出入口等应符合新型环保（压缩）公厕的使用要求，须规划在小区临街位置，不影响小区居民的正常生活。 | ▲ | ▲ | △ | 30-60 | 60-100 |
|  | 39 | 垃圾转运站 | —— | （1）应采用封闭式设施，力求垃圾存放和转运不外露，当用地规模为0.7-1k㎡设一处，每处面积不应小于100㎡，与周围建筑物的间隔不应小于5m； （2）垃圾站的面积、空间、工作出入口等应符合垃圾站的使用要求，须规划在小区临街位置，不影响小区居民的正常生活。 | △ | △ | —— | —— | —— |
|  | 40 | 垃圾收集点 | —— | 服务半径不应大于70m，宜采用分类收集 | —— | —— | ▲ | —— | —— |
|  | 41 | 居民存车处 | 存放自行车、摩托车 | 宜设于组团内或靠近组团设置，可与居（里）委会合设于组团的入口处 | —— | —— | ▲ | 1-2辆/户；地上0.8-1.2㎡/辆地下1.5-1.8㎡/辆 |  |
|  | 42 | 居民停车场、库 | 存放机动车 | 服务半径不宜大于150m | △ | △ | △ | —— | —— |
|  | 43 | 公交始末站 | —— | 可根据具体情况设置 | △ | △ | —— | —— | —— |
|  | 44 | 消防站 | —— | 可根据具体情况设置 | △ | —— | —— | —— | —— |
|  | 45 | 燃料供应站 | 煤或罐装燃气 | 可根据具体情况设置 | △ | △ | —— | —— | —— |
| 行 政 管 理 及 其 它 | 46 | 街道办事处 | —— | 3-5万人设一处 | ▲ | —— | —— | 700-1200 | 300-500 |
|  | 47 | 市政管理机构（所） | 供电、供水、雨污水、绿化、环卫等管理与维修 | 宜合并设置 | ▲ | —— | —— | —— | —— |
|  | 48 | 派出所 | 户籍治安管理 | 3万-5万人设一处；应有独立院落 | ▲ | —— | —— | 700-1000 | 600 |
|  | 49 | 其他管理用房 | 市场、工商税务、粮食管理等 | 3万-5万人设一处；可结合市场或街道办事处设置 | ▲ | △ | —— | 100 | —— |
|  | 50 | 防空地下室 | 掩蔽体、救护站、指挥所等 | 在国家确定一、二类人防重点城市中，凡高层建筑下设满堂人防，另以地面建筑面积2%配建。出入口宜设于交通方便的地段，考虑平战结合 | △ | △ | △ | —— | —— |
| 注：①▲ 为应配建的项目；△ 为宜设置的项目；控规有明确规定的按控规执行，部分设施可合并设置。 ②在国家确定的一、二类人防重点城市，应按人防有关规定配建防空地下室。 ③本表的“一般规模”是该公共设施面积的最低要求，开发商可根据自己的需求适当增大。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第七章 道路与交通设施

## 7.1 城市道路系统

7.1.1 城市道路系统规划应满足客、货车流和人流的安全与畅通；反映城市风貌、城市历史和文化传统；为地上地下工程管线和其他市政公用设施提供空间；满足城市救灾避难和日照通风的要求。

7.1.2 云浮市城市道路按道路在道路网中的地位、交通功能以及对沿线的 服务功能等，分为快速路、主干路、次干路和支路四个等级。

7.1.2.1 快速路是采用中间分隔，全部控制出入、控制出入口间距及形式，实现连续交通流，具有单项双车道或以上的多车道，并设有配套的交通安全与管理设施的城市道路。快速路应与其他干路构成系统，与城市对外公路有便捷的联系；快速路上的机动车道两侧不应设置非机动车道；快速路两侧不应设置公共建筑出入口；快速路穿过人流集中的地区，应设置人行天桥或地道。

7.1.2.2 主干路是在城市道路网中起骨架作用，连接城市各主要分区的交通性干路。主干路上的机动车与非机动车应分道行驶，交叉口之间分隔机动车与非机动车的分隔带宜连续；主干路两侧不宜设置公共建筑物出入口。

7.1.2.3 次干路是在城市道路网中起集散交通功能，与主干路结合组成干路网的区域性干路。次干路两侧可设置公共建筑物，并可设置机动车和非机动车的停车场、公共交通站点和出租汽车服务站。

7.1.2.4 支路是连接次干路与居住区、工业区、交通设施等内部道路，解决局部地区交通，以服务功能为主的道路。支路可与平行快速路的道路相接，但不得与快速路直接相接。在快速路两侧的支路需要联接时，应采用分离式立体交叉跨过或穿过快速路。支路应满足公共交通线路行驶的要求。

7.1.3 各级道路的规划指标宜符合表7-1的规定。

表7-1 各级道路规划设计参数

| 道路等级 | 高速公路 | 快速路 | 主干路 | 次干路 | 支路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计车速（km/h） | 80-120 | 60-100 | 40-60 | 30-50 | 20-40 |
| 车道宽度（m） | 3.75 | 3.75 | 3.5-3.75 | 3.5 | 3.25-3.5 |
| 机动车道条数（条） | 4-8 | 6-8 | 6-8 | 4-6 | 2-4 |
| 间距 | ── | 5-8km | 700-1200m | 350-600m | 150-250m |
| 红线宽度（m） | ── | ── | 40-60 | 30-40 | 20-30 |
| 道路网密度（km/km2） | ── | 0.4-0.6 | 1.2-1.6 | 1.6-2.0 | 3-5 |

7.1.4 道路规划横坡应为1%-2%，规划纵坡的确定应符合表7-2规定：

表7-2 机动车道最大纵坡

| 设计速度（km/h） | 最小纵坡（%） | 最大纵坡 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一般值（%） | 极限值（%） |
| 100 | 0.3 | 3 | 4 |
| 80 |  | 4 | 5 |
| 60 |  | 5 | 6 |
| 50 |  | 5.5 |  |
| 40 |  | 6 | 7 |
| 30 |  | 7 | 8 |
| 20 |  | 8 |  |

7.1.5 纵坡的最小坡长应符合表7-3规定。

表7-3 最小坡长

| 设计速度（km/h） | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小坡长（m） | 250 | 200 | 150 | 130 | 110 | 85 | 60 |

7.1.6 当道路纵坡大于表7-2所列的一般值时，纵坡最大坡长应符合表7-4的规定。道路连续上坡或下坡，应在不大于表7-4规定的纵坡长度之间设置纵坡缓和段。缓和段的纵坡不应大于3%，其长度应符合表7-3最小坡长的规定。

表7-4 最大坡长

| 设计速度（km/h） | 100 | 80 | 60 |  |  | 50 |  |  | 40 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纵坡（%） | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 6 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 8 |
| 最大坡长（m） | 700 | 600 | 400 | 350 | 300 | 350 | 300 | 250 | 300 | 250 | 200 |

7.1.7 城市道路网的形式和布局，应根据土地使用、客货交通源和集散点的分布、交通流量流向，并结合地形、地物、河流走向、铁路布局和原有道路系统，因地制宜地确定。

7.1.8 沿河两岸的道路宜平行河道或垂直河道布置；对跨河的城市桥梁应满足国家规定的防洪、通航标准和其他有关技术规范要求，并应与滨河路的交叉口相协调；城市小桥断面形式及总宽度应与道路相同；大、中桥断面形式中车行道及路缘带宽度应与道路相同，分隔带宽度可适当减窄，但应大于或等于1米；桥梁的设计应考虑城市管线的合理敷设。

7.1.9 新建的城市道路与铁路干线相交的，应当根据需要在城市规划中预留立体交通设施的建设位置。城市道路与铁路相交的道口建设应符合国家有关技术规范，并根据需要逐步建设立体交通设施。各级道路与城市轨道交通线路交叉时，必须设置立体交叉。

7.1.10 城市道路网通行能力应与用地性质及土地开发的强度相协调，靠近交通干道的大型公共建筑物或对城市交通产生较大影响的建设项目，应根据建设项目交通影响评估的意见完善交通设施。下列建设项目一般应进行交通影响评估：

（1）超过10万平方米且毛容积率大于4的片区及商业集中的地区等开发强度较大的片区。

（2）中心商业区、中心商务区建筑面积大于2万平方米的公共建筑。

（3）与快速路、交通性干道相邻的大型公共建筑。

（4）体育中心、展览馆、影剧院等瞬间交通流量大的建设项目。

（5）交通枢纽、大型停车场等建设项目。

（6）其他经市城乡规划编制主管部门确定认为需进行交通影响评价的项目。

## 7.2 城市道路交叉口

7.2.1 道路交叉口的通行能力应与路段的通行能力相协调。城市道路交叉口，应根据相交道路的等级、分向流量、公共交通站点的设置、交叉口周围用地的性质，确定交叉口的形式及用地范围。

7.2.2 新建平面交叉口不得出现超过4叉的多路交叉口、错位交叉口、畸形交叉口以及交角小于70°（特殊困难时为45°）的斜交交叉口。已有的错位交叉口、畸形交叉口应加强交通组织与管理，并应加以改造。

7.2.3 道路交叉口的形式应符合表7-5的规定：

表7-5 中心城区道路交叉路口

| 相交道路 | 快速路 | 主干路 | 次干路 | 支 路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 快速路 | A | A | A,B | - |
| 主干路 |  | A,B | B,C | B,D |
| 次干路 |  |  | C,D | C,D |
| 支 路 |  |  |  | D,E |
| 注：A为立体交叉口；B为展宽式信号灯管理平面交叉口；C为平面环形交叉口；D为信号灯管理平面交叉口；E为不设信号灯的平面交叉口。 |  |  |  |  |

7.2.4 城市干路与干路相交的平面交叉口，可采用环形交叉口。平面环行交叉口设计应符合下列规定：

7.2.4.1 相交于环形交叉口的两相邻道路之间的交织段长度，其上行驶货运拖挂车和铰接式机动车的交织段长度不应少于30米；只行驶非机动车的交织段长度不应小于15米。

7.2.4.2 环形交叉口的中心岛直径小于60米时，环道的外侧缘石不应做成与中心岛相同的同心园。

7.2.4.3 在交通繁忙的环形交叉口的中心岛，不宜建造小公园。中心岛的绿化不得庶挡交通的视线。

7.2.4.4 环形交叉口进出口道路中间应设置交通导向岛，并延伸到道路中央分隔带。

7.2.5 机动车与非机动车混行的环形交叉口，环道总宽度宜为18-20米，中心岛直径宜取30-50米。

7.2.6 城市道路平面交叉口的规划用地面积应符合表7-6的规定：

表7-6 平面交叉口规划用地面积（万平方米）

| 相交道路 等级 | T字形 交叉口 | 十字形 交叉口 | 环形交叉口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 中心岛直径（m） | 环道宽度（m） | 用地面积（万㎡） |
| 主干路与主干路 | 0.45 | 0.60 | —— | —— | —— |
| 主干路与次干路 | 0.35 | 0.50 | 40-60 | 20-40 | 1.0-1.5 |
| 次干路与次干路 | 0.25 | 0.40 | 30-50 | 16-20 | 0.8-1.2 |
| 次干路与支路 | 0.22 | 0.30 | 30-40 | 14-18 | 0.6-0.9 |
| 支路与支路 | 0.12 | 0.17 | 25-35 | 12-15 | 0.5-0.7 |

7.2.7 平面交叉口的进口应设展宽段，并增加车道数，每条车道宽为3.5米：

7.2.7.1 进口道展宽段的宽度，应根据规划的交通量和车辆在交叉口进口停车排队的长度确定。在缺乏交通量的情况下，可采用下列规定预留展宽段的用地：当路段单向三车道时，进口道至少四车道；当路段单向两车道或双向三车道时，进口道至少三车道；当路段单向一车道时，进口道至少两车道。其展宽段的长度，在交叉口进口道外侧自缘石半径的端点向后展宽50-80米。

7.2.7.2 出口道展宽段的宽度，根据交通量和公共交通设站的需要确定，或与进口道展宽的宽度相同。其展宽的长度在交叉口出口道外侧自缘石半径的端点向前延伸30-60米。当出口道条数为三条时，可不展宽。

7.2.7.3 经展宽的交叉口应设置交通标志、标线和交通岛。

7.2.8 平面交叉口转角部位红线在展宽的基础上应作圆角处理，常规丁字、十字交叉口的转弯半径宜按表7-7进行控制。

表7-7 道路平面交叉口机动车转弯半径（米）

| 道路等级 | 快速路 | 主干路 | 次干路 | 支路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 快速路 | 40 | 35 | 25 | 20 |
| 主干路 | —— | 30 | 20 | 15 |
| 次干路 | —— | —— | 15 | 12 |
| 支路 | —— | —— | —— | 8 |

7.2.9立体交叉口选型应根据交叉口在道路网中的地位、作用、相交道路的等级，结合交通需求和控制条件确定，并应符合表7-9的规定。

表7-9 立体交叉口选型

| 立体交叉口类型 | 选 型 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 推荐形式 | 可选形式 |
| 快速路-快速路 | 立A1类 | —— |
| 快速路-主干路 | 立B类 | 立A2类、立C类 |
| 快速路-次干路 | 立C类 | 立B类 |
| 快速路-支路 | —— | 立C类 |
| 主干路-主干路 | —— | 立B类 |
| 注：1.当城市道路与公路相交时，高速公路按快速路、一级公路按主干路、二级和三级公路按次干路、四级公路按支路，确定与公路相交的城市道路交叉口类型。 2. 立体交叉口分类：（1）立A类：枢纽立交。包括①立A1类：主要形式为全定向、喇叭形、组合式全互通立交；②立A2类：主要形式为喇叭形、苜蓿叶形、半定向、组合式全互通立交。（2）立B类：一般立交。主要形式为喇叭形、苜蓿叶形、环形、菱形、迂回式、组合式全互通或半互通立交。（3）立C类：分离式立交。 |  |  |

7.2.10 城市中建造的道路立体交叉口，应与相邻交叉口的通行能力和车速相协调。立交范围内主路横断面车行道布置宜与主路路段相同。

7.2.11 在城市立体交叉口和跨河桥梁的坡道两端，以及隧道进出口外30米的范围内，不宜设置平面交叉口和非港湾式公共交通停靠站。

7.2.12 各种形式立体交叉口的用地面积和规划通行能力宜符合表7-10的规定：

表7-10 立体交叉口规划用地面积和通行能力

| 立体交叉口形式 | 立体交叉口中匝道的基本形式 | 机动车与非机动车交通有无冲突点 | 用地面积（万m2） | 通行能力（千辆/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 当量小汽车 | 当量自行车 |
| 二 | 菱形 | 有 | 2.0-2.5 | 7-9 | 10-13 |
|  | 苜蓿叶形 | 有 | 6.5-12.0 | 6-13 | 16-20 |
|  | 环形 | 有 | 3.0-4.5 | 7-9 | 15-20 |
|  |  | 无 | 2.5-3.0 | 3-4 | 12-15 |
| 三 | 十字路口形 | 有 | 4.0-5.0 | 11-14 | 13-16 |
|  | 环形 | 有 | 5.0-5.5 | 11-14 | 13-14 |
|  |  | 无 | 4.5-5.5 | 8-10 | 13-15 |
|  | 苜蓿叶形与环形① | 无 | 7.0-12.0 | 11-13 | 13-15 |
|  | 环形与苜蓿叶形② | 无 | 5.0-6.0 | 11-14 | 20-30 |
| 四 | 环形 | 无 | 6.0-8.0 | 11-14 | 13-15 |
| 注：①三层立体交叉口中的苜蓿叶形为机动车匝道，环形为非机动车匝道； ②三层立体交叉口中的环形为机动车匝道，苜蓿叶形为非机动车匝道。 |  |  |  |  |  |

## 7.3 公共交通系统

7.3.1 公共交通系统包括国家铁路、城际轨道和常规公交等。

7.3.2 国家铁路及城际轨道

7.3.2.1 国家铁路及城际轨道系统应满足城市总体规划要求，并与城市综合交通系统相衔接。

7.3.2.2 国家铁路及城际轨道，对线路和客、货运车站的功能调整，必须满足城市规划要求，以便进行相应的用地调整和城市配套设施安排，满足其运营要求。

7.3.2.3 国家铁路及城际轨道走廊控制保护地界应符合本规定5.1.5条的规定。

7.3.3 常规公共交通

7.3.3.1 城市公共交通线路网应综合规划。市区线、近郊线和远郊线应紧密衔接。各线的客运能力应与客流量相协调。线路的走向应与客流的主流向一致；主要客流的集散点应设置不同交通方式的换乘枢纽，方便乘客停车与换乘。

7.3.3.2 在市中心区规划的公共交通线路网的密度，应达到3-4千米/平方千米，在城市边缘地区应达到2-2.5千米/平方千米。

7.3.3.3 常规公共交通设施包括公共交通专用车道、公交车站、停车场、保养场、修理厂和调度中心等。

7.3.3.4 公共交通专用车道可分为快速公交专用车道和常规公交专用车道。

7.3.3.5 快速公交专用车道的设计应符合下列规定：

（1）快速公交专用车道可布置在道路中央或道路两侧，中央专用车道按上下行有无物体隔离又可分为分离式和整体式，应优先选用中央整体式专用车道。

（2）快速公交专用车道当单独布置时，设计速度可采用40千米/小时-60千米/小时；当与其他车道同断面布置时应与道路的设计速度协调统一。

（3）快速公交专用车道单车道宽度不应小于3.5米。

（4）快速公交专用车道与其他车道应采用物体或标线分隔，分离式单车道物体隔离连续长度不应大于300米。

（5）快速公交系统应优先通过平交路口。

（6）快速公交专用车道的设计应符合现行行业标准《快速公共汽车交通系统设计规范》CJJ136的有关规定。

7.3.3.6 常规公交专用车道的设计应符合下列规定：

（1）主、次干路每条车道交通量大于500当量小客车通行数/小时及公交车辆大于90辆/小时时，宜设置常规公交专用车道。

（2）常规公交专用车道宜设置在最外侧车道上。

（3）常规公交专用车道单车道宽度不应小于3.5米。

（4）常规公交专用车道在平交路口宜连续设置。

7.3.3.7 公共交通车站的设置应符合下列规定：

（1）在路段上，同向换乘距离不应大于50米，异向换乘距离不应大于100米；对置设站，应在车辆前进方向迎面错开30米。

（2）在道路平面交叉口和立体交叉口上设置的车站，换乘距离不宜大于150米，并不得大于200米。

（3）长途客运汽车站、火车站、客运码头主要出入口50米范围内应设公共交通车站。

（4）公共交通车站应与快速轨道交通车站换乘。

（5）公共交通的站距应符合表7-11的规定。

表7-11 公共交通站距

| 公共交通方式 | 市区线（m） | 郊区线（m） |
| --- | --- | --- |
| 公共汽车与电车 | 500-800 | 800-1600 |
| 公共汽车大站快车 | 1500-2000 | 1500-2500 |
| 中运量快速轨道交通 | 800-1000 | 1000-1500 |
| 大运量快速轨道交通 | 1000-1200 | 1500-2000 |

7.3.3.8 快速路和主干路及郊区的双车道公路，公共交通停靠站不应占用车行道。停靠站应采用港湾式布置，市区的港湾式停靠站长度，应至少有两个停车位。

7.3.3.9 交叉口常规公共汽（电）车停靠站设置，应符合下列规定：

（1）平面交叉口常规公共汽（电）车停靠站宜布置在交叉口出口道，并应与出口道进行一体化展宽，且应靠近交叉口人行横道。常规公共汽（电）车停靠站的布置不应造成公交停靠排队溢出。

（2）右转线路的公共汽（电）车停靠站可布设在交叉口进口道。

（3）当进口道有展宽车道时，应将公共汽（电）车停靠站布设在展宽车道的上游，并应与进口道进行一体化展宽；当进口道无展宽车道时，应将公共汽（电）车停靠站布设在右侧车道最大排队长度上游15米-20米处。

（4）无轨电车与公共汽车应分开设站。无轨电车停靠站应设置于公共汽车停靠站的下游。

（5）立体交叉匝道出入口段及立体交叉坡道段不应设置公共汽（电）车停靠站。

（6）对机动车与非机动车画线分隔车道，公共汽（电）车停靠站宜以右侧岛式站台的形式布置在机动车与非机动车分隔线位置。

7.3.3.10 多条公共汽（电）车线路合并设置的停靠站，应符合下列规定：

（1）公共汽（电）车线路数应根据公交车到站频率、停靠站台长度及其通行能力确定。

（2）一个站台的停靠泊位数不宜超过3个。

（3）同一停靠站台，停靠标准公交车线路数不宜超过6条；停靠大型公交车、铰接车线路数不宜超过3条，特殊情况下不应超过4条。

（4）当同一停靠站台线路数超过本条第3款的规定时，应分开设站，且站台总数不宜超过3个，站台间距不应小于25米。

7.3.3.11 公共汽车和电车的首末站应设置在城市道路以外的用地上，每处用地面积可按1000-l400平方米计算。有自行车存车换乘的，应另外附加面积。首末站的设置应根据综合交通体系的道路网系统和用地布局，并应按下列原则确定：

（1）首末站应选择在紧靠客流集散点和道路客流主要方向的同侧。

（2）首末站应临近城市公共客运交通走廊，且应便于与其他客运交通方式换乘。

（3）首末站宜设置在居住区、商业区或文体中心等主要客流集散点附近。

（4）在火车站、客运码头、长途客运站、大型商业区、分区中心、公园、体育馆、剧院等活动集聚地多种交通方式的衔接点上，宜设置多条线路共用的首末站。

（5）长途客运站、火车站、客运码头主要出入口100米范围内应设公共交通首末站。

（6）0.7万人-3万人的居住小区宜设置首末站，3万人以上的居住区应设置首末站。

7.3.3.12 公共交通停车场、车辆保养场、整流站、公共交通车辆调度中心等的场站设施应与公共交通发展规模相匹配，用地有保证。

7.3.3.13 公交场站规划用地面积标准宜符合表7-12的规定：

表7-12 公交场站规划用地面积标准

| 场站类型 |  | 规划用地面积标准（m2／标准车） |
| --- | --- | --- |
| 首末站（枢纽站） |  | 100-120 |
| 保养场 | 单节公共汽车和电车 | 180-220 |
|  | 出租小汽车 | 36-44 |
| 修理厂 |  | 250 |
| 公共交通车辆调度中心 |  | 500m2／处 |
| 注：当首末站建有加油、加气设施时，其用地应按现行国家标准《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)的要求另行核算面积后加人首末站总用地面积中。 |  |  |

7.3.3.14 新建或改造已有公交场站设施应考虑新能源公共交通工具对设施的要求，根据实际需要预留加气、充电功能的用地面积。

## 7.4 慢行交通系统

7.4.1 城市慢行交通系统由步行系统和自行车系统两大部分构成。城市建设应大力发展与改善慢行交通系统环境，合理制定优化行人过街设施、道路林荫绿化、照明等设施建设的具体措施，努力营造连续、安全、便捷、舒适、充满活力和吸引力的步行与自行车交通空间，提高慢行交通分担比例。

7.4.2 优化和调整道路路权分配，中心城区主要道路应设置步行与自行车交通专用路权，结合道路绿化系统与配套设施的改进设计，构建分隔、独立的慢行交通空间。

7.4.3 步行系统

7.4.3.1 步行交通设施应包括人行道、步行街以及人行横道、人行天桥和人行地道等过街设施，设施的设置应根据行人流量和流线确定。

7.4.3.2 人行道宽度必须满足行人安全顺畅通过的要求，并应设置无障碍设施。人行道最小宽度应符合表7-13的规定。

表7-13 人行道最小宽度

| 项目 | 人行道最小宽度（m） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 一般值 | 最小值 |
| 各级道路 | 3.0 | 2.0 |
| 商业或公共场所集中路段 | 5.0 | 4.0 |
| 火车站、码头附近路段 | 5.0 | 4.0 |
| 长途汽车站 | 4.0 | 3.0 |

7.4.3.3 在城市的主干路和次干路的路段上，人行横道或过街通道的间距宜为250-300米。

7.4.3.4 当道路宽度超过四条机动车道时，人行横道应在车行道的中央分隔带或机动车道与非机动车道之间的分隔带上设置行人安全岛，安全岛宽度不应小于2.0米，困难情况下不应小于1.5米。

7.4.3.5 属于下列情况之一时，宜设置人行天桥或地道：

（1）横过交叉口的一个路口的步行人流量大于5000人次/小时，且同时进人该路口的当量小汽车交通量大于1200辆/小时时。

（2）通过环形交叉口的步行人流总量达18000人次/小时，且同时进入环形交叉的当量小汽车交通量达到2000辆/小时时。

（3）行人横过城市快速路时。

（4）铁路与城市道路相交道口，因列车通过一次阻塞步行人流超过1000人次或道口关闭的时间超过15分钟时。

7.4.3.6 在商业区、交通枢纽等人车密集地点，宜结合建筑物内部人行通道设置连续的立体过街设施，形成地下或空中人行连廊，构建联系空中、地面、地下一体化的步行通道。

7.4.3.7 人行天桥或地道设计应符合城市景观的要求，并与附近地上或地下建筑物密切结合；人行天桥或地道的出入口处应规划人流集散用地，其面积不宜小于50平方米。

7.4.3.8 人行天桥和人行地道的其他设置条件应符合《城市人行天桥与人行地道技术规范》（CJJ69-95）的规定。

7.4.3.9 商业步行区的设置应满足下列要求：

（1）步行街的规模应适应各重要吸引点的合理步行距离，步行距离不宜超过1000米。

（2）商业步行区的紧急安全疏散出口间隔距离不得大于160米。商业步行区的道路应满足送货车、清扫车和消防车通行的要求，宽度应为10-15米，期间可配置小型广场。

（3）商业步行区距城市次干路的距离不宜大于200米；步行区进出口距公共交通停靠站的距离不宜大于100米。

（4）商业步行区附近应有相应规模的机动车和非机动车停车场或多层停车库，其距步行区进出口的距离不宜大于100米，并不得大于200米。

7.4.4 自行车系统

7.4.4.1 自行车道路网规划应由单独设置的自行车专用路、城市干路两侧的自行车道、城市支路和居住区内的道路共同组成一个能保证自行车连续交通的网络。

7.4.4.2 自行车道路网密度与道路间距，宜按表7-14的规定采用。

表7-14 自行车道路网密度与道路间距

| 自行车道路与机动车道的分隔方式 | 道路网密度（km/km2） | 道路间距（m） |
| --- | --- | --- |
| 自行车专用路 | 1.5-2.0 | 1000-1200 |
| 与机动车道间用设施隔离 | 3-5 | 400-600 |
| 路面划线 | 10-15 | 150-200 |

7.4.4.3 自行车道路每条车道宽度宜为1米，靠路边的和靠分隔带的一条车道侧向净空宽度应加0.25米。自行车道路双向行驶的最小宽度宜为3.5米，混有其他非机动车的，单向行驶的最小宽度应为4.5米。

## 7.5 货运交通系统

7.5.1 铁路货运站和其他铁路专用设施则应在满足铁路技术要求及配合铁路枢纽总体布局的前提下，尽可能布置在城市外围，不应影响城市正常运转和发展。

7.5.2 港口建设应当兼顾城市岸线的合理分配和利用，保障城市生活岸线用地。宜“深水深用、浅水浅用、避开干扰、各得其所”，但不应把岸线全部占用。

7.5.3 货运港的疏港公路应与干线公路及城市货运交通干道连接；妥善安排水陆联运和水水联运，提高港口的疏运能力。

7.5.4 货运车辆场站的规模与布局宜采用大、中、小相结合的原则。中心城区宜在火车站附近、高速公路出入口附近设置货物流通中心及货运停车场，都杨组团宜在货运码头附近设置货物流通中心及货运停车场，其他组团结合高速公路出入口及324国道适当位置设物流中心及货运停车场。

7.5.5 生产性货物流通中心，应与工业区结合，服务半径宜为3-4千米。初城、都杨思安组团宜设置生产性流通中心。其用地规模应根据储运货物的工作量计算确定，或宜按每处6-10万平方米估算。

7.5.6 生活性货物流通中心的用地规模，应根据其服务的人口数量计算确定，但每处用地面积不宜大于5万平方米，服务半径宜为2-3千米。

7.5.7 城市的重要货源点与集散点之间应有便捷的货运道路。大型工业区的货运道路，不宜少于两条。当昼夜过境货运车辆大于5000辆标准货车时，应在市区边缘设置过境货运专用车道。

## 7.6 机动车停车场（库）

7.6.1 一般原则

7.6.1.1 城市机动车停车场分为公共停车场、配建停车场和路内停车场，其中公共停车场和配建停车场又合称路外停车场。城市机动车停车场应以配建停车场为主，公共停车场为辅。

7.6.1.2城市公共停车场规模按照停车位数量划分为特大型、大型、中型和小型四类，不同规模停车场停车位数量应符合表7-16的规定。

表7-16 城市公共停车场规模分类

| 停车场类型 | 停车位数量（个） |
| --- | --- |
| 特大型停车场 | ＞500 |
| 大型停车场 | 300-500 |
| 中型停车场 | 51-300 |
| 小型停车场 | ≤50 |

7.6.2 机动车公共停车场的设置应符合下列规定：

7.6.2.1 城市公共停车场宜在客流集中的商业办公区、旅游风景区、体育场馆和公共交通枢纽等处规划布局与选址。

7.6.2.2 城市公共停车场的选址要考虑合理的服务半径，与主要服务对象的距离在城市一般地区不宜大于300米，市中心地区不宜大于200米。

7.6.2.3 路内公共停车场是路外停车设施的补充。次干路及以上级别的道路严禁设置路内公共停车场。路内停车位不得阻碍道路交通，不得影响路外停车设施的有效利用。

7.6.2.4 鼓励在商业中心区等用地紧张区域设置机械式停车场，机械式停车位与普通停车位按1:0.7当量计算。机械式停车库的建筑设计应根据总体布局需要，结合机械停车设备的运行特点和有关技术资料的规定进行设计，并符合现行国家标准《机械式停车设备通用安全要求》GB17907和现行行业标准《机械式停车设各类别、型式与基本参数》JB/T8713的有关规定。

7.6.2.5 物流园区、仓储区、工业区及专业批发市场等地应设置货运公共停车场。货物装卸停车设施应设于道路以外。

7.6.3 配建停车场（库）的设置应符合下列规定：

7.6.3.1 新建建筑应按表7-17所列要求配置相应的非机动车、机动车停放场（库），并与主体工程同时设计、同时施工、同时使用。扩建、改建建筑，其扩、改建部分按表7-17所列要求配建停车泊位，原建筑配建不足的，应在改、扩建的同时补建不足的停车位。

表7-17 各类建筑物配建停车场车位指标（个）

| 建筑物大类 | 建筑物子类 | 所属用地分类 | 机动车停车位指标下限值 | 非机动车停车位指标下限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住 | 别墅 | R1 | 1.2 | 2.0 | 车位/户 |
|  | 普通商品房 | R2 | 1.0 | 2.0 | 车位/户 |
|  | 限价商品房 |  | 1.0 | 2.0 | 车位/户 |
|  | 经济适用房 |  | 0.8 | 2.0 | 车位/户 |
|  | 公共租赁住房 |  | 0.6 | 2.0 | 车位/户 |
|  | 廉租住房 |  | 0.3 | 2.0 | 车位/户 |
| 医院 | 综合医院 | A5 | 1.2 | 2.5 | 车位/100m2建筑面积 |
|  | 其他医院（包括独立门诊、专科医院等） |  | 1.5 | 3.0 | 车位/100m2建筑面积 |
| 学校 | 幼儿园 | R12、R22、R32 | 1.0 | 10.0 | 车位/100师生 |
|  | 小学 | A33 | 1.5 | 20.0 | 车位/100师生 |
|  | 中学 | A33 | 1.5 | 70.0 | 车位/100师生 |
|  | 中等专业学校 | A32 | 2 | 70.0 | 车位/100师生 |
|  | 高等院校 | A31 | 3 | 70.0 | 车位/100师生 |
| 办公 | 行政办公 | A1 | 1 | 2.0 | 车位/100m2建筑面积 |
|  | 商务办公 | B21、B22 | 1 | 2.0 | 车位/100m2建筑面积 |
|  | 其他办公 | B29、A35 | 1 | 2.0 | 车位/100m2建筑面积 |
| 商业 | 宾馆、旅馆 | B14 | 0.8 | 1.0 | 车位/客房 |
|  | 餐饮 | B13 | 2 | 4.0 | 车位/100m2建筑面积 |
|  | 娱乐 | B3 | 2 | 4.0 | 车位/100m2建筑面积 |
|  | 商场 | B11 | 1 | 5.0 | 车位/100m2建筑面积 |
|  | 配套商业 | R22等 | 1 | 6.0 | 车位/100m2建筑面积 |
|  | 大型超市、仓储式超市 | B11 | 0.7 | 6.0 | 车位/100m2建筑面积 |
|  | 批发市场、综合市场、农贸市场 | B12 | 0.7 | 5.0 | 车位/100m2建筑面积 |
| 文化体育设施 | 体育场馆 | A4 | 3.0 | 15.0 | 车位/100座位 |
|  | 展览馆 | A2 | 1.0 | 1.0 | 车位/100m2建筑面积 |
|  | 图书馆、博物馆、科技馆 | A2 | 1.0 | 5.0 | 车位/100m2建筑面积 |
|  | 会议中心 | A2 | 8.0 | 10.0 | 车位/100座位 |
|  | 剧院、音乐厅、电影院 | B31 | 8.0 | 10.0 | 车位/100座位 |
| 工业与物流仓储 | 厂房 | M | 0.2 | 2.0 | 车位/100m2建筑面积 |
|  | 仓库 | W | 0.2 | 2.0 | 车位/100m2建筑面积 |
| 交通枢纽 | 火车站 | S3 | 1.5 | - | 车位/100高峰乘客 |
|  | 港口 | S3、H23 | 3.0 | - | 车位/100高峰乘客 |
|  | 机场 | H24 | 3.0 | - | 车位/100高峰乘客 |
|  | 长途客车站 | S3 | 1.0 | - | 车位/100高峰乘客 |
|  | 公交枢纽 | S3 | 0.5 | 3.0 | 车位/100高峰乘客 |
| 游览场所 | 风景公园 | H9、G1 | 2.0 | 5.0 | 车位/公顷占地面积 |
|  | 主题公园 | B31、G1 | 3.5 | 6.0 | 车位/100m2占地面积 |
|  | 其他游览场所 | G1等 | 2.0 | 5.0 | 车位/100m2占地面积 |

7.6.3.2 为建筑物配建的停车场（库）可设在地上、半地下和地下。高层建筑必须按照人防配建要求建地下室，并做设备、停车、人防使用。

7.6.3.3 综合开发的用地，其总配建停车位应按照各类设施的建设标准分别计算，合并报建。

7.6.3.4 建筑物按配建指标计算出的停车位，尾数不足1个按1个计算。

7.6.3.5 新建住宅停车位必须全部建设充电设施或预留安装充电设施接口，新建城市公共停车场以及新建办公楼、商场、酒店等公共建筑类项目，要按不低于停车位总数的10%的比例配建充换电桩或预留充换电设施接口。

7.6.4 鼓励社会资本采用PPP模式建设向社会公众开放停车场，对列入全市停车场年度建设计划、建设手续齐全且属非财政资金投资建设的向社会公众开放停车场（不含利用地面划设的停车场），凡新建公共停车场车位达到200个（含200个）以上的，根据规划条件、投资规模、实施难度等综合因素，通过综合测算，可在停车场项目中配建一定比例的商业经营面积，商业经营面积原则为每100个泊位不超过100平方米。

## 7.7 地块机动车出入口设置

7.7.1 地块机动车出入口不得设在交叉口范围内，且不宜设在主干路上，宜经支路或专为集散车辆用的地块内部道路与次干路相通。地块机动车出入口如设于主、次干路上，应右进右出。

7.7.2 地块机动车出入口之间的间距要求：开设在主干路上的基地机动车出入口之间的净距应大于80米；开设在次干路上的基地机动车出入口之间的净距应大于70米；开设在支路上的基地机动车出入口之间的净距应大于30米。

7.7.3 地块机动车出入口距道路交叉口的距离，应满足表7-18的要求。

表7-18 建设用地机动车出入口距道路交叉口的最小距离表（米）

| 基地机动车出入口所在位置 | 交叉口类型 | 开设在交叉口的进口道上 | 开设在交叉口的出口道上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主干路上 | 各类交叉口 | 100m | 80m |
| 次干路上 | 各类交叉口 | 80m | 70m |
| 支路上 | 支路与主次干路交叉 | 50m | 30m |
|  | 支路与支路交叉 | 30m | 30m |
| 注：1．当条件限制又必须设置时，基地机动车出入口应设置在距交叉口的最远端。 2．距离均从交叉口路缘线转弯端点起到地块机动车出入口路缘线转弯端点计起。详见下图。 |  |  |  |

7.7.4 地块机动车出入口距公园、学校、儿童及残疾人建筑的出入口不应小于20米；距公共交通站台边缘不应小于10米。

7.7.5 机动车公共停车场出入口的设置应符合下列要求：

7.7.5.1 停车场出入口位置及数量应根据停车容量及交通组织确定，且不应少于2个，其净距宜大于30米；条件困难或停车容量小于50辆时，可设一个出入口，但其进出口应满足双向行驶的要求。

7.7.5.2 停车场进出口净宽，单向通行的不应小于5米，双向通行的不应小于7米，小型停车场只有一个出入口时，出入口宽度不得小于9米。

7.7.5.3 停车场与城市道路连接的出入口地面坡度不宜大于5%；当机动车道路纵坡相对坡度大于8%时，应设缓坡段与城市道路连接。

## 7.8 公共加油（气）站

7.8.1 城市公共加油站的选址，应符合现行国家标准《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)的有关规定。城区加油（气）站的服务半径宜为0.9-1.2千米，城市道路同方向加油站的间距应根据需求量确定，一般不小于1.8千米。

7.8.2 城市公共加油站应大、中、小相结合，以小型站为主，其用地面积应符合表7-19的规定。

表7-19 公共加油站的用地面积

| 昼夜加油的车次数 | 300 | 500 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用地面积（公顷） | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.30 |

7.8.3 加油站与液化石油气站或加油站与压缩天然气加气站可联合建站。在城市建成区内不应建一、二级加油站。

7.8.4 城市加油（气）站的进出口宜设在次干路上，并应附设车辆等候加油（气）的停车道。加油（气）站不宜设在道路交叉口附近，离交叉路口不宜小于100米，并应对加油（气）站的出入口进行合理布局和交通组织，不应影响道路交叉口的通行能力。

7.8.5 液化石油气加气站、加油加气合建站的液化石油气罐与站外建、构筑物的防火距离，应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)的规定。

# 第八章 绿地与广场

## 8.1 一般原则

8.1.1 绿地与广场用地包括公园绿地、防护绿地、广场用地以及附属绿地，其中公园绿地、防护绿地、广场用地计入城市建设用地平衡。

8.1.2 绿地与广场用地应按“海绵城市”低影响开发雨水系统构建要求进行建设，地面应充分考虑雨水的渗透、储存、调节等功能。建造下沉式绿地和透水性地面铺装，包括透水性道路、透水性广场、透水性停车场等。

8.1.3 城市各类建设用地范围内，凡经城市规划确定的公共绿化用地，任何单位和个人必须严格执行，不准侵占和改变用途。

8.1.4 因特殊情况需要调整公共绿化用地时，应经城市绿化主管部门审核同意后，由城乡规划主管部门调整和审定，报市政府批准后执行；居住区内的公共绿地的调整应当经业主委员会同意，经城市绿化主管部门审核同意后，由城乡规划主管部门调整和审定，报市政府批准后执行。

## 8.2 公园绿地

8.2.1 公园绿地是指向公众开放，以游憩为主要功能，兼具生态、美化、防灾等作用的绿地，包括综合公园、社区公园、专类公园、带状公园和街旁绿地。公园绿地的建设要贯彻生态优先，经济实用原则，以植物造景为主，配套必要的休闲游憩设施。

8.2.2 公园绿地内建筑占地面积应按公园绿地性质和规模确定游憩、服务、管理建筑占用地面积比例，小型公园绿地不应大于3%，大型公园绿地宜为5%，动物园、植物园、游乐园可适当提高比例。

8.2.3 市、区级公园的范围线应与城市道路红线重合，条件不允许时，必须设通道使主要出入口与城市道路衔接。

8.2.4 公园沿城市道路部分的地面标高应与该道路路面标高相适应，并采取措施，避免地面迳流冲刷、污染城市道路和公园绿地。

8.2.5 沿城市主、次干道的市、区级公园主要出入口的位置，必须与城市交通和游人走向、流量相适应，根据规划和交通的需要设置游人集散广场。

8.2.6 城市高压输配电架空线通道内的用地不应按公园设计。公园用地与高压输配电架空线通道相邻处，应有明显界限。

8.2.7 城市高压输配电架空线以外的其他架空线和市政管线不宜通过公园，特殊情况时过境应符合下列规定：

8.2.7.1 选线符合公园总体设计要求。

8.2.7.2 通过乔、灌木种植区的地下管线与树木的水平距离符合表8-1的规定。

8.2.7.3 管线从乔、灌木设计位置下部通过，其埋深大于1.5米，从现状大树下部通过，地面不得开槽且埋深大于3米。根据上部荷载，对管线采取必要的保护措施。

8.2.7.4 通过乔木林的架空线，提出保证树木正常生长的措施。

表8-1 公园树木与地下管线最小水平距（米）

| 名称 | 新植乔木 | 现状乔木 | 灌木或绿篱外缘 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电力电缆 | 1.50 | 3.5 | 0.50 |
| 通讯电缆 | 1.50 | 3.5 | 0.50 |
| 给水管 | 1.50 | 2.0 | - |
| 排水管 | 1.50 | 3.0 | - |
| 排水盲沟 | 1.00 | 3.0 | - |
| 消防笼头 | 1.20 | 2.0 | 1.20 |
| 煤气管道（中低压） | 1.20 | 3.0 | 1.00 |
| 注：乔木与地下管线的距窝是指乔木树干基部的外象与管线外象的净距离。灌木或绿篱与地下管线的距离是指地表处分蘖技干中最外的枝干基部的外缘与管线外缘的净距。 |  |  |  |

8.2.8 综合公园的内容应包括多种文化娱乐设施、儿童游戏场和安静休憩区，也可设游戏型体育设施。在已有动物园的城市，其综合性公园内不宜设大型或猛兽类动物展区。全园面积不宜小于10公顷。

8.2.9 社区公园包括居住区公园和小区游园（可利用居住区对社会公众开放的附属绿地统筹建设），其用地应符合本规定第2.4.4条的规定。

8.2.10 专类公园包括儿童公园、动物园、植物园及历史名园等。

8.2.10.1 儿童公园应有儿童科普教育内容和游戏设施，全园面积宜大于2公顷。

8.2.10.2 动物园应有适合动物生活的环境；游人参观、休息、科普的设施；安全、卫生隔离的设施和绿带；饲料加工场以及兽医院。检疫站、隔离场和饲料基地不宜设在园内。全园面积宜大于20公顷。专类动物园应以展出具有地区或类型特点的动物为主要内容。全园面积宜在5-20公顷之间。

8.2.10.3 植物园应创造适于多种植物生长的立地环境，应有体现本园特点的科普展览区和相应的科研实验区。全园面积宜大于40公顷。专类植物园应以展出具有明显特征或重要意义的植物为主要内容，全园面积宜大于2公顷。盆景园应以展出各种盆景为主要内容。独立的盆景园面积宜大于2公顷。

8.2.10.4 历史名园修复设计必须符合《中华人民共和国文物保护法》的规定。为保护或参观使用而设置防火设施、值班室、厕所及水电等工程管线，也不得改变文物原状。

8.2.11 带状公园应具有隔离、装饰街道和供短暂休憩的作用。园内应设置简单的休憩设施，植物配置应考虑与城市环境的关系及园外行人、乘车人对公园外貌的观赏效果。

8.2.12 街旁游园应以配置精美的园林植物为主，讲究街景的艺术效果并应设有供短暂休憩的设施。其绿化占地比例应大于等于65%。

8.2.13 公园绿地内管理设施和服务建筑的附属设施，其体量和烟囱高度应按不破坏景观和环境的原则严格控制；管理建筑不宜超过2层。

## 8.3 防护绿地

8.3.1 防护绿地是指具有卫生、隔离和安全防护功能的绿地。城市组团之间，应根据地形设置组团隔离绿带，绿带内除园林路，建筑小品，休憩设施及少量小型管理建筑外，不得建设其他性质的建筑物和构筑物。

8.3.2 防护绿地设置应符合下列规定：

8.3.2.1 城市江河两岸及铁路两侧的防护绿化带宽度不小于30米。

8.3.2.2 饮用水源地水体防护绿地宽度各不小于100米。

8.3.2.3 高压输电线走廊下安全隔离绿化带宽度按照国家规定的行业标准建设。

8.3.2.4 高速路、国道、快速路两侧的绿化隔离带宽度不应小于30米。

8.3.2.5 城市垃圾处理场和污水处理厂周围应建设卫生防护绿地，宽度不应小于50米，下风向不应小于100米。

8.3.2.6 产生有害气体及污染物的工厂应建卫生防护绿地，其宽度不得少于50米。对污染严重的工厂，应根据实际防护需要增加宽度。

8.3.3 防护绿地应选用能有效减少粉尘及有毒气体污染、净化空气、保护环境的树种。

## 8.4 附属绿地

8.4.1 住宅区、工业区、物流仓储区、公共设施、市政设施等配建的单位附属绿地，以及道路绿地不单独参与城市用地平衡（规划作为社区公园的除外），用地功能服从其所附属的城市建设用地性质。

8.4.2 附属绿地应符合本规定第3.3条的规定。

## 8.5 广场用地

8.5.1 广场用地指以游憩、纪念、集会和避险等功能为主的城市公共活动场地。

8.5.2 以休憩功能为主的城市广场绿化覆盖率不应小于50%，以绿化功能为主的城市广场绿化覆盖不小于75%，植物配置应常年青翠、四时花香，较大的广场应设置自动喷灌设施。

8.5.3 纪念性广场应用绿化衬托主体纪念物，创造与纪念主题相应的环境气氛。

8.5.4 商业街区绿地可结合广场一并设置，一般应设置为开放式绿地，绿地不小于广场总用地面积的30%，广场地面硬铺装不大于60%。

8.5.5 公共活动广场周边宜种植高大乔木。集中成片绿地不应小于广场总面积的25 %，并宜设计成开放式绿地，植物配置宜疏朗通透。

8.5.6 车站、码头、机场等设施的集散广场不纳入广场用地，该广场应纳入交通枢纽用地，其绿化应选择具有地方特色的树种。集中成片绿地不应小于广场总面积的10%。

8.5.7 广场内应设置标志牌、电话亭、饮水机、座椅（凳）、垃圾箱、灯光照明等设施，规模较大的广场应设有公厕，文化广场应设置舞台等。

# 第九章 市政公用设施

## 9.1 供水工程

9.1.1 水源

9.1.1.1 城市水资源及城市用水量之间应保持平衡，以确保城市可持续发展。根据水资源的供需平衡分析，应提出保持平衡的对策，包括合理确定城市规模和产业结构，并应提出水资源的保护措施。

9.1.1.2 城市供水水源应优先满足城市供水需求，充分利用现有调蓄设施，按照以江为主，以库为辅，江库连通的原则，建设区域性的水源调蓄系统，实现水资源的统一调度。应限制采用地下水水源；应结合可持续发展加快开发新水源，新水源应经过专家论证、行政审批后确定。

9.1.1.3 选用地表水为供水水源时，城市水源的枯水流量保证率应根据城市不同地区的性质和规模确定，宜采用95%-97%。当水源的枯水流量不能满足上述要求时，应采取多水源调节或调蓄等措施。

9.1.1.4 生活饮用水水源的水质和卫生防护，必须符合现行的《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-93）的要求。当城市水源不符合上述标准，且限于条件必须加以开发利用时，应采取预处理或深度处理等有效措施。

9.1.1.5 在本市饮用水水源保护区内严禁建设有污染的工程项目，严禁在水源保护区内设置排污口；修建市政公用和其他工程设施，必须符合国家、省、市有关水源保护的规定。

9.1.1.6 城市污水再生处理后作为工业用水、生活杂用水及河湖环境用水、农业灌溉用水等，其水质应符合相应水质标准的规定。

9.1.2 用水量预测

9.1.2.1 城市需水量预测可采用下列方法：

（1）分区及以上层次规划的用水量预测宜以分类用地面积指标法为主，有条件时可采用分类建筑面积指标法，并应采用单位人口综合用水量指标法、单位建设用地综合用水量指标法等多种预测方法进行校核。

（2）详细规划的城市用水量预测宜以分类建筑面积指标法为主，采用不同性质用地用水量指标法进行校核。

9.1.2.2 综合用水量指标应符合下列要求：

（1）单位建设用地综合用水量指标宜为0.5万立方米/平方千米·日-1.1万立方米/平方千米·日，指标取定与用地性质和开发强度相关，高强度开发地区宜取高值，低强度开发地区宜取低值。

（2）以常住人口计，单位人口综合用水量指标宜为0.4立方米/人·日-1.0立方米/人·日（以上指标均为最高日用水量指标，且已包括管网漏失水量）。

9.1.2.3 不同性质用地用水量指标宜符合表9-1的规定。

表9-1 不同性质用地用水量指标

| 用地性质 | 用水量指标 |
| --- | --- |
| 居住用地 | 180-220升／人·日（按人口计算） 80-170立方米／公顷·日（按用地计算） |
| 公共管理与公共服务用地 | 50-100立方米／公顷·日 |
| 商业服务业设施用地 | 100-150立方米／公顷·日 |
| 工业用地 | 100-160立方米／公顷·日 |
| 物流仓储用地 | 25-50立方米／公顷·日 |
| 交通设施用地 | 25-50立方米／公顷·日 |
| 公用设施用地 | 25-50立方米／公顷·日 |
| 绿地 | 20立方米／公顷·日 |
| 注：1．本表指标为规划期最高日用水量指标，含管网漏失水量。 2．高耗水类的工业大用户宜根据实际需求确定用水量。 3．分类用地面积用水量指标在容积率大时采用上限，容积率小时采用下限。 |  |

9.1.2.4 分类建筑面积用水量指标宜符合表9-2的规定。

表9-2 分类建筑面积用水量指标

| 用地类别（大类） | 用地类别（中类） | 用水量指标（升/平方米•日） |
| --- | --- | --- |
| 居住用地 | 一类居住用地 | 180升/人•日-220升/人•日（按人口计算） 6-8升／平方米·日（按用地计算） |
|  | 二类居住用地 |  |
|  | 三类居住用地 |  |
| 公共管理与公共服务用地 （按建筑面积计算） | 行政办公用地 | 5-8 |
|  | 文化设施用地 | 8-12 |
|  | 教育科研用地 | 8-12 |
|  | 体育用地 | 5-8 |
|  | 医疗卫生用地 | 10-13 |
|  | 社会福利用地 | 5-8 |
|  | 文物古迹用地 |  |
|  | 外事用地 |  |
|  | 宗教设施用地 |  |
| 商业服务业设施用地 （按建筑面积计算） | 商业用地 | 一般为6-12，旅馆业用地可取10-14 |
|  | 商务用地 |  |
|  | 娱乐康体用地 |  |
|  | 公用设施营业网点用地 |  |
|  | 其他服务设施用地 |  |
| 工业用地 （按建筑面积计算） | 一类工业用地 | 5-8 |
|  | 二类工业用地 | 6-10 |
|  | 三类工业用地 | 8-12 |
| 物流仓储用地 （按建筑面积计算） | 一类物流仓储用地 | 5-7 |
|  | 二类物流仓储用地 |  |
|  | 三类物流仓储用地 | 6-10 |
| 绿地与广场用地 （按用地面积计算） | 浇洒绿地及道路广场 | 1.5-2.5 |
| 注：1．本表指标为规划期最高日用水量指标，且已包括管网漏失水量。 2．本表分类指标已考虑用地混合使用产生的影响。 3．本表分类指标应根据用水习惯和供水服务水平等因素选择上下限值，一般情况下可取中值。 4．高耗水类的工业大用户宜根据实际需求确定用水量。 |  |  |

9.1.3 供水厂与供水泵站

9.1.3.1 城市统一供给的或自备水源供给的生活饮用水水质必须符合现行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的规定，并应逐步达到国际先进水平。

9.1.3.2 地表水水厂的位置应根据供水系统的布局确定。宜选择在交通便捷、供电安全可靠和水厂生产废水处置方便的地方，并应考虑加压设施的噪音及污泥排放处置设施对周边环境的影响。

9.1.3.3 供水厂规模应按最高日用水量确定，日变化系数宜为1.1～1.3，包括综合生活用水（含居民生活用水和公共建筑用水）、工业企业用水、浇洒道路和绿地用水、管网漏损量和未预见水量。

9.1.3.4 供水厂用地面积应包括生产废水回用用地和污泥处理用地，并预留深度处理用地，应符合表9-3的规定。水厂厂区周围应设置宽度不小于10米的绿化地带。

表9-3 水厂用地指标

| 供水厂设计规模（万立方米／日） | 供水厂用地指标（公顷／万立方米） |
| --- | --- |
| 1-5 | 1.2-0.85 |
| 5-10 | 0.85-0.6 |
| 10-30 | 0.6-0.4 |
| 30-50 | 0.4-0.15 |
| 注：1．规模小于1 万m3／日或大于50 万m3／日的水厂宜参照执行，建设规模大的取下限，建设规模小的取上限。 2．本表指标已考虑深度处理构筑物及污泥处理设施用地。 3．本指标未包括厂区周围不小于10 米的防护绿地。 |  |

9.1.3.5 当供水系统中需设置加压泵站时，其位置宜靠近用水集中地区。泵站用地应按规划远期供水规模确定，其用地指标宜符合表9-4的规定。泵站周围应设置宽度不小于10米的绿化地带，并宜与城市绿化用地相结合。

表9-4 供水泵站用地指标

| 泵站设计规模（万立方米/日） | 用地指标（公顷/万立方米） |
| --- | --- |
| 1-5 | 0.35-0.25 |
| 5-10 | 0.25-0.20 |
| 10-30 | 0.20-0.10 |
| 30-50 | 0.08-0.03 |
| 注：1．建设规模大的取下限，建设规模小的取上限。 2．加压泵站设有大容量的调节水池时，可根据需要增加用地。 3．规模小于1万立方米/日或大于50万立方米/日的泵站宜参照执行。 4．本指标未包括站区周围绿化地带用地。 |  |

9.1.4 供水管网

9.1.4.1 水源至水厂的原水输水方式应采用管道或暗渠。

9.1.4.2 长距离（云安到云浮城区）输水管线不宜少于两根。当其中一根管线发生事故时，另一根管线的事故供水量不应少于正常供水量的70%。当城市为多水源供水或具备应急水源、安全水池等条件时，亦可采用单管输水。

9.1.4.3 给配水管线应尽量避免穿越河谷、山脊、沼泽、重要铁路及泄洪地区，并注意避开滑波、塌方和易发生泥石流及高侵蚀性土壤地区。

9.1.4.4 市区的配水管网应布置成环状，现有枝状管网有条件的应改造成环状，以提高供水的可靠性。

9.1.4.5 城市配水管网的供水水压宜满足用户接管点处服务水头0.28兆帕的要求，局部地势较高的地区和高层建筑水压不能满足要求时，应设计局部加压系统。工业用水服务水压可根据用水户的实际需要确定，但不宜小于0.14兆帕。

9.1.4.6 管径的选择应当符合城市规划要求及供水规划要求。城市输水管及配水干管的管径应当根据规划期的供水规模确定；输配水管径应当通过水力计算确定。

9.1.4.7 城市道路上供水管管径不宜小于200毫米。横过马路的预留配水支管管径不应小于200毫米，并在过路前设置阀门。当管径大于等于1200毫米时，宜另增设配水管。

9.1.4.8 负有消防供水任务管道的最小直径不应小于100毫米。在城市建成区室外消火栓的间距不应大于120米，保护半径不大于150米；在非建成区，消火栓的间距可按工、企业和居民点的分布个别设置。

## 9.2 污水工程

9.2.1 排水体制

9.2.1.1 城市新建、扩建、改建地区的排水系统应采用分流制。

9.2.1.2 对于已形成合流制且改造为分流制有较大困难的区域，近期可改造为截流式合流制，并结合规划逐步改造成分流制。

9.2.1.3城市废水受纳体应是接纳城市雨水和达标排放污水的地域，包括水体和土地。排水分区应根据城市总体规划布局，结合南山河（洚水河）、清水河、罗桂河、九龙河等河流进行划分。

9.2.2 污水量

9.2.2.1 污水量计算应符合以下标准：综合生活污水量取其平均日用水量的85%；工业和物流仓储的污水量取其平均日用水量的80%-90%；道路广场和公共绿地不计污水量；其他污水量取其平均日用水量的70%，地下水渗入量按平均日污水量的10%计算。

9.2.2.2 综合生活污水量总变化系数宜符合表9-5的规定。

表9-5 综合生活污水量总变化系数表

| 污水平均日流量 （升／秒） | 5 | 15 | 40 | 70 | 100 | 200 | 500 | ≥1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总变化系数 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
| 注：1．当污水平均日流量为中间数值时，总变化系数用内插法求得。 2．当居住区有实际生活污水量变化资料时，可按实际数据采用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.2.3 合流水量

9.2.3.1 设截流管时，溢流井的截流倍数应根据旱流污水的水质、水量及总变化系数以及受水体的水环境质量、水体卫生要求、受纳水体水域使用功能的环保要求、水环境容量、水文和气象条件等因素经计算确定，一般采用2-5倍。

9.2.3.2 在同一排水系统中，可采用同一截流倍数或不同的截流倍数。合流管道的雨水设计重现期可适当高于同一情况下雨水管道的设计重现期。

9.2.4 污水处理厂及排水泵站

9.2.4.1 城市综合生活污水与工业废水排入城市污水系统的水质均应符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）的要求。城市综合生活污水与工业废水有条件时宜采用不同种类的污水处理工艺，分别收集，分别处理。

9.2.4.2 污水处理应因地制宜，结合当地的具体情况，对污水采取切实可行的处理措施，污水处理程度和方法应根据国家和地方的现行排放标准、污染物的来源及性质、排入地表水域的环境功能和保护目标确定。污水处理程度应根据进厂污水的水质、水量和处理后污水的再利用或接纳水体的要求决定采用一级处理、二级处理或深度处理。

9.2.4.3 污水处理厂应因地制宜、合理选址，其位置应靠近河道等自然水体；应综合考虑污水、再生回用、污泥处理处置、工程地质条件、洪涝灾害影响以及交通、运输和水电条件等因素。应设在城市夏季最小频率风向的上风侧和城市水系的下游并符合供水水源防护要求，按项目环评要求，应与城市居住区、公共设施保持一定的卫生防护距离。

9.2.4.4 城市污水处理厂规模应根据平均日污水量确定，并考虑污水收集率和地下水渗入等影响因素。

9.2.4.5 确定污水处理厂用地面积时，应为城市发展和污水厂自身发展留有足够的备用地，并应预留污水回用设施用地，用地面积宜符合表9-6的规定。

表9-6 污水处理厂规划用地控制指标

| 处理水量 （万立方米／日） | 一级处理 （公顷／万立方米·日） | 二级处理 （公顷／万立方米·日） | 深度处理 （公顷／万立方米·日） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-5 | 1.4-0.6 | 2.0-1.2 | 2.5-1.2 |
| 5-10 | 0.8-0.5 | 1.2-0.8 | 1.5-1.0 |
| 10-20 | 0.6-0.4 | 1.1-0.6 | 1.3-0.8 |
| 20-50 | 0.5-0.3 | 1.0-0.5 | 1.2-0.6 |
| 注：1．用地指标是按生产必须的土地面积计算。 2．本指标未包括厂区周围防护绿地。 |  |  |  |

9.2.4.6 对于距城市污水系统较远、难于排入的少量污水，可采用小型生化处理设施就地处理后排放。排放标准可根据排入水域水质要求确定，且不宜低于现行《水污染物排放限值》（DB4426-2001）中规定的第二时段二级排放标准。生活污水排放不应低于现行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级B标准。待城市污水管网系统形成后，应纳入城市污水管网系统。

9.2.4.7 现状污水处理厂尾水排放标准须逐步升级达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准；新建污水处理厂尾水排放标准须严格执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。

9.2.4.8 排水泵站用地面积宜符合表9-7的规定。

表9-7 污水泵站规划用地指标

| 建设规模（万立方米/日） | 用地指标（平方米） |
| --- | --- |
| 1-5 | 550-1000 |
| 5-10 | 1000-1500 |
| 10-20 | 1500-2000 |
| 20-50 | 2000-2700 |
| 50-100 | 2700-4700 |

9.2.4.9 污水处理厂和排水泵站设置应与周围的城市环境协调，并根据环评要求与住宅建筑和公共建筑保持必要的防护间距。在建设和运行过程中应采取控制和削减噪音、臭味等引起环境问题的措施。可采用地下式或半地下式等全密闭建设方式，上盖可根据需求建设公园、绿地和体育活动设施等。

9.2.5 污水管道

9.2.5.1 污水管渠平面位置和高程，应当根据地形、施工条件等因素综合考虑确定。污水干管渠应布置在污水收集区域地势较低或便于污水汇集的地带。

9.2.5.2 污水管道设计应采取高排低抽的原则，尽量减少污水中途泵站。

9.2.5.3 应尽量避免采用倒虹管跨路、河等设施，如必须设置时，倒虹管不宜少于两条；在满足安全、维护等要求的情况下，可采用一条。倒虹管应当设事故排出口。

9.2.5.4 污水管管径应留有余地，宜按规划污水量乘1.2-1.4 的弹性系数计算。

9.2.5.5 城市道路上污水管管径不宜小于400毫米，新建地区支管间距不宜大于120米，支管管径不应小于300毫米。

9.2.5.6 污水管管材应根据实际情况，经过技术经济比较后合理选用。

## 9.3 雨水工程

9.3.1 雨水系统

9.3.1.1 雨水系统应根据城市规划布局、地形、结合竖向规划和城市受纳水体位置，按照就近分散、自流排放的原则进行流域划分和系统布局。

9.3.1.2 应充分利用城市中的洼地、池塘和湖泊调节雨水径流。在平坦低洼地区，可采用河网化排水设计，以降低城市竖向标高。

9.3.1.3 应根据各雨水排放系统的具体情况对初期雨水进行必要的处理后就近排入受纳水体，减轻初期地表径流对水体的污染。有条件的地区，可考虑对初期雨水进行收集处理和再生利用。

9.3.2 雨水量

9.3.2.1 设计暴雨强度参照肇庆市暴雨强度公式计算。

9.3.2.2 采用推理公式计算雨水设计流量，应按下式计算：

Q=q•ψ•F

式中：Q—雨水设计流量（升／秒）。

q—设计暴雨强度（升／秒•公顷）。

ψ—径流系数。

F—汇水面积（公顷）。

9.3.2.3 雨水管渠规划设计径流系数宜符合表9-8和9-9的规定。

表9-8 径流系数

| 地面种类 | 径流系数Ψ |
| --- | --- |
| 各种屋面、混凝土或沥青路面 | 0.85-0.95 |
| 大块石铺砌路面或沥青表面各种的碎石路面 | 0.55-0.65 |
| 级配碎石路面 | 0.40-0.50 |
| 干砌石或碎石路面 | 0.35-0.40 |
| 非铺砌土路面 | 0.25-0.35 |
| 公园或绿地 | 0.10-0.20 |

表9-9 综合径流系数

| 区域情况 | 径流系数 |
| --- | --- |
| 城市建筑密集区（城市中心区） | 0.60-0.85 |
| 城市建筑较密集区（一般规划区） | 0.45-0.60 |
| 城市建设稀疏区（公园、绿地等） | 0.20-0.45 |

9.3.2.4 雨水管渠规划设计重现期应根据汇水地区性质及地形特点等因素确定。在同一排水系统中可采用同一重现期或不同重现期。中心城区一般地区采用2-5年；低洼、易淹及重要地区应采用5-10年，立交桥、下穿通道及排水困难地区应采用20-30年，下沉广场及特别重要地区可采用20-30年或以上。对于一般地区不满足重现期1年一遇的已建雨水管渠应改造为2年一遇，不满足设计重现期2年一遇的应随城市道路或地块整体改造而逐步改造为2年一遇。

9.3.2.5 当地区整体改建时，对于相同的设计重现期，改建后的径流量不得超过原有径流量。

9.3.3 雨水（合流）泵站占地面积宜按表9-10进行估算。

表9-10 雨水（合流）泵站规划用地指标

| 流量（立方米／秒） | 用地指标（平方米） |
| --- | --- |
| 1-5 | 550-1500 |
| 5-10 | 1500-3000 |
| 10-20 | 3000-4500 |
| 20-50 | 4500-8000 |
| 注：1．雨水泵站规模按最大秒流量计。 2．合流泵站可参考雨水泵站指标。 |  |

9.3.4 雨水管渠

9.3.4.1 雨水管渠布置应充分利用明渠河网接纳雨水，减少暗管长度，提高管底标高，尽量满足自排要求。

9.3.4.2 雨水管道和合流管道应按满流计算。

9.3.4.3 城市道路上雨水管渠的断面选择应优先满足管道综合的要求。

9.3.4.4 城市道路的竖向标高应满足排水管渠自流排放的要求，以减小管渠的覆土深度。

9.3.4.5 在道路及场地低洼处，雨水口应适当加密设置。

9.3.4.6 雨水管管材应根据实际情况，经过技术经济比较后合理选用。

9.3.5 海绵城市建设（低影响开发雨水系统构建）

9.3.5.1 推广和应用低影响开发模式，加大城市径流雨水源头减排的刚性约束，优先利用自然排水系统，建设“自然积存、自然渗透和自然净化”的生态排水设施，充分发挥城市绿地、道路、水系等对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用，有效缓解城市内涝、削减城市径流污染负荷、节约水资源、保护和改善城市生态环境。

9.3.5.2 低影响开发雨水系统构建的目的以削减径流总量、削减和延缓径流洪峰、控制径流污染为主，以雨水资源化利用为辅。雨水控制与利用工程的建设不应降低市政工程范围内的雨水排放系统设计降雨重现期标准。

9.3.5.3 城市总体规划阶段，应加强相关专项规划对总体规划的支撑作用，提出城市低影响开发策略、原则、目标要求等；控制性详细规划阶段，应确定各地块的控制指标，满足总体规划和相关专项规划对规划地段的控制目标要求；修建性详细规划阶段，应在控制性详细规划的具体控制指标条件下，确定建筑、道路交通、绿地等工程中低影响开发设施的类型、空间布局及规模等内容。

## 9.4 供电工程

9.4.1 负荷预测

9.4.1.1 规划电力负荷预测以负荷密度法为主，并采用其他方法进行校验。分区规划及以上层次规划阶段负荷预测以单位用地及分类用地负荷密度法为主，以弹性系数法、综合用电水平法进行校验。详细规划阶段负荷预测以单位建筑面积负荷密度法为主，以单位建设用地指标法进行校验。

9.4.1.2 负荷预测指标

当采用人均用电指标法、单位建设用电负荷密度指标法、单位建筑负荷密度指标法等方法进行城市负荷预测时，相关负荷预测指标可参考《城市电力规划规范》（GBT50293）。

9.4.2 供电设施

9.4.2.1 城市电网电压等级应符合《标准电压》（GB/T156）的规定，并根据城市实际情况和远景发展优化配置电压等级序列。

9.4.2.2 城市变电站的选址准则及安全防护技术要求

（1）城市变电站的选址应符合城市规划要求，并符合相关设计规程，其设施用地应纳入各阶段城市规划，统筹安排。

（2）500千伏变电站宜布置在城区边缘，有充足的走廊用地，220千伏变电站宜靠近负荷中心，宜临近大型高压走廊和主要电缆通道。110千伏变电站应深入负荷中心，便于10千伏出线。根据变电站出线情况，可设置10千伏开关站，并结合城市负荷分布及用地性质确定开关站位置及规模。

（3）110千伏、220千伏变电站对周围环境的噪音、电磁辐射以及城市景观的影响，应符合国家现行《声环境质量标准》（GB3096）、《电磁辐射防护规定》（GB8702）的规定。

（4）110千伏、220千伏变电站对电视差转台、转播台及无线电干扰设施的防护间距应符合现行《架空电力线路、变电所对电视差转台、转播台、无线电干扰防护间距标准》（GBJ143）、《航空无线电导航台、站对电磁环境要求》（GB6364）的规定。

（5）110千伏、220千伏变电站与汽车加油加气站、燃气厂站及危险品仓库等易燃易爆的建筑物的防护间距应符合现行《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)、《城镇燃气设计规范》（GB50028）等规范的规定。

9.4.2.3 城市变电站主变及用地按终期规模规划，变电站应采用先进技术设备，尽量节约建设用地，其建筑形式应与周围环境协调。

9.4.2.4 110千伏、220千伏变电站在城市规划基本建成区、近期规划重点建设区、城市景观有特殊要求的地段应采用户内式，非规划建设区、规划建设区的边缘地段可采用户外式，其他区域采用半户外式。

9.4.2.5 10kV变配电房应按照国家相关规范及城市规划要求的形式设置。独立设置、附设在建筑物内的（包括地上层的以及地下室内的）10kV变配电房应满足消防、环保、排水（防洪）等国家规范要求。

9.4.2.6 各等级的变电站的用地面积（包括户内式、半户外式、户外式）应按照国家规范《城市电力规划规范》（GB/T50293）并根据变电站所在区域的用地实际情况控制。

9.4.2.7 开关站应单独设置，其容量一般按1.2-1.5万kW规模设计。

9.4.3 电力线路

9.4.3.1 电力线路分类

（1）按电压等级分类，可分为500千伏、220千伏、110千伏、35千伏、10千伏、380/220伏六类。

（2）按敷设方式分类，可分为架空敷设和地下敷设两类。

9.4.3.2 架空线路走廊

（1）城市规划中所涉及220kV及以上的电力线路，原则上采用架空敷设，应按照城市总体规划，统筹安排高压走廊。

（2）在城市中心区、近期规划重点建设区、城市景观有特殊要求的地段等区域，220kV线路可考虑采用电缆敷设方式。

（3）在城市基本建成区、近期规划重点建设区、城市景观有特殊要求的地段等区域，110kV及以下线路的建设，若相关道路尚未完善，可采用临时架空线敷设，待道路系统完善后即按照规划要求改为电缆线路地下敷设；其他区域可采用架空敷设。

（4）架空线路应根据城市地形、地貌特点和城市道路规划的要求，沿山体、河渠、绿化带及道路架设，路径选择宜短捷、顺直，减少同水渠、道路及铁路的交叉。对110千伏及以上的架空电力线路应规划专用高压走廊，并应加以控制和保护。架空线路尽可能沿高压走廊集中敷设。

（5）在城区范围的架空线路应采用先进技术，尽量压缩线路走廊，减少走廊占地。

（6）架空线路不应沿山脊线架设，不得占用山体至高点。

（7）架空线路应避开易燃易爆危险区。

（8）新建架空线路走廊位置不应选择在极具发展潜力的地区，应尽可能避开现状发展区、公共休憩用地、环境易受破坏地区或严重影响景观的地区。

（9）现状110千伏架空线路，在进行技术经济、土地利用效益及城市景观等多方面比较的基础上，条件具备时宜改造为电缆地下敷设。

（10）城市架空线路走廊控制标准宜符合表9-11的规定。

表9-11 城市架空线路走廊控制标准（单位：米）

| 电压等级 | 单、双回（米） | 同塔四回（米） | 导线边防护距离（米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 500千伏 | 70 | 75 | 20 |
| 220千伏 | 45 | 45-60 | 15 |
| 110千伏 | 30 | 30-50 | 10 |

9.4.3.3 安全防护技术要求

（1）不同电压等级架空线路与各波段电视差转台和转播台的防护间距应符合现行《架空电力线路、变电所对电视差转台、转播台、无线电干扰防护间距标准》（GBJ143）和《航空无线电导航台、站对电磁环境要求》（GB6364）的规定。

（2）架空线路与建筑物的最小垂直净距和水平净距的要求应符合现行《架空输电线路运行规程》（DL/T741）的规定。

（3）10千伏及以下架空线路严禁跨越爆炸性气体环境，架空线路与爆炸性气体环境的水平距离，不应小于杆塔高度的1.5倍。在特殊情况下，采取有效措施后，可适当减少距离。

（4）架空线路与甲类火灾危险性的生产厂房、甲类物品库房、易燃易爆材料堆场、可燃或易燃易爆液(气)体储罐、输油输气管道等易燃易爆危险设施的间距，应符合《66kV及以下架空电力线路设计规范》（GB50061）、《110-500kV架空送电线路设计技术规程》（DL/T5092）、《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008）（2018年版）、《建筑设计防火规范》（GB50016）、《城镇燃气设计规范》（GB50028）和《输油管道工程设计规范》（GB50253）的规定。

（5）新建架空电力线路导线与地面最小垂直距离、导线与建筑物之间的最小垂直距离、导线与建筑物之间的水平距离应符合现行国家标准《110KV-750KV架空输电线路设计规范》（GB50545）、《66KV及以下架空电力线路设计规范》（GB50061）的有关规定。

9.4.3.4 电缆线路走廊

电缆路径的选择应根据城市道路网规划，与道路走向相结合，电缆通道的宽度、深度应充分考虑城市建设远期发展的要求，保证地下电缆线路与城市其它市政公用工程管线间的安全距离，并结合电压等级、最终敷设电缆的数量等因素综合考虑电缆的敷设方式。

9.4.4 小区供电与用电

9.4.4.1 新建、扩建、改建商住小区包括高层和多层商住综合楼的永久供电设备宜选择独立配电房，不得采用户外箱式变压器和露天台架（墩）式变压器。

9.4.4.2 小区配电网的建设，应预先作好规划，配合道路工程同步建设电缆管沟，10kV（20kV）及以下电力线路应采用地下敷设。

9.4.4.3 小区10kV供电系统一般采用环网供电。

9.4.4.4 当10kV出线走廊受到限制或10kV配电装置间隔不足，且无扩建余地，宜规划建设开关站。

9.4.4.5 10kV开关站宜与10kV配电房联体建设。

9.4.4.6 配电房选址应符合小区详细规划要求。

9.4.4.7 配电房设计应符合下列规定：

（1）配电房应附设于建筑物内，不宜设置在地下室且宜设置在首层，并应考虑楼层净高满足设备高度以及防火、通风的要求。小区公用、专用配电房不宜设于地下室，室内标高应高于建筑物室外地面标高0.15米，对大型商住区，单体建筑面积在50000平方米及以上并至少有两层地下室的专用配电房原则上不设于地下室，如确需设置在地下层时，应设于地下负一层，配电房室内标高应高于配电房室外地面标高。

（2）无条件的旧区，可设置独立建筑物作配电房，但建筑物外观应与相邻环境协调。公用配电房的建筑面积：

①设置一台变压器时不小于100平方米，最小宽度为6米。

②设置两台变压器时不小于150平方米，最小宽度为8米。

9.4.4.8 城市道路照明宜采用专用户外箱式变电站供电，每座箱式变电站容量宜不低于100kVA。

9.4.4.9 城市道路的照明光源宜采用LED光源、高压钠灯或金属卤化物灯。

## 9.5 通信工程

9.5.1 用户预测

9.5.1.1 预测对象

（1）城市分区规划以上层次规划应对固定电话用户、宽带用户、移动用户及有线用户进行用户预测。

（2）详细规划阶段，应对固定电话的市话用户和宽带用户进行预测。

9.5.1.2 固定电话用户预测

（1）分区规划及以上层次规划中固定电话用户预测可采用普及率法、分类用地综合指标法等多种方法预测。

普及率指标宜为50-65线／百人。

分类用地预测标准宜符合表9-12的规定。

表9-12 分类用地预测标准

| 用地类别 | 主线密度（线/公顷） |
| --- | --- |
| 居住用地 | 110-150 |
| 公共管理与公共服务设施用地 | 80-200 |
| 商业服务业设施用地 | 100-250 |
| 工业用地 | 40-50 |
| 物流仓储用地 | 10-20 |
| 道路与交通设施用地 | 10-50 |
| 公用设施用地 | 20-100 |
| 绿地与广场用地 | 5-10 |

（2）详细规划阶段可采用单位建筑面积标准进行预测。预测标准符合表9-13的规定。

表9-13 单位建筑面积预测标准

| 建筑性质 | 线密度（平方米/线） |
| --- | --- |
| 住宅 | 40-80 |
| 综合商业楼 | 30-50 |
| 商业批发零售业 | 50-100 |
| 行政办公 | 20-50 |
| 文化娱乐 | 100-300 |
| 工业 | 200-400 |
| 学校 | 20-30线/校 |
| 幼儿园 | 20线/园 |

9.5.1.3 宽带用户预测可采用普及率法，普及率宜为45-55户／百人。

9.5.1.4 移动用户预测可采用普及率法，普及率宜为90-140卡号／百人。

9.5.1.5 有线电视用户包括住宅用户和非住宅用户。住宅用户按100%的入户率进行预测，户均人口取3.2-3.5人，非住宅用户按住宅用户的10%计算。

9.5.2 局址规划

9.5.2.1 邮政局所

（1）邮政局所可分为邮件处理中心、邮政支局和邮政所三级。总体规划应确定邮件处理中心和邮政支局的布局；详细规划确定邮政所布局。邮政局所选址应符合服务方便和交通便利原则，并满足相关规范、标准要求。

（2）邮件处理中心宜靠近港口码头或大型物流园区设置，用地应按现行《邮件处理中心工程设计规范》（YD5013-95）的有关要求执行。

（3）邮政支局宜按照服务半径以1-1.5千米为宜，服务人口以3-5万为宜。

（4）邮政支局用地面积宜为1000-2000平方米，建筑面积宜为800-2000平方米。

（5）邮政所应在城市详细规划中作为小区公共服务配套设施，一般按服务半径1-2km或服务人口1.5-3万人的标准进行配置。邮政所宜附设于人行方便的临街建筑的首层，建筑面积宜为100-300平方米。在较大的车站、口岸和港口等客流集中场所内，宜配置办理邮政业务的场所。

（6）住宅各单元的人行地面出入口应设置信报箱。在人流量较大的区域宜设置邮亭、报刊亭或邮筒等小型邮政设施。

9.5.2.2 通信机楼规划应符合下列要求：

（1）通信机楼是指提供固定通信、移动通信、有线电视和数据处理等通信业务的大型专用建筑。

（2）通信机楼设置应向全业务、大容量和少局址方向发展，设置数量需结合各运营商核心机房全市布局情况进行综合考虑。

（3）鼓励通信机楼由多家通信运营企业共建共享。

（4）通信机楼应设置在靠近用户中心、便于管线布置的道路附近。

（5）通信机楼宜独立占地，规划用地应符合表9-14的规定。

表9-14 通信机楼规划用地

| 电信用户规模（万户） | 6.0-10.0 | 10.0-30.0 |
| --- | --- | --- |
| 预留用地面积（平方米） | 6000-8500 | 8000-12000 |

9.5.2.3 通信机房设置应符合下列要求：

（1）通信机房以满足通信接入网（包括有线电视接入网）为目标要求，分为片区汇聚机房、小区总机房和单体建筑机房。

（2）通信机房应能同时满足各通信运营企业的使用要求。

（3）通信机房的面接应符合表9-15的规定。

表9-15 通信机房建筑面积

| 小区户数规模（户） | 通信机房建筑面积（m2） |
| --- | --- |
| 100-500 | 100 |
| 500-1000 | 160 |
| 1000-2000 | 200 |
| 2000-4000 | 260 |

（4）通信机房应满足荷载、层高、电源和接地等技术要求。

9.5.2.4 移动通信基站

（1）移动通信基站分为室外宏基站和室内分布系统两种。室外宏基站实现室外信号面覆盖，室内分布系统弥补建筑内部信号不足。

（2）移动通信基站应实现多家通信运营企业的共建共享，建设形式应与周边环境相协调，满足城市景观和环保要求。

（3）室外宏基站的布局应满足主导运营企业移动通信信号全市域100%覆盖的要求，郊野公园、森林公园等户外运动地区及人迹较少的偏远地区的移动通信信号应能保证应急救援通信需要。在山体上设置移动通信基站时，不应影响山体自然环境和占用山体至高点或山脊线建设。

（4）室外宏基站分为独立式和附设式两种。独立式宏基站宜布置在道路沿线以及广场、绿地、公园内；附设式宏基站可附设于办公楼、公共配套建筑、商业建筑、工厂和市政设施等非住宅建筑上，由通信设施建设单位与建筑物业主协商设置。

（5）每个室外宏基站覆盖移动用户3000-5000户，且基站布局应满足移动通信信号全市域100%覆盖的要求，在城市建设密集区，室外宏基站服务半径为200-500米，在郊区，室外宏基站服务半径为1000-2000米。

（6）高层或超高层建筑、重要功能建筑、公共建筑和信号较弱的建筑内应设置室内分布系统。

9.5.2.5 其他通信设施规划应符合下列要求：

（1）在一定时期内还应保护现有微波站和微波通道。

（2）无线电监测站、卫星地球站和机场导航台等其他无线电设施宜综合考虑多方因素进行单独选址，并与城市规划相协调。

9.5.3 通信管道

9.5.3.1 通信管道包括电信业务、数据通信、移动通信、有线电视、交通监控、通信专网及各种运营网络等多种信息传输通道，在各阶段规划设计中应统筹考虑，同期规划，统一建设实施。

9.5.3.2 通信管道管线一般要集约建设、同沟共井，采用管道或通道敷设。

9.5.3.3 管孔容量应按终期需求规划，并应考虑适量的发展备用需求。

9.5.3.4 各级通信管道管孔设置标准宜符合表9-16的规定。

表9-16 各级通信管道管孔设置标准

| 通信管道类型 | 管径（Φ98-114） |
| --- | --- |
| 主干管道 | 16-24 |
| 次干管道 | 12-20 |
| 一般管道 | 8-12 |
| 配线管道 | 6-8 |

## 9.6 燃气工程

9.6.1 气源及供气方式

9.6.1.1 气源以天然气为主，液化石油气为辅。

9.6.1.2 天然气一般采用管道供应，液化石油气一般采用瓶装供应。逐步实现天然气管道全覆盖，提高天然气用户比例，减少液化石油气的用户和用量。

9.6.2 用气量预测

9.6.2.1 总用气量包括天然气用气量和液化石油气用气量。天然气用气量分为居民生活用气量、商业用气量、工业企业生产及生活用气量、燃气汽车用气量和未可预见用气量五类；液化石油气用气量分为居民生活用气量、商业用气量、工业企业生产用气量三类。

9.6.2.2 居民生活耗热量指标宜采用2926-3135兆焦/人•年，折合天然气用气量指标74-79立方米/人•年，折合液化石油气用气量指标63-68公斤/人•年。

9.6.2.3 用气量预测宜依照不同规划阶段，采用下列不同的预测方法：

（1）在分区规划及以上层次规划阶段，宜采用百分比估算法和分类用地面积年用气指标法，有条件的可采用分类建筑面积年用气指标法，建议采用不同预测方法互为校核。

（2）在详细规划阶段，宜采用分类建筑面积年用气指标法，有条件的可采用建筑单体年用气指标法。

（3）对于建筑单体功能明确的规划阶段，宜采用建筑单体年用气指标法。

9.6.2.4 用气量预测指标宜按下列规定取值：

（1）百分比估算法指标：商业年用气量按照规划居民生活年用气量的40%-120%计算，工业企业生产年用气量按照居民生活年用气量的10%-100%计算，燃气汽车、燃气直燃机和分布式能源年用气量按照实际或规划的厂站数量进行计算。

（2）分类用地面积年用气指标，宜符合表9-17的规定。

表9-17 分类用地面积年用气指标

| 用地类别 | 分类用地面积年用气指标 （万标准立方米/公顷•年） |
| --- | --- |
| 居住用地 | 3.1-6.2 |
| 商业服务业设施用地 | 1.9-5.8 |
| 公共管理与公共服务设施用地 | 0.7-1.3 |
| 工业用地 | 0.6 |
| 物流仓储用地 | ≤0.5 |
| 注：工业用地用气指标仅表示工业企业生活用气，生产用气按实际需求计算。 |  |

（3）分类建筑面积年用气指标宜符合表9-18的规定。

表9-18 分类建筑面积年用气指标

| 用地类别 （大类） | 用地类别（中类） | 分类建筑面积年用气指标 （标准立方米/平方米•年） |
| --- | --- | --- |
| 居住用地 | 一类居住用地 | 2.2 |
|  | 二类居住用地 | 2.2 |
|  | 三类居住用地 | 3.3 |
| 公共管理与 公共服务设施 用地 | 行政办公用地 | 0.4-0.8 |
|  | 文化设施用地 | ≤0.5 |
|  | 教育科研用地 | 1.1-3.3 |
|  | 体育用地 | ≤0.5 |
|  | 医疗卫生用地 | 0.2-4.4 |
|  | 社会福利用地 | 3.3 |
|  | 文物古迹用地 | ≤0.5 |
|  | 外事用地 |  |
|  | 宗教用地 |  |
| 商业服务业设 施用地 | 商业用地 | 一般为1.6-3.2，餐饮业、旅馆业用地可取4.0-30.8 |
|  | 商务用地 | ≤0.5 |
|  | 娱乐康体用地 |  |
|  | 其他服务设施用地 | 0.4-2.5 |
| 工业用地 |  | 工业企业生活用气：0.6-1.7； 工业企业生产用气，按实际需求量计算 |
| 道路与交通设施用地 | 交通枢纽用地 | ≤0.5 |
|  | 交通场站用地 | ≤0.5 不含社会停车场（库） |
| 注：以上指标已考虑用地混合使用产生的影响。 |  |  |

（4）建筑单体年用气指标宜符合表9-19的规定。

表9-19 建筑单体年用气指标

| 用户类别 |  | 建筑单体年用气指标 |
| --- | --- | --- |
| 居民 |  | 66（标准立方米/人•年） |
| 酒店 | 高档 | 769（标准立方米/床位•年） |
|  | 中档 | 209（标准立方米/床位•年） |
|  | 低档 | 100（标准立方米/床位•年） |
| 医院 |  | 527（标准立方米/床位•年） |
| 学校 | 幼儿园 | 25（标准立方米/人•年） |
|  | 中、小学（寄宿制） | 50（标准立方米/人•年） |
|  | 中、小学（非寄宿制） | 20（标准立方米/人•年） |
|  | 大、中专校 | 66（标准立方米/人•年） |
| 餐饮 | 高档 | 431（标准立方米/座位•年） |
|  | 中档 | 321（标准立方米/座位•年） |
|  | 低档 | 211（标准立方米/座位•年） |
| 工业企业生活用气 |  | 50（标准立方米/座位•年） |
| 加气站 | 压缩天然气加气母站 | 15（万立方米/座•日） |
|  | 压缩天然气加气子站\常规站 | 1.5（万立方米/座•日） |
|  | 液化天然气\液化天然气-压缩天然气加气站 | 2.25（万立方米/座•日） |

9.6.2.5 液化石油气用气量应结合城市管道天然气普及率预测，可按总用气量的0-50%估算。天然气供气条件好的区域，比例按照下限取值；天然气供气条件差的区域，比例按照上限取值；个别不具备天然气供气条件的区域，可按照100%取值。

9.6.2.6 各类用户用气高峰系数，宜符合表9-20的规定。

表9-20 各类用户用气高峰系数

| 用户类型 | Km | Kd | Kh | Km Kd Kh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 民用（居民及商业） | 1.20 | 1.15 | 2.70 | 3.73 |
| 工业企业用户 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 |
| 燃气汽车用户 | 1.00 | 1.00 | 2.40 | 2.40 |
| 分布式能源用户 | 2.20 | 1.00 | 1.00 | 2.20 |
| 注：Km为月高峰系数，Kd为日高峰系数，Kh为小时高峰系数，KmKdKh为综合高峰系数，KmKdKh＝Km×Kd×Kh。 |  |  |  |  |

9.6.3 燃气场站

9.6.3.1 天然气分输站、门站和储配站应设置在相对接近负荷中心、交通便利的独立安全地带，应具有适宜的地形、工程地质、供电、供水及通信等条件，宜设置在长输管线或输气支线附近，站内设备与站内、外建筑物、构筑物的防火间距应符合《输气管道工程设计规范》（GB50251）、《城镇燃气设计规范》（GB50028）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)等现行国家相关规范的规定。

9.6.3.2 液化石油气瓶装供应站应远离城市居住区、学校、工业区和影剧院、体育馆等人员集中的公共场所；站址应选择在全年最小频率风向的上风侧，且交通便利、符合防震和消防要求的地段，占地面积宜为200-500平方米。在管道气供应能够覆盖的范围内，应逐步取消液化气供应站点。

9.6.3.3 汽车加气站的布局不宜在风景名胜区、休闲广场、居民住宅小区等区域内及城市干道的交叉口附近设置加油站；宜靠近城市交通干路或设在车辆出入方便的次要干路上。可单独建站或与加油站合建，并应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)的相关要求。

9.6.3.4 燃气门站的占地面积为3-4公顷。宜布置在市区的边缘或郊区。

9.6.3.5 调压站尽可能避开繁华地段，一般设置在地上单独建筑物内。

9.6.3.6 调压站占地面积应根据调压室的建筑面积和安全距离的要求来确定。用地面积不含抢险设施为300-800平方米，含抢险设施为800-1500。

9.6.3.7 调压站与其他建筑物、构筑物的水平最小距离应满足表9-21的要求：

表9-21 调压站与其他建筑物、构筑物的最小距离（米）

| 建筑形式 | 调压装置入口燃气压力级 制 | 建筑物外墙面 | 距重要公共建筑、一类高层民用建筑 | 铁路（中心线） | 城镇道路 | 公共电力变配电柜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地上单独 建 筑 | 高压（A） | 18.0 | 30.0 | 25.0 | 5.0 | 6.0 |
|  | 高压（B） | 13.0 | 25.0 | 20.0 | 4.0 | 6.0 |
|  | 次高压（A） | 9.0 | 18.0 | 15.0 | 3.0 | 4.0 |
|  | 次高压（B） | 6.0 | 12.0 | 10.0 | 3.0 | 4.0 |
|  | 中压（A） | 6.0 | 12.0 | 10.0 | 2.0 | 4.0 |
|  | 中压（B） | 6.0 | 12.0 | 10.0 | 2.0 | 4.0 |
| 地下单独建 筑 | 中压（A） | 3.0 | 6.0 | 6.0 | - | 3.0 |
|  | 中压（B） | 3.0 | 6.0 | 6.0 | - | 3.0 |
|  | 次高压（A） | 7.0 | 14.0 | 12.0 | 2.0 | 4.0 |
| 调压柜 | 次高压（B） | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 4.0 |
|  | 中压（A） | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 1.0 | 4.0 |
|  | 中压（B） | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 1.0 | 4.0 |

9.6.4 燃气输配管道

9.6.4.1 各类城市燃气管道宜采用直埋方式敷设，并按现行《城镇燃气设计规范》（GB50028）的要求进行保护。

9.6.4.2 长输管线及输气支线线路应避开人口稠密地带，不应通过军事设施、易燃易爆品仓库、国家重点文物保护单位的安全保护区、火车站及码头。线路应避开不良工程地质地段，应具有适宜的交通运输条件。

9.6.4.3 各类输气管线的安全距离应符合现行《输气管道工程设计规范》等相关规范的要求。

9.6.4.4 大于1.6兆帕的城市燃气管道宜沿城市绿化隔离带或道路外侧的绿化带敷设，不宜进入城市四级地区（见现行《城镇燃气设计规范》（GB50028）中城镇燃气管道地区等级的划分）。当受条件限制需要进入或通过时，须对工程作出安全评估报告并向市安监主管部门备案。

9.6.4.5 城市中压燃气管道宜沿人行道外敷设，主干管宜按环状管网布置，中压市政管道的管径不宜小于150毫米。

9.6.4.6 燃气管道穿越铁路、高速公路、电车轨道和城镇主要干道时应符合现行《城镇燃气设计规范》（GB50028）的相关规定。

9.6.4.7 燃气管道跨越河流时，0.4兆帕以上燃气管道不宜随桥跨越，需单独建跨越桥或定向钻；0.4兆帕以下燃气管道可采用随桥跨越方式（以上不含公路桥梁）。

## 9.7 工程管线综合

9.7.1 一般规定

9.7.1.1 市政管线指给水（原水、净化水）、雨水、污水、合流排水管、电力、通信、燃气、供冷供热、真空垃圾管道等城市公共服务管线。

9.7.1.2 城市工程管线综合规划应与城市道路交通、城市居住区、城市环境、供水工程、排水工程、电力工程、人防工程等专业规划相协调。

9.7.1.3 城市工程管线宜地下敷设。工程管线的平面位置和竖向位置均应采用城市统一的坐标系统和高程系统。

9.7.1.4 工程管线综合规划要符合下列规定：

（1）工程管线的布置应与城市现状及规划的地下通道、人防工程等地下隐蔽性工程协调配合，并避免地基不稳定地带。

（2）工程管线综合规划应充分利用现状工程管线。

（3）应结合城市道路网规划，在不妨碍工程管线正常运行、检修和合理占用土地的情况下，使线路短捷。

9.7.2 平面布置

9.7.2.1 工程管线在道路下面的规划位置，应布置在人行道或非机动车道下面。电信电缆、供水输水、污水雨水排水等工程管线可布置在非机动车道或机动车道下面。

9.7.2.2 各种地下工程管线从道路中心线向两侧方向平行布置，一般应遵循下列排列次序：

（1）道路西、北侧为：污水排水、雨水排水、给水输水、燃气输气、给水配水、信息管线。

（2）道路东、南侧为：雨水排水、给水配水、电力电缆。

9.7.2.3 管线在庭院内建筑线向外平行布置的次序，应根据工程管线的性质和埋设深度确定，其布置次序宜为：电力、电信、污水排水、燃气、供水。当燃气管线可在建筑物两侧中任一侧引入均满足要求时，燃气管线应布置在管线较少的一侧。

9.7.2.4 沿城市道路规划的工程管线应与道路中心线平行，其主干线应靠近分支管线多的一侧，工程管线不宜从道路一侧转到另一侧。当道路红线宽度超过40米的城市干路宜两侧布置供水配水管线和燃气管道；道路红线宽度超过50米的城市干路应在道路两侧布置排水管线。

9.7.2.5 工程管线之间及其与建（构）筑物之间的最小水平净距应符合表9-22的规定：

表9-22 工程管线之间及其建（构）筑物之间的最小水平净距（米）

| 功序号 | 管线名称 |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 建筑物 | 供水管 |  | 污 水 雨 水 排 水 管 | 电力电缆 |  | 电信电缆 |  |  |  | 地上杆柱 |  |  | 道 路 侧 石 边缘 | 铁路钢轨 （或坡脚） |
|  |  |  |  |  | d≤200mm | d≥200mm |  | 直 埋 | 缆 沟 | 直 埋 | 管 道 | 乔 木 | 灌 木 | 通信照 明及 ＜10kV | 高压铁塔 基础边 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤35kV | ＞35kV |  |  |
| 1 | 建筑物 |  |  |  | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 0.5 |  | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 |  |  |  |  | 6.0 |
| 2 | 供水管 |  | d≤200mm | 1.0 |  |  | 1.0 | 0.5 |  | 1.0 |  | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 3.0 |  |  | 5.0 |
|  |  |  | d≤200mm | 3.0 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 污水、雨水排水管 |  |  | 2.5 | 1.0 | 1.5 |  | 0.5 |  | 1.0 |  | 1.5 |  | 0.5 | 1.5 |  |  |  |
| 4 | 电力 电缆 |  | 直埋 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 1.0 |  | 0.6 |  |  | 1.5 | 3.0 |
|  |  |  | 缆沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电信 电缆 |  | 直埋 | 1.0 | 1.0 |  | 1.0 | 0.5 |  | 0.5 |  | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.6 |  | 1.5 | 2.0 |
|  |  |  | 管道 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 乔木（中心） |  |  | 3.0 | 1.5 |  | 1.5 | 1.0 |  | 1.0 | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 0.5 |  |
| 7 | 灌木 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 地 上 杆 柱 | 通信照明 及＜10kV |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |  | 0.5 |  | 1.5 |  |  |  |  | 0.5 |  |
|  |  | 高压铁塔基础边 | ≤35kV |  | 3.0 |  | 1.5 |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞35kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 道路侧石边缘 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  |
| 10 | 铁路钢轨（或坡脚） |  |  | 6.0 | 5.0 |  |  | 3.0 |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.7.3 竖向布置

9.7.3.1 各种工程管线不应在垂直方向上重叠直埋敷设。

9.7.3.2 编制工程管线综合规划设计时，应减少管线在道路交叉口处交叉。当工程管线竖向位置发生矛盾时，宜按下列规定处理：

（1）压力管线让重力自流管线。

（2）可弯曲管线让不易弯曲管线。

（3）分支管线让主干管线。

（4）小管径管线让大管径管线。

9.7.3.3 市政管线自地表面向下的排列顺序宜为：电力管线、通信管线、供冷供热管线、燃气管线、给水管线、真空垃圾管、再生水管线、雨水管线、污水管线。工程管线的最小覆土深度应符合表9-23的规定：

表9-23 工程管线的最小覆土深度（米）

| 管线名称 |  | 电力管线 |  | 电信管线 |  | 供水管线 | 雨水排水 管线 | 污水排水管线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直埋 | 管沟 | 直埋 | 管沟 |  |  |  |
| 最小覆土深度 | 人行道下 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
|  | 车行道下 | 0.7 | .05 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |

9.7.3.4 工程管线交叉的高程应根据排水管线高程确定。工程管线交叉时的最小垂直净距应符合表9-24的规定。

表9-24 工程管线垂直净距表（米）

| 序 号 | 下面的管线名称 净距 上面的管线名称 |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 供水 管线 | 污水雨水排水管线 | 电信管线 |  | 电力管线 |  |
|  |  |  |  |  | 直埋 | 管块 | 直埋 | 管沟 |
| 1 | 供水管线 |  | 0.15 | - | - | - | - | - |
| 2 | 污水雨水排水管线 |  | 0.4 | 0.15 | - | - | - | - |
| 3 | 电信管线 | 直埋 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - |
|  |  | 管块 | 0.15 | 0.15 | - | - | - | - |
| 4 | 电力管线 | 直埋 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - |
|  |  | 管沟 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - |
| 5 | 沟渠（基础底） |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 6 | 涵洞（基础底） |  | 0.15 | 0.156 | 0.2 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
| 7 | 铁路（轨底） |  | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

9.7.3.5 沿铁路、公路敷设的工程管线应与铁路、公路线路平行。当工程管线与铁路、公路交叉时宜采用垂直交叉方式布置；当受条件限制时，可倾斜交叉布置，其最小交叉角宜大于30度。管道穿越铁路应征得铁道部门同意，一般在路基下垂直穿越，应当尽量避免架空穿越。

9.7.3.6 管道穿越河流、河涌时，可采用管桥或河底穿越等形式，有条件时应当尽量利用已有或新建桥梁进行架设；穿越河底的管道，应当取得当地水利和航运管理部门的同意，选择在稳定河段，避开锚地，并应当在两岸设立标志，河底敷设的工程管线埋设深度应按不妨碍河道的整治和管线安全的原则确定；架空管桥不应当阻碍航运交通。

9.7.3.7 在中心城区、各城市组团中心区、居住区、商业区及风景名胜区等重要区域不得架空敷设管线。

9.7.3.8 在上述区域以外的其他规划区沿围墙、河堤、建（构）筑物墙壁等不影响城市景观地段架空敷设的工程管线应与工程管线通过地段的城市详细规划相结合。

9.7.3.9 沿城市道路架空敷设的工程管线，其位置应根据规划道路的横断面确定，并应保障交通畅通、居民的安全以及工程管线的正常运行。

9.7.3.10 架空管线与建（构）筑物等的最小水平净距离应符合表9-25的规定

表9-25 架空管线之间及其与建（构）筑物的之间的最小水平净距离（米）

| 名 称 |  | 建筑物（突出部分） | 道路（路缘石） | 铁路（轨道中心） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力 | 10KV边导线 | 2.0 | 0.5 | 杆高加3.0 |
|  | 35KV边导线 | 3.0 | 0.5 | 杆高加3.0 |
|  | 110KV边导线 | 4.0 | 0.5 | 杆高加3.0 |
| 电信杆线 |  | 2.0 | 0.5 | 4/3杆高 |

9.7.3.11 架空管线交叉时的最小垂直净距应符合表9-26的规定。

表9-26 架空管线之间及其与建（构）筑物之间交叉时的最小垂直净距（米）

| 名 称 |  | 建筑物（顶部） | 道路（地面） | 铁轨 （轨顶） | 电信线 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 电力线有防雷装置 | 电力线无防雷装置 |
| 电力管线 | 10kv及以下 | 3.0 | 7.0 | 7.5 | 2.0 | 4.0 |
|  | 35-110kv | 4.0 | 7.0 | 7.5 | 3.0 | 5.0 |
| 电信线 |  | 1.5 | 4.5 | 7.0 | 0.6 | 0.6 |
| 注：横跨道路或与无轨电车馈电线平行的架电力线距地面大于9米。 |  |  |  |  |  |  |

9.7.4 综合管廊

9.7.4.1 当遇下列情况之一时，工程管线宜采用综合管廊集中敷设：

（1）交通运输繁忙或工程管线设施较多的机动车道、城市主干路以及配合兴建地下工程、立体交叉等工程地段。

（2）不宜开挖路面的路段。

（3）广场或主要道路的交叉处。

（4）需同时敷设两种以上工程管线及多回路电缆的道路。

（5）道路宽度难以满足直埋敷设多种管线的路段。

9.7.4.2 纳入综合管廊的管线应根据周边用地和城市发展需求确定，除天然气长输管线、高（次高）压燃气管线和成品油管线外，其余管线可纳入综合管廊。其中燃气中压管线宜敷设在独立的小室内，纳入综合管廊的污水管线应对地形坡向等因素进行分析论证。

9.7.4.3 综合管廊内相互无干扰的工程管线可设置在管廊的同一小室；相互有干扰的工程管线应分别设在管廊的不同小室。电信电缆管线与高压输电电缆管线必须分开设置；供水管线与排水沟管线可在综合管廊一侧布置，排水管线布置在综合管廊的底部。

9.7.4.4 工程管线干线综合管廊的敷设，应设置在机动车道下面，其覆土深度应根据道路施工、行车荷载和综合管廊的结构强度等因素综合确定；敷设工程管线支线的综合管廊，应设在人行道或非机动车道下，其埋设深度应根据综合管廊的结构强度等因素综合确定。

9.7.4.5 综合管廊与相邻地下管线及地下构筑物的最小间距应根据地质条件和相邻构筑物性质确定，且不得小于表9-27规定的数值。

表9-27 综合管廊与相邻地下构筑物的最小间距（米）

| 施工方法 相邻情况 | 明挖施工 | 非开挖施工 |
| --- | --- | --- |
| 综合管廊与地下构筑物水平间距 | 1.0 | 不小于综合管廊外径 |
| 综合管廊与地下管线水平间距 | 1.0 | 不小于综合管廊外径 |
| 综合管廊与地下管线交叉穿越间距 | 0.5 | 1.0 |

## 9.8 环境卫生设施

9.8.1 垃圾收集

9.8.1.1 城市垃圾收运应实现分类化、容器化、密闭化和机械化。

9.8.1.2 城市生活垃圾收集方式以垃圾收集点和清洁工人上门收集为主。垃圾收集点宜采用垃圾房和垃圾收集容器放置点等形式，并按分类收集要求设置分类垃圾收集容器。

9.8.1.3 垃圾产生较为集中的区域，居住区按照每10000-16000标准户设置一处，商业区按每0.7-1.0平方千米设置一处的标准设置小型垃圾中转站，用地面积不小于500平方米，与相邻建筑物的距离不应小于8米。如条件受限，可视实际情况确定或附设于其他建筑物内。

9.8.1.4 在繁华商业区、公共广场、公共绿地及客运站场应设置密封的废物箱，并满足分类收集的要求。废物箱一般设置在道路的两旁和路口，设置间距分别为：人流活动密集区和商业大街25-50米；交通干路50-80米；一般道路80-100米。

9.8.1.5 工业垃圾应根据不同工业性质和工艺确定垃圾产生量。一般工业每万元工业产值垃圾产生量按0.04-0.07吨/年计算。

9.8.1.6 工业垃圾应分为危险废弃物类工业垃圾和普通工业垃圾两类分别收集，危险废弃物类工业垃圾应运送到专门的危险废弃物处理场处置。

9.8.1.7 医疗卫生垃圾必须由专业部门采用专门容器收集，运输时连同容器一起运送到医疗卫生垃圾处理场地处置。

9.8.1.8 建筑垃圾和余泥渣土应单独收集并统一运送到指定的受纳场处置。

9.8.1.9 当小型垃圾转运站与垃圾最终处理场的运距大于20千米时，应选择适当地点设置大型或中型垃圾转运站，其用地面积应符合表9-28的规定。

表9-28 大型及中型垃圾转运站的用地标准表

| 转运量（吨/天） | 用地面积（m2） | 与相邻建筑间距（m） | 绿化隔离带宽度（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 50-150 | 1000-1500 | ≥10 | ≥5 |
| 150-450 | 1500-4500 | ≥15 | ≥8 |
| >450 | >4500 | ≥30 | ≥15 |
| 注：1．垃圾转运站和再生资源回收站合并设置时，用地面积可增加1000-1500平方米。 2．上述用地面积不包括垃圾分类和堆放作业用地。 3．用地面积中包含沿周边设置的绿化隔离带用地。 |  |  |  |

9.8.1.10 垃圾转运站应设置在道路条件好、市政设施齐全且不影响市容景观的位置，应避免设置在人口稠密区，并尽量设置在其下风向处。垃圾转运站和相邻建筑物的间距及绿化隔离带宽度应符合表9-28的规定。

9.8.2 垃圾处理

9.8.2.1 垃圾处理场设置应符合城市规划要求，宜布置在地质条件较好的边缘地区。垃圾卫生填埋场的选址应远离湖泊、河流、湿地、洪水易发地区、古迹、高速公路、生态保护区、供水水源及生态敏感地区；应避免对地下水和地表水体产生污染。

9.8.2.2 垃圾卫生填理场和垃圾焚烧场应防止对环境造成二次污染，并应设置卫生防护带。生活垃圾卫生填埋场四周宜设置宽度不小于100米的防护绿地或生态绿地。

9.8.2.3 垃圾焚烧厂规划应符合下列要求：

（1）垃圾焚烧厂环境防护距离不应小于300米，焚烧厂周边绿化隔离带宽度不应小于100米。

（2）垃圾焚烧厂建设用地指标应符合表9-29的规定。

（3）垃圾焚烧厂产生的热能宜回收利用，用于发电或供热。

表9-29 生活垃圾焚烧厂建设用地指标

| 类型 | 处理能力（吨/日） | 用地指标（公顷） |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ类 | 1200-2000 | 4.0-6.0 |
| Ⅱ类 | 600-1200 | 3.0-4.0 |
| Ⅲ类 | 150-600 | 2.0-3.0 |
| 注：1．对于处理能力大于2000吨/日的特大型焚烧处理工程项目，其超出部分建设用地面积按照30平方米/吨.日递增计算。 2．建设规模大的取上限，规模小的取下限，中间规模采用内插法确定。 3．本指标不含绿地面积。 4．焚烧厂用地的地块形状应满足垃圾焚烧处理工艺的布局要求。 |  |  |

9.8.2.4 城市固体危险废弃物不得与生活垃圾混合处理，应设置危险废弃物处理场，按国家有关标准和规定分类进行安全处理和处置。

9.8.3 公共厕所的设置

9.8.3.1 城市商业区、市场、客运交通枢纽、体育文化场馆、游乐场所、广场、大型社会停车场、公园及风景名胜区等人流集散场所附近应设置公共厕所。

9.8.3.2 城市公共厕所宜以附建式公共厕所为主，独立式和活动式公共厕所为辅。

9.8.3.3 人流量大的街道和商业区每隔300-500米设1座公共厕所，一般街道间隔不大于800米设1座公共厕所。住宅区公厕设置标准参照本规定第6.3条。

9.8.3.4 附建式公共厕所宜临街设置，有明显的指路标志，并应设有单独的出入口和管理室。

9.8.3.5 每座独立式公共厕所建筑面积不应少于60平方米，其中7-10平方米可作为环卫工具房。

9.8.3.6 独立式的公共厕所应按照国家的有关标准和规范设计和建造，附建式公共厕所应结合主体建筑设计和建造。

9.8.3.7 独立式公共厕所与周围建筑物的距离不应小于8米，周围宜设置绿化带。如条件受限，可视实际情况确定。

9.8.3.8 独立式公共厕所宜与垃圾收集站或垃圾转运站合建。

9.8.3.9 建成区中人流密集的公共场所在公共厕所设置标准不能满足9.8.3.3规定时，宜设置活动式公共厕所。

9.8.4 环卫市政用房及停车场

9.8.4.1 基层环境卫生管理机构的用地面积和建筑面积按管辖范围和居住人口确定，并应符合表9-30的规定。

表9-30 基层环境卫生机构用地指标

| 基层机构设置数 （个/万人） | 万人指标（平方米/万人） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 用地规模 | 建筑面积 | 修理工棚面积 |
| 1/1-5 | 310-470 | 160-240 | 120-170 |
| 注：表中“万人指标”中的“万人”指居住地区的人口数量。 |  |  |  |

9.8.4.2 环卫工人休息场所可单独设置或与其他环卫设施合建。其设置数量宜按作业区服务人口每0.8-1.2万人设置一处，每处建筑面积20-30平方米。

9.8.4.3 应根据需要设立环境卫生车辆停车场，停车场宜分片设置，其规模可根据服务范围和停车数量等因素确定。环境卫生车辆数量不确定时，宜按2.0辆/万人-3.0辆/万人计算。用地面积宜按每辆汽车100-200平方米确定，建筑面积宜按每辆汽车30-60平方米确定。

9.8.4.4 环境卫生车辆停车场及修理点应布置在居住区外，与居住区距离宜为100-300米。

9.8.5 环境卫生专用车辆通道

9.8.5.1 通往环境卫生设施的通道宽度不宜小于4-6米。

9.8.5.2 新建小区和旧城区改建需设置垃圾车通道的，其道路设计应满足15吨载重车通行。

9.8.5.3 大、中型生活垃圾转运站的通道应满足20-35吨载重车通行。

9.8.5.4 环境卫生车辆在作业场如需调头时，应保证有12米×12米以上的空地面积。

## 9.9 综合防灾减灾

9.9.1 一般原则

9.9.1.1 城市建设用地应避开自然易灾地段，不能避开的必须采取特殊防护措施。

9.9.1.2 城市规划应避免产生人为的易灾区。宜采用适于防灾的组团式用地结构布局形式，实现较优的系统防灾环境。

9.9.1.3 根据城市行政区划划分城市防灾分区，根据城市功能分区和路网系统确定防灾单元。防灾单元之间以城市主干路及绿化带分隔。

9.9.1.4 城市防灾疏散道路系统应由城市防灾疏散干路和防灾疏散支干路组成。每个城市防灾分区在各个方向应至少保证有两条防灾疏散通道。

9.9.1.5 应利用防灾分区内的城市公园、绿地、学校体育场、停车场和街头广场及其他空旷场地作为避灾人口的疏散场地。防灾疏散场地应设立明确的标识，面积在2公顷以上的防灾疏散场地应设置给水、排水及供电等市政公用设施。

9.9.1.6 每个防灾分区应设立防灾应急指挥中心、急救医院、通信专业队伍、消防专业队伍、工程抢险专业队伍和物资储备设施等。

9.9.1.7 城市生命线工程包括交通、通讯、供电、供水、供气、医疗、卫生及消防等主要系统，应充分满足城市防灾和减灾的需要。

9.9.1.8 城市规划、建设过程中应落实低影响开发理念，因地制宜制定雨水入渗、滞缓、调蓄和利用等相关工程措施。

9.9.1.9 推行海绵城市建设理念，各层次、各类规划应按照保护性开发、水文干扰最小化、统筹协调等原则，落实有关低影响开发控制目标。用地开发建设中应大力推进透水铺装、下凹式绿地等建设内容。

9.9.2 城市消防

9.9.2.1 民用建筑、高层建筑、厂房、仓库等各类建筑，应按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）执行。

9.9.2.2 城市消防站应符合下列规定：

（1）消防站布局根据有关规范要求，按照在接警后5分钟内到达其所在责任区边缘，以及每个消防站责任区以4-7平方千米为宜的原则来确定责任区范围。

（2）根据《城市消防站建设标准》（建标152-2011）确定各级消防站用地面积和建筑面积。

9.9.2.3 市政消防给水及市政消火栓的建设应符合现行《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）的规定。

9.9.2.4 规划消防给水管道、消防水池、水井和加水柱应成系统，并应充分利用江河、湖泊、坑塘及水库等天然水源作为消防备用水源。

9.9.3 城市人民防空

9.9.3.1 人民防空实行长期准备、重点建设及平战结合的方针，贯彻与经济建设协调发展及与城市建设相结合的原则。

9.9.3.2城市各类人防设施的战术技术指标应按照《人民防空工程战术技术要求》及城市的重要目标分布现状和发展规划来确定。

9.9.3.3 各类人民防空工程应与易燃、易爆及有剧毒物质的厂房和储库保持一定安全距离。指挥工程、中心医院和急救医院应避开重点目标区域设置，急救站及其他专业队应结合其分担的保障区域来设置。

9.9.3.4 城市新建民用建筑，应按照国家有关规定修建战时可用于防空的地下室。

9.9.3.5 居住区防空地下室的规划面积、数量应按人防部门确定的战时留城人口计算。居住区防灾地下室的布局，在满足战时需求的前提下宜相对集中，并应布置在交通方便且能满足战时和平时需要的适中地段。

9.9.3.6 人员掩蔽所的服务半径不宜超过200米。使用面积标准宜为留城人员每人1平方米。防空地下室面积不能满足需要时，可规划预留位置，战前增建。

9.9.3.7 重要的经济防护目标，应采取防护措施并制定战时抢修方案。新建上述项目时，其防护设施应统一建设。经济防护重点目标的分级标准，按国家人民防空委员会制定的标准执行。

9.9.3.8 应结合平战需要设置战备物资仓库，战备物资仓库应设在地下或分散隐蔽的地点。

9.9.4 防震减灾

9.9.4.1地震设防标准按国家地震局颁布的《中国地震动参数区划图》的有关规定执行。

9.9.4.2 供水、供电及燃气等重要工程设施应多源供应、网状输配。

9.9.4.3 重大（重点）建设工程、生命线工程、可能发生严重次生灾害的建设工程、使用功能不能中断或需尽快恢复的建设工程、大型公共建筑工程，应进行地震安全性评价，并按照经审定的地震安全性评价报告所确定的抗震设防要求进行抗震设防。

9.9.4.4 应急疏散通道和应急避难场所应按照专项规划的相关要求进行布局，统筹安排建设地震应急避难所必需的交通、供水、供电、排污等基础设施。

9.9.5 防洪防涝

9.9.5.1 防洪、防涝工程应全面规划、综合治理、统筹兼顾、讲求效益、蓄泄结合、以泄为主，将工程防治措施与非工程防治措施结合。

9.9.5.2 云浮市防洪规划应符合现行国家《防洪标准》（GB50201-2014）和《城市防洪规划规范》（GB51079-2016）的规定。防洪工程布置，宜采用分片封闭的形式。

9.9.5.3 城市河涌原则上不得覆盖，如因交通等原因确需覆盖，需进行专题论证，并得到审批，并按照水面率占补平衡的原则，补充相应的水面率。河道景观设计或改造、整治，不宜裁弯取直，应结合低影响开发的理念，保留生态河岸，原生态功能已被破坏的，要在改造、整治中恢复其生态功能；村镇河网区、农田区的河涌岸底、岸边应减少全面水泥硬化，多采用生态处理方式。

9.9.5.4 排洪渠道平面布置应力求顺直，就近直接排入城市下游河道；条件允许时，可在城市上游利用截洪沟将洪水排至其他水体。

9.9.5.5 为保证排洪渠道安全、便于维护、整修，建（构）筑物线退河涌边线最小距离应符合表9-31的规定（泵站、闸门等排水防洪设施和维修设施除外）：

表9-31 建（构）筑物线退河涌边线最小距离（米）

| 河涌宽度（m） | 退河涌边线距离（m） |
| --- | --- |
| 8米以下 | 5 |
| 8-15米 | 8 |
| 15米以上 | 10 |
| 注：1．重要的河涌退线应执行专项规划。 2．退线范围内不应设置道路，生态步道除外。 |  |

9.9.5.6 堤线选择应结合现有堤防设施，综合地形、地质、洪水流向、防汛抢险、维护管理等因素确定，并与沿江（河）市政设施相协调。

9.9.5.7 防洪堤可采用土堤、土石混合堤或石堤。堤防两侧护堤地的划定，应符合《广东省河道堤防管理条例》的规定。

9.9.5.8 土堤和土石混合堤，堤顶宽度应满足堤身稳定和防洪抢险的要求，应大于4.0米。堤后坡脚外应设置不小于8米的防洪抢险通道。

9.9.5.9 山洪防治应以小流域为单元进行综合治理，坡面汇水区应以生物措施为主，沟壑治理应以工程措施为主。

9.9.5.10 泥石流防治应采取防治结合、以防为主；拦排结合、以排为主的方针，并采用生物措施、工程措施及管理等措施进行综合治理。

9.9.5.11 滑坡防治应坚持“以人为本、预防为主、避让与治理相结合”的原则。

9.9.5.12 应划定滑坡灾害易发区和危险区。在滑坡危险区内禁止建设居民区（点）、建设工矿企业和交通干线、开挖坡脚、修渠引水、坡顶堆载等影响坡体稳定的活动。确需实施建设项目的，应须制定防滑治理方案，对山体进行工程改造。

9.9.5.13 滑坡防治应采取监测预警、工程治理及搬迁避让等措施进行综合防治。

# 第十章 历史文化与自然风貌区保护

## 10.1 历史文化保护

10.1.1 本规定主要针对历史文化街区和文物保护单位两类历史文化遗产提出保护原则及相应规定，其他类型的文化遗产保护必须严格按照《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国非物质文化遗产法》、《历史文化名城名镇名村保护条例》等法律法规及相关部门规章、技术规范及政府规范性文件的规定执行。

10.1.2 对不可移动文物进行修缮、保养、迁移，必须履行《中华人民共和国文物保护法》遵守不改变文物原状的原则。

10.1.3. 历史文化街区保护

10.1.3.1 历史文化街区内的各项建设必须坚持保护真实的历史文化遗存，维护街区传统格局和风貌，改善基础设施、提高环境质量的原则。历史建筑的维修和整治必须保持原有外形和风貌，保护范围内的各项建设不得影响历史建筑风貌的展示。云城区云城街解放路为历史文化街区，两侧建筑保留为岭南骑楼风格。

10.1.3.2 历史文化街区的整治和更新，应当以改善人居环境为前提，加强基础设施、公共设施的改造和建设，提高居民生活质量。

10.1.3.3 历史文化街区的建筑高度控制应考虑各景观视区通道、主要景观风貌要求以及建筑容量的规定。进行两个层次的高度控制，即重点保护区（包括核心保护区和景观保护区）为12米，外围（即环境保护区）为21米。

10.1.3.4 历史文化街区内的历史建筑不得拆除；街区内构成历史风貌的环境要素的保护方式应为修缮、维修；街区内与历史风貌相冲突的环境要素的整治方式应为整修、改造；街区内拆除建筑的再建设，应符合历史风貌的要求。

10.1.3.5 历史文化街区核心保护范围内用地规划应遵守下列原则：

（1）应保护文物古迹、历史建筑与历史环境要素。

（2）除进行必要的危房加固、环境整治、基础设施和公共服务设施建设之外，不应进行与历史文化街区保护无关的新建、改建、扩建活动。

（3）对历史文化街区核心保护范围内的建筑物、构筑物，应当区分不同情况，采取相应措施，实行分类保护与整治。

（4）其内的历史建筑，应当保持原有的高度、体量、外观形象及色彩等。

10.1.3.6 历史文化街区核心保护范围内道路交通规划应遵守下列原则：

（1）要保持或延续原有道路的历史格局和空间尺度，道路的断面、宽度、线型参数、消防通道的设置等均应考虑历史风貌的要求。

（2）对富有特色的街巷，应保持原有的空间尺度，道路宽度可在国家标准规定的下限范围内选取。

（3）应避免大量机动车交通穿越，交通结构应以满足自行车及步行交通为主。

（4）不应新设大型停车场和广场，不应设置高架道路、立交桥、高架轨道、客运货运枢纽、公交场站等交通设施，禁设加油站。

（5）街区内的街道宜沿用历史上的原有名称。

10.1.3.7 历史文化街区核心保护范围内市政工程规划应遵守下列原则：

（1）当市政管线和设施按常规设置与文物古迹、历史建筑及历史环境要素的保护发生矛盾时，应在满足保护要求的前提下采取工程技术措施加以解决。

（2）街区内不应设置大型市政基础设施，小型市政基础设施应采用户内式或适当隐蔽，其外观和色彩应与所在街区的历史风貌相协调。

（3）街区内的所有市政管线应采取地下敷设方式，当市政管线布设受到空间限制时，应采取共同沟、增加管线强度、加强管线保护等措施，并对所采取的措施进行技术论证后确定管线净距。

10.1.3.8 历史文化街区核心保护范围内防灾和环境保护应遵守下列原则：

（1）必须健全防灾安全体系，对灾害及其产生的次生灾害应采取防治和补救措施。

（2）街区内不得保留或设置二类工业用地和二、三类物流仓储用地。

（3）街区内不宜保留或设置一类工业用地和一类物流仓储用地，并应对现有企业的调整或搬迁提出要求。

（4）街区内应设立社区消防组织，并配备小型、适用的消防设施和装备；在不能满足消防通道要求及供水管径DN<100毫米的街巷内，应设置水池、水缸、沙池、灭火器及消火栓箱等小型、简易消防设施及装备。

（5）在历史文化街区外围宜设置环通的消防通道。

10.1.3.9 对历史文化街区核心保护范围内进行整治，宜包括下列内容：

（1）拆除违章建筑，清理重点保护区内违章经营的项目和摊点。

（2）清除与原有历史环境气氛不符的树种和建筑小品，改造架空工程管线。

（3）对街区内有碍安全和卫生部分进行必要的清理。

10.1.3.10 现状位于历史文化街区核心保护范围内的合法建筑物、构筑物，近期按现状保留使用，不应擅自改建和扩建，远期应根据历史文化街区的专项保护规划确定修缮、改善、整饬、拆除等建筑保护整治措施与更新模式。

10.1.4 文物保护单位的保护

10.1.4.1 市、区级重点文物保护单位应按三级进行保护：

（1）保护范围（绝对保护区）：是指对文物保护单位本体及周围一定范围实施重点保护的区域。一般以现有围墙为界划定保护范围，如没有围墙的文物保护单位，以主体建筑外墙向外延伸5-15米为保护范围，古墓葬以封土堆外缘10米为保护范围。

（2）建设控制地带：是指在文物保护单位的保护范围外，为保护文物保护单位的安全、环境、历史风貌对建设项目加以限制的区域。一般是指从保护范围外缘起向外延伸30-50米的范围。在建设控制地带内的建筑物以坡屋顶为宜。

（3）环境协调区：是指为了保护文物保护单位的人文景观及周围环境的完好所必须控制的区域。一般是指在建设控制地带外缘起50米之内的范围，兴建12层（36米）以上的高层建筑，须根据文物保护单位的级别经相应的文物行政部门同意后，报城乡规划主管部门批准。

10.1.4.2 在文物保护单位的保护范围内各项建设活动应遵守下列原则：

（1）不得拆除、改建原有文物建筑及其附属建筑物，不得进行与保护对象无关的工程建设。

（2）除确需建造的历史建筑附属设施外，不应新建建筑物，应以保存、修缮和维修为主，必须完整保留其中尚存的历史真迹部分。

（3）允许加固危房及工程管网设施做必要的改造更新以提高和改善环境条件，不应进行可能对建筑原有立面和风貌构成影响的建设活动。

（4）禁止存放易燃易爆物品，禁止取土、采石、设置垃圾堆场、排放污水、违章搭建、私设广告和其他有碍观瞻、破坏环境风貌的活动。

（5）历史建筑应重点保护建筑外观形式、建筑与历史环境的关系、有特色的空间组织方式和结构形式、有特色的室内陈设与装饰等。在确保其价值特色的前提下，允许对其内部进行设施改造、结构优化和使用性质调整，但需按法定程序报批。

10.1.4.3 文物保护单位的建设控制地带内，不得建设危及文物安全的设施；不得修建其形式、高度、体量、色调等与文物保护单位的环境风貌不相协调的建筑物或构筑物；禁止破坏性的拆除、爆破、挖掘、填河（湖）等工程。新建、改建建筑物和其他设施，其风格、高度、体量、色彩均须与文物建筑相协调，其设计方案须征得同级文化行政管理部门同意后，报城乡规划主管部门批准。

10.1.5 历史建筑的保护

10.1.5.1 历史建筑是指反映城乡发展历史、具有较高历史文化价值的建筑物和构筑物。已公布为文物保护单位、已登记为不可移动文物的建筑物、构筑物除外。

10.1.5.2 历史建筑的保护应当遵循科学规划、严格保护的原则。各地在城乡规划建设管理中，要正确处理好经济社会发展和历史文化遗产保护的关系，要保护好历史建筑的传统格局和历史风貌，以切实维护好历史文化遗产的真实性和完整性，继承和弘扬民族优秀传统文化。

10.1.5.3 建成30年以上并能够反映城乡发展历史、具有较高历史文化价值，有下列情形之一的建筑物和构筑物，可以确定为历史建筑：

（1）突出反映广东城乡建设历史或社会生产、生活历史。

（2）突出反映广东地域建筑历史文化特点。

（3）建筑样式、施工工艺和工程技术具有建筑艺术特色和科学研究价值。

（4）重大政治、经济、文化、军事等历史事件的实物载体。

（5）代表性、标志性建筑或著名建筑师的主要代表作品。

（6）重要名人故居或纪念性建筑。

（7）其他具有历史文化意义的历史建筑。

（8）对建成时间虽不满30年，但反映广东改革开放时代特点的建筑物、构筑物，也可确定为历史建筑。

10.1.5.4 历史建筑的确定，应事先征得所有权人同意。

10.1.5.5 对已确定为历史建筑的所有权人和使用人不得随意拆除或改变其使用功能。因严重损坏难再修复或城乡建设发展需要确需拆除的，或因情况变化确需改变使用功能的，除按照相关法律法规的规定办理相关手续外，还要报经历史建筑原批准机关批准。改变历史建筑使用功能时，要保持历史建筑原有的传统格局和历史风貌。有关方案，应报云浮市历史建筑与传统村落保护专家委员会审议。

10.1.5.6 在历史建筑保护范围内，不得进行可能对历史建筑外观风貌构成影响的建设活动。在划定建设控制范围的历史建筑的建设控制范围内进行新建、扩建、改造工程，要在建筑物或构筑物的高度、体量、立面、材料、色彩等方面与历史建筑相协调。城乡规划主管部门进行规划许可时，要严格落实保护规划和保护措施，核发《建设用地规划许可证》时，要特别注明应当保护与保留的要素，包括建设范围、建筑退让与建筑贴线，建筑间距、密度、绿地率，建筑高度、体量、立面、色彩、材料等要求。核发《建设工程规划许可证》时，必须严格遵守建设用地规划许可证的规定。

10.1.6 古树名木

10.1.6.1 古树泛指树龄在百年以上的树木；名木泛指珍贵、稀有或具有历史、科学、文化价值以及有重要纪念意义的树木，也指历史和现代名人种植的树木，或具有历史事件、传说及英他自然文化背景的树木。

10.1.6.2 城市建设工程选址或对原有建筑的改扩建，必须避让古树名木，以保证古树名木正常生长为原则，应当采取以下保护措施：

（1）单株树树冠或成林树外缘树冠垂直投影以外10米线所围合的地段称保护范围，由园林绿化部门具体划定。

（2）在保护范围内，不得损坏表土层，不得改变地面高程，不得栽种缠绕树木的植物。

（3）在保护范围内，除保护及加固设施外，不得设置建筑物，不得架设或埋地敷设任何管线。

（4）在保护范围附近，不得设置高大物体使古树名木处于其阴影之下。

（5）在保护范围附近，禁止设置产生有毒有害气体、污水的设施。

10.1.6.3 严禁砍伐、移植、或转让买卖古树名木，在城市绿化设计中应尽量发挥古树名木的文化历史价值和科学价值，丰富环境文化内涵。

10.1.6.4 因城市建设确需迁移古树名木的，必须在保证其安全生长的前提下，经市园林绿化行政主管部门审查同意并签订保证合同后，方可实施。

## 10.2 自然保护区

10.2.1 自然保护区是指对有代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布区、有特殊意义的自然遗迹等保护对象所在的陆地、陆地水体或者海域，依法划出一定面积予以特殊保护和管理的区域。

10.2.2 自然保护区的范围和界线由批准建立自然保护区的人民政府确定，并标明区界，予以公告。确定自然保护区的范围和界线，应当兼顾保护对象的完整性和适度性，以及当地经济建设和居民生产、生活的需要。

10.2.3 自然保护区的撤销及其性质、范围、界线的调整或者改变，应当经原批准建立自然保护区的人民政府批准。任何单位和个人，不得擅自移动自然保护区的界标。

10.2.4 自然保护区可以分为核心区、缓冲区和实验区。

10.2.4.1 自然保护区内保存完好的天然状态的生态系统以及珍稀、濒危动植物的集中分布地，应当划为核心区，禁止任何单位和个人进入；除依照本规定10.2.7条的规定经批准外，也不允许进入从事科学研究活动。自然保护区的核心区只能布设必须的科研监测、观察及保护性工程设施，并要有严格的管理措施。对防火瞭望塔、野生动物观测点等保护性、科研工程设施在条件许可下应布设在核心区外。

10.2.4.2 核心区外围可以划定一定面积的缓冲区，只准进入从事科学研究观测活动。缓冲区可以布设科研观察、必要的保护性工程设施。

10.2.4.3 缓冲区外围划为实验区，可以进入从事科学试验、教学实习、参观考察、旅游以及驯化、繁殖珍稀、濒危野生动植物等活动。实验区除布设保护性工程设施外，应适度集中布设自然保护区管理和社区可持续发展的工程项目。

10.2.4.4 原批准建立自然保护区的人民政府认为必要时，可以在自然保护区的外围划定一定面积的外围保护地带。

10.2.5 在自然保护区内的单位、居民和经批准进入自然保护区的人员，必须遵守自然保护区的各项管理制度，接受自然保护区管理机构的管理。

10.2.6 禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。

10.2.7 禁止任何人进入自然保护区的核心区。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经省级以上人民政府有关自然保护区行政主管部门批准；其中，进入国家级自然保护区核心区的，必须经国务院有关自然保护区行政主管部门批准。自然保护区核心区内原有居民确有必要迁出的，由自然保护区所在地的地方人民政府予以妥善安置。

10.2.8 禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。因教学科研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。从事上述活动的单位和个人，应当将其活动成果的副本提交自然保护区管理机构。

10.2.9 在国家级自然保护区的实验区开展参观、旅游活动的，由自然保护区管理机构提出方案，经省、自治区、直辖市人民政府有关自然保护区行政主管部门审核后，报国务院有关自然保护区行政主管部门批准；在地方级自然保护区的实验区开展参观、旅游活动的，由自然保护区管理机构提出方案，经省、自治区、直辖市人民政府有关自然保护区行政主管部门批准。在自然保护区组织参观、旅游活动的，必须按照批准的方案进行，并加强管理；进入自然保护区参观、旅游的单位和个人，应当服从自然保护区管理机构的管理。严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。

10.2.10 自然保护区的内部未分区的，依照有关核心区和缓冲区的规定管理。

10.2.11 在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。在自然保护区的实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施。在自然保护区的外围保护地带建设的项目，不得损害自然保护区内的环境质量；已造成损害的，应当限期治理。

## 10.3 水源保护区

10.3.1 按照不同的水质标准和防护要求分级划分饮用水水源保护区。饮用水水源保护区一般划分为一级保护区和二级保护区，必要时可增设准保护区。各级保护区应有明确的地理界线。

10.3.2 在饮用水地表水源取水口附近划定一定的水域和陆域作为饮用水地表水源一级保护区。一级保护区的水质标准不得低于国家规定的《GB3838—88地面水环境质量标准》Ⅱ类标准，并须符合国家规定的《GB5749—85生活饮用水卫生标准》的要求。

10.3.3 在饮用水地表水源一级保护区外划定一定水域和陆域作为饮用水地表水源二级保护区。二级保护区的水质标准不得低于国家规定的《GB3838—88地面水环境质量标准》Ⅲ类标准，应保证一级保护区的水质能满足规定的标准。

10.3.4 根据需要可在饮用水地表水源二级保护区外划定一定的水域及陆域作为饮用水地表水源准保护区。准保护区的水质标准应保证二级保护区的水质能满足规定的标准。

10.3.5 饮用水地表水源各级保护区及准保护区内的行为均必须遵守下列规定：

10.3.5.1 禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。

10.3.5.2 禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。

10.3.5.3 运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。

10.3.5.4 禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。

10.3.5.5 禁止从事船舶制造、修理、拆解作业。

10.3.5.6 禁止开山采石和非疏浚性采砂。

10.3.6 饮用水地表水源各级保护区及准保护区内的建设项目必须分别遵守下列规定：

10.3.6.1 一级保护区内

（1）禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。

（2）禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除。

（3）不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶。

（4）禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物。

（5）禁止设置油库。

（6）禁止从事种植、放养禽畜，严格控制网箱养殖活动。

（7）禁止设置旅游设施；禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。

10.3.6.2 二级保护区内

（1）不准新建、改建、扩建向水体排放污染物的建设项目。改建项目必须削减污染物排放量。

（2）禁止设置排污口；原有排污口必须削减污水排放量，保证保护区内水质满足规定的水质标准。

（3）禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。

（4）禁止设置油类及其他有毒有害物品的储存罐、仓库、堆栈、油气管道和废弃物回收场、加工场。

（5）禁止设置占用河面、湖面等饮用水源水体或者直接向河面、湖面等水体排放污染物的餐饮、娱乐设施。

（6）禁止设置畜禽养殖场、养殖小区。

（7）禁止设置其他污染水源的项目。

10.3.6.3 准保护区内

直接或间接向水域排放废水，必须符合国家及地方规定的废水排放标准。当排放总量不能保证保护区内水质满足规定的标准时，必须削减排污负荷。

10.3.7 饮用水地下水源一级保护区位于开采井的周围，其作用是保证集水有一定滞后时间，以防止一般病原菌的污染。直接影响开采井水质的补给区地段，必要时也可划为一级保护区。

10.3.8 饮用水地下水源二级保护区位于饮用水地下水源一级保护区外，其作用是保证集水有足够的滞后时间，以防止病原菌以外的其它污染。

10.3.9 饮用水地下水源准保护区位于饮用水地下水源二级保护区外的主要补给区，其作用是保护水源地的补给水源水量和水质。

10.3.10 饮用水地下水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：

10.3.10.1 禁止利用渗坑、渗井、裂隙、溶洞等排放污水和其它有害废弃物。

10.3.10.2 禁止利用透水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等。

10.3.10.3 实行人工回灌地下水时不得污染当地地下水源。

10.3.11 饮用水地下水源各级保护区及准保护区内必须遵守下列规定：

10.3.11.1 一级保护区内

（1）禁止建设与取水设施无关的建筑物。

（2）禁止从事农牧业活动。

（3）禁止倾倒、堆放工业废渣及城市垃圾、粪便和其它有害废弃物。

（4）禁止输送污水的渠道、管道及输油管道通过本区。

（5）禁止建设油库。

（6）禁止建立墓地。

10.3.11.2 二级保护区内

（1）对于潜水含水层地下水水源地

①禁止建设化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油及其它有严重污染的企业，已建成的要限期治理，转产或搬迁。

②禁止设置城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物堆放场和转运站，已有的上述场站要限期搬迁。

③禁止利用未经净化的污水灌溉农田，已有的污灌农田要限期改用清水灌溉。

④化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所必须有防雨、防渗措施。

（2）对于承压含水层地下水水源地

禁止承压水和潜水的混合开采，作好潜水的止水措施。

10.3.11.3 准保护区内

（1）禁止建设城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物的堆放场站，因特殊需要设立转运站的，必须经有关部门批准，并采取防渗漏措施。

（2）当补给源为地表水体时，该地表水体水质不应低于《GB3838—88地面水环境质量标准》Ⅲ类标准。

（3）不得使用不符合《GB5084—85农田灌溉水质标准》的污水进行灌溉，合理使用化肥。

（4）保护水源林，禁止毁林开荒，禁止非更新砍伐水源林。

## 10.4 生态公益林

10.4.1 生态公益林是指为人类生存、生活和社会经济持续稳定发展，创造优良生态环境为目的的森林。具体包括：防护林——水源涵养林、水土保持林、防风固沙林、红树林、农田防护林；特种用途林——自然保护区、自然保护小区、森林公园内的森林和风景观赏林、林憩林、国防林、母树林、科研林、工业环保林、名胜古迹和革命纪念地的林木。

10.4.2 禁止采伐生态公益林。政府对生态公益林经营者的经济损失给予补偿。

10.4.3 生态公益林区内的宜林荒山、沙滩、滩涂，由县级林业行政主管部门按规定限期造林。生态公益林规划区内现有的针叶纯林，郁闭度在0.3以下的疏残林地，应进行补植、套种或更新改造。生态公益林的郁闭度应逐步达0.7以上。

10.4.4 生态公益林中的水源涵养林和水土保持林区，原以生产木材为主要生活来源的地方，可在该区内划出15%以上的林地发展竹、茶、果、药等经济林。

10.4.5 禁止在生态公益林区内伐木、放牧、狩猎、采脂、打树枝、铲草及地表植物、开矿、筑坟、建墓地、开垦、采石、挖砂和取土。

10.4.6 国家重点建设项目需要征用集体所有和占用国有生态公益林地的，必须经省林业行政主管部门或其授权单位审核同意，并依法办理用地审批手续。

10.4.7 禁止在国家级公益林地开垦、采石、采沙、取土，严格控制勘查、开采矿藏和工程建设征收、征用、占用国家级公益林地。除国务院有关部门和省级人民政府批准的基础设施建设项目外，不得征收、征用、占用一级国家级公益林地。

10.4.8 一级国家级公益林原则上不得开展生产经营活动，严禁林木采伐行为。因教学科研等确需采伐林木，或者发生较为严重森林火灾和病虫害等特殊情况确需对受害林木进行清理，以及人工林、母树林、种子园经营等，县级以上人民政府林业主管部门依法审批前，应当组织森林经理学、生态学等领域林业专家进行评审。

10.4.9 在不破坏森林生态系统功能的前提下，可以合理利用二级国家级公益林的林地资源，适度开展林下种植养殖和森林游憩等非木质资源开发与利用，科学发展林下经济。二级国家级公益林可以进行抚育和更新性质的采伐。其抚育和更新性质的采伐应当执行《生态公益林建设技术规程》（GB/T 18337.3-2001）、《森林采伐作业规程》（LY/T 1646-2005）、《低效林改造技术规程》（LY/T 1690-2007）和《森林抚育规程》（GB/T 15781-2009）相关标准，采取有利于生物多样性保护，有利于形成异龄、复层、混交森林群落的作业方式。

10.4.10 三级国家级公益林应当以增加森林植被、提高森林质量为目标，加强森林资源培育，科学经营、合理利用。

## 10.5 森林公园

10.5.1 森林公园是指具有一定规模和质量的森林旅游资源及良好的环境条件和开发条件，以保护森林生态系统为前提，以适度开发利用森林景观资源获得社会、经济、生态效益为宗旨，并按法定程序申报批准的开展森林旅游的特定地域。

10.5.2 森林公园的功能分区应根据性质和功能发展需求划分，主要包括核心景观区、一般游憩区、管理服务区和生态保育区，各区的功能划分应符合下列规定：

10.5.2.1 核心景观区应进行严格保护，除必要的保护、解说、游览、休息和安全、环卫、景区管理等设施外，不得设计住宿、餐饮、购物、娱乐等设施。

10.5.2.2 一般游憩区应包括游览区、游乐区、野营区、休（疗）养区、接待服务区等，各区功能应符合下列规定：

（1）游览区是游客游览观光的区域，可建设景区、景点；在不降低景观质量的条件下，可根据需要设置服务与游憩设施。

（2）对于距城市50千米内的近郊森林公园或交通极为方便的森林公园，在条件允许的情况下，需建设大型游乐与体育活动项目时，可单独划分游乐区。

（3）野营区应为游客野营、露宿、野炊等活动提供必要的服务设施。

（4）休（疗）养区应为游客较长时期的休憩疗养提供必要的服务设施。

（5）接待服务区应相对集中建设餐饮、住宿、购物、娱乐、医疗等接待服务项目及其配套设施。

10.5.2.3 管理服务区应包括行政管理区和居民生活区，各区建设应符合下列规定：

（1）行政管理区应建设管理用房、游客中心、停车场、仓库等设施。

（2）居民生活区应建设森林公园职工及森林公园境内居民的住宅及其配套设施。

10.5.2.4 生态保育区应以涵养水源、保持水土、维护森林公园景观和生态环境为主要功能，并应能满足生物多样性保护的需要，不应对游客开放。

10.5.3 应结合地区特点，确定森林公园建设方案，并应根据保护对象的特性和科学管理的技术要求，采取保护措施，加强对生物资源、景观资源、生态环境、民俗风情旅游资源的保护和安全卫生工程建设。

10.5.4 南山森林公园的建设必须严格保护生态环境，，公园内除必须的保护和附属设施外，不得增建其他工程设施凡属森林公园的山体一律严禁开山采石、挖土、破坏绿色植被。该地带绿化覆盖率控制在95％以上，从而有效保护森林公园和城区的绿色屏障。严格控制南山森林公园周边的建设，该地段的建筑高度、色彩、体量、第五立面（屋顶）等都应当与森林公园的景观相协调。森林公园范围以外200米内不得建设高层建筑，该地段内的建筑密度控制在20%以下，绿地率控制在40%以上。

## 10.6 基本农田保护区

10.6.1 基本农田保护区是指为对基本农田实行特殊保护而依据土地利用总体规划和依照法定程序确定的特定保护区域。

10.6.2 基本农田保护区经依法划定后，任何单位和个人不得改变或者占用。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征用土地的，必须经国务院批准。

10.6.3 经国务院批准占用基本农田的，当地人民政府应当按照国务院的批准文件修改土地利用总体规划，并补充划入数量和质量相当的基本农田。占用单位应当按照占多少、垦多少的原则，负责开垦与所占基本农田的数量与质量相当的耕地；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应当 按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。

10.6.4 占用基本农田的单位应当按照县级以上地方人民政府的要求，将所占用基本农田耕作层的土壤用于新开垦耕地、劣质地或者其他耕地的土壤改良。

10.6.5 禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。

10.6.6 禁止向基本农田保护区内排放不符合标准的废水、废物、废气。

10.6.7 禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。

10.6.8 经国务院批准占用基本农田兴建国家重点建设项目的，必须遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。在建设项目环境影响报告书中，应当有基本农田环境保护方案。

## 10.7 风景名胜区

10.7.1 风景名胜区是指具有观赏、文化或者科学价值，自然景观、人文景观比较集中，环境优美，可供人们游览或者进行科学、文化活动的区域。

10.7.2 蟠龙洞风景名胜区属省级风景区，蟠龙洞、星岩古洞、蟠龙天湖、天柱迷宫、碧虚夜月（田螺岩）、飞鹰岩、石麟耸秀等属风景区的重要组成景点。

10.7.3 禁止侵占风景名胜区内的土地。

10.7.3.1 禁止在风景名胜区内设立开发区、度假区、医院、工矿企业、仓库、货场。

10.7.3.2 禁止破坏风景名胜区内的文物古迹和景物景观。

10.7.3.3 禁止向风景名胜区排放超标准污水、废气、噪声及倾倒固体废弃物。

10.7.4 风景名胜区的一切景物和自然环境，必须严格保护，不得破坏或随意改变。

10.7.5 风景名胜区内的居民和游览者应当保护风景名胜区的景物、水体、林草植被、野生动物和各项设施。

10.7.6 在风景名胜区内禁止进行下列活动：

10.7.6.1 开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动.

10.7.6.2 修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。

10.7.6.3 在景物或者设施上刻划、涂污。

10.7.6.4 乱扔垃圾。

10.7.6.5 捕捉、伤害野生动物。

10.7.6.6 砍伐古树名木；攀折树、竹、花、草；在禁火区吸烟、生火攀折树、竹、花、草；在禁火区吸烟、生火。

10.7.6.7 设置和张贴广告，占道和在主要景点摆卖。

10.7.7 在蟠龙洞游览区内，不得建设宾馆、招待所、培训中心、休养、疗养机构以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。蟠龙洞周围，除必须的保护和附属设施外，不得增建其他工程设施。

10.7.8 在风景名胜区及其外围保护地带内，不得建设工矿企业、铁路、站场、仓库、医院等同风景和游览无关以及破坏景观、污染环境、妨碍游览的项目和设施；建设项目应当符合风景名胜区规划，其建筑高度、色彩、体量、第五立面（屋顶）等都应当与景观相协调。

10.7.9 在风景名胜区内进行建设活动的，建设单位、施工单位应当制定污染防治和水土保持方案，并采取有效措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌。

10.7.10 风景名胜区内的游客和其他人员，应当保护风景名胜资源，爱护区内各项公共设施，维护区内环境卫生和公共秩序，遵守风景名胜区的管理规定。

10.7.11 风景名胜区内的单位和个人，应当服从风景名胜区管理机构对风景名胜区的统一规划和管理；在风景名胜区内依法从事经营活动的单位和个人，应当在指定的地点进行经营活动。

10.7.12 在市区内部或邻近市区的景点，由景点边缘向外200米范围，严格控制建筑物体量和高度，不准建大中型建筑，建筑高度以5层（18米）为限，建筑密度小于30％。

10.7.13 在风景名胜区保护范围内的村庄（山川坛、翠石村、石脚围、）不得增建新建筑物，今后将逐步搬迁。在风景名胜区建设控制范围内的村庄，将采取逐步改造、局部拆迁的办法，建设成为与风景区协调统一的田园风光村庄。

10.7.14 风景名胜区管理机构应当根据风景名胜区的特点，保护民族民间传统文化，开展健康有益的游览观光和文化娱乐活动，普及历史文化和科学知识。

10.7.15 风景名胜区内宗教活动场所的管理，依照国家有关宗教活动场所管理的规定执行。

10.7.16 风景名胜区内涉及自然资源保护、利用、管理和文物保护以及自然保护区管理的，还应当执行国家有关法律、法规的规定。

# 第十一章 地下空间利用

## 11.1 一般原则

11.1.1 城市地下空间是指城市规划区内地表以下的空间，是城市空间资源的重要组成部分，具有不可再生属性。地下空间开发利用应坚持资源保护与协调发展并重的理念。

11.1.2 城市地下空间规划应与地面规划相协调，根据城市的经济发展水平，结合城市区位、交通、用地功能等条件特点采取不同的地下空间发展策略。

11.1.2.1 城市中心、次中心、市、区级商业中心、轨道站点周边地区等为地下空间开发利用鼓励建设区。

11.1.2.2 岩溶分布区、城市公共绿地、水域、生态敏感地区、地下文物埋藏区等为地下空间开发利用限建区。

11.1.2.3 大型垃圾填埋场、地震断裂带周围、地质条件不允许开发的地区以及由于地下空间利用可能诱发地质灾害或导致生态环境恶化的地区为地下空间开发利用禁建区。

11.1.3 地下空间按使用功能可分为地下交通、市政设施、公共服务、商业、工业仓储和防灾防护等空间。规划应对地下空间使用功能进行合理引导，适度混合。地下空间使用功能策略应符合表11-1的规定。

表11-1 地下空间功能使用策略

| 功能类别 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 主要发展功能 | 地下交通空间、地下市政设施空间、地下商业空间、地下防灾防护空间、地块之间的地下连接通道 |
| 适度发展功能 | 地下公共服务空间、地下工业仓储空间 |
| 禁止发展功能 | 住宅、物业管理用房、社区用房、敬老院、托幼园所、学校教学区等 |

11.1.4 不同深度的地下空间开发利用应根据城市地面和地下功能要求、技术经济和工程地质条件，因地制宜，并应交通先行，商业结合。

11.1.5 对地表下10米范围内的浅层地下空间宜规划为商业、餐饮、文化和展览等用途，地表下10-50米范围内的中层地下空间宜规划布置地下交通和公共设施，超过地表下50米范围的深层地下空间宜规划安排特种工程并作为远期开发空间。

11.1.6 坚持平战结合原则，处理好地下人民防空设施的平战转化和与非人民防空设施的兼容，保障平时的合理利用和战时以及突发事件、防灾抗灾的应急使用。

11.1.7 坚持符合公共安全、国家安全以及保密要求的原则，地下空间规划设计应高度重视其防火、防水、防震和防战要求。

11.1.8 同一层面地下空间设施应按照以下优先原则协调处理：人和车产生矛盾时，行人空间优先；地下民用设施与市政设施发生冲突时，市政设施优先；地铁建设应为市政设施预留足够的建设空间。

11.1.9 人员活动频繁的地下空间应满足空间使用的安全、便利舒适及健康等方面的要求，配置相应的治安、环卫、安全、通信及服务等设施，设置符合人的行为习惯的引导标志以及供残疾人专用的电梯或斜坡道。

## 11.2 人行地道和车行隧道

11.2.1 鼓励采用人行地道的形式解决人行横穿道路的交通，人行地道宜纳入整体的人行交通系统，人行地道宜采用简明的形式，避免造成行人滞留。

11.2.2 人行地道宜连接附近主要交通站点，纳入整体交通系统，并与地上、地下建（构）筑物密切配合。

11.2.3 人行地道的建设需统筹考虑对地下各类管线的影响，须有有效地防水、排水措施。

11.2.4 人行地道的长度不宜超过100米，如有特别需要超过100米时，宜设自动人行道；通道内每间隔50米应设置防灾疏散空间及2个以上直通地面的出入口，出入口应安排人流集散用地，其面积不应小于50平方米。

11.2.5 车行隧道的建设应充分考虑环境保护要求，并制定相应环境保护措施，保护山体、河流、湖泊水系等自然环境。

11.2.6 车行隧道的建设应在充分论证后编制详细规划，工程建设应符合经批准的详细规划要求。

## 11.3 地下室和半地下室

11.3.1 城市新建民用建筑，按照国家有关规定修建战时可用于防空的地下室。本款所称民用建筑包括除工业生产厂房及其配套设施以外的所有非生产性建筑。

11.3.2 按照规定应修建防空地下室的民用建筑，因地质、地形等原因不宜修建的，或者规定应建面积小于民用建筑地面首层建筑面积的，经人民防空主管部门批准，可以不修建，但必须按照应修建防空地下室面积所需造价缴纳易地建设费，由人民防空主管部门统一就近易地修建。

11.3.3 地下室、半地下室应采取防水、防潮及通风措施。采光井应有防止雨水侵入及排除的设施。住宅不应布置在地下室和半地下室。

11.3.4 地下室、半地下室作贮藏间、自行车库和设备用房使用时，其净高不宜低于2米；当作汽车库时，应符合现行行业标准《汽车库建筑设计规范》（JGJ100）的有关规定。

11.3.5 地下室、半地下室出入口坡道应在建筑红线内设置，应采取防水、防潮及通风措施；采光井应采取排水设施。

11.3.6 地下建筑退让用地红线（道路红线）的距离须满足管线要求及技术安全要求，且不小于3米。

## 11.4 地下公共停车库

11.4.1 城市停车场规划应充分利用城市地下空间，集约用地。城市公共停车场宜结合城市公园绿地、广场、体育场馆及地下人防设施修建地下公共停车场。

11.4.2 地下公共停车库的建设应考虑城市动态交通、静态交通的衔接协调以及个体交通工具与公共交通工具的换乘与衔接。地下停车库宜与临近地下空间设施整合建设，并与相邻地下停车库相互连通。

11.4.3 地下停车场出入口距离城市道路红线不应小于7.5米，并在距离出入口边线内2米处视点120°范围内至边线外7.5米以上不应有遮挡视线障碍物。

11.4.4 地下公共停车库应方便出入并设置明显的导向标识，应采取必要措施，满足安全、舒适、通风、防火、防护设施以及降低噪音的要求。

## 11.5 地下街

11.5.1 地下街应与铁路车站、公交枢纽等公共交通设施整合建设，不得妨碍地面公共设施的使用及管理。

11.5.2 地下街的建设应与区域商业配置及发展趋势相协调。

11.5.3 地下街内商业设施的布置不应妨碍人行交通及视线的通达性，公共人行通道宽度宜为4-6米。

11.5.4 地下街内部各部分面积应保持合理的比例，商业设施总面积不宜超过交通设施总面积。

11.5.5 地下街含有地下车库时，车库宜布置在人行通道及商业设施的下层。

11.5.6 建筑物地下室与地下街相连接应符合公共性连接需求的前提。与地下街相连接的建筑物地下室应设置符合规范要求的防火分区，并有直接通向地面的出入口和排烟设施。

11.5.7 地下街规模的确定应综合考虑该区域长远发展规划以及地下街通行能力等因素，地下街建筑总面积不宜小于5000平方米，并设置必要的水、风、电等设施。

11.5.8 地下街的通行能力宜按该地下街20年内预测的高峰小时交通量确定。

## 11.6 地下人防工事

11.6.1 根据平战结合的使用使用需要，邻近的防空地下室之间及防空地下室与邻近的城市地下建筑之间应在一定范围内连通。

11.6.2 地下人防工事与地面应有便捷的交通联系。独立的防空地下室应设置2个以上出入口，主要出入口应设置在城市支路附近。防空地下室的出入口、通风口、排烟口、防爆口等应结合地面建筑物和周围环境条件合理布置，有利于防空、排水和隐蔽伪装。

11.6.3 凡与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构；上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室；如因条件限制，可允许管径小于150毫米的供水管、采暖管道穿越，但应采取防护密闭措施。

## 11.7 地下空间附属设施

11.7.1 地下设施出入口的数量及位置必须满足安全和防灾的规范要求，地下设施露出地面的建筑物或构筑物应与城市地面环境相协调。

11.7.2 地下空间的通风井、冷却塔、采光井等地面附属设施宜结合道路绿化带、相邻建筑物设置，减少对景观环境的影响。

11.7.3 非公共设施的建筑物地下室通风井等附属设施严禁设于道路红线内。

11.7.4 地下空间出入口应布置在主要人流方向上，与人行过街天桥、地下行人通道、邻近建筑物地下空间连通。道路两侧的地下空间出入口方向宜与道路方向一致，出入口前应设置集散场地。

11.7.5 地下空间出入口设计应简洁、轻巧、通透、可识别。地下空间出入口应采用多种形式强化无障碍设计。与建筑物相邻的出入口宜与建筑整体设计。

11.7.6 地下设施通风井的进风口和排风口宜分开设置，其水平距离不应小于5米，垂直距离不应小于2米；如有特别需要将进风口与排风口合建时，排风口应比进风口高出5米；临近建筑物设置的通风井，其口部距建筑物的水平直线距离不应小于5米。

11.7.7 公共设施的通风井宜在绿化带内设置；必须设于人行道时，不应对人行道通行能力及行人安全造成不利影响。

# 第十二章 “四线”及控制要求

## 12.1 城市黄线及控制要求

12.1.1 城市黄线是指对城市发展全局有影响的、城市规划中确定的、必须控制的城市基础设施用地的控制界线。

12.1.2 城市黄线控制的城市基础设施包括：

12.1.2.1 城市公共汽车首末站、出租汽车停车场、大型公共停车场；城市轨道交通线、站、场、车辆段、保养维修基地；城市水运码头；机场；城市交通综合换乘枢纽；城市交通广场等城市公共交通设施。

12.1.2.2 取水工程设施（取水点、取水构筑物及一级泵站）和水处理工程设施等城市供水设施。

12.1.2.3 排水设施；污水处理设施；垃圾转运站、垃圾码头、垃圾堆肥厂、垃圾焚烧厂、卫生填埋场（厂）；环境卫生车辆停车场和修造厂；环境质量监测站等城市环境卫生设施。

12.1.2.4 城市气源和燃气储配站等城市供燃气设施。

12.1.2.5 城市热源、区域性热力站、热力线走廊等城市供热设施。

12.1.2.6 城市发电厂、区域变电所（站）、市区变电所（站）、高压线走廊等城市供电设施。

12.1.2.7 邮政局、邮政通信枢纽、邮政支局；电信局、电信支局；卫星接收站、微波站；广播电台、电视台等城市通信设施。

12.1.2.8 消防指挥调度中心、消防站等城市消防设施。

12.1.2.9 防洪堤墙、排洪沟与截洪沟、防洪闸等城市防洪设施。

12.1.2.10 避震疏散场地、气象预警中心等城市抗震防灾设施。

12.1.2.11 其他对城市发展全局有影响的城市基础设施。

12.1.3 城市黄线应当在在制定城市总体规划和详细规划时划定。

12.1.3.1 编制城市总体规划，应当根据规划内容和深度要求，合理布置城市基础设施，确定城市基础设施的用地位置和范围，划定其用地控制界线。

12.1.3.2 编制控制性详细规划，应当依据城市总体规划，落实城市总体规划确定的城市基础设施的用地位置和面积，划定城市基础设施用地界线，规定城市黄线范围内的控制指标和要求，并明确城市黄线的地理坐标。

12.1.3.3 修建性详细规划应当依据控制性详细规划，按不同项目具体落实城市基础设施用地界线，提出城市基础设施用地配置原则或者方案，并标明城市黄线的地理坐标和相应的界址地形图。

12.1.4 城市黄线应当作为城市规划的强制性内容，与城市规划一并报批。城市黄线上报审批前，应当进行技术经济论证，并征求有关部门意见。

12.1.5 城市黄线一经批准，不得擅自调整。

12.1.5.1 因城市发展和城市功能、布局变化等，需要调整城市黄线的，应当组织专家论证，依法调整城市规划，并相应调整城市黄线。调整后的城市黄线，应当随调整后的城市规划一并报批。

12.1.5.2 调整后的城市黄线应当在报批前进行公示，但法律、法规规定不得公开的除外。

12.1.6 在城市黄线范围内禁止进行下列活动：

（1）违反城市规划要求，进行建筑物、构筑物及其他设施的建设。

（2）违反国家有关技术标准和规范进行建设。

（3）未经批准，改装、迁移或拆毁原有城市基础设施。

（4）其他损坏城市基础设施或影响城市基础设施安全和正常运转的行为。

12.1.7 在城市黄线内进行建设，应当符合经批准的城市规划。

12.1.7.1 在城市黄线内新建、改建、扩建各类建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施，应当依法向建设主管部门（城乡规划主管部门）申请办理城市规划许可，并依据有关法律、法规办理相关手续。

12.1.7.2 迁移、拆除城市黄线内城市基础设施的，应当依据有关法律、法规办理相关手续。

12.1.8 因建设或其他特殊情况需要临时占用城市黄线内土地的，应当依法办理相关审批手续。

## 12.2 城市绿线及控制要求

12.2.1 城市绿线是指城市各类绿地范围的控制线。

12.2.2 城市绿线范围内的公共绿地、防护绿地、生产绿地、居住区绿地、单位附属绿地、道路绿地、风景林地等，必须按照《城市用地分类与规划建设用地标准》、《公园设计规范》等标准，进行绿地建设。

12.2.3 城市绿线应当在在制定城市总体规划和详细规划时划定。

12.2.3.1 城市绿地系统规划是城市总体规划的组成部分，应当确定城市绿化目标和布局，规定城市各类绿地的控制原则，按照规定标准确定绿化用地面积，分层次合理布局公共绿地，确定防护绿地、大型公共绿地等的绿线。

12.2.3.2 控制性详细规划应当提出不同类型用地的界线、规定绿化率控制指标和绿化用地界线的具体坐标。

12.2.3.3 修建性详细规划应当根据控制性详细规划，明确绿地布局，提出绿化配置的原则或者方案，划定绿地界线。

12.2.4 城市绿线的审批、调整，按照《中华人民共和国城乡规划法》、《城市绿化条例》的规定进行。

12.2.5 城市绿线内的用地，不得改作他用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设。

12.2.5.1 有关部门不得违反规定，批准在城市绿线范围内进行建设。

12.2.5.2 因建设或者其他特殊情况，需要临时占用城市绿线内用地的，必须依法办理相关审批手续。

12.2.5.3 在城市绿线范围内，不符合规划要求的建筑物、构筑物及其他设施应当限期迁出。

12.2.6 任何单位和个人不得在城市绿地范围内进行拦河截溪、取土采石、设置垃圾堆场、排放污水以及其他对生态环境构成破坏的活动。

## 12.3 城市紫线及控制要求

12.3.1 城市紫线是指国家历史文化名城内的历史文化街区和省、自治区、直辖市人民政府公布的历史文化街区的保护范围界线，以及历史文化街区外经县级以上人民政府公布保护的历史建筑的保护范围界线。

12.3.2 在编制城市规划时应当划定保护历史文化街区和历史建筑的紫线。国家历史文化名城的城市紫线由城市人民政府在组织编制历史文化名城保护规划时划定。其他城市的城市紫线由城市人民政府在组织编制城市总体规划时划定。

12.3.3划定保护历史文化街区和历史建筑的紫线应当遵循下列原则：

12.3.3.1 历史文化街区的保护范围应当包括历史建筑物、构筑物和其风貌环境所组成的核心地段，以及为确保该地段的风貌、特色完整性而必须进行建设控制的地区。

12.3.3.2 历史建筑的保护范围应当包括历史建筑本身和必要的风貌协调区。

12.3.3.3 控制范围清晰，附有明确的地理坐标及相应的界址地形图。

12.3.4 城市紫线范围内文物保护单位保护范围的划定，依据国家有关文物保护的法律、法规。

12.3.5 历史文化街区和历史建筑已经破坏，不再具有保护价值的，有关市、县人民政府应当向所在省、自治区、直辖市人民政府提出专题报告，经批准后方可撤销相关的城市紫线。撤销国家历史文化名城中的城市紫线，应当经国务院建设行政主管部门批准。

12.3.6 在城市紫线范围内禁止进行下列活动：

12.3.6.1 违反保护规划的大面积拆除、开发。

12.3.6.2 对历史文化街区传统格局和风貌构成影响的大面积改建。

12.3.6.3 损坏或者拆毁保护规划确定保护的建筑物、构筑物和其他设施。

12.3.6.4 修建破坏历史文化街区传统风貌的建筑物、构筑物和其他设施。

12.3.6.5 占用或者破坏保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路和古树名木等。

12.3.6.6 其他对历史文化街区和历史建筑的保护构成破坏性影响的活动。

12.3.7 在城市紫线范围内确定各类建设项目，必须先由市、县人民政府城乡规划主管部门依据保护规划进行审查，组织专家论证并进行公示后核发选址意见书。

12.3.8 在城市紫线范围内进行新建或者改建各类建筑物、构筑物和其他设施，对规划确定保护的建筑物、构筑物和其他设施进行修缮和维修以及改变建筑物、构筑物的使用性质，应当依照相关法律、法规的规定，办理相关手续后方可进行。

12.3.9 在城市紫线范围内进行建设活动，涉及文物保护单位的，应当符合国家有关文物保护的法律、法规的规定。

## 12.4 城市蓝线及控制要求

12.4.1 城市蓝线是指城市规划确定的江、河、湖、库、渠和湿地等城市地表水体保护和控制的地域界线。

12.4.2 编制各类城市规划，应当划定城市蓝线。

12.4.2.1 在城市总体规划阶段，应当确定城市规划区范围内需要保护和控制的主要地表水体，划定城市蓝线，并明确城市蓝线保护和控制的要求。

12.4.2.2 在控制性详细规划阶段，应当依据城市总体规划划定的城市蓝线，规定城市蓝线范围内的保护要求和控制指标，并附有明确的城市蓝线坐标和相应的界址地形图。

12.4.3 划定城市蓝线，应当遵循以下原则：

12.4.3.1 统筹考虑城市水系的整体性、协调性、安全性和功能性，改善城市生态和人居环境，保障城市水系安全。

12.4.3.2 与同阶段城市规划的深度保持一致。

12.4.3.3 控制范围界定清晰。

12.4.3.4 符合法律、法规的规定和国家有关技术标准、规范的要求。

12.4.4 城市蓝线一经批准，不得擅自调整。

12.4.4.1 因城市发展和城市布局结构变化等原因，确实需要调整城市蓝线的，应当依法调整城市规划，并相应调整城市蓝线。调整后的城市蓝线，应当随调整后的城市规划一并报批。

12.4.4.2 调整后的城市蓝线应当在报批前进行公示，但法律、法规规定不得公开的除外。

12.4.5 在城市蓝线内禁止进行下列活动：

12.4.5.1 违反城市蓝线保护和控制要求的建设活动。

12.4.5.2 擅自填埋、占用城市蓝线内水域。

12.4.5.3 影响水系安全的爆破、采石、取土。

12.4.5.4 擅自建设各类排污设施。

12.4.5.5 其它对城市水系保护构成破坏的活动。

12.4.6 在城市蓝线内进行各项建设，必须符合经批准的城市规划。

12.4.7 在城市蓝线内新建、改建、扩建各类建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施，应当依法向建设主管部门（城乡规划主管部门）申请办理城市规划许可，并依照有关法律、法规办理相关手续。

12.4.8 需要临时占用城市蓝线内的用地或水域的，应当报经直辖市、市、县人民政府建设主管部门（城乡规划主管部门）同意，并依法办理相关审批手续；临时占用后，应当限期恢复。

# 第十三章 建设工程规划条件核实

## 13.1 建设工程的内容

13.1.1 城市建设工程包括市政工程和建筑工程。

13.1.2 市政工程包括城市规划区内的道路、桥梁、隧道、交通设施、城市供水、排水、防洪排涝、电力、照明、邮电通讯、环卫设施及其他公用设施工程。

13.1.3 建筑工程包括除市政工程以外的建筑物与构筑物。

## 13.2 分期建设项目验收要求

成片开发的住宅区、工业区进行单体建筑工程的规划条件核实后，还应进行小区规划条件核实，小区建设分期进行时，其配套工程应按计划同步完成，未完成时，同期的其他项目不予规划条件核实。

## 13.3 规划条件核实内容

13.3.1 建设单位或者个人在申请规划条件核实前，应委托测绘资质单位实测适当比例尺的竣工现状平面图，编写竣工测绘（规划条件核实）报告，如实反应竣工现状，并与原审批情况进行比对分析。测绘报告主要内容包括：

13.3.1.1 总平面布局：用地范围、位置，建筑基底面积和座标，性质，建筑（构 ）物平面形式、间距、退让距离，绿化用地面积，出入口位置，与周围建（构）筑物平面关系。

13.3.1.2 空间布局：建（构）筑物高度、层数，场地标高及坡度，地下设施与地面设施的关系，与周围建（构）筑物空间关系。

13.3.1.3 建（构）筑物造型：立面、风格、色彩、体量、外墙的装饰材料。

13.3.1.4 室外工程设施：停车场、道路、踏步、绿化、小品、围墙、标识物、大门。

13.3.1.5 建筑基地内各项配套设施。

13.3.1.6 道路及管线工程：道路及管线走向、横纵断面、标高及埋深、管线横纵距离、井位、绿化、路面铺装、标识物、照明及其他附属设施。

13.3.1.7 建设工程有关技术经济指标、建设标准。

13.3.1.8 为城市提供公共开放空间的建设项目，其位置、面积、铺装、绿化、小品、灯饰及其他设施。

13.3.1.9  上述各项内容与原审批情况的比对分析。

13.3.2 城乡规划主管部门通过现场勘查、测绘报告审查、图件核验等方式，对上述各项内容是否符合规划条件要求进行核查，对符合要求的发放《建设工程规划条件核实合格证》。

13.3.3 建设工程竣工实测合理误差范围

13.3.3.1 建筑面积误差指按审批图纸建设，但由于施工误差等非人为改建、加建原因，造成建设工程竣工实测建筑面积超出建设工程规划许可证许可的建筑面积数值。建筑面积的合理误差按以下规定累进计算：

（1）1000平方米以内（含1000平方米）部分为3%。

（2）1000—5000平方米（含5000平方米）之间部分为2%。

（3）5000—10000平方米（含10000平方米）之间部分为1.5%。

（4）10000平方米以上部分为0.5%。

13.3.3.2 单个出让合同或划拨地块累进计算的建筑面积合理误差不得超过750平方米。

13.3.3.3 建设工程建筑面积误差在合理误差范围内，且没有其他违法建设情形的，可以视为轻微违法行为不予处罚，建设单位或者个人按规定补缴地价款（指超计容部分）和城市基础设施配套费等相关规费后，由城乡规划主管部门发放建设工程规划条件核实合格证。建设工程建筑面积误差在合理误差范围内但属于增建单体建筑物的，认定为无法采取改正措施消除影响的情形。

13.3.3.4 根据《国土资源部办公厅关于印发<国有建设用地使用权出让地价评估技术规范>的通知》（国土资厅发〔2018〕4号）有关规定，补缴地价款可按商业、住宅等用途分别以楼面地价乘以新增超计容面积，所得结果相加作为补缴地价款。

## 13.4 规划条件核实的规定

有下列情形之一者，不予进行规划条件核实。

13.4.1 擅自变更建筑地基界址，侵占相邻地块或城市用地的。

13.4.2 擅自变更设计，包括建筑物位置、平面、立面、层数、使用功能、建筑结构等，违反规划设计要求的。

13.4.3 未完成配套工程设施建设的。

13.4.4 擅自改变绿地性质，未按规划设计要求进行绿化、美化的。

13.4.5 未拆除用地范围内临时建筑设施的。

13.4.6 其他不符合《建设工程规划许可证》要求的。

形成上述违法行为，按照《广东省城乡规划条例》第八十四条规定处理后，依法组织竣工验收，办理规划条件核实、产权登记手续。

## 13.5 规划条件核实后归档要求

13.5.1 建设工程规划条件核实后，建设单位或个人应在六个月内向城市规划档案部门送有关竣工资料。

13.5.2 竣工资料包括该工程的审批文件（影印件）和竣工总平面图、各层平面图、立面图、剖面图、设备图、基础图、竣工测量图纸和城乡规划主管部门指定需要的其他图纸。

## 13.6 公共开放空间的验收管理

13.6.1 为城市提供公共开放空间的，在工程验收后，建设单位必须将其纳入城市统一管理。

13.6.2 城市公共开放空间基本功能与形态改变，必须经城乡规划主管部门批准。

# 第十四章 附则

14.1 本规定是实施《中华人民共和国城乡规划法》和《广东省城乡规划条例》的具体技术规定。

14.2 凡违反本规定的行为，按相关法律和法规的相应条款进行处罚。

14.3本规定有效期至2025年1月5日。

# 附录A 用词说明

A.01 执行本规定条文时，对于要求严格程度的用词说明如下，以便执行中区别对待。

（1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

（2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

（3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样作的用词：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

（4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

A.02 条文中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应按……执行”或“应符合……要求或规定”，非必须按所指定的标准和规范执行的写法为“可参照……执行”。

# 附录B 名词解释

B.01 城市规划

对一定时期内城市的经济和社会发展、土地利用、空间布局以及各项建设的综合部署、具体安排和实施管理。

B.02 城市规划管理

城市规划编制、审批和实施等管理工作的统称。

B.03 城市规划区

城市市区、近郊区以及城市行政区域内其他因城市建设和发展需要实行规划控制的区域。

B.04 居住区

泛指不同居住人口规模的居住生活聚居地和特指城市干道或自然分界线所围合，并与居住人口规模（30000-50000人）相对应，配建有一整套较完善的、能满足该区居民物质与文化生活所需的公共服务设施的居住生活聚居地。

B.05 居住小区

指被城市道路或自然分界线所围合，并与居住人口规模（10000-15000人）相对应，配建有一套能满足该区居民基本的物质与文化生活所需的公共服务设施的居住生活聚居地。

B.06 居住组团

指被小区道路分隔，并与居住人口规模（1000-3000人）相对应，配建有居民所需的基层公共服务设施的居住生活聚居地。

B.07 人口毛密度

单位居住用地上居住的人口数量。

B.08 人口净密度

单位住宅用地上居住的人口数量。

B.09 住宅建筑套密度（毛）

每公顷居住区用地上拥有的住宅建筑套数（套/公顷）。

B.10 住宅建筑套密度（净）

每公顷住宅用地上折有的住宅建筑套数（套/公顷）。

B.11 住宅建筑面积毛密度

每公顷居住区用地上拥有的住宅建筑面积（平方米/公顷）。

B.12 住宅建筑面积净密度

每公顷住宅用地上拥有的住宅建筑面积（平方米/公顷）。

B.13 （居住区）建筑面积毛密度

也称容积率，是每公顷居住区用地上拥有的各类建筑的建筑面积（平方米/公顷）或以居住区总建筑面积（万平方米）与居住区用地（万平方米）的比值表示。

B.14 （居住区）停车率

指居住区内居民汽车的停车位数量与居住户数的比率（％）。

B.15 （居住区）地面停车率

居民汽车的地面停车位数量与居住户数的比率（％）。

B.16 住宅建筑净密度

住宅建筑基底总面积与住宅用地面积的比率（%）。

B.17 拆建比

拆除的原有建筑总面积与新建的建筑总面积的比值。

B.18 容积率

一定地块内，计算容积率的总建筑面积与建筑用地面积的比值。

B.19 建筑密度

一定地块内所有建筑物的基底总面积占用地面积的比例。

B.20 绿地率

城市一定地区内各类绿化用地总面积占该地区总面积的比例。

B.21 城市设计

对城市体型和空间环境所作的整体构思和安排，贯穿于城市规划的全过程。

B.22 架空层

仅有结构支撑而无外围护结构的开敞空间层。

B.23 高层建筑

建筑高度大于27米的住宅建筑和建筑高度大于24米的非单层厂房、仓库和其他民用建筑。

B24 骑楼

建筑底层沿街面后退且留出公共人行空间的建筑物。

B.25 用地红线

各类建筑工程项目用地的使用权属范围的边界线。

B.26 建筑红线

城市道路两侧控制沿街建筑物或构筑物（如外墙、台阶等）靠临街面的界线。又称建筑控制线。

B.27 道路红线

规划的城市道路路幅的边界线。

B.28 裙房

在高层建筑主体投影范围外，与建筑主体相连且建筑高度不大于24米的附属建筑。

B.29 地下室

房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高的1/2者为地下室。

B.30 半地下室

房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高的1/3，且不超过1/2者为半地下室。

B.31 建筑间距

两栋建筑物或构筑物外墙之间的水平距离。

B.32 日照标准

根据各地区的气候条件和居住卫生要求确定的，住宅建筑正面向阳房间在规定的日照标准日获得的日照量，是编制居住区规划确定住宅建筑间距的主要依据。

B.33 绿色建筑

在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源（节能、节地、节水、节材），保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。

B.34 低影响开发

指在城市开发建设过程中，通过生态化措施，尽可能维持城市开发建设前后水文特征不变，有效缓解不透水面积增加造成的径流总量、径流峰值与径流污染的增加等对环境造成的不利影响。

B.35 再生水

对经过或未经过污水处理厂处理的集纳雨水、工业排水、生活排水进行适当处理，达到规定水质标准，可以被再次利用的水。

B.36 城市道路系统

城市范围内由不同功能、等级、区位的道路，以及不同形式的交叉口和停车场设施，以一定方式组成的有机整体。

B.37 城市道路网

城市范围内由不同功能、等级、区位的道路，以一定的密度和适当的形式组成的网络结构。

B.38 城市道路网密度

城市建成区或城市某一地区内平均每平方千米城市用地上拥有的道路长度。

B.39 城市公共交通系统

由若干种公共交通方式的线路、场站、交通工具及运营组织等组成的客运有机整体。

B.40 港湾式停靠站

运营车停靠时不占用行车道的车站。

B.41 公共停车场（库）

指为社会车辆提供停车服务的场所，包括在建筑物配建停车场中由业主申报，政府主管部门批准，为社会车辆提供停车服务的停车场和城市公共停车场。

B.42 机械式停车库

指依赖机械式停车设备将车辆送人停车位的停车场所，按照使用的停车设备不同分为：升降横移类、简易升降类、巷道堆垛类、垂直升降类、平面移动类、垂直循环类、多层循环类等。

B.43 绿道

以自然要素为依托和构成基础，串联城乡游憩、休闲等绿色开敞空间，以游憩、健身为主，兼具市民绿色出行和生物迁徙等功能的廊道。

B.44 分流制

用不同管渠分别收集和输送城市污水和雨水的排水方式。

B.45 合流制

用同一管渠收集和输送城市污水和雨水的排水方式。

B.46 高压走廊（高压架空线路走廊）

高压架空输电线路行径的专用通道。

B.47 层高

建筑物各层之间以楼、地面面层（完成面）计算的垂直距离，屋顶层由该层楼面面层（完成面）至平屋面的结构面层或至坡顶的结构面层与外墙外皮延长线的交点计算的垂直距离。

B.48 城市工程管线综合

统筹安排城市建设地区各类工程管线的空间位置，综合协调工程管线之间以及与城市其它各项工程之间的矛盾所进行的规划设计。

B.49 综合管廊

在地表下用于敷设多种市政公用管线的专用隧道。当隧道空间较大可供维修人员通行时，称之为管廊；当隧道空间较小不考虑人员通行的，称之为管沟。综合管廊是基于统一规划、设计、施工和维护的原则，建于城市地下用于敷设市政公用管线的市政公用设施。

B.50 城市人民防空

为防御和减轻城市因遭受常规武器、核武器、化学武器和细菌武器等空袭而造成危害和损失所采取的各种防御和减灾措施。

B.51 选址意见书

城市规划行政主管部门依法核发的有关建设项目的选址和布局的法律凭证。

B.52 建设用地规划许可证

经城市规划行政主管部门依法确认其建设项目位置和用地范围的法律凭证。

B.53 建设工程规划许可证

城市规划行政主管部门依法核发的有关建设工程的法律凭证。

B.54 避难层

建筑高度超过100米的高层建筑，为消防安全专门设置的供人们疏散避难的楼层。

B.55 设备层

建筑物中专为设置供暖、空调、给水排水和配变电等的设备和管道且供人员进入操作的空间层。

# 附录C 计算规则

## C.01 用地面积计算

（1）地块边界

1）地块的划定应与控制性详细规划相衔接，限定在单个街坊范围以内。地块四至边界应以城市道路、河流等自然边界和相邻地块边界为界限。

2）街坊内建设用地性质不同类的，应在控制性详细规划中细分地块。

（2）地块面积

1）地块用地面积以城乡规划主管部门正式划定用地范围的面积为准。

2）地块用地面积应指地块的净面积。规划征地红线范围内，除20米及以上城市道路、河道、电力走廊、城市公共绿地、绿化隔离带等规划控制用地外的实用地面积。

3）20米以下道路用地面积，应由各地块分摊后，分别计入各地块用地面积。并以该用地面积为基数，计算各类用地比例和技术经济指标。

（3）住宅公建综合楼用地面积，应按下列规定计算：

1）按住宅和公建各占该幢建筑总面积的比例分摊用地，并分别计入住宅用地和公建用地。

2）下部公建突出于上部住宅或占有专用场院的，应计入公建用地。

3）公共建筑需要后退道路红线的用地，计入公建用地。

（4）底层架空建筑用地面积的确定，应按底层及上部建筑的使用性质及其各占该幢建筑总建筑面积的比例分摊用地面积，并分别计入有关用地内。

（5）道路面积

1）城市道路用地面积，按道路红线计算。

2）居住区内道路用地面积按小区路、组团路的道路红线计算，宅间路（即<3米）不计入道路用地面积。

（6）绿地面积

1）道路绿地面积应以道路红线内绿地面积为准进行计算，包括分车绿带、行道树绿带、路侧绿带、交通岛绿地等绿地面积之和。

2）块状、带状绿地，当其宽度≥8米、面积≥400平方米时，应计入公共绿地面积。

3）沿城市道路的单位修建围墙的，围墙后退道路红线的绿化用地，应计入单位绿化用地面积。

4）居住区内绿地计算依据《城市居住区规划设计标准》（GB50180-2018）执行。

5）其他建筑基地内的绿地计算参照《城市居住区规划设计标准》（GB50180-2018）执行。

## C.02 建筑面积计算

建筑面积的计算按《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）执行。

## C.03 容积率计算

（1）本规则适用于本市城市规划区内在规划编制、建筑设计、报建审批、规划条件核实等阶段涉及的房屋计容建筑面积计算等工作。

（2）房屋计容建筑面积分设计面积和竣工面积。设计面积的计算依据是建筑设计图上的设计尺寸，竣工面积的计算依据是房屋竣工后按建设现状测量的实物尺寸。

（3）建筑面积以平方米为计量单位，计算结果保留到小数点后2位。

（4）房屋不计容建筑面积规定

1）城市公共通道：建筑楼层（包括首层）内全天可通行的城市公共通道，同时满足车行通道净宽不小于4.0米且梁底净高不小于5.0米，或人行通道净宽不小于3.0米且梁底净高不小于3.6米。

2）架空公共空间：办公、商业、酒店等公共建筑首层或与城市公共通道连通的建筑楼层架空作为城市公共空间，保证24小时全天候对公众开放，不封闭、可达性强，同时满足连续公共开放空间的水平投影面积不小于150平方米，架空层梁底净高不小于3.6米。

3）骑楼：建筑沿街或沿城市公共通道开辟骑楼作为城市公共空间，必须同时满足以下条件：

①《建设用地规划许可证》批准的或有关上层次规划中明确要求的或经市政府批准的商业步行街以及邻里中心等公共设施需设置骑楼的。

②骑楼的净宽不小于3.0米，梁底净高不小于3.6米。

③骑楼地坪标高应与周边城市人行道一致，地面应符合城市人行道地面标准。

④骑楼空间范围内不得设置结构连梁或连板。

4）住宅建筑架空绿化或架空休闲空间：建筑首层或裙楼屋顶层塔楼底部，架空用作公共绿化或公众休闲、交通、活动场地，不封闭、可达性强，以柱、剪力墙落地，同时满足梁底净高不小于3.0米。但门厅、电梯井、楼梯间、过道等为楼层服务的围合空间应计入容积率。架空层不得改变用途，也不得围合封闭改作他用或作为出售、出租等商业用途。

5）位于首层用于连接相互独立的建筑物之间的风雨连廊宽度不超过2.4米的，其结构外围水平投影面积可不计算计容建筑面积。

6）地下室室外地面以上部分的高度（如地下室室外地面存在高差，以该地面的平均绝对标高为高度计算基点）小于等于1.5米的建筑面积（除用作商业功能外）不计算计容建筑面积。

（5）房屋计容建筑面积规定

1）住宅建筑标准层层高：2.8-3.3米，低层住宅标准层高可适当提高，但不得高于3.9米。若设计层高小于2.8米，不予审批；若层高大于3.3米（低层住宅为3.9米），其计容建筑面积按该层或该建筑空间外围水平投影面积的1.5倍计算；住宅层高超过4.4米的，其计容建筑面积按该层或该建筑空间外围水平投影面积的2倍计算。住宅建筑首层层高不超过5.0米，若层高大于5.0米，其计容建筑面积按该层或该建筑空间外围水平投影面积的2倍计算。

2）坡屋面屋顶最高处高度不超过两个标准层的且坡屋面的坡度小于45°，按该层外围水平投影面积计算计容建筑面积，除上述情形外的按其外围水平投影面积的2倍计算计容建筑面积。

3）住宅建筑因结构需要设置的，作为两户及以上采光通风的室外透空空间，其水平投影面积可不计算计容建筑面积，除上述情形外的其他室外透空空间，其水平投影面积应全部计算计容建筑面积。

4）建筑物内部的楼梯间、电梯间（含前室）无论是否封闭，均按层、按其外围水平投影面积计算计容建筑面积。

5）办公建筑主体标准层层高应控制在3.6-4.6米，办公建筑非标准层层高应小于等于5.0米。当标准层层高大于4.6米小于等于5.0米时，不论该层或该建筑空间是否有隔层，其计容建筑面积按该层或该建筑空间外围水平投影面积的1.5倍计算；当层高大于5.0米小于等于8.0米时，不论该层或该建筑空间是否有隔层，其计容建筑面积按该层或该建筑空间外围水平投影面积的2倍计算；当层高大于8.0米时，不论该层或该建筑空间是否有隔层，其计容建筑面积按该层或该建筑空间外围水平投影面积的3倍计算。门厅、大堂、中庭、内廊、采光厅等可按其实际建筑面积计算容积率。

6）集中布置的大型商业建筑，层高应小于等于6.0米，单层水平投影面积达到2000平方米以上的大空间商业用房（如超市、大型商场、专卖店、餐饮酒店、娱乐等功能集中布置的商业用房）建筑层高可根据功能要求适当提高但最大层高不超过6.3米。当层高大于6.0米小于等于8.0米时，不论该层或该建筑空间是否有隔层，其计容建筑面积按该层或该建筑空间外围水平投影面积的2倍计算。当层高大于8.0米，不论该层或该建筑空间是否有隔层，其计容建筑面积按该层或该建筑空间外围水平投影面积的3倍计算。门厅、大堂、中庭、内廊、采光厅等可按其实际建筑面积计算容积率。

7）居住用地内配建的商业建筑，层高应小于等于5.0米，层高大于5.0米、小于等于8.0米的商业建筑，按其外围水平投影面积的2倍计算计容建筑面积；层高大于8.0米的商业建筑，按其外围水平投影面积的3倍计算计容建筑面积。集中布置的大型商业建筑除外。

8）根据本规定第4.3.3条要求，主次干路及重要路段的临街居住用地配建商业建筑、裙楼，因统一立面或协调地势高差，建筑首层层高可适当调高，高度小于等于6.3米时，其计容面积按该其建筑空间外围水平投影面积计算。

9）工业厂房层高超过8米的，按其外围水平投影面积的2倍计算计容建筑面积。

10）物流仓储建筑物层高超过8米的，按其外围水平投影面积的2倍计算计容建筑面积。

11）建筑物局部层高超过规定的，按照上述计容建筑面积计算倍数规定对应进行计算。

12）避难层中的避难空间建筑面积不计容，避难层中的非避难空间建筑面积计容。结合避难层设置的空中花园可按其结构外围投影建筑面积的1/2计算计容建筑面积。

13）整层作为设备层的，整层建筑面积不计容。设备层中仅有局部区域布置设备，布置设备的区域面积不计容；其他区域建筑面积计容。设备层兼作避难层的，避难空间与布置设备的区域面积不计容；其他区域建筑面积计容。

14）建筑天面各类承重结构构架或装饰性构架平面上透空率大于70%时不计算建筑面积，小于等于70%时, 按照其水平投影面积的50%计算计入容积率的建筑面积。

15）室外自动扶梯，如无顶盖，不计算建筑面积；如有顶盖，需计算半面积并计容。上层扶梯可视为下层扶梯的顶盖。

16）老旧住宅建筑加装电梯的，加装的电梯及电梯厅建筑面积不计容。

17）主体建筑外独立设置的地下室及人防楼梯出入口，如有顶盖，需计算建筑面积但不计容；如无顶盖，不计算建筑面积。

18）除以上述规定外的其它民用建筑，如按相关规范设定有层高最低值或最高值的，在层高最低值的1.3倍范围内或最高值范围内可按1.0倍计算容积率；未有规范支撑的以城乡规划主管部门批复为准。

（6）地下室、半地下室建筑面积计算规定

1）地下室、半地下室作为居住、商场或其他营业性公共场所的，建筑面积应全部计入容积率。

2）地下室、半地下室作为停车库、建筑物本身需配置的设备间（不得超面积标准配置）时，容积率计算应符合下列规定：

①规划条件中应明确建设项目地下室、半地下室室外地面起算基准点高程。对于场地相对平整的一般建设项目，可按照地块周边城市道路中心线交叉点规划高程的算术平均值增加0.2米作为室外地面起算基准点高程。特殊地块建设项目（如山地、坡地等地形起伏较大建设项目），可根据实际情况经过规划论证后，另行确定建设项目室外地面起算基准点高程。

②一类居住用地内住宅、多层复式住宅中，为各户专用且层高在2.2米以上的，当其在室外地面以上部分的高度大于1.5米，或作为坡地建筑有一面以上（含一面）位于地面或相邻小区路以上时，无论其作任何使用，其层数均计入地面以上层数，按其外围水平投影面积计算计容建筑面积。

（7）阳台计容建筑面积的计算规定

1）在主体结构内的阳台，应按其结构外围水平面积计算全面积；在主体结构外的阳台，应按其结构底板水平投影面积计算1/2计容建筑面积。

2）当其上盖高度达到或超过两个自然层，不纳入计容建筑面积。如在阳台底板至阳台上盖的垂直空间范围内，有水平镂空楼板，或连接横梁，或沿阳台开敞面或主开敞面有水平横梁、挂墙等结构体时，阳台按计算自然层数计算1/2计容建筑面积。

（8）飘窗建筑面积计算规定

1）窗台与室内地面高差在0.45米以下且结构净高在2.10米以下的凸（飘）窗，窗台与室内地面高差在0.45米及以上的凸（飘）窗不计算计容建筑面积。

2）窗台与室内楼地面高差在0.45米以下且结构净高在2.10米及以上的凸（飘）窗，应按其围护结构外围水平面积计算1/2面积。

3）窗体未飘出于外墙的窗，或窗体上（下）方凹入部分的外侧以各种类型建筑材料（不包括百叶）封闭的窗均不视为凸（飘）窗，此时，窗体部分与套内其他部分一样按水平投影面积计算计容建筑面积。

（9）花池、结构板、空调挂机搁板建筑面积计算规定

1）花池、结构板、空调外挂板等飘出建筑结构外围、无围护结构（不包括百页），与室内不连通、不与阳台相连或与阳台相连但与阳台楼板高差大于0.5米的，属建筑外墙附属物，不计算计容建筑面积，其进深宜控制在0.6米以内，不应超过0.8米。

2）花池、结构板、空调挂机搁板按下列情况设置的，则按水平投影面积计算1/2计容建筑面积：①有围护结构；②阳台结构内、外侧，与阳台楼板高差小于0.5米；③进深超过0.8米的有盖花池、结构板、空调外挂机搁板。

3）花池、结构板、空调挂机搁板位于建筑主体结构内应按其水平投影面积计算计容建筑面积。

（10）停车库建筑面积计算规定

1）地上停车库按建筑物自然层计算计容建筑面积。

2）地上机械式立体停车库高度在8米及以下时按一层计算计容建筑面积；高度超过8米的，按8米/层（基本层）折算层数后计算计容建筑面积。如下图所示：

3）居住用地中配套了居住区级以上公共设施及市政设施的，属按规定无偿提供给市政府的部分，以及按规划提供给城市作为公共停车场的室内地上停车场，其建筑面积计入容积率，不计超容费。

## C.04 建筑密度计算

（1）建筑基底面积是指建筑物接触地面的自然层建筑外墙或结构外围（不包括勒脚）水平投影面积。

（2）平地建筑基底面积为建筑首层结构外围水平投影面积。

（3）坡地建筑基底面积为露出地面部分的结构外围水平投影与建筑地上各层直接接触地面部分的结构外围水平投影叠加后的最外围水平投影面积。

（4）接触地面的室外有顶盖、立柱的走廊（沿街骑楼除外）、门廊、门厅等按墙体外围及立柱外边线水平投影面积计算建筑基底面积。

（5）接触地面的有立柱或墙体落地的凸阳台、凹阳台、平台均按立柱外边线或者墙体外边线水平投影面积计算建筑基底面积；悬挑不落地（离地净空高度不小于2.2米）的挑楼、挑廊、阳台、平台、过道、悬挑结构板等均不计算建筑基底面积。

（6）单层骑楼的底层公共人行空间投影面积不计入建筑密度；２层骑楼的底层公共人行空间投影面积按百分之五十计入建筑密度；３层骑楼的底层公共人行空间投影面积按百分之八十计入建筑密度；４层或以上骑楼按骑楼投影面积全部计入建筑密度计算。

（7）单排柱、独立柱的车棚、货棚、站台等的占地面积为顶盖的水平投影面积的1/2。

（8）地下车库的引道，其无上盖部分不计入建筑基底面积。

（9）无柱架空连廊底面与其水平投影范围内室外地面最低点处净高差大于4米时，其结构外围水平投影面积可不计入建筑基底面积。

（10）位于首层用于连接建筑物之间的风雨连廊宽度不超过2.4米的可不计入建筑基底面积。

（11）建筑面积小于10平方米的独立门岗不计入建筑基底面积。

（12）独立的地下室及人防楼梯出入口不计入建筑基底面积。

（13）顶板覆土不少于0.6米且结构顶板高出室外地面起算基准点或室外地面的高度不大于1.5米的地下室和半地下室不计入建筑基底面积。

（14）建筑物首层的无盖中庭不计入建筑基底面积。

## C.05 绿地率计算

（1）绿地应以绿化用地的平面投影面积为准，每块绿地只应计算一次。

（2）宅旁（宅间）绿地、院落式组团绿地、开敞型院落组团绿地、其他块状、带状公园绿地面积起止界的计算（详见附图）：

1）宅旁（宅间）绿地面积计算的起止界应符合附图C.05-1的规定：绿地边界对宅间道路、组团路和小区路算到路边，当小区路设有人行便道时算到便道边，沿居住区路、城市道路则算到红线；距房屋墙脚1.5米；对其它围墙、院墙算到墙脚。

2）道路绿地面积计算，以道路红线内规划的绿地面积为准进行计算。

3）院落式组团绿地面积计算起止界应符合附图C.05-2的规定：绿地边界距宅间路、组团路和小区路路边1米；当小区路有人行便道时，算到人行便道边；临城市道路、居住区级道路时算到道路红线；距房屋墙脚1.5米。

4）开敞型院落组团绿地，应符合本规定表2-1要求；至少有一个面面向小区路，或向建筑控制线宽度不小于10米的组团级主路敞开，并向其开设绿地的主要出入口和满足附图C.05-3的规定。

5）其它块状、带状公共绿地面积计算的起止界同院落式组团绿地。沿居住区（级）道路、城市道路的公共绿地算到红线。

| 附图C.05-1 宅旁（宅间）绿地面积计算起止界 | 附图C.05-2 院落式组团绿地面积计算起止界 | 附图C.05-3 开敞型院落式组团绿地 |
| --- | --- | --- |

（3）建筑底层架空用作绿化时，绿化覆土厚度必须不小于0.6米。当建筑架空层净空大于6米时，按实际绿化面积的30%计入绿地率；当建筑架空层净空大于4米且小于6米时，按实际绿化面积的20%计入绿地率；当建筑架空层净空小于4米时，按实际绿化面积的10%计算。

（4）鼓励建筑（含地下建筑物、建筑裙房等）屋顶的绿化美化，屋顶绿地覆土厚度应不低于80厘米，绿地面积按表C.05-1规定计算。屋顶绿化必须在规划核实前建设完成，否则不得折算绿地面积并计入绿地率。

表C.05-1 屋顶绿化绿地率折算标准表

| 屋顶结构面层高度最高处（H） | 按屋面实际绿化面积的百分比折算 |
| --- | --- |
| H≤1.5米时 | 100% |
| 1.5＜H≤12米时 | 50% |
| 12＜H≤24米时 | 30% |
| H＞24米时 | 不计入绿地面积 |

（5）停车场绿地率计算：

1）停车场内的绿化按块状或条状布置时绿化用地按实际的绿地种植面积计入绿地率。

2）停车场内独立乔木大树（胸径大于10厘米）按每棵5平方米计入绿地率。

3）成排栽种乔木（间距不大于5米）的按总长度乘2米宽的计算入绿地率。

4）停车场地面采用植草地坪的，按植草地坪面积的50%计算绿地面积。

## C.06 建筑间距计算

除另有规定外，建筑间距是指两幢建筑的地上各层外墙面之间最小的垂直距离。

（1）住宅建筑主体结构外阳台累计长度不超过同一外墙长度的1/2的（含1/2），其最小间距仍以建筑外墙计算；主体结构外阳台长度超过建筑面宽的1/2时，其间距应以阳台外缘计算。主体结构内阳台应以阳台外缘计算建筑间距。

（2）建筑物有每处不超过3米长（含3米）的凸出部分（如楼梯间），凸出距离小于1米，且其累计总长度不超过同一外墙长度的1/4者，其最小间距可忽略不计凸出部分。

（3）坡度大于45度的坡屋面建筑，其建筑间距是指自屋脊线在地面上的垂直投影线至被遮挡建筑的外墙面之间最小的距离。

（4）局部相连的建筑如不能同时满足以下要求，应作为不同建筑单体来控制建筑最小间距：除共有的地下室和裙房外，相连的层数不少于较低建筑其余楼层的1/2；应有进深不小于3米的实际功能性（非装饰性）连通；满足日照和消防要求。

## C.07 建筑高度计算

（1）以下情况建筑高度应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算：

1）机场、电台、电信、微波通信、气象台、卫星地面站、军事要塞工程等周围的建筑，当其处在各种技术作业控制区范围内时；

2）在国家或地方公布的各级历史文化名城、历史文化保护区、文物保护单位和风景名胜区及其周边控制地带内的各项建设；

3）以及市区山体、水体规划控制地带内建筑。

（2）平屋面建筑：挑檐屋面的建筑，其建筑高度为自室外自然地坪（或室外地面，下同）计算至檐口顶加上檐口挑出宽度；带女儿墙屋面的建筑，其建筑高度为自室外自然地坪计算至女儿墙顶（图C.07-1）。

（3）坡屋面建筑：屋面坡度小于或等于45度的建筑，其建筑高度为自室外自然地坪计算至檐口顶加上檐口挑出宽度；屋面坡度大于45度的建筑，其建筑高度为自室外自然地坪计算至屋脊顶（图C.07-1）。

图C.07-1 建筑高度计算示意

| 平屋面 | 挑檐屋面 | 女儿墙屋面 |
| --- | --- | --- |
|  | Hc：室外地面至檐口顶 B：檐口挑出宽度 |  |
|  | H=Hc+B | H：自室外地面算至女儿墙顶 |
| 坡屋面 | 屋面坡度小于等于45° | 屋面坡度大于45° |
|  | Hc：室外地面至檐口顶 B：檐口挑出宽度 |  |
|  | H=Hc+B | H：自室外地面算至屋脊顶 |

（4）平、坡组合建筑：屋面应分别按平屋面和坡屋面计算方法计算建筑高度，选取高度最大值为该栋建筑物的建筑高度。

（5）特殊屋面建筑：折板屋面建筑物参照坡屋面建筑高度计算方法；壳体屋面、波浪屋面、网架屋面、悬索屋面、拱屋面建筑物选择屋面最高点，计算其建筑高度。

（6）相临两幢建筑室外自然地坪存在高差的，按照遮挡建筑相对被遮挡建筑在相临侧室外地台高差加上遮挡建筑的建筑高度确定（图C.07-2）。

图C.07-2 自然地坪存在高差的建筑高度确定示意

（7）在同一用地单位的建设用地内，如两幢建筑物首层均为架空层，南向（或东向）建筑物的建筑高度可自北向（或西向）建筑物架空层的楼顶面标高起计（图C.07-3）。

图C.07-3 首层架空的建筑高度确定示意

（8）当同一裙楼之上布置数幢塔式建筑时，其之间的建筑间距计算建筑高度可从裙楼屋顶面起算。

（9）除风景名胜区、历史文化街区及规划建设控制地带等特殊地段外，立面及平面上透空率均大于80%的装饰构架或天面女儿墙可不计入建筑高度，也可不纳入日照计算；立面及平面上透空率均在50%-80%之间的装饰构架或天面女儿墙可不计入建筑高度，但应纳入日照计算。