云浮市生态环境局

云环审〔2023〕21号

# 关于云浮市桂和茧丝绸有限公司年产白丝200吨、丝棉45吨、蚕蛹500吨茧缫丝项目环境

# 影响报告书的批复

云浮市桂和茧丝绸有限公司（统一社会信用代码：91445322MA55UA5L51）：

你公司报批的云浮市桂和茧丝绸有限公司年产白丝200吨、丝棉45吨、蚕蛹500吨茧缫丝项目环境影响报告书（以下简称“报告书”）等材料收悉。经研究，批复如下：

- 云浮市桂和茧丝绸有限公司年产白丝200吨、丝棉45吨、蚕蛹500吨茧缫丝项目拟建于云浮市郁南县宋桂镇凤塘村委大坑，项目占地面积8137平方米，建筑面积3720平方米，总投资8000万元，其中环保投资165万元。项目拟建设缫丝车间1间、煮茧车间1间、复摇车间1间、后整理车间1间、锅炉房1间及新增配套的生产设备或装置、环保设备等相关配套辅助设施。项目建成后设计年产白丝200吨、丝棉45吨、蚕蛹500吨。

二、根据报告书的评价结论、云浮市生态环境局郁南分局的初审意见和广东环境保护工程职业学院的技术评估意见，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：（一）严格落实大气污染防治措施。项目各工序产生的废气应进行有效收集处理。工艺废气中的烟尘、SO2、NOX有组织排放执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2新建锅炉燃生物质成型燃料锅炉排放标准；污水处理站产生的氨、硫化氢和臭气浓度厂界标准值执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相应标准。

本项目颗粒物有组织排放量0.006t/a；SO2有组织排放量为0.184t/a，NOx有组织排放量为0.857t/a。根据郁南分局《关于云浮市桂和茧丝绸有限公司年产白丝200吨、丝棉45吨、蚕蛹500吨茧缫丝项目环境影响报告书的初审意见》，NOx总量指标从郁南县“十四五”期间NOx减排形成的“可替代总量指标”中等量替代。

（二）严格落实全厂水污染防治措施。生活污水经化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及宋桂镇生活污水处理厂进水要求较严者后经市政污水管网排放入宋桂镇生活污水处理厂；煮茧-缫丝废水排入厂区自建污水处理设施1（生化+生物过滤+活性过滤）处理达标后85%回用于缫丝工艺用水，其余15%经市政管网进入宋桂镇污水处理厂处理，其中缫丝回用水执行《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T01107-2011）表1回用水水质指标及其限值，其余排放废水执行《缫丝工业水污染物排放标准》（GB 28936-2012）表2直接排放标准和（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严者；副产品废水、锅炉废水、地面冲洗废水及反冲洗废水一起排入厂区自建污水处理设施2（气浮+ABR+吹脱+SBR）处理后部分回用于车间地面冲洗用水，其余部分经市政污水管网排放入宋桂镇生活污水处理厂，其中车间地面冲洗用水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1城市杂用水水质基本控制项目及限值（城市绿化、道路清扫、消防建筑施工）标准，其余排放废水执行（GB 28936-2012）表 2 直接排放标准和（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严者。

本项目生活污水排放量为1600t/a，生产废水排放量为39800.4t/a。化学需氧量排放量应控制在2.8t/a以内，氨氮排放量应控制在1.2t/a以内，根据郁南分局《关于云浮市桂和茧丝绸有限公司年产白丝200吨、丝棉45吨、蚕蛹500吨茧缫丝项目环境影响报告书的初审意见》，上述污染物总量指标分别从郁南县“十四五”期间化学需氧量、氨氮减排形成的“可替代总量指标”中等量替代。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪音设备，并采取有效的隔声、降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）环境噪声排放限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。沾染化学品废弃包装袋等危险废物委托有资质单位处置，项目产生的下脚茧、茧衣和乱丝、蛹衬、蛹渣等一般工业固体废物依法依规处置，生活垃圾由环卫部门收集处理。

（五）完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境风险事故防范应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，配备足够容积的事故应急池，切实防范环境污染事故发生。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、你公司应落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入设计、施工、监理等招标文件及合同，明确责任。你公司应按照《排污许可管理条例》有关规定，依法申请排污许可证。项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、请市生态环境局郁南分局严格落实事中事后属地监管责任，按照生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70 号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及竣工环境保护验收监管。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告书送市生态环境局郁南分局，并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。

云浮市生态环境局

2023年8月9日

公开方式：主动公开

抄送：市发展和改革局、工业和信息化局、自然资源局、住房和城乡建设局、应急管理局、农业农村局，市生态环境局郁南分局，广东中岳环保科技有限公司。

云浮市生态环境局办公室 2023 年 8 月 9 日印发