云浮市环境保护局

云环验〔2014〕69号

关于云城区明康油脂厂压榨工业用饲料油建设项目竣工环境保护验收的批复

云城区明康油脂厂：

报来《建设项目竣工环境保护验收申请》和相关资料已收悉。2014年12月25日我局验收组对你单位压榨工业用饲料油建设项目进行验收现场检查。根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，现批复如下：

- 该项目位于云城区324国道迳口至茶洞路段（富荣废品购销侧），占地面积约200m2。项目主要建设内容包括加工生产车间、成品仓库和办公宿舍房，总建筑面积约110m2。项目主要用猪下脚料加工生产鸡、鸭饲料的原料油。生产设备有切肉机、铁锅、液压机、引风机、油烟净化设备、水喷淋洗涤器等。项目总投资12万元，其中环保投资5万元。

二、据现场检查，项目执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，基本落实了环境影响报告表和环评审批意见（云环建管〔2014〕85号）的污染防治措施，符合竣工环境保护验收条件。根据原国家环保总局《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定，同意该项目通过竣工环境保护验收。

- 要求和建议

（一）加强污染防治设施的维护管理，确保污染物达标排放。

（二）严格按照有关规定处理处置固体废弃物。

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AydF0rHGYkbmMoa138HiDtLBHfYV4ia1Qoalb8HkUTQhz3Hi79CPn7ZUMoY14gcGUxYS3MBiwWS0IDZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOi=7KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS4Wa2IjHCDwKi=nLSDtLB30Mi=zKi=sUiftLB3vKiD3NBj7KzEvbD4gaVT9CPn7QF8iRTP9dzYAQi=xMTYFKSLwPy=sMCYCMB0BQikBKTLvPzTvNCHvNSgBLGz7KzQuXzkDOfzJODQuXz4gaVT9elQpPjXwKmQsbCvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOsSFtJGJzKt2uqNwn6tjusX7K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT90LZ3nbqPt6d9r6Fit5R90ivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT90LZ3naWm08OU+r6wOB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi4UUC=xLi=vMiDvLSDvLC=xMyjyNSvuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS3xLCDzKSDxKSLwHC=4NiPvNi=1OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9LSbxKiD1Ki=tLS=zOB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3vLBzwNR0DPh0FQB0FPRzyMSvuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC3tY1klOB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9MB3xLC=vLC=7K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC3zKiHvLC=vLCvuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9STkIQB8TPzMALlEmPWcIPjEmRUABczECRTIQTTMQQTEAPTEDSUcILD0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIBTUUASTkIPjoDQT4MPWMGPSEUQTInMDUAQT0AUFoEXj0BZzcALUUEPzHzTzEEXzEjTTInPTbzPUo2PlsAQygAXlcBaj0Rb2cGTUkDUkEQRDgnRTERczHwPTcEPVImPl4ARF8AXTEBcjEHUWgPUDD2PlcNUjIAa1UNPTIHPTUQPUE2PjIAPzEATWcBaDEHRTEjPTIvPTcYPVEQPloAQzUAYDEBaDECPTEQTTHwPTgQPVEAPmYARDkAXUEBLDEHZ2gRdjIFPlcNUjIAb1UPYzIHPTgUPUkQPmUAQ1MAVjEBcjEGMDEZczEmPTUMPUoQPmkAREEAXUEBaTEGZzEYczInPTgQPUoQPVcAQTUAYEEBLDEGYzEhczI4PTcqPVQAPiUMUjU2UGcYQEYQTTQHZ1cATmcBQTEESTEQTTEmPTUiPVQQPlgAQyQAVmcBZzEGNDEhYzItPTMAPUE2PlwARDkAYDEBbDEGVTEgTTIpPTcEPVQAPlwAPzEATUEBLTEHTTEgPTI1PTgIPVEQPiAARFs2RFgiSj0TTWgMQDDzSUQYcz0DPWcWZFMNSUQYdD0DQWcMUEk2STQAc0cpPzIsUDUNSTEyQzDwUTUBZCQEPTUMPUQpQUAMPSAGPSEUQTMBMDcXaikORDgiPj0QNGcDTUkDUkEQRDgmVj8qUyE0VFcIdDcTPUgBYz4VPjEuYTUEMkIhUyUkPV4OckcISk=yUzsqVDUAdDQ5PT4BYz4VPjEyYTIvVjkXM1QzNEQEVj0BXzcALUUEPWfzTUQvQmQhaCQCXyX4VVbvK1QYbUIiTTQEYj0BLDcCT2EGTzkhLzQQQToATkkQYUgVcUotUl8YZzE4SUcNcTwsSmYhUDMBamoASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQQTYAPT8BZkEAc1cYZzMmVTUAbTMCK0oUUybuTFbuXyLwc1gVYDE2SDwZKzIXYCI1UR8xZRs1UCbqdj4SdlQ3ZTkCM1c4byIRPVo0XiALaGY2YjsAdlH4TDLyVloyRWgUYjsyP1oITjYIalc1aFgvQloLa1crMDcKRlPwYzUpVUnwMVIZakEXcWcjVlMqbUEGb2UlcCURZ0Q0RB8iQjgHQVgVYicvdTf0TVLvT0gldETucWj2cjPqPzgLY0QqPzE2QTEAXT8BcTQCPmQTPVYBYz4VREMMQTcDPUcmPkHyTWcqTSk3UzwObjERLFs3MzH0TTT3PkIUTloAYDImSkYHTSQEQlcQUSU3amQyY1IqZzgsQTwEUDIZcF0oK0U1NGUCVWcCc0kDUkHvTDIATTQAY1IASTIUQzISbEcCc1MDPjE2UDMpPWcNdjTySkQqczwTSWcMY0kGR1wYSDHzQh8BP1fwVkT3dVMTZGggQDYNVUQRckjyRkIMUSEnYV4mL1MrTmoZaFM4X0QnSDzvLWEVVFPwXyEUNT0BbzcBT2AWQkEEQDIBRWcMQFM4STQIcz0DY2cOUDjvSmoQdD05SWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUFPkEAQFcYQTEqZjkELkQoNCM3LzT0NEcWLG=yb2Xwb2cAK2AVdjwAaSMYMjEYREUSUmYWT1UOMj4idUfuXWXuUzMxTjwJViQVJ0XxZSA2PzwqajEDbygNUzIMcUTyM2cHNGj1ajX1SVMndjg4Y10XKxsWalD1ZmEFcDkRTVcYdiX0cGkvPygvcGkEUlw5QlokQjsNX2kVZCQUc2YVLTUSMkXqZUoyT0PzLD83bTMtYkcITyf8OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOj0IRTcPY0kJR18ZRVg1Xz4ATVMCazkIQzw5PzMBZWMCPUEEdDM5PToBY0UxQFcMPzcmUTEMPygGP0MwQ0MIXiMDTTUHPVEAZTICPlsZQEIqVjQVZEkWVSAYU0TzSmoUMUkpTSINQFQrSkQMc0jxSlwYUzorSVECPzIAQWcmY0=4STkIQEowPTQAYzUCPVb3RDEARVcFPjEJPUEAPTEASWgYZkE2QEEYRjsuVjknclMNPUEEQjIQPWcmYzUqSUDvczM2VTQVTUEGRFcQPUE2Pj8MTmM2Q0EYQEYQTTkHZDkATmcBLTEGQTEhYzItPTcQPVI2PmUAQ1M3Q2oAVjImSkYBPVMkQVcBRDEHUTEYTTI0PTciPVUmPl8AQygAYEQENT0DbzcALUUEP1fzLDEEXzERPTIDPTUEPTkAPjQAQ0UAX1cBLDEGZzEZYzIvPTcMPUkQPiAAQ0UARTEBPjEHUTEjPTIuPTb3PVMmPmAAREEAYUQFRD0EUTcALUUEP2fzJzEEXzEjTTInPTbzPUo2PlsAQygAXlcBajECPTEQczIrPTgIPVQAPmAAQ0kAXUEBZjEGQTEjPTIrPTMAPUEQPiEAREEAXTEBcjEHRTEgTTHvPTgqdEUTPkABYz4VPjEMYUMAPjgAQUEATWcBPjECPTERczHwPTcEPVImPl4AQ0EAXmcBcTEGXzEIPTIDPTcUPVMmPiAAQ1sAVlcBbDEGSTEYTTHvPTcUPTkAPjIAREUAYDEBazEGNDEiYzIvPTgQPVUTPVUFcyA3SjQEcz0DY2gNZjE2STQBXTY2LGgNZjU2SUQAdD4pPWcMQDIgSTkGVj0QLGcCc0kDUkEQQzgmTTEQczIOSUD3czQQVTQVTUEIRFcZYVXvMFMjczU3QGoASjImSkYBPVMkPlr1TlIWMVUAZjUZSTIiQzDwUTUCZCQQUGAFcFIrMDMiMikYYy=uYEkwTlMQQDUPSTDvQzDwUTUCdCQGaFsnYmPxL2gMTls2QmcYQEYQTTQHZDIOZ0bwcUgmRmoxLVkDUCjwZWAFdDEMTig2REEYRjsuVjknclMNPUEqPjYnPiUjUyUsYEcnZUEDRWgYLiQ0VSH4cD0IQ1YMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPUEUPTDzQz4AQDMBZUEKPlcQP18ISCkrTlI1NBsDNWolVDMFUiADPWMzaigFYCMgNUPqcTv1NUA1MzzwSD3yQzkmSGUDR2oZQTMOMWYQcUbuPiguQD41LCgLYF0Oc1oFTigwczsMZDUUZVUCJ0cGZ0cMcVkCVFcYa1vyUzESSlgtVFwzaVQBYScBLVw4T2AAXWj0JyMrQ0IOMFX4c0UiX0MFUh80ajklaDI5TjojKzYTJycLcSgPMDkicTIOTTkDPUEAPl7zQyQMRTbwSTH3QzDwUVQIc0EYSTIgPTYHYDQCTjPyQkkyMmMBREMTRGMHaDETczYFTjcMPiAGPSEUYDQmTUcBPkQtQ1TxdTI0T0EkVUEyTj0FaSIgSCkSK2jzRloASDImSkYHTSgEPjEMPzIyPWcFTUkFR1wYSDI2STUDPj0KSTQALz0TXyEOUDEzSWoAdTImVWEVY2MHY0f3QTsHUlwTdjo3SzgFaz0ULVgNQykpX1wEdEQWQiYkQFQ4UjgNaUY5RmgOQWM5UEcvUlPyUmoVUCA2Q2cYQjsrVUYATT0EQVoAcz45RWcMZjE2SzQAMT0pTSMNQDU5SWoASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQUTYAPT8BY0ECTz0mUEoOSGolRFMTamgZXkMtYWjuU2oAQBsrVD0yP1IjZl8BY1QRRkb4VjnzM17wdjolNWDuNUkKcDUyaF4nVCUXXTwTPTk0T1MAS2o2LUkEdSUTYmYAYmoLbVMXa2g4RD0lRzMZYh70XVQxbT8uUyAnQjMBZkAxaSMKZzw4aSMITkcXSUcNMEUuLWoJUzgnUDL4VEURSGAXMjosdDoPZkD2Q18KYCkYZDw5QzMAYTU2Y1cHYDEmQTIMRTkBS0QCPzESTWgDUDELPlcNUjIAVVUBPTIDPTTzdDc5PUoBYz4VPjEmYTUmPjgAREUAVUEBcTEGXzEZPTI1PTbzPUo5QVIMPlsGPSEUQTI3MEMAQVMAYEEBZDEGMDEZczH1PTcmPVI2PiEMUCA2S2cYQEYQTTsHZkEATmcBQTEESTEQTTEmPTUMPUoQPmkAREEAXUEBaTEGZzEYczInPTgQPUoQPVcAQTUAYEEBLDEGYzEhczI4PTcqPVQAPiUMUVM2TkEYQEYQTTwHZiQATmcBLTEGQTEhYzItPTcQPVI2PmUAQ1MARTEBQDEGUTEiYzHvPTcqPUomPmAAQz0AVUEBLDEGUTEIPTIBPTgUPVQAPl8AQygAX1cBbDEHTTEkUDYRSTT3QzDwUTUAdCUIPTUiPUIAPjQAQTUARTEBRDEHUTEYTTI0PTciPUoAPmYAQyQAVmcAYzEESTEZTTI4PTgQPVEQPl0AQ1sAVWcBZDEHTTEZTTEmPTUEPVQQPiAAQ1cAXmcBdTEGZzEjPTH0PVb3RDEARVcFPjEJPUEAPTEASWgYZkE2P0EYQjs2MDQAZF8FPTQASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQQTYAPUMBYzouVEHqM1TxNVEmbUn1cFIyP1QNbDQVakHuTFQjaUYIZjgvbV4TUyEHQjg5az31RRryXjPydlcRaxsWckgKXUAvaUULTDczNUTzT0MJMDkRLSUlLFUOaEI5UCgGRmcIUEkKPV8XNFQMLGUCaUk3RT0lKxsycFgRLkn1QVD1VjEAK0A1ZTgHX0EBQ0nvamYUZkAPTmkSP1XwQUMVc0AyRmoUaGAKUEQJUGU4MCvuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOiHwLyX7K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi3wOB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOkX3Ki=tLB3wNCf7K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy4qc2YubVgjLWIYR0Y4bDELb1LzU1UQQGQpMyMHY1kBRS0EVkHudiYlSkPvTCU3LigFaFIJcT0UTyksPzbqVF4gS1M0dlQAa2oEYjY1RVsVdVsqZ1sqZzwgXVEgJ1sqSCkqZzv3L0UIK1jwRS0SbFEESEcgQUPyRTIwQTwZY1YLVjn0XVXwaFD3TDMgTyktSFEgXVHwaWcqbVsqZ2EqUlsqZ1sqcjkqVRsqZ1sWXWk4QUjvQ2T4PxsUQ1EUZz4RLEcNbGkhVjswYk=xLig1bGEsUEMSOSIvVkQZZGIzc2M1ZyUjSkgqQmUjaCMAVjI0YCzwdkcRJ0I3OSUQK1r0RzUvbCAzQSUxXi0AQjQncCAtLzMSQDnublcjSh8BXSk1VlgEVlstRmMxYGYDTVwrc1YiaUoQbmA1djIwX2MQRUcqQmE2Z0UzMkkZTTrzQl3ycEfyQTXzR0Q1YWk1YGoPSls4YGYqSjoAbzz1Yh8KLFL8OUYTRD4ocjYBSFsFYSE1P2ASSDsZYGYSLzchaGIVRVUoZWczXzETbyk4RVQFYGX0TGkZMTMPQWMDNUM4RmQyL0QwUWgUVWcqVkAzOUAkYFExNSU2OTEuSjzyczYJTFoFNUkLSmDzX0osa1sUK1giaC0Fb1rqa1sMXS02VmcxP2kgYSUhSBsLNF8FMyMuRUIyRFsgRlwKSmIjQSDyc1cnU14CdWUxKyksbzoFX2IySmcEcjYyZ1gnMzY5TFPwMDz8ZEoKYVT0bUj8PUQmZCkQM2MqVjIYTGouQmYqaEkNMW=2LUEyYFcyYWDuZmXuK2MmdUYDXmkTYDwka2XuOV8wNEIyOVnvOWM0c2Micib1aVkqZ1nvcWcLRlkmajonLjX8aiLwVD4rMWIlRjUxVS0yZF7yRzclMCQ4Pl0jZloZdUETXj4HMV8ndF8wMTUKKyPxbWY4NCz0LWYuXiENPUYyP101dEA2TWoyYC0jLzoEakgwb0b2SVoFSCA0c1nuaVsxbl0CLkICYUoQT2gDaikkb1gzLEYjTVb8Z18qOT4NVDcqOTL0YDkub1L8TGoCZ1w3Y2kvTlgASV4QOTE1U1XwdC0jbWI5YCX0MSQWRTwsP18vdSEAQjwTNRsFRlgTTz0BMSQLVCzudjjqa0AkMD0QTSkRYmYzc2AoMykkSmcWUGQlb0MrTFEQZUcqXyQUbEErKzXzaVwyZ1sLc2c2cjIQcmIxR2kndhsQOUIjTlryTSI2PVgXZFfxdSIndWEPYSklVTQtbDsDc1sicVz4MUcuZ0o2ZGMEbGckay0QUyYAaGMyRUgST2MDVmUIZR8LTmQWLiM4OT4yZS0Fdij8Zz4QZlcDclsCQiTvc2ExJ2E0Z18kT0EEZzIYbWT1YWn4X1MqXkj8RiUBXVMpZ0EVUUkDPVUjc2YJcTowVWc2VTE4c2IldlU2UWktamoZZFwwKzM5clkQZGgEVDI4PSAHQCQFYGELVj4HZ0ElNDIpczEnL1kGbzQYaFLwLWMxbV84ZGUvQjEpbEIEZ0ksUSY2YGERayckMxsycz32RzYnM0EZbmcuZVQidWEUMB8YQyg1ZFUZXyQIZEQwYlYIZjP0U1D0ay=4SikKYzQvM0I2ViH0P2YRYB8MTzU0PjE3LjQGOS0uLjcmRGjvay0mVEoYYyg3PTgyMmcudDMNcjUqbyYrNWAkbmcVRyQkVV84K2gqYiMWZmA4SUnqSjUPX0MiVjcTNCcoZ0YGOS=1LlUjZ2YrY1QrdUAqZ1MWTGMiVmn4VWnuaFr4c0AXPyAqMWEIZCM4cGDwRFUCZ1sVUzoYUlUybiINZGknMCknM1whbTYkVEA3YD4uOVb2MWQvPV8rM0cqTjb4U1g1ZWQwUBsEbmUyRj4MdVQEX0UZTVXzTSQBK2MVdUonT2INZWL8SlYAYFgKVCH4cmYBVDD8b0k1M0QGdDEYbTsJQjryTTYnTjvzcx8qY1sDcFQibCUybT0ncl4iYy0sZVsnbWEjZFUMKzs0NSg2P1MIRhsoOWYzOTr1cmYNYCYUdFEWPiAhMCU5L0MVMlk4XUUmTiEzR1oiclb3QyUjblkNa2IZdDL0M0D4YFYjZTEVb2M1ZWQMUDINQEoGalsAL2cAbUksY0EnTi0qambqRDkrcjz4VmAYKzzqK1H3MFYDLmT8LTDqX1sHNSUHamMEZDUFLDTwbx8PclYqdlwmY2UndFk0UyYSLzYYcCcJTUoxRkEmcF8vSkgFUTwVT1MgdGHxRyEiZWYMR2nuUl8LNBskLF0MYBrucij1L2MnVikqM0YqLSMFMi=vMTIrVTMJYiQqOSA2Kx80aUguah81Qyz4U2AoJznyTVb8MFMZZjYLZmkxRFoxR0E3TGb3cEg2Q1gXYx7vZ1gLTlciRCfzbmD0amMZNDsjZloja1Quc2TyTD4ncyIFKyUXPkkGQCcDYVsqckYPPikvPzQyZ2oybjUwX1sXVVouU2Iha1wVNCE2QjIydSYkNWMuVTETbl7xVmkZJzsgVCL2MjQgPlcpaTf0LzYPOV8jQSzvTkH8Q0cxQzjzaTEmaDr0U1sqLiMWc1goY0Qucj3qcyUjSjD8c0owUzYqajvvSS0yMkPqYykVMlk2ax8ydSQRb2DudiAyTlUtOSk2NWIoYFbxUDU5XjsPdEoyb1gwZWcDcjQBc1kFLzwqTC0iLS0RPjP2VkoBTWXwcWL8biQPZDYjc1guUGL0VjPuNUPwVUoEP1cZUkjwQF0JQUMFNWUqdlf1dikEbGQ1Z1QUTFsHbjs0QjIMQmYqYSjuLGEgYyUwU2ETMkQiMGk4J2UiTCQjYSEjdmEKLGEyX2XvXTszTWMtJ0=3dFvyL1buTFw2alM2SlI0UykxUGMIPlgIR1YwcFPzJzsLVjzwSjYJYVEydUgEYzU1RVv1Yh8AbVYrK1QXLF02PToIbTb8USAlcmADYCgjTh8NMzUNTD0FQF8ZKzcgSig1P10YLzsxcmAHKzQhZWkJLGYiZRsjdlciVGDuTFUEdVHyQUQ2PVgkUFUAaCMqLTz4cVIPZzz8ZGYRRyjuPVsWJ1w0Sl8tRiYmL18mVG=8UVUwPmYsLkQpQ1TybVYoVSUGTEQzbyIjYFUob2XwTiH4LDswKz38SWMkLyUHazwrQFQkQFMoVTMuYDoDOUkCPyABblQkTloyPyHyRkkwcSkFVT0UL2MgTyUDTUQtLy0xYCcycToDZEURTFQIQEkxL2MLbmM2dDYVSTwsZjM3MzMAK0cVK2MLQ1Y2Ticidi0Fcz4kSikpTkgPZzctdkoqM18JVl7walonX0QZdlcKNV0uUGHyQB8rRWTwLFs5ZhrzTh8RZ1b4VVswLSQWYGQDYTUVby0jVikJLzzxXhsZYDMvaDQ3J18vRGMRPlM1VGAwZ2cwc2g1MWXvXmL8VUEsREM2Z1EXUT4wYGYJZFotJyMRcz3ubT33XzvyazbuREnxVCkvUlwuJ1sqRjX1djHqSFw1UmY1Z0owSGICZScqJ0cydDsKX2XuMzEEYEEWblMrURsNZmM5ZUH1Zz4HQkoFOWAXZ0L8bTgjZ10oQTI3NDcqRFQnTmM1bEkTdmUZZko2axs2Q2EZdEguOWHwNTs2K2USaF8iTEo1bDjuT2D3VmEPdUQBNVcNXjrxcljvPmcnLiQ5NDQ5dSQMJyYuSTkFSmcoRiMAaSf1VSAXYl0PNVwMNFsZSWUTb2cDVV84UEIUQ0UWdTovU0orTkY4LCbzOVksTFcKYFIlYWEnZToHbl8sckMIVVcwNFIibyQ3QVUmSSUiaEozMSUqdDjqdmQESD31UjLqT1MKVSIZbyEDYEAAc0MmbB8LcDD8bjQIPWc2LCkmb2QsSF7xb2MtdlUSYGT0OTEqXkbuXRsKSmYqMzQXaCc1Q18GczYNYGUrbVQkPWI0QlLvMD44SVzwVSLxcWXxYF8NdWEJLVHwTUb4P183Ul8FNTQyXkk2Pj0VSEc4SGQvK14nQDUFYygyXzMxNC04LUctUVnvYzg1djUoRzXqXVUVa0EZUFEvRGQJbl8iai0ya2UDZkI3ZVExZBsTP0oKSGYgSVQRJ0cjRjryM0fycV0rbj3zaDoRbWkuUlwWSGAFMmMEZk=uZlshQzEWYiEGVUIsUhsuQFwDOUQDLWI1LVkUUU=3TjcANWYFUmAsZ1MXMEP1QyUmdiQKNUQvZGbzNUcYVCcWbiclZzo5XTILVlQwOSIzbWcRUlkCbjQCbDwja0A1TkEXbV02bSUnMUAiYmonNVD2U1cEZDgCQmDySlojcCYyTWMvbkYHZDD1YWE0TlD1cFI1MmQFbUQXT1oUSDgIMjwNQTENZ2ERXVwnUGgtVjEDZVIGPSkTczErUFsHbCQDQ1ElZGT1VVjyMDcPQEQVQEcCM0UvTz4UViPqa1XwTVwmRkMPTGQNVlYiRy0LaSQUYkI0UDIHay0CLCMYRmgJUmMgYmITL2c0UkIrLWUxQ0otTlsgLlIzLGgzb0MWLlMYUD4gdloTYEYgLyQCdCIHVj4TUScRLDcWZEfxTF42LUPzaSUvMmQ0ZVUgXWYBTx8kZTMATjMAZEH1MDYjdT0RZmoqLGPzZWEhYmX0cFH4NGMRdSEHLFD0aznvYVs2LDkZPlv4Lhr0bC0nUT41dFnzPi=yYiEyVkgJRDYxVCjvcGUtUDwNbSEtMC0CLFEtah8Xa0UFYDo4M1ImQWQ1VGcIVV7vTGIvTUk5TyMQbDEucS01Vlj2PlsGRFILRF0Bczv0XygLdVQ4TkMXMEQXLh8LVSAIQmkCbUISbyAvTjcgJ2YuLWEsX1fwRycTTzwSbiQqVkgjNGU2cSHuUB8GbFnwYUoFbVQEaWEoUEQFbTUkYj3wbToqNWUuZEnuciAZYSYXdEgybUEvSmEsSV8mY1o1NGMvMEbxYyECYFgqX183cyj0algWbycMZ104US0mY1sSRi00Tkj8Xj40aWLwQDUrdSY5bmYFaVYXdUD8b1sQXykGY2oFSVsFRjMQRigzVS0WJ2MnVif8cW=0dGPyX2EQUUgNQjjvZT0DcST4bFP0QV0uM1sMcxshVGg4X1MhZj0yTGAQVUbzLSkWZ180TGgwKyAmYCXyc1U4aDYNTVQpOTP0cWYIUmMhazf4aygYMWcKZD0JMUEMdlcHQmDwZlglTzv0U0cSZDU0LDE2Y1grc2YvdmcIPV0rdF04djMTM0IiTFwqbToALWkBQlvubC0DQlcoXh8hK1sxZWMNY0UicmH1bjjqX1EJbVUMSFsHQTEQZzb2bG=qY1L4PWcxXh8kViEjUVsPbjYoOSMAbTcpb2kZaGIqRz4RZiYWbycVaSPzcjjxYVcBLC0xYE=8PkE3XzkKdVr4VkL8cx78ZCETVGcENFcjUkovbx8DOTIwc2koTlbvL1Q4OTEASiUkbW=zZ0Y1bVsYUz4qcmooZ2YRUmk1U0U2LGU5Zl73Yi0ZT2Y4bEUsZVr8RWDwNGgkVDXqVV8gVFszNUMxR2X4Z2IzXlcWcCP8VkgGY2claWkzc2ExVhsCOSAVPkEJUGYycjc0bhsVQmMSdmL8ZCYLMzzxUlswZVQqbD4ROVoZQyQnYGP8aDkAZ2QTMTUgbmUZa2IsckkyLCzvblX8ZmTyOWQSa2jxa0c2bUAUZx8PRkkhcGUBMF8LOV0TdWExVUM5SkoRbEUNblkqNCEmcz0AdUo4Qx82TEQqQ2AGYlE1RCEhdV4FSjQZQGoDTScSYGcIQkX8dVojSUQzMFguc0IWMjYqNGIqVi0pVWE4cGc1YGH2Z0QWQjslR0czRjs1UzvxZicISj4RVkXzdmYMMzgzZFoqPxs1ZEYYb2X1MVIVLToWRWMzRkYVM2I1MmH4PlIhVVsMbD4Zblcsc0o5QiD4clXuMmAscyERaSYqYkopQiYYRSkCaDUYVl0zSl0iZT0LVmMsakQ1c1w0RVTqZzkpaSb1dlf8SFM4UGbuVj05LFIYLTYVX2nzTVsQTzYSMl4lQVotTyE4P0oiQTgTM1rvPUQZPTn8ZkMpM1Y4bD0oQ2n2cyT2aSXyaEkAdWYRclDzcTwkSVIzRTk1Mi0ybyQEVFP1R1UFYiMEUGcTZWYBXzQiZ2gmVWArTlIIRCH8UjruX2HyPiz1RjEiZzTuYlUSYFwuMSIlckPzaEIVbEkDPWgWXVIAUTIyY0ArM2UMZVPzYEEqMiLqNWUMMUQ5TlsjciAnP2c1UFgnYWM2SFcqLF8RPmP8KzIkYTwnbTIzQlsxZGkDVVgxVWgsJ2Y0YCkJPl70cEUBR2MpTychU2cUZ1wwZycrc2jzZEMFM2kzbmDzJ2o2cDYDU2kmPiEjPST2XjcwLWQYZFL3diYicGAiU18UaEITR0EJMTEXXlwvbyzuXSL1YknycCgWM0kqSVMnRVr4R1fzZiYGcGEJL18EVUgSZyADR1s2clj1R2HvXjUQP0Q5ZCgNX0gjaCQ2XmgETiATR1ohNVwrMTDvXyEkRyQzM1QNZmEWRkAZa2khK1T0Ri=8bWAyb1cFMGn8cVryY10tUEoINVw4XlT8YmUFZ1MGb1fqa0okMCL2YWQKdmQ2TyQDX1bzdkfzci0rPjTvYDErQkQpPzU2NDQubFIpMiYVbDUVKyUXblYJdScnZC0TUEkDSlb8Mj4FcyDuczgkdjkJQFo0USM5UD4ALz4iVWMUSicqUkciSlUPQVoKZhswc1sYYEbyQy01MUkwclMTPlkkL2kIMjjvZk=3M0UBcmEWL1kxNTTqb1X2TDsPXmI5ajEITUUPRVsKZTkmLFswb2H0MSQPUVcNYko4OVQ4MGEuQB8NcFwJQGMrP1sncVk1cl0oShsGakQBK1c2aFn3ZmYVLmcmTiY1NGcuYCg3TkDwLGcwLWU1UDnyXlsAMTXvQjMPbyEoYi0zc1U3Vi0ydUkmQ2Ylcif0bSkVUDUVSFQFRVYpVELyLEInUyU0dFkTY0MTbDH8QVsxclEjVR8Xck=waST8MlU2LiD0PVgwb1sqPTYOSyvuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3vOB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEAxa2QkX2QDa1M0aVUtcC3vOB8Pbl8zYVMzQF8icV0kamP9CPn7PlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOi=7KzIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3MBiwFT1UxclkiYUMNOi=vMyHvLi=vNC=4LiP2MCDyLyvuQkMkbmYoX1USSi3MBiwPblktcEYob1khaFT9LSvuTGIoamQVZWMoXlwkOfzJOGMSZVctT2QgcFT9NSj4NSvub0MoY14ScFEzYS3MBiwMYCT9YFPzYFP0XVElMFEkNCb0NVHzMiP2YSTyLFMiYVEhYSD7Kz0jMS3MBiwPblktcEMkcC3vOB8PblktcEMkcC3MBiwSYVErT1UxZVErOls2cl8wZFPwbkkKUmkvPTwyXyQWYUEDcFn2LzgmZTIIOTUZTh85MlYNUCAPMWfxNDYrXjo0SUUSNV0CQxsXalEOOB8SYVErT1UxZVErOfzJOFIHXV4jU2IocFT9LSvuXjggalQWblkzYS3MBiwycGIPXWMyU18xYC44YiH1MCL7K2MzbkAgb2MWa2IjOfzJOB8WS0IDZUMoY14gcGUxYS3MBiwWTEMoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9OB8FaFEmOfzJODEvbD4gaVT9OB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOivuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS37KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOivuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS37K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC37KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOivuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC37K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC37K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC37K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOivuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS37K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC37K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi37K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139OB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9OB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOivuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwSYVErT1UxZVErOivuT1UgaEMkblkgaC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOivuXjggalQWblkzYS3MBiwycGIPXWMyU18xYC37K2MzbkAgb2MWa2IjOfzJOB8WTEMoT1kmalEzcWIkOfzJOB8oT1kmalEzcWIkOf//

云浮市环境保护局

2014年12月30日